霍环评〔2025〕 2 号

关于安徽焕宸光电科技有限公司高纯电子级石英砂

及坩埚项目环境影响报告表的批复

安徽焕宸光电科技有限公司：

你公司报送的《高纯电子级石英砂及坩埚项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2401-341525-04-01-791343)已收悉。项目位于安徽省六安市霍山县经济开发区创业大道与 105国道交叉口1号，总投资52000万元，其中环保投资153万元。项目购置安徽霍山经济开发区土地，总占地面积40000平方米，建设3栋标准化厂房及1栋综合办公楼，其中，1#厂房建筑面积7616平方米，位于地块西南侧，设置酸洗车间、储酸房、浮选车间、污水处理设备等；2#厂房建筑面积7784平方米，位于地块东北侧，设置制砂车间、破碎车间等；3#厂房建筑面积10472.48平方米，位于地块西北侧，设置烘干车间、磁选车间、纯化车间，项目全部建成后可形成年产12000吨高纯石英砂及石英坩埚的生产能力。项目建成后全厂可年生产12000吨高纯石英砂及石英坩埚。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

- 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

- 1、加强施工期环境管理。严格落实施工扬尘、废水、噪声、固体废物等污染防治措施，最大程度减低对环境的不利影响。

## 2、严格按照“雨污分流”原则，规范建设厂区内部雨污分流排水管网。项目自建污水处理站等废水预处理设施，采用“中和+絮凝+二级沉淀”处理工艺；生产废水通过污水处理站处理后和经化粪池预处理的生活污水与纯水制备废水一并在达到安徽霍山经济开发区工业污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，其中，纳管限值中未明确的因子氟化物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4的一级标准要求（氟化物：10mg/L），经项目厂区总排口，通过市政污水管网排入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂进一步处理。

3、建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率和去除率，排气筒设置数量及高度应符合《报告表》要求。项目酸洗过程中产生的废气应密闭收集、处理后达标排放；做好化学品仓库和危废暂存间酸存储废气、配酸废气、酸性废水处理废气的密闭收集和处理；项目石英砂除杂、破碎、筛分过程中产生的粉尘和烘干、出料及包装过程中产生的粉尘应做好密闭收集、处理，并达标排放。项目产生的废气污染物氟化物、氯化氢、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

按照《报告表》分析预测，项目应以厂界设置200米的环境防护距离。环境防护距离内不得规划和建设居民区、医院、学校等环境敏感项目，建设单位应积极协调配合当地政府做好项目周边规划控制工作。

4、建设单位应优先选用低噪声设备并合理布局。采取安装减振垫等减振降噪措施，确保项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

5、按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。切实做好废滤芯、废 RO膜、磁选废铁、低浓度石英砂尾料、废坩埚、覆膜布袋除尘器收集粉尘和脱水泥饼等一般固废的综合利用。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设危险废物暂存场所，废酸等危险废物应规范收集、暂存于废物暂存场所，定期委托有资质单位转运处置。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。

6、按照“分区防渗”原则认真做好土壤及地下水污染防治措施。对危废库、酸洗车间、危化品仓库等区域进行重点防渗处理；对车间、一般固废暂存区进行一般防渗处理，对办公区进行简单防渗处理。

7、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范、应急处置措施，配备必要的环境风险应急物资，规范建设风险事故池，按要求编制突发环境事件应急预案并完成备案。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。

8、项目建成投产后，颗粒物的排放总量按县局核定的总量控制指标执行，不得突破。

9、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县经济开发区生态环境工作站负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年2月7日

抄送：霍山县经济开发区生态环境工作站、霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局          2025年2月7日印发