霍环评〔2025〕 3 号

关于安徽应流航源动力科技有限公司高温合金叶片

机匣制造产业链自主可控技术攻关及产线改造

项目环境影响报告表的批复

安徽应流航源动力科技有限公司：

你公司报送的《高温合金叶片机匣制造产业链自主可控技术攻关及产线改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2407-341525-04-01-388153)已收悉。项目位于安徽霍山经济开发区战新园区柳林河路东侧淠河西路南侧，总投资52000万元，其中环保投资145万元。项目性质为扩建，本次是利用现有厂房28725平方米扩建高温合金母合金和热障涂层项目，包括高温合金母合金棒材生产和叶片机匣加工。项目新增真空感应熔炼炉、电渣重熔炉、真空自耗炉、钢锭脱模精整生产线等高温合金母合金制备设备、新增等离子喷涂（PS）、超音速喷涂、火焰喷涂（FS）、电子束物理气相沉积（EB-PVD）、渗铝（CVD、VPA）、多弧离子镀（PVD）、涂层后大气热处理和真空热处理设备、湿喷砂和干喷砂、涂层实验等国内外先进的生产、检验检测设备等；配套供电、给排水、供气及综合管网等公用设施和环保工程。项目建成后，可形成新增年产2400吨高温合金母合金棒材和叶片机匣80000件次热障涂层的生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

- 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

## 1、严格按照“雨污分流”原则，完善厂区内部雨污分流排水管网建设。项目清洗、光饰、电加工、荧光无损检验等生产废水依托厂区现有污水处理站处理后和经化粪池预处理的生活污水一并在达到安徽霍山经济开发区工业污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，其中，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准，经项目厂区总排口，通过市政污水管网排入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂进一步处理。

2、建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率和去除率，排气筒设置数量及高度应符合《报告表》要求。母合金棒材生产厂房生产过程中产生的废气通过以下方式处理：干燥过程产生的废气经管道收集后通过23m高排气筒（DA001）排放；熔炼、浇注工序产生的烟尘，喷砂、打磨、抛丸、切割工序产生的粉尘和预热工序产生的废气经过管道收集汇总，采用滤筒除尘器处理后，通过23m高排气筒（DA002）排放；加料、棒材打磨过程中产生的粉尘经过管道收集汇总，采用小滤筒除尘器处理后，通过23m高排气筒（DA003）排放；抛光工序产生的粉尘经收集，采用滤筒除尘装置处理后通过23m高排气筒（DA004）排放。B02厂房生产过程中产生的废气通过以下方式处理：抛光、喷砂工序产生的粉尘经过设备自带的旋风+袋式除尘器处理后，通过23m高排气筒（DA005）排放；喷丸工序产生的粉尘经过设备自带的旋风+袋式除尘器处理后，通过23m高排气筒（DA006）排放；焊接工序产生的烟尘采用移动式焊烟净化器收集、过滤后在车间内无组织排放。B04厂房生产过程中产生的废气通过以下方式处理：电弧喷涂产生的粉尘收集后经过袋式除尘器处理，通过23m高排气筒（DA007）排放；干燥烟尘经管道收集后通过23m高排气筒（DA008）排放；熔炼、浇注、喷砂、打磨、抛丸、切割、预热工序产生的废气经管道汇总采用滤筒除尘器处理后，通过23m高排气筒（DA009）排放；加料、打磨工序产生的粉尘经收集后采用小滤筒除尘装置处理后，通过（DA010）23m高排放；抛光工序产生的粉尘经管道收集后采用滤筒除尘装置处理后，通过23m高排气筒（DA011）排放。项目废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、镍及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放浓度限值要求，项目排气筒的高度为23m，未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，因此按照排放速率标准值严格50%执行。

3、建设单位应优先选用低噪声设备并合理布局。采取安装减振垫等减振降噪措施，确保项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

4、按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。切实做好废包装物、废下脚料、废金属屑、焊渣、废磨料、废金刚砂、废氧化铝粉、废玻璃丸、收尘灰、喷涂渣、炉料夹杂物、炉渣和废中间包等一般固废的综合利用。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设危险废物暂存场所，废切削液、废机油、废电火花油、废油桶和实验室废液等危险废物应规范收集、暂存于废物暂存场所，定期委托有资质单位转运处置。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。

5、按照“分区防渗”原则认真做好土壤及地下水污染防治措施。对污水站、危废库、原辅料库等区域进行重点防渗处理；对其他区域进行简单防渗处理。

6、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范、应急处置措施，配备必要的环境风险应急物资，按要求编制突发环境事件应急预案并完成备案。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。

7、项目建成投产后，颗粒物的排放总量按市局核定的总量控制指标执行，不得突破。

8、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县经济开发区生态环境工作站负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年2月12日

抄送：霍山县经济开发区生态环境工作站、霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局          2025年2月12日印发