霍环评〔2025〕07 号

关于霍山瑞文农林科技有限公司竹制品加工项目

环境影响报告表的批复

霍山瑞文农林科技有限公司：

你公司报送的《竹制品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2407-341525-07-02-414270)已收悉。项目位于霍山县大化坪镇白莲崖村，总投资300万元，其中环保投资20万元。建设性质为技改。本项目主要建设内容是在原厂区内实施技术改造，项目主体工程、辅助工程等基本不变，均依托现有，主要是项目供热系统由原先的1台0.5t/h木炭式锅炉改造成现有的1台4t/h 生物质蒸汽锅炉及相关的废水、废气等环保工程改造。项目技改完成后产能不变，仍为年产150万张连续式径向帘的生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

- 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

## 1、严格按照“雨污分流”原则，完善厂区内部雨污分流排水管网。项目锅炉排污水在满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1标准后用于厂区绿化，不外排；软化处理废水用于厂区降尘，不外排。

3、项目生物质锅炉采用低氮燃烧方式，产生的废气经密闭管道收集并采用多管旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过35m高排气筒（DA001）排放；项目毛竹锯断、开片、分片、破碎工序产生的粉尘通过在各设备上方设置集气罩收集，采用布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002)排放。项目锅炉废气中林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉特别排放限值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物按六安市人民政府关于印发《六安市贯彻落实<安徽省空气质量持续改善行动方案>工作清单》的通知（六政〔2024〕46号）要求执行超低排放限值；锯断、开片、分片、破碎工序排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。

4、建设单位应优先选用低噪声设备并合理布局。采取安装减振垫等减振降噪措施，确保项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，周边敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区的限值要求。

5、按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。切实做好废离子交换树脂、废包装袋、灰渣和除尘灰等一般固废的综合利用。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。

6、按照“分区防渗”原则，认真做好土壤及地下水污染防治措施。对车间、一般固废暂存区等区域进行一般防渗处理，对办公区进行简单防渗处理。

7、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范、应急处置措施，配备必要的环境风险应急物资。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。

8、项目技改完成后，新增的SO2、NOx和颗粒物的排放总量按市局核定的总量控制指标执行，不得突破。

9、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年3月18日

抄送：霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局          2025年3月18日印发