霍环评〔2025〕 08 号

关于安徽美纶新纤维有限公司纤维加工项目

环境影响报告表的批复

安徽美纶新纤维有限公司：

你公司报送的《纤维加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2204-341525-04-01-562010)已收悉。项目位于安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与高科路交叉口，总投资60000万元，其中环保投资70万元。项目主要内容是新建4栋厂房，总建筑面积约为60000m2（总占地面积为25791m2），购置加弹机、包覆丝机等机械设备，新建设安装符合国家产业政策的经编加弹生产线及其他配套设施，项目建成后可形成年产18万吨加弹纤维、2万吨DTY涤纶丝和16万吨涤纶氨纶包覆丝的生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律规定，经审查，现批复如下：

一、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。

- 二、在项目设计、建设、运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环境保护措施并重点做好以下工作：

- 1、加强施工期环境管理。严格落实施工扬尘、废水、噪声、固体废物等污染防治措施，最大程度减低对环境的不利影响。

## 2、严格按照“雨污分流”原则，规范建设厂区内部雨污分流排水管网。项目生活污水经化粪池预处理，在达到安徽霍山经济开发区工业污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准后，通过市政污水管网，纳入安徽霍山经济开发区工业污水处理厂进一步处理。

3、建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率和去除率，排气筒设置数量及高度应符合《报告表》要求。项目加弹加热过程中产生的有机废气和臭气浓度经集气罩收集，采用“静电油雾净化器+二级活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放。项目施工期产生的粉尘排放执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1限值要求。运营期生产过程中有组织非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6-2024）中表1限值要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准及表2中的限值要求；无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值；厂区内无组织有机废气执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/4812.6-2024）中表4中相关规定。

4、建设单位应优先选用低噪声设备并合理布局。采取安装减振垫等减振降噪措施，确保项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

5、按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。切实做好废丝和废包装材料等一般固废的综合利用。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求规范建设危险废物暂存场所，废含油手套及抹布、废润滑油及废润滑油桶、废油剂及废油剂桶、废活性炭和金属除雾网等危险废物应规范收集、暂存于废物暂存场所，定期委托有资质单位转运处置。生活垃圾分类收集后，委托环卫部门统一清运处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。

6、按照“分区防渗”原则认真做好土壤及地下水污染防治措施。对危废库、油品区等区域进行重点防渗处理，对车间重点污染防治区之外的区域进行简单防渗处理。

7、严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范、应急处置措施，配备必要的环境风险应急物资。建立健全环境保护工作和安全生产管理制度和机构，落实责任部门和环境管理人员和环境保护设施日常运行管护机制。加强安全和环保设施日常管理，严格执行安全生产相关要求，确保环保设施稳定正常运行，严禁擅自闲置、停用环保设施，确保排放的污染物长期、连续和稳定达标排放。有效防范环境污染事件发生，杜绝事故性污染排放和安全生产事故。

8、项目建成投产后，新增挥发性有机物的排放总量按市局核定的总量控制指标执行，不得突破。

9、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县经济开发区生态环境工作站负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年3月19日

抄送：霍山县经济开发区生态环境工作站、霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局          2025年3月19日印发