霍环评〔2025〕 15 号

关于安徽建工建设投资集团有限公司年产7万方

混凝土拌合站项目环境影响报告表的批复

安徽建工建设投资集团有限公司：

你公司报送的《年产7万方混凝土拌合站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2502-341525-04-01-400416)已收悉。根据《环境影响评价法》等有关法律规定，经研究，现批复如下：

- 该项目属于和县至襄阳高速公路天堂寨支线项目配套工程，建设地点位于霍山县上土市镇古佛堂村，厂区面积占地约12300平方米。主要建设内容为新建生产厂房1栋和办公室（包括实验室），购置混凝土拌合站、装载机、粉料罐等机械设备，布置混凝土生产线2条及相关配套储运、公用以及环保工程。项目总投资600万元，其中环保投资48万元，项目建成后可年产混凝土7万方，全部用于和县至襄阳高速公路天堂寨支线项目，不外售。

二、在全面落实《报告表》中提出的各项环境保护措施的前提下，我局原则同意你公司按《报告表》所列项目的性质、规模、地点、生产工艺和污染防治措施进行建设。在项目建设期和运营期应重点做好以下工作：

- 1、加强项目建设期环境管理。严格落实施工扬尘、废水、噪声、固体废物污染防治措施和生态保护措施及水土保持措施，最大程度降低对周边环境的不利影响。

## 2、严格按照“雨污分流”原则，规范建设厂区内部雨污分流排水管网。项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；设备、罐车清洗废水经砂石分离机分离后进入沉淀池沉淀处理后作为原料搅拌用水使用。

3、建设单位在项目设计、建设过程中应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率和去除率。项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓、搅拌粉尘分别经密闭收集后由设备自带高效袋式除尘器处理达标后排放；项目碎石卸料、上料、落料过程均设置在封闭式生产车间内，车辆进出口设置“自动门+雾化喷淋装置”，仓库内设置雾化喷淋装置，落料过程同时设置防尘罩；建设单位通过路面硬化、及时洒水、限制车速、场区绿化等措施减少厂区汽车行驶（物料运输）扬尘。项目原料及成品运输车辆要封闭遮盖，并设置进出车辆冲洗平台等措施，最大限度减少原材料及成品运输对外环境及周边敏感点带来的不利影响；食堂油烟经过油烟净化器处理后通过油烟专用管道排放。项目运营期颗粒物排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表1的排放限值及表2的无组织排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准。

4、建设单位应合理布局，选用低噪音设备，并采取安装减震装置、加强机械设备的维修保养频次、增设隔声罩等方式降低噪声污染；同时应合理安排工作时间，禁止夜间和中午（夜间22：00-凌晨6:00，中午12:00-14:00期间）作业，确保项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

5、按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实项目固体废物的分类收集、处置和综合利用措施。除尘器收集粉尘、砂石分离器分离出的固体物料回用于生产；三级沉淀池沉渣、初期雨水池沉淀沉淀物、洗车废水沉淀池沉渣捞取铺路；废布袋外售综合处理；废弃混凝土块作为建筑垃圾送至指定场所处置；废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布等危险废物应规范暂存于厂区危废库，定期委托有资质单位合法处置；生活垃圾由环卫部门定期收集处理。禁止在项目区露天堆放和焚烧任何固体废物。

6、按照“分区防渗”原则认真做好土壤及地下水污染防治措施。对危废暂存间等区域进行重点防渗处理，对沉淀池、初期雨水池、搅拌楼等区域进行一般防渗处理。

7.严格落实《报告表》中提出的各项环境风险防范措施，充分考虑环保污染防治设施安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用，避免风险事故对周边环境造成不利影响。

8、该项目为配套临时工程，服务期满后应按照《报告表》和相关要求及时做好临时占地的生态恢复并复垦到位。

9、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用的环保“三同时”制度。项目正式投产前应按照规定程序申领排污许可证，对配套建设的环境保护设施进行验收并依法向社会公开相关信息。

四、项目《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响报告表。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年5月14日

抄送：霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局          2025年5月14日印发