霍环评〔2025〕 17 号

关于霍山县水务局霍山县笔架河水库工程

环境影响报告表的批复

霍山县水务局：

你单位报送《霍山县笔架河水库工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码为：2402-341525-04-05-382625)已收悉。该项目位于安徽省六安市霍山县大化坪镇俞家畈村。建设性质为新建。项目主要建设内容包括：挡水建筑物、泄水建筑物、取水建筑物、边坡工程、附属工程、交通工程及水库库底工程等。该项目建成后总库容为200.20×104m3，是以供水、灌溉为主，兼顾防洪、生态综合利用等综合利用的小（1）型水库工程。项目总投资17395.02万元，其中环保投资588.64万元。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规规定，经审查，现批复如下：

一、项目实施后可能对周边大气、地表水及自然生态环境等产生不利影响，在全面落实《报告表》和批复文件提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告表》结论及其提出的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设、运营过程中应认真落实《报告表》中提出的各项生态保护与污染防治措施，并重点做好以下工作：

1.严格落实生态保护措施。施工期应优化占地和布局，减少临时占地面积，严格控制施工边界，限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度；加强施工管理，做好水土保持、植物保护和修复、动物保护等措施；对表层耕作层土壤进行剥离、搬运、集中收集和存放，施工结束后及时进行生态恢复；加强对涉水工程施工的管理，及时将污泥、渣土、建筑垃圾等运出至渣土场堆放，最大限度减少施工废弃物对河流水质的不利影响。加强监管，严格按照环保要求施工，防止废(污)水事故排放影响水生生物生境事故发生。项目建成后营运期应按《报告表》要求，确保下泄的生态流量非汛期不小于 0.022m³/s，汛期不小于0.044 m³/s。

2、严格落实水环境保护措施。项目建设期各类施工废水应收集处理后回用，不得外排。施工期生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)城市绿化标准后回用周边绿化；砂石料加工废水经沉淀后全部回用于砂石料加工系统的冲洗等，不外排；混凝土拌和废水经过混凝沉淀处理达到《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）中表G.3.4-1施工生产用水水质要求后回用于混凝土拌和，不外排；机械车辆冲洗废水采用隔油+沉淀工艺处理，达到《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中车辆冲洗用水水质标准后回用于车辆冲洗，不外排。

3、严格落实大气环境保护措施。建设单位在施工场界应设置围挡；施工现场道路、加工区应实施硬化处理，配备洒水车，对施工场地或进出道路实施洒水降尘措施；施工物料应分类堆放，严密覆盖；土方开挖后应尽快完成回填，遇到大风天气，停止土方作业，同时应覆盖防尘网；混凝土拌和粉尘通过袋式除尘器处理及洒水降尘等措施处理；控制车速，选用燃烧效率高的施工机械和运输工具，加强对机械设备的养护。项目施工期混凝土拌和大气污染物排放参照《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）执行；其他施工场地大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的二级标准。

4、严格落实噪声污染防治措施。建设单位在施工期应合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理安排施工工序，噪声敏感点附近应避免噪声大的机械设备同时施工；选用低噪声的施工设备，施工场界设置围挡，距居住区较近的施工区，设临时声屏障；合理规划运输线路，严禁车辆超载超速，途经居民区时禁止车辆鸣笛。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。

5、严格落实固体废物环境管理要求。项目生活垃圾应分类收集后委托环卫部门统一清运；做好施工废料的集中回收与分类整理，弃渣等应分类堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；施工期产生的废机油、废油抹布及废油桶等危险废物，收集、临时贮存过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行，收集后由施工单位定期交由有资质的单位规范处置，不得擅自倾倒处置。

6、严格落实环境风险控制要求及防范措施。强化风险意识、加强安全管理，配备必需的消防器材，并定期更换；加强废水治理过程风险防范措施，一旦出现故障，立即停止相关设备的运行，并将废水暂存，排除隐患。制定环境应急预案，明确风险防范和应急要求及措施。

7、强化公众环境权益保障。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、建设单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态保护措施应一并落实。工程竣工后，应按规定落实竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

四、该项目环评文件经批准后，如工程的性质、规模或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，应依法重新报批环境影响评价文件。

五、该项目的环境监督管理工作由霍山县生态环境保护综合行政执法大队负责。

六安市霍山县生态环境分局

2025年5月20日

抄送：霍山县生态环境保护综合行政执法大队、环评单位。

六安市霍山县生态环境分局           2025年5月20日印发