霍山县单龙寺镇人民政府

2025年8月

文本

霍山县单龙寺镇国土空间总体规划

（2021-2035年）

目 录

总则	5

第一节	指导思想	5

第二节	规划原则	5

第三节	规划依据	7

第四节	规划范围与期限	9

第五节	规划效力	10

第一章 基础分析与传导	11

第一节	单龙寺镇基本概况	11

第二节	现状分析与问题	14

第二章 发展定位与目标	19

第一节	发展定位	19

第二节	国土空间开发保护目标	20

第三节	国土空间发展策略	22

第三章 国土空间总体格局	24

第一节	总体格局	24

第二节	规划分区与用途管制	24

第三节	重要控制线	25

第四节	留白用地	29

第五节	产业布局	29

第六节	国土空间用途结构优化	31

第四章 自然资源保护与利用	33

第一节	加强耕地资源保护和利用	33

第二节	加强水资源保护和利用	35

第三节	加强林地资源保护与利用	37

第四节	严格保护湿地资源	38

第五节	加强矿产资源保护和利用	38

第五章 村庄布局优化	40

第一节	人口规模预测	40

第二节	村庄分级分类及布局优化	40

第三节	完善镇、村商业网点体系	42

第六章 国土空间支撑体系	43

第一节	综合交通体系	43

第二节	公共服务设施	45

第三节	其他市政公用和基础设施	48

第四节	安全韧性与防灾	52

第七章 生态修复与国土综合整治	57

第一节	国土综合整治	57

第二节	生态修复	59

第八章 历史文化保护与特色风貌塑造	62

第一节	历史文化保护	62

第二节	城乡特色风貌塑造	65

第三节	特色风貌塑造	66

第九章 镇政府驻地规划	69

第一节	镇政府驻地范围和规模	69

第二节	镇政府驻地功能布局与用地结构	69

第三节	公共空间与蓝绿网络	70

第四节	公共管理与公共服务设施	71

第五节	商业服务业设施建设	71

第六节	道路交通规划	72

第七节	公用设施规划	73

第八节	“四线”管控	78

第九节	特色风貌	79

第十章 规划传导与实施保障	81

第一节	制定规划单元	81

第二节	图则管控要求	81

第三节	近期重点建设项目	82

第四节	环境影响说明	82

第五节	规划实施保障	84

附表	88

表1  规划指标体系一览表	88

表2  国土空间规划用途分区统计表	90

表3.1  永久基本农田保护红线与生态保护红线面积汇总表	91

表3.2  其他控制线面积汇总表	91

表3.3  村庄建设边界面积汇总表	91

表4  规划用地结构调整表	92

表5  耕地和永久基本农田保护面积指标表	93

表6.1  林地面积指标表	94

表6.2  湿地面积指标表	94

表7  村庄分级分类汇总表	95

表8  生态修复和国土综合整治重大工程安排表	97

表9历史文化资源统计表	97

表10 乡镇政府驻地用地现状与规划对照表	98

表11  详细规划编制单元一览表	99

表12.1  城镇单元控制要求一览表	99

表12.2  乡村单元控制要求一览表	100

表13  近期建设项目表	101

- 总则

指导思想

乡镇国土空间总体规划是市、县国土空间总体规划的细化落实，是对乡镇行政区内国土空间开发、保护、利用、修复做出的综合部署和具体安排，是编制乡镇国土空间详细规划（村庄规划）和开展各类开发保护活动、实施国土空间用途管制的基本依据。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十大精神，统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断提升城镇发展质量、人居环境质量、人民生活品质，实现可持续发展。依据《霍山县国土空间规划(2021-2035年)》相关要求，单龙寺镇依托大别山国家风景道东起点的区位优势，着力打造以乡村旅游为重点、民宿产业为特色的康养小镇。

规划原则

生态优先，绿色发展。坚持山水林田湖草生命共同体的整体系统观，在资源环境禀赋和生态安全约束下，统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，保护生态屏障，构建生态廊道、生态网络，严格保护耕地。

深化布局，以人为本。在上位规划确定的国土空间格局与规划用途分区基础上，侧重用途与地类的深化布局。贯彻以人民为中心的发展思想，注重产城融合、完善功能，尤其突出公共服务设施、市政基础设施等公益类设施的深化布局。强化集约节约，转变空间资源粗放利用模式，提高资源利用质量和效率，促进发展方式由外延扩张向内涵提质转变。

细化落实，管控落地。结合霍山县本地发展实际，以国土空间规划“一张图”实施监督信息系统为基础，通过对规划指标、空间布局、控制线等进行深化落实，保障上位规划管控要求的自上而下传导，确保管控落地。建立规划动态监测评估和预警制度，统筹协调政府各个部门专项规划，和不同领域的空间利用诉求，充分吸收公众和专家的意见，提高规划治理效率。

城乡统筹、协调发展。加强单龙寺镇与周边乡镇在生态保护、城镇布局、产业发展、重要基础设施等方面的协调，促进单龙寺镇域内各行政村的联动保护和发展，坚持城乡统筹，深入实施乡村振兴战略，推进城乡基本公共服务均等化。

因地制宜、营造特色。落实人与自然和谐共生的科学自然观，结合各地自身资源禀赋，制定国土空间保护和利用策略；传承自然和历史文化脉络，保护利用山水林田等自然资源，和历史文化遗存等人文资源，营造本地特色，引导特色发展。

侧重实施，突出近期。加强规划的实施性与操作性，明确对详细规划的指导要求，强化规划实施引导。突出规划的分期实施，对近期的国土开发、保护、修复、整治项目及用地安排制定近期实施规划，对近期实施项目库做出统筹安排和行动计划。

规划依据

1、法律法规。

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

（2）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

（4）《中华人民共和国森林法》（2019年修订）

（5）《中华人民共和国农业法》（2012年修正）

（6）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订）

（7）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）

（8）《基本农田保护条例》（2011年修订）

（9）《风景名胜区条例》（2016年修订）

（10）《历史文化名城名镇名村保护条例》（2017年修正）

（11）《安徽省城乡规划条例》（2010年）

（12）《国家公园管理暂行办法》（2022年）

（13）《国家湿地公园管理办法》（2022年修订）

其他有关法规和条例。

2、政策文件及规程规范。

（1）《中共中央国务院关于建立空间规划体系并监督实施的若干意见》（中共中央国务院[2019]18号）

（2）《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资源部[2019]87号）

（3）《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资源部、农业农村部2019年1月）

（4）《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅2019年11月）

（5）《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资源部办公厅2019年3月）

（6）《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》（自然资源部办公厅、生态环境部办公厅2019年6月）

（7）《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》（自然资源部2019年7月）

（8）《市县国土空间开发保护现状评估技术指南（试行）》（自然资源部2019年7月）

（9）《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南（试行）》（自然资源部2020年1月）

（10）《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》（自然资源部2020年9月）

（11）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资源部2023年11月）

（12）《安徽省县级国土空间总体规划编制指南（试行）》（安徽省自然资源厅2021年8月）

（13）《安徽省乡镇国土空间总体规划编制规程（试行）》(安徽省自然资源厅2022年11月)

其他有关规范和标准。

3、上位规划与相关规划。

（1）《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》

（2）《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》

（3）《安徽省国土空间规划（2021-2035年）》

（4）《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》

（5）《六安市国土空间总体规划（2021-2035年）》

（6）《霍山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

（7）《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》

（8）相关电力、燃气等专项规划

国家、安徽省、六安市和霍山县其他法律法规和标准规范。

规划范围与期限

规划范围为单龙寺镇行政辖区范围，包含镇域范围和镇政府驻地范围两个层次，其中镇域范围包括7个行政村、总面积约137.73平方公里。镇政府驻东风桥村，镇区规划面积约0.17平方公里。

本规划期限为2021年至2035年，近期目标年到2025年，规划目标年到2035年，远景展望至2050年。

规划效力

本规划是下位规划的法定依据。本规划一经批准，应当作为本镇域内详细规划、村庄规划和专项规划等下位规划的编制和修改的依据。下位规划应当落实本规划明确的镇域总体发展目标、空间布局及各项设施统筹安排等内容，并在分单元图则的指导下进行深化。下位规划应当优先保障公共空间和公益性设施的落地，在满足配置标准的前提下，可对具体用地布局和实施方案进行深化。

基础分析与传导

- 单龙寺镇基本概况

单龙寺镇位于霍山县东南部、佛子岭景区(AAAA)上游，东邻东西溪乡，南连佛子岭镇、磨子潭镇，西临佛子岭水库，北与与儿街镇、衡山镇接壤，地处北纬31°24′，东经116°11′。距离县城22公里，济广高速、332省道及大别山旅游扶贫快速通道交汇境内，交通条件便利。

单龙寺镇是一个集山区、库区为一体的小镇，镇内湖光山色，风景秀丽。位于济广高速G35大别山东出口的东风桥集镇、屋脊山风景旅游区和莲花地生态观光园，环境优美、风景独特，成为高速公路旁一道靓丽风景。

1、历史沿革发展

1992年，扫帚河乡整建制并入单龙寺乡；2015年2月27日，撤销单龙寺乡，设立单龙寺镇。截至2020年6月，单龙寺镇辖7个行政村，镇政府驻东风桥村。

2、地形地貌

单龙寺镇地处霍山县东南深山区，地形总体东高西低，平均海拨250米，属山地丘陵地貌，地势较为复杂。

3、气候与气象

气候：单龙寺镇地处于亚热带温润季风气候和温节半湿季风气候的过渡地带，冬季少雨，夏季湿热，四季分明，雨量充沛，气候湿润，平均气湿15℃；全年无霜期平均220天，多年平均降水量为1600毫米左右，且集中在5-7月份，大气相对湿度85-90%。

光热：年日照达1881小时，全年雾日达181天，散射光多。

气温：500公尺以上地区春季时间达76天之久；夏季温凉，高温天气少。夏季各月平均气温均在25℃以下，超35℃的高温天气几乎没有。

降水：年降雨量1800毫米以上，年平均相对湿度达78%，春夏早晚可达90%左右。

4、区划人口

单龙寺镇辖扫帚河村、白沙岭村、东风桥村、迎水庵村、乌牛河村、单龙寺村、双龙村共7个行政村172个村民组及佛子岭水库，镇政府驻东风桥村。镇域面积约137.72平方公里，镇域常住总人口7054人(2020七普数据)，户数3901户、户籍人口1.6万。城镇人口1707人，城镇化水平24.2%。

5、社会经济

2014年以来全镇实现农业总产值9012万元，全镇现有工业企业10家，固定资产投资9550万元，税收收入176万元，全镇居民储蓄存款余额1.35亿元。

6、资源条件

单龙寺镇具有丰富的山林地，森林覆盖率高，镇域范围内有乌牛河、小溪河、扫帚河等主要水系分布其中，佛子岭水库位于镇域西侧，提供丰富的水资源。

(1)土地资源

镇域总面积约137.72平方公里(206584.92亩)，其中林地面积171496.86亩，耕地面积8116.47亩，山场面积154817亩，其中基本农田1360亩。山场面积较大，成林面积少，高山陡坡地多，森林覆盖率74.94%。

(2)水资源

- 河流

单龙寺镇主要河流有木鱼地大河、乌牛河、小溪河、扫帚河四大水系，主要河流全长65公里，防洪条件薄弱。

①木鱼地大河长19公里，上接童家河水系，入口佛子岭水库，由南向西走向，流经双龙村、单龙寺村、迎水庵村、东风桥村进入佛子岭水库，正常年水位101.49米，最低水位101.09米，最高水位105.45米。

②乌牛河水系由草包岭发源，流经乌牛河村全境，长18公里，由西向南走向，正常年水位110.48米，最低水位110.25米，最高水位113.48米。

③小溪河长15公里，由西向南走向，流经小溪河、双龙大半村，正常年水位111.5米，最低水位111.35米，最高水位113.6米。

④扫帚河长13公里，由东向西走向，流经扫帚河半个村入佛子岭水库，正常年水位119.35米，最低水位118.65米，最高水位121.85米。

- 水库

单龙寺镇主要有曹冲水库、新路沟水库、方家冲水库、佛子岭水库等4大水库。其中曹冲水库，库容12万方；新路沟水库位于扫帚河村，库容5万方；方家冲水库位于迎水庵村，库容7万方。干砌石土坝，开敝式溢洪道，工程老化，待维修加固。

(3)矿产资源

矿产资源有黄金、大理石、花岗石、石灰石、明矾等二十多种，其中位于扫帚河村的黄金储量1吨、位于东风桥村南部的明矾储量20万吨、位于双龙村北部的石英储量2万吨。

(4)农业资源

单龙寺镇现状以生态经济为主导方向，把毛竹、有机茶、油茶、经济林木基地建设作为全镇四大产业化基地来抓，现已基本形成四个万亩农业示范基地。全镇七大片有机茶基地建设迅速发展，2014年共出产成品茶700多吨，产值3700多万元。“香草毫尖”、“徽眉”等茶叶品牌在霍山县中高端茶叶市场上已占有一席之地。

(5)旅游资源

扫帚河村被评为市级生态示范村，村内千年桂花树、太平摩崖石刻、周总理题词、佛兴庵、花子洞等风景文化旅游资源。

现状分析与问题

水源涵养主导，林地和水域多样分布。全域生态保护红线7881.86公顷，广泛分布在镇域，主导功能为水源涵养，主要地类为林地、园地及陆地水域。镇域内有南岳山-佛子岭水库风景名胜区3809.02公顷，主要分布在扫帚河村、东风桥村、白沙岭村。林地面积11433.12公顷，占全域域面积的83.02%，分布广泛。其中乔木林地9231.23公顷，占林地总面积的80.74%；竹林地2035.84公顷，占林地面积的17.81%；其他林地133.19公顷，占林地面积的1.16%；灌木林地32.86 公顷，占林地总面积的0.29%。陆地水域面积668.94公顷，占全域域面积4.86%，主要分布在扫帚河村、东风桥村。其中水库水面433.81公顷，占陆地水域总面积64.85%；河流水面130.54公顷，占陆地水域总面积19.51%；坑塘水面18.63公顷，占陆地水域总面积2.79%；沟渠85.96公顷，占陆地水域总面积12.85%。湿地面积20.52公顷，占全域域面积0.15%，主要分布在佛子岭水库上游河流沿线。全部为内陆滩涂，面积20.52公顷。

耕地分布广泛，以水田为主。镇域内永久基本农田面积448.10公顷，主要分布在东风桥村、单龙寺村、迎水庵村、扫帚河村。镇域耕地541.10公顷，主要分布在东风桥村、单龙寺村、迎水庵村、扫帚河村。其中水田462.91公顷，占耕地面积的85.55%，旱地77.15公顷，占耕地面积的14.26%，水浇地1.04公顷，占耕地面积的0.19%。

建设用地有限，城镇空间布局需优化。单龙寺镇建设用地总面积518.41公顷，占比3.76%；城乡建设用地436.44公顷，占比3.17%。由于耕地保护、生态保护红线、永久基本农田等因素叠加，单龙寺镇可用于自身城镇建设空间有限，且分布较为零散，相对集中连片可开发建设用地规模仅1.01公顷，分布在东风桥村内。镇政府驻地存量用地空间较多，现状镇政府驻地较难辐射全域，也缺乏拓展空间，城镇空间结构和布局有待优化。

一产产业：优化布局农业设施用地340公顷，塑造北部、中部现代农业区，南部茶旅融合生态农业区。县域东南部以六安茶谷霍山段为功能主导，围绕增强大别山区生态环境承载力，突出抓好山区乡镇千万亩森林增长工程实施，保障种养殖、特色茶产业的有序发展。单龙寺镇按照“规划建镇、特色立镇、产业强镇、文明兴镇”的要求，促进小城镇发展由数量规模型向质量效益型转变，增强对周边乡村的集聚辐射功能，促进农村人口向城镇转移。发挥各个乡镇资源禀赋优势，坚持错位发展、集约发展，明确功能定位和主导产业，培育一批产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“精而美”的特色小镇，形成特色鲜明、多点支撑的县域发展格局。

二产较为薄弱。第二产业较为薄弱，需保障农产品加工用地需求。白沙岭村笋干加工厂，占地面积0.32公顷；白沙岭村竹笋厂房建设0.59公顷；双龙村工业建设0.66公顷；迎水庵村栏牛岭工业用地0.28公顷。现状农产品加工产业规模较小，依托茶叶、毛竹、茭白、中药材等资源的产业基地建设有待加强。

三产产业联动全域旅游资源，挖掘自身旅游发展潜力。旅游产业发展主题定位为“山水慢镇，康养之乡”。霍山县全域旅游东门户，以大别山旅游扶贫通道为核心，以山水康养、旅游服务为特色的康养度假城镇。发展思路为“养生养老、商业休闲、购物娱乐，霍山县旅游度假的东部集散中心”。其中引擎项目有屋脊山景区、屋脊水乡旅游目的地建设；重点项目有大别山国家风景道单龙寺段、大别山东游客集败中心、康养慢庄、大别山东健康养老中心、莲花地生态观光园、畈心油菜花基地、大别山骑行绿道；支撑项目有美丽乡村（东风桥集镇、莲花地中心村、朱家畈中心村、单龙寺中心村）。

对内路网不系统，通行条件需改善。对外加强与县城、佛子岭景区周边乡镇的联系，强化广济高速通行效率；改善S332、S333等县乡道，进一步提高交通可达性和便捷度。

构建主次分明，便捷畅联的整体交通结构；依托国省干道和县道，形成Y型干路网结构。主干道路呈“放射网”形态，强调效率，内部生活道路呈“内敛”形态，凝聚人气。配套停车场站等交通设施，形成片区交通节点。规划在镇区和佛子岭景区各规划一处公交首末站和停车场合建场地。

设施体系较完善，污水管网待扩展。单龙寺镇镇域内居民点基本实现集中供水，镇政府驻地主要通过霍山县供水管网供水，村庄已自建水厂供水为主。现状雨水主要通过自然散排方式排放至河道、沟渠等自然环境中，镇政府驻地主要道路一侧建有雨水排水渠。单龙寺镇政府驻地建有污水处理厂，但镇政府驻地污水管道还未实现全覆盖，镇域内村庄污水主要通过“小型污水处理设施+河生态湿地”方式处理。

单龙寺镇电力设施建设基本完善、能够满足镇域内生活与生产需求，现状镇政府驻地建有35KV变电站。通信网络接自霍山县城，在镇内设有电信营业所，镇域内通信基站覆盖全面，宽带网络基本实现镇域内居民点全覆盖，5G基站逐渐完善。农村卫生厕所改造持续推进，农村生活垃圾一体化项目实现全覆盖，各自然村均配备垃圾收集设施，农村垃圾统一转运至霍山县垃圾焚烧处理。

发展定位与目标

- 发展定位

1、发展机遇

（1）在长三角一体化发展大格局发展背景下和合肥都市圈建设深入推进，有利于单龙寺镇多方面接受辐射和带动。《长江三角洲区域一体化发展》上升为国家战略，霍山县深度融入合肥都市圈的背景下，有利于霍山县、单龙寺镇在基础设施、产业发展、公共服务、人才、资金等方面接受辐射和带动，为实现高质量发展提供重要支撑。

（2）霍山县交通环境进一步优化，激发单龙寺镇发展新活力。“十四五”期间，努力打通“北融东向”大动脉，构建快速通达长三角中心区的立体化交通格局。推进六安景高铁、宣商高速、霍英绿色通道等重点交通基础设施建设，改善了霍山县经济区位条件，有利于发挥生态环境和自然资源优势，在更高层次、更大范围配置要素和资源。

（3）霍山县全域旅游深入发展，给单龙寺镇创造文旅事业新机遇。随着霍山县全域旅游示范区建设的纵深推进及霍山县“全景霍山”建设与“全域旅游”无缝对接，霍山县在“十四五”时期推动文旅游事业高质量发展，打造长三角康养休闲旅游度假新居地。随着济广高速大别山东道口和旅游快速通道的开通，镇区地处主要交通干道交口、大别山旅游东门户位置，优良的区位交通优势，势必促成镇区建设发展的强劲势头。

2、发展愿景

摄影圣地、幸福花乡。

3、发展目标

依托大别山国家风景道东起点，打造以乡村旅游为重点民宿产业为特色的康养小镇

紧紧围绕“全力打造‘摄影圣地 幸福花乡 ’”战略目标，在壮大优势产业、突出招商引资、加快文旅融合为抓手的基础上，立足资源禀赋，夯实产业基础，走高质量发展的魅力之路。立足交通和区位优势，塑造文旅产业带动、城乡一体的新型城镇格局，将单龙寺镇建设成为以大别山&佛子岭景区、生态康养为核心，挖掘山水生态价值，打造华东旅游目的地的旅游强镇。

- 国土空间开发保护目标

指标体系。落实霍山县国土空间总体规划相关要求，参照《安徽省乡镇国土空间总体规划编制规程》（试行），落实生态文明建设和高质量发展的要求，统筹镇域国土空间开发保护，实现保护、发展、管控的统一。优化山水林田城的全域空间格局；科学配置国土空间资源，强化国土空间的底线管控；加强全域全要素用途管制与自然资源统一管理，提升资源配置效率；推进国土空间治理现代化，提升城镇空间品质；建立基于生态优先绿色发展的单龙寺镇指标体系。规划指标体系共分3大项30小项，其中空间底线和安全8项，空间结构与效率7项，空间品质与特色10项。（详见表2-1）

表2-1：国土空间总体规划指标体系表（30个）

| 序号 | 指标项（单位） | 现状值 | 目标值 | 指标属性 | 指标层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空间底线与安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态保护红线面积（公顷） | 7881.86 | 7881.86 | 约束性 | 全域 |
| 2 | 耕地保有量（公顷） | 534.67 | 534.67 | 约束性 | 全域 |
| 3 | 永久基本农田保护面积（公顷） | 448.10 | 448.10 | 约束性 | 全域 |
| 4 | 建设用地总面积（公顷） | 518.41 | 627.96 | 约束性 | 全域 |
| 5 | 城乡建设用地面积（公顷） | 436.44 | 421.33 | 约束性 | 全域 |
| 6 | 城镇开发边界面积（公顷) | -- | 1.01 | 约束性 | 全域 |
| 7 | 林地保有量（公顷) | 11433.12 | 9124.00 | 约束性 | 全域 |
| 8 | 自然保护地面积（公顷） | 3809.02 | 3809.02 | 建议性 | 全域 |
| 9 | 新增生态修复面积（公顷) | -- | 47.99 | 预期性 | 全域 |
| 10 | 防洪堤坝达标率（%） | -- | -- | 建议性 | 全域 |
| 二、空间结构与效率 |  |  |  |  |  |
| 11 | 镇域常住人口数量（万人） | 0.45 | 0.50 | 预期性 | 全域 |
| 12 | 城镇常住人口数量（万人） | 0.24 | 0.27 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 13 | 常住人口城镇化率（%） | 50 | 61 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 14 | 人均城镇建设用地面积（平方米） | 215 | 277 | 约束性 | 镇政府驻地 |
| 15 | 人均应急避难场所面积（平方米） | 1.5 | 2 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 16 | 道路网密度（千米/平方千米） | 6.75 | ≥8 | 约束性 | 镇政府驻地 |
| 17 | 人均村庄建设用地面积（平方米） | 249 | 170 | 预期性 | 全域 |
| 18 | 国土开发强度（%） | 5.17 | 4.87 | 预期性 | 全域 |
| 三、空间品质与特色 |  |  |  |  |  |
| 19 | 公园绿地、广场用地步行5分钟覆盖率（%） | 15.74 | ≥90 | 约束性 | 镇政府驻地 |
| 20 | 社区15分钟生活圈覆盖率（%） | —— | ≥90 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 21 | 人均体育用地面积（平方米） | 1.5 | ≥3 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 22 | 人均公园绿地面积（平方米） | 1.74 | ≥10 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 23 | 每千人口医疗卫生机构床位数（张） | —— | ≥6 | 预期性 | 全域 |
| 24 | 每千名老年人养老床位数（张） | —— | ≥35 | 预期性 | 全域 |
| 25 | 农村生活垃圾无害化处理率（%） | 90 | 100 | 预期性 | 全域 |
| 26 | 城镇污水处理率（%） | 90 | 100 | 预期性 | 全域 |
| 27 | 行政村等级公路通达率（%） | 100 | 100 | 预期性 | 全域 |
| 28 | 农村无害化卫生厕所普及率（%） | —— | 100 | 预期性 | 全域 |
| 29 | 自然和文化遗产（处） | —— | —— | 预期性 | 全域 |
| 30 | 村级商业网点（%） | —— | 100 | 约束性 | 全域 |

国土空间发展策略

筑牢底线、韧性安全。严守耕地、生态、水资源等资源环境底线，统筹耕地保护、生态建设与城镇开发。有效应对粮食安全、生态安全、能源资源安全、公共安全、产业安全等方面的问题和挑战，完善国土安全基础设施，增强城镇安全韧性。保护生态本底，严格保护孔家河、响水河等两岸生态重点地区，维护良好生态本底。优化生态格局，依托乌牛河、小溪河、扫帚河、济广高速、省道332、高压走廊等重大基础设施廊道等建设具有区域意义的生态廊道，采取廊道、绿心、生态节点等多种模式，完善生态安全格局。建设遵循自然，采取与地形地貌、生态环境相适应的建设模式，加强生态修复，构建适合本地区的多样化城乡生态景观系统、维护水生态、水安全。

区域协调，全域统筹。以镇政府驻地为重点，完善城镇职能，从交通、职能、产业等方面积极融入霍山城区。强化镇政府驻地及村庄与霍山县的产业、交通及市政基础设施等的协调。进一步提升区域交通的便捷性，强化内外衔接，完善运输网络，推进综合交通一体化发展。提升乡村地区基础设施和公共服务设施配置水平，助力解决城乡发展不平衡问题。

产业强镇，农旅融合。坚持“产业为重”，旅游服务和特色农业两大主导产业不断培育壮大，农旅产业融合发展加快，全面提升区域经济社会发展的综合竞争力。把单龙寺镇建成产业集聚、特色鲜明，充满活力和魅力的鲜花小镇。充分利用单龙寺镇悠久历史文化与良好的生态本底资源的特色优势，以城镇基础设施建设为重点，大力推动旅游业提质增效，促进旅游经济蓬勃发展，全力以赴推进4A、5A级景区创建工作，建设区域性休闲度假、研学旅行、田园康养基地。

促进振兴、魅力彰显。按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的要求，突出地方特色、彰显文化内涵、优化空间结构、完善设施配置，建设宜居宜业宜游的小城镇，实现以城带乡，统筹协调，促进城乡经济、社会、生态的协调发展。以“分类引导、特色整合”为导向，有序引导村庄居民点调整，优化村庄居民点布局，按照服务人口规模，配套不同标准的公共服务和基础设施，营造优美的景观环境和公共活动空间。

国土空间总体格局

立足合肥都市圈、霍山县大别山南部生态经济区，促进区域间功能协调融合，优化区域城乡空间布局，强化国土空间规划与用途管制，以资源环境承载力为刚性约束条件，促进生产空间、生活空间、生态空间相协调，经济效益、社会效益、生态效益相统一，形成生产空间集约高效、生活空间宜居舒适、生态空间山清水秀的城乡发展新格局。

- 总体格局

传承山水人文空间格局，构建“一核两轴、一带多组团”的镇镇域国土空间开发保护总体格局。

专栏1：镇域国土空间开发保护总体格局

一核：为城镇发展核心。 两轴：为S332特色发展轴、大别山旅游风景道发展轴。 一带：为河流滨水景观带。 多组团：为综合服务、特色旅游、生态农业、茶叶产业等组团。

- 规划分区与用途管制

统筹划定规划分区。按照主体功能定位和空间治理要求，将镇域国土空间划分为农田保护区、生态保护区、生态控制区、城镇发展区、乡村发展区、矿山能源发展区。

专栏2： 规划分区管控要求

农田保护区：将永久基本农田和田坎划入农田保护区，按照永久基本农田的管控要求进行管理，区内从严管控非农建设占用永久基本农田。 生态保护区：按照生态保护红线的管控要求进行管理，实行最严格的准入制度，严禁任何不符合主体功能定位的开发活动。 生态控制区：将生态保护区之外生态服务功能较重要、生态环境较敏感的空间划入生态控制区。采取“名录管理+约束指标+分区准入”相结合的方式细化管理，允许在不降低生态功能、不破坏自然生态系统、符合准入条件的前提下适度开发利用。 城镇发展区：将城镇开发边界范围内空间划入城镇发展区，实行“详细规划+规划许可”的管理方式，按照集中建设区、弹性发展区和特别用途区进行分类管理。 乡村发展区：将主要的村庄建设用地和上述区域以外的其他空间划入乡村发展区，严禁集中连片的城镇开发建设，应以保障农业和乡村特色产业发展、改善农民生产、生活条件为导向，统筹协调农田保护、生态保护和村庄建设。 矿产能源发展区：将重点进行矿产资源和能源开采利用的区域划入矿产能源发展区，严格矿产资源开采规划准入管理。建立和完善绿色矿业发展机制，最大限度地减少矿产能源开发对生态环境的影响。

- 重要控制线

严格落实耕地和永久基本农田保护红线。严格落实《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》中耕地和永久基本农田保护划定成果，至2035年，全镇耕地保有量不低于534.67公顷（0.80万亩），永久基本农田保护红线范围为448.10公顷（0.67万亩），占镇域面积的3.25%。

专栏3： 耕地和永久基本农田管理要求

实行最严格的耕地保护制度。严格用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”；非农建设依法占用耕地的，建设单位应当将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦的耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良；严格落实耕地占补平衡和进出平衡，确保粮食产能不下降。 坚决防止永久基本农田“非粮化”。永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地；严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼；严禁占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；严禁占用永久基本农田挖湖造景、建设绿化带；严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。 严格永久基本农田占用与补划。永久基本农田依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途；确保永久基本农田保护面积不减少、质量不降低、布局稳定；国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或土地征收的，必须经国务院批准。

落实生态保护红线。严格落实《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》中生态保护红线划定成果，到2035年，全镇划定生态保护红线7881.86公顷，占镇域面积的57.23%。

专栏4生态保护红线管理要求

生态保护红线一经划定，未经批准严禁擅自调整。自然保护地边界发生调整的，依据相关批准文件，对生态保护红线做相应调整。以生态保护红线围合的空间为核心，严格控制人为活动尤其是开发建设对生态系统的破坏和扰动，整体保护和合理利用森林、湿地、河流、荒地等自然生态空间，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线内按自然保护地核心保护区和其他区域进行分类管控。自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动。在符合现行法律法规前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动和国家重大项目占用生态保护红线。

落实城镇开发边界。严格落实《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》中城镇开发边界划定成果，到2035年，全镇划定城镇开发边界1.01公顷。

专栏5： 城镇开发边界管理要求

强化城镇开发边界对开发建设行为的刚性约束作用，防止城镇盲目扩张和无序蔓延。城镇开发边界内的建设，实施“详细规划+规划许可”的管制方式。城镇开发边界外的建设，按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式。 城镇开发边界以及城镇开发边界内的特别用途区原则上不得调整。因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的，按国土空间规划修改程序进行。在不突破约束性指标的前提下，允许城镇集中建设区与城镇弹性发展区布局调整。

划定村庄建设边界。综合考虑村庄发展需求，合理划定村庄建设边界，引导形成集约紧凑的村庄空间格局，全镇划定村庄建设边界面积为420.32公顷（详见附表3.3）。村庄建设边界内严格控制村庄建设用地规模，引导村民有序建房，加强村庄建筑风貌管控。

专栏6：村庄建设边界管控措施

村庄建设区内采用“用途准入+指标控制”的方式进行管理，村庄建设区起到重点发展村庄的布局和导向作用。村庄建设边界内允许农业和乡村特色产业发展及其配套设施建设，以及为改善农村人居环境而进行的村庄建设与整治，严禁集中连片的城镇开发建设。在充分进行可行性、必要性研究的基础上，允许建设区域性基础设施廊道，并做好相应的补偿措施。对于区内村庄建设用地和各类配套设施用地，以人均村庄建设用地指标进行管控。

划定其他重要控制线。划定历史文化保护线。夯实历史文化遗产保护空间基础，系统梳理文物保护单位、传统村落、历史建筑，至2035年，划定历史文化保护线1177.36平方米。划定重大基础设施廊道控制线。根据铁路、高速公路、35kV（含）以上电力线、区域燃气设施等安全防护区域相关规范划定镇域重大基础设施廊道。1000kV、500kV、110kV、35kV输电线分别按90米、70米、25米、15米/条的走廊宽度进行控制，110kV、35kV变电站防护距离分别按照20、15米预留。加油加气站、供气站的防护绿地宽度按15米预留。高铁、城际铁路线路两侧分别设置20、12米的铁路线路安全保护区。

专栏7 其他控制线管控措施

历史文化保护线：落实陈家花屋1处核定为保护单位的不可移动文物的历史文化保护线。各级文物保护单位的保护区划、保护与展示措施应按照《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施细则》及已编制完成的文物保护规划的要求执行。加强历史文化资源周边环境整体保护，严格历史遗产真实性、完整性相关联的空间环境管控。对纳入历史文化遗产保护名录，暂不具备划入历史文化保护线条件的历史文化资源及在规划期限内公布且划定保护范围的历史文化名镇、名村、传统村落、文物保护单位、历史建筑等，应严格落实动态补划机制。 水资源控制保护线：划定水资源控制保护线583.44公顷，实施扫帚河、小溪河、乌牛河和佛子岭水库等水体治理，提高河道行洪能力，保障沿线居民、乡镇、农田等安全。

留白用地

为积极应对未来发展的不确定性，规划通过指标预留及用途留白的方式预留部分建设用地，规划留白总规模为21.15公顷，均为用途留白。规划建设用地机动指标，用作未来村民居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态等用地使用。在建设项目规划审批时落地机动指标、明确规划用地性质，并在项目批准后更新规划数据库。未来可抢抓机遇，谋划物流仓储、商业等产业用地，积极把高速出入口区域的产业发展融入到乡镇发展中，机动指标可用于保障乡村振兴发展用地需求。

产业布局

产业发展体系：单龙寺镇构建“1+2+N”产业发展体系，紧紧围绕屋脊山“金字招牌”，坚持以推动绿水青山“颜值”转化为金山银山“价值”为奋斗目标，依托大别山国家风景道“东大门”的区位优势，推进 “屋脊影乡”争创3A提档升级，在全镇范围内，依托省级美丽中心村建设，推动人居环境不断美化，基础设施日臻完善。坚持农旅双轮驱动，深入推动“138+N”和“6969”两大工程，在省道332沿线打造形成“千亩产业带”的基础上，找准核心产业，锚定发展方向，形成更符合镇情的优势特色产业。规划形成“一心三区，一轴带多点”的产业空间格局。

专栏8：产业发展策略

农业优镇：坚持耕地保护与粮食生产，同时，依靠科技进步，不断优化农林牧渔结构，加快特色农业产业发展，重点推进中药材、高山茭白、羊肚菌等特色产业基地建设；推进以沼气、人畜粪便、秸秆综合利用为中心的生态工程，建立的农业生态体系，将单龙寺镇建成结构合理、具有资源节约和循环利用特征的生态农业示范区。 农旅强镇：依托大别山国家风景道“东大门”区位优势，成功争创“屋脊山”“3A景区”，实施屋脊山风景区登山步道及基础设施提升，探索生态保护性开发，擦亮“屋脊山摄影家村”金字招牌。发挥单龙寺民宿集群连片带面辐射效应，影寓民宿获评首批安徽省“皖美金牌民宿”，新增龙吟古树茶宿高端特色民宿1家、农家乐2家。不断深挖“十大海”美食文化特色，盘活两闲资源，做好“土特产”文章。同时充分重视单龙寺镇环境对不断发展的现代服务业的承载能力，建设以生活垃圾的治理、废水的处理、中水的回用为中心的循环系统，实现生态资源的循环利用，保证青山常绿、绿水长清。

产业空间格局。依托资源、区位及产业优势基础，围绕农旅、民宿、中药材、高山茭白等重点产业。规划形成“一心三区，一轴带多点”的产业空间格局。

专栏9：产业空间格局

综合服务中心：位于单龙寺镇镇政府驻地，重点布局商务商业、公共服务、居住生活等功能，建设单龙寺镇综合服务、镇村产业和融合片区。 西部特色旅游区：进一步提升旅游服务水平，持续加大对高端民宿、精品民宿的招商力度，同时吸引村民参与，盘活农村闲置资产，打造中高端民宿等集体经济项目。引导群众与高端民宿结对供应地道农家菜，发展家庭经济，进一步拓宽民宿旁群众农产品的销售渠道。 北部现代农业产业区：位于单龙寺镇白沙岭村和东风桥北部区域。依托活跃的旅游消费市场，借助龙头企业和高端农产品品牌，重点发展种植+养殖+旅游三大产业，充分利用农闲田地和林下森林资源，调整农业种植业发展方向；带领群众种植玉米、小麦、茶叶等，扩大特色农业种植面积、大力发展林下经济、发展集体经济。 东部生态经济区：位于单龙寺镇镇东部区域。重点布局规模现代高效农业，推进农业标准化、规模化、品牌化建设，运用地域优势，优化农业结构，因地制宜发展中药材、山羊、蔬果等生态产业。

国土空间用途结构优化

合理布局农用地结构。充分考虑镇域自然地理、农业生产条件，坚持大稳定、小调整，统筹优化农用地布局。以农业资源环境承载力和农业生产适宜性为基础，有序退出大别山区25度以上坡耕地及其他农业不适宜区耕地。逐步调整不符合地形地貌和水土资源条件的农用地，推进“山上”换“山下”，引导大别山区陡坡山地上耕地与山下苗木、林木等置换，统筹优化农用地布局。因地制宜开发耕地后备资源，适度推进土地整治、土地复垦，确保耕地规模不减少。实施造林绿化工程，保障林地面积稳定，优化林地结构。合理引导果园、茶园布局，科学调整园地布局。强化培优特色农业，适度提升农业设施建设用地规模，保障特色种植、畜禽养殖等农业生产及配套设施用地。优化镇域农用地结构，促使规模总体稳定，空间布局更合理，粮食及农产品产量稳步提高。

优化建设用地内部结构。按照新增建设用地集中布局、存量建设用地内涵挖潜、村庄建设用地合理减少、建设用地总量理性增长的原则，合理框定建设用地总量，优化建设用地结构，与城镇人口增长需求相匹配，合理安排各类建设用地增长规模与时序。推进村庄建设用地整合，在合理保障乡村振兴用地需求的同时，降低村庄建设用地规模，提高建设用地节约集约利用水平。重点支持S333真龙地至磨子潭段公路、S332单龙寺镇东风桥至衡山镇牛角冲段、X211单龙寺镇至双龙村段公路改造项目、X214单龙寺镇至扫帚河村段公路改造项目、六安至安庆铁路、霍山-庐江高速、济广高速以及水利项目等建设，保障区域基础设施用地。到2035年，村庄建设用地面积较现状逐步下降，区域基础设施用地面积较现状持续增加。

适度调整未利用地结构。严格保护湿地、河湖水面等用地，积极推进流域整治、水系生态修复及管护等相关工程实施，保持湿地、水域空间面积总体稳定，生态功能持续提升。加强对未利用地的生态影响评价，严禁在生态脆弱和环境敏感地区进行土地开发。合理开发裸土地等未利用地作为耕地后备资源，增加耕地储备数量。

自然资源保护与利用

- 加强耕地资源保护和利用

多途径补充耕地，稳定耕地数量。落实最严格的耕地保护制度，严守耕地和永久基本农田保护红线。带位置落实耕地和永久基本农田保护任务，设立标识标牌，明确保护责任。严格耕地“占补平衡”，通过土地整治、城乡建设用地增减挂钩、历史遗留工矿废弃地复垦、旧村改造和“空心村”治理等多途径补充耕地。实施耕地进出平衡，严格控制耕地转为其他农用地，各类非农建设选址布局尽量不占或少占耕地，特别是永久基本农田，确需占用的，必须做到补充的耕地数量相等、质量相当、产能不降，严禁占优补劣、占水田补旱地。从严控制非农建设占用耕地，不得超标准在铁路、公路等用地红线外，以及河渠两侧、水库周边占用耕地建设绿化带。禁止以河流、湿地、湖泊治理为名，擅自占用耕地挖田造湖、挖湖造景。坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。以扫帚河村、迎水庵村、白沙岭村和单龙寺村等为重点，有序合理开发耕地后备资源。统筹“即可恢复”与“工程恢复”属性标注地类改造，在佛子岭水库、扫帚河、乌牛河和小溪河等生态功能较为重要的区域之外，以不破坏生态环境、尊重农民意愿及确保经营者合法权益为前提，稳妥有序恢复耕地。

专栏10：补充耕地主要措施

土地综合整治。统筹推进农用地整理，加强高标准农田建设，通过土地平整、土壤改良、完善灌排设施、优化路网林网布局等，增加耕地面积。有序推进其他农用地整理，引导耕地内部围合的低效园地、林地，废弃沟渠、坑塘等复垦为耕地，依法纳入耕地“进出平衡”方案。规范推进村庄建设用地整理，结合村庄分类，充分尊重农民意愿，统筹搬迁撤并类行政村和拆并类自然村内废弃宅基地、零散村庄、空心村、低效经营性用地的拆旧复垦，复垦节余指标依法用于“占补平衡”。 耕地后备资源开发。结合水资源供给、土壤、光热条件，有序适度推进耕地后备资源开发，切实提高耕地后备资源开发利用效率。强化新增耕地项目管理，加强土地平整、土壤肥力、灌溉与排水、田间道路、农田防护工程等工程建设，确保新增耕地为长期稳定利用耕地。 耕地恢复。以尊重农民意愿、保护经营者合法权益和不破坏生态环境为前提，稳妥有序恢复耕地。结合国土变更调查，对标注“恢复属性”地类，坚持“宜水田则水田，宜旱地则旱地”和确保恢复耕地稳定性原则，按照先易后难的顺序组织实施耕地恢复。优先对四角尖生态功能区外围，与永久基本农田、粮食生产功能区相连或交织分布的适宜地块，通过场地清理、土方平衡、耕土回填、耕地起垄等工程措施，实施耕地恢复。到2035年，耕地恢复面积不低于县耕地恢复规划下达任务数。

以小田并大田为重点，优化耕地布局。推动镇域范围内耕地破碎化较为严重地区的耕地集中连片保护，稳定耕地粮食种植规模。以田块置换合并、破碎化田块整合结合高标准农田建设、耕地提质改造等项目为重点，加大对低质、低产和碎片化耕地的连片综合改造，促进耕地集中连片，不断提高耕地综合生产能力，实现耕地地力保持或持续提高。改善田间机耕道路等设施条件完善农田输配电等基础设施建设，重点推进水肥一体化精准灌溉技术和节水灌溉技术应用。推进数字农业、测土配方施肥等新技术应用，夯实和提升耕地综合生产能力。实现小田变大田、永久基本农田集中连片。以确保耕地总量不减少为前提，逐步调整不符合自然地理条件的土地利用方式，引导白沙岭村、东风桥村、乌牛河村和双龙村等山上耕地与山下苗木、林木、草坪等置换。优化耕地布局，提升耕地质量。全面推进建设占用耕地耕作层土壤剥离利用制度，剥离土壤用于新增耕地后期客土改良。

多措并举，提升耕地质量。制定逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的实施方案，重点补上土壤改良、农田灌排设施等短板，统筹推进高效节水灌溉，健全长效管护机制。统筹农田配套设施建设和地力提升，巩固提升耕地质量。在确保粮食和重要农产品供给安全前提下，坚持轮作为主、休耕为辅，调整优化作物品种结构和区域布局，实现耕地用养结合。

因地制宜，改善耕地生态。重视水田生态系统保护，发挥好水田的湿地生态功能，改善农田自净能力，提高水田生态系统的稳定性。优化单龙寺镇农业生产空间布局，加强农业空间管控，保障绿色生态种植推广。因地制宜建设生态路、生态田埂和农田缓冲带，有序退出经认定的退耕范围内的耕地、25度以上坡耕地以及其他农业不适宜区耕地，逐步改善生态环境。以不削弱农业综合生产力为前提，积极稳妥地推进轮作、休耕、免耕，实现用地与养地相结合。

- 加强水资源保护和利用

加强饮用水源保护区管理。加强饮用水水源地保护与建设，提升饮用水水源地建设质量，包括水源涵养地建设、面源污染综合整治、保护区生态修复、保护区内风险源应急防护、水源地监控预警能力建设等。根据饮用水水源保护区划分原则，科学制定水源地保护区污染管理办法，强化水源地保护区监督管理，加强饮用水水源污染事故应急预案，做好水源地水质监测工作。加强对佛子岭水库以及扫帚河、乌牛河和小溪河等河流水源保护。

加强河流保护。严格控制非生态用地边界，严禁侵占河流水体、入河口、缓冲带等重要生态用地和生态敏感区。严格落实“河长制”制度，全面完成农村改水改厕，加快城乡污水处理厂和配套管网建设，加大农业面源污染治理力度。实施“雨污分流、雨水调蓄、污水处理、清淤疏浚、堤防加固”五大工程，加强跨区域河流联防联治。加快实施单龙寺镇河流综合治理，推进湖区生态修复，逐步发挥净化水质、维护生物多样性、城镇防洪、生态旅游等功能。到2035年，水质管理目标实现四类以上。

加强河湖岸线管理。对河道、水库等水域空间及其防护空间进行重点保护，严格建设管控。建成区段内的河流注重河岸生态恢复与滨水空间活力营造，建成区段外河流注重水生态廊道的恢复与修复，营造适宜动植物栖息的良好生态环境。加强扫帚河、乌牛河和小溪河等河湖水系水污染治理及水质保护，实现河道水质达标出境。加强佛子岭水库等河湖水系水污染治理及水质保护，实现河道水质达标出境。推进单龙寺镇河环境整治与生态修复等重点工程。系统开展小型水体近自然修复工程，推进生态清洁小流域建设。改善河岸生态微循环，提高水体自净功能。提高河道亲水性，统筹岸线的景观建设，打造功能复合、开合有致的滨水空间。

提高水资源利用效率。优化用水结构，按照工农业用水负增长、生活用水控制增长、生态用水适度增长的原则，加强节水管控，适当合理开发利用过境水源，提高水资源综合利用效率和工业用水重复利用率，实施节水配套建设，加强工业用水、生活取水、农业用水的监测能力，提升用水效率，形成与社会经济发展相匹配的用水结构。

- 加强林地资源保护与利用

突出自然生态保护。强化镇域范围内重点生态保育功能，保护和修复自然生态系统，维护生物多样性，提升生态服务功能。严守生态保护红线，保障镇域生态安全。依托单龙寺镇自然地理和生态系统特征，构建全域绿色空间体系。提高城镇生态品质，增强生态文明意识，培育生态文化。

全面保护森林资源。统筹考虑水土流失防治、森林植被保护以及山体巩固，合理优化林种，构建以水源涵养林、水土保持林为重点的防护林体系，打造多种类、多作用的森林体系。优化森林生态系统结构，提升生态系统质量。维护圣人寨等山体安全稳定和地形、地貌、山体轮廓线的完整，加强重点公益林、天然林保护。全面落实森林资源管护责任制和森林防火责任制，做好片区森林的病虫害防治、林木管护等日常工作，确保境内森林资源安全。到2035年，林地保有量不低于县级下达指标。

科学安排造林绿化空间。以扫帚河村、乌牛河村、双龙村等主要低山丘岗地为重点区域，按照“宜林则林、宜灌则灌”原则，综合降水量、坡度、土层厚度等主要因子和规划条件，全面提升国土绿化质量，有序安排年度造林绿化任务，带位置上报、带图斑下达，纳入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

- 严格保护湿地资源

严格限制占用。严禁开垦围垦、排干、擅自填埋自然湿地或永久性截断自然湿地资源。在佛子岭水库等具有重要保护和科研价值的湿地野生动物栖息地、湿地野生植物原生地和生态敏感、脆弱地区加强湿地保护，建设以各级重要湿地、湿地自然公园、水环境污染控制与治理工程、高效生态农业和湿地生态旅游示范工程等为主要内容的湿地保护体系，全面维护湿地生态系统的自然生态特性和基本功能。

- 加强矿产资源保护和利用

加强矿产资源保护严格规划准入管理，执行开采活动空间准入，优化开发利用结构，强化矿山整合，促进规模化、集约化，综合利用、提高矿产资源开发利用效率。重点开发花岗石等矿种，坚持绿色矿山建设有序推进、分步实施，构建资源、环境和社会效益协调发展的矿山发展模式，建立长效监管机制。

全面实施绿色勘查，将绿色发展理念和生态环保的要求贯穿于地质勘查全过程，降低地质勘查活动对周边生态环境扰动，做好勘查区内生态环境恢复治理。坚持绿色矿山建设有序推进、分步实施，构建资源、环境和社会效益相协调的矿山发展模式，建立长效监管机制。到2035年，实现绿色矿山建设格局基本形成，资源节约集约利用水平显著提高，矿山环境有效保护，矿区土地复垦水平全面提升。

村庄布局优化

- 人口规模预测

人口规模预测。根据2020年第七次人口普查数据，单龙寺镇常住人口7054人，第六次人口普查为11325人，10年间减少了4271人。现状2018年户籍人口14978人，2023年户籍人口14628人；5年间减少350人。从户籍和常住的对比来看，人口流出率超60%，乡村空心化程度较高。

人口分解情况见下表

| 序号 | 行政村名 | 现状户籍人口（人） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙岭村 | 1134 | 7.75% |
| 2 | 单龙寺村 | 1740 | 11.89% |
| 3 | 东风桥村 | 2873 | 19.64% |
| 4 | 扫帚河村 | 3680 | 25.16% |
| 5 | 双龙村 | 2086 | 14.26% |
| 6 | 乌牛河村 | 1370 | 9.37% |
| 7 | 迎水庵村 | 1745 | 11.93% |
| 合计 |  | 14628 | 100.00% |

- 村庄分级分类及布局优化

居民点体系结构。构建“城镇功能区—中心村—自然村”的三级镇村体系，形成“1+7+172”的镇域镇村体系。发挥单龙寺镇政府驻地所在的霍山县北部城镇发展轴、城镇集聚区圈层内的区位优势、引领镇域公共服务水平全面升级。稳妥扎实推进城镇化进程，协调城镇化进程中多元主体关系，鼓励政府扶持引导、社会多元参与、村民自主自愿的城镇化路径，促进实现人民有保障、实施有动力、发展有活力、文化风貌有传承的可持续新型城镇化。

专栏12：镇域镇村体系引导

“1”：为单龙寺镇政府驻地城镇功能区。 “7”：为东风桥村（莲花地）、扫帚河村（朱家畈）、白沙岭村（羊眠冲）、迎水庵村（彭家院）、乌牛河村（黄家湾）、单龙寺村（沙梗）、双龙村（上新屋）7个中心村。 “172”：为172个自然村。

村庄分类。依据相关标准，合理开展行政村分类，细化自然村分类。单龙寺镇行政村分类为：集聚提升类（6个）：白沙岭村、单龙寺村、扫帚河村、双龙村、乌牛河村、迎水庵村，城郊融合类（1个）：东风桥村。将自然村细分为提升型、稳定型、收缩型和撤并型四个类型。

专栏13：自然村村庄分类指引

提升型（28个）。提升型是指具有一定基础，作为乡村振兴重点建设和人口相对集中安置的居民点。 稳定型（97个）。稳定型是指规划期内基本稳定，搬迁或建设需求较少，一时难以研判发展方向的居民点，以及因历史文化保护、传统村落、生态环境等需要保护的居民点。 收缩型（47个）。收缩型是指逐步萎缩，但短时间内仍将存续的居民点。应根据村庄实际需要，在维持村民基本生产生活水平的基础上，注重完善必要的设施，统筹安排危房改造、闲置和废弃宅基地整理、基本人居环境整治等，原则上限制新建扩建行为。 撤并型（0个）。撤并型是指因进行整体搬迁而需要撤并的居民点。居民点搬迁应充分尊重农民意愿，不得强迫“上楼”。

村庄建设用地规模。以上位国土空间总体规划确定的乡镇建设用地规模为基本依据，结合乡镇发展目标、现状用地规模、产业发展要求，合理分解乡镇政府驻地、各行政村建设用地规模。到2035年，镇域村庄建设用地规模为292.35公顷。（详见附表3.3）

- 完善镇、村商业网点体系

落实县域商业体系建设要求，按照“乡镇商贸中心、村村通快递”的目标要求，立足实际，完善乡村商业网点和村级商业网点体系。规划撮镇镇商业网点按照“镇级+村级”两级设置，形成“1+5”的商业网点配置体系。

专栏14：镇、村商业网点体系引导

镇级。其中，镇级商业中心建筑规模为0.3~0.5万平方米，以镇政府驻地居民、物流、商务人士以及外来游客为主要服务对象，鼓励设置专业店、专卖店、超市、餐饮店等网点； 村级。村级商业设施为0.05~0.1万平方米/个，以本社区常住居民为服务对象，辐射半径1公里左右。业态以小型超市、便利店、菜市场、餐饮店为主体，同时配有一定规模的生活性服务网点。乡村物流配送方面，保留现状撮镇镇农贸批发市场的仓储货运功能，远期进行综合改造，配备预冷加工、冷藏保鲜等冷链设施。

国土空间支撑体系

- 综合交通体系

落实公路规划。衔接上位国土空间总体规划，落实区域交通设施、国、省、县道规划，提高镇政府驻地和乡村道路通达性。依托国道、省道、城镇快速路打造多通道复合快速衔接系统，提升镇域干线公路服务水平。构建便捷通畅的乡村骨干公路网络和普惠公平的乡村基础公路网络，规划县道道路等级全部达到二级及以上，特色田园、美丽乡村、田园综合体及新型涉农经济节点双车道四级及以上公路全覆盖。

优化主干道路布局。镇域的县级公路共有3条：X065、X032、X211是单龙寺镇与霍山镇周边乡镇联系的主要公路。规划针对坡陡、弯急路段予以改善。农村道路深化“四好农村路”示范创建工作，打造美丽农村路，即改造县乡公路升级、建制村通双车道、自然村通硬化路及联网路建设。

建设慢行交通网络。规划点-线-面结合的休闲绿道系统和“网络化”慢行交通系统，重点推进扫帚河滨水绿道，结合国省县乡公路建设契机，争取绿道空间加快建设集通勤、健身、休闲功能于一体的慢行交通系统。

完善旅游交通体系。贯彻生态优先，保护与开发结合的原则，注重与景区联通的文化山水旅游大道等旅游公路及重要立交节点的高品质规划建设，鼓励采用灵活的线型、断面等形式保障旅游公路功能的发挥。统筹考虑公路周边现状配套服务设施布局，鼓励在旅游公路路侧空间富裕路段因地制宜设置简易驿站、观景台、卫生间等小型服务设施。加大景区周边停车场建设力度，提升停车场与景区接驳服务，高峰期停车需求可统筹周边场地条件采用临时租用等多种形式解决。合理规划旅游公交专线，提供联系城镇综合交通枢纽和景区，以及景区间的公交专线，在重点景区内提供特色旅游观光巴士。

优化镇域公共交通系统。完善公共交通建设，促进镇政府驻地与村庄的交通耦合，实现绿色出行。公交站点结合各个自然村分布情况系统安排，合理布局公交站点，站址宜设在区域主要道路两侧。加强公交场站布局与城镇空间布局、土地利用总体规划等协调衔接，促进城乡交通的一体化，提高交通运输的综合效率。规划结合镇政府驻地存量用地设置公交一体化场站1处，位于镇政府驻地。

完善城乡静态交通。构建“配建停车为主，公共停车为辅，路内停车为补充”的停车供给模式，加强停车设施精细化管理，优化停车配建调控，规范共享停车管理，划定共享停车区域，提升服务水平。

补充新能源交通使用保障系统。有机融合、协同发展。统筹场站设施的功能、布局和规模，构建以镇客运站、辖区各社区停靠站为主体的二级公共交通换乘体系，为新能源和智慧公交服务系统充分预留发展空间。公共交通场站用地应优先落实，与场站周边配套交通设施及用地开发同步规划建设和使用。

公共服务设施

公共服务设施体系。建立镇级—社区级（家园中心）—自然村级便民服务点三级公共服务体系，构建30—15—5分钟生活圈，重点加强镇级和社区级公共服务设施的建设，提高设施服务水平。将部分公共设施在街区内集中布局，功能适度混合，形成可识别的组团中心和家园中心，为居民提供一站式综合服务。满足日常生活需求，促进邻里交往，着力将镇政府驻地、农村社区营造成为生活便利、温馨和谐的美丽家园。

单龙寺镇镇域内以农村社区为基本空间单元，鼓励配套服务功能集中设置，混合利用。中心镇政府驻地以街巷为基本空间单元，主要提供基本公共服务和公共活动空间。自然村区依据服务人口规模和服务半径，优先配置保障民生的公共服务设施。

教育服务设施。构建公平优质、均衡发展的教育事业体系，努力办好人民满意的教育，构建公平优质、均衡发展的教育事业体系，形成高教和教科研部门支持基教、设施共建共享、体制机制灵活的发展模式。教育服务设施分为幼儿教育、小学教育、初中教育三类。

专栏15：教育服务设施规划

幼儿教育：普及学前三年教育，采用部门、集体、民办多种方式发展幼儿教育，规划保留现状镇政府驻地中心幼儿园。 小学教育：规划镇域内小学就学依托镇政府驻地九年一贯制学校解决。 初中教育：规划镇域内初中就学依托镇政府驻地九年一贯制学校解决。 高中教育：高中向霍山县城区集中。

文化娱乐设施规划。建立健全镇政府驻地—中心村—自然村三级城乡文化服务体系。

专栏16：文化娱乐设施规划

镇政府驻地：配置建筑面积不低于300平方米的综合文化站；规划800平方米以上的文体活动广场，可供群众休憩游玩。 中心村：配置建筑面积不低于150平方米的小型文化站。 自然村：结合社区管理配置文化用房。

体育设施规划。构建完善的全民健身公共服务体系，构建镇级——社区（村）级两级公共体育设施体系，形成层级完善、布局均衡的体育设施服务网络。依托镇级体育场打造体育服务综合体，补充完善社区级体育设施，打造覆盖居住区的15分钟健身圈。到2035年，人均公共体育用地面积提高到2.5平方米。利用腾退疏解空间建设体育设施，加强体育设施与其他设施空间共建共享，不断促进企事业单位体育设施分时开放。

加强镇级、村级体育运动场地建设，进一步完善体育设施建设，建立健全镇政府驻地——中心村体育设施体系，实现全域体育健身场所全覆盖。

专栏17：体育设施规划

镇政府驻地：规划镇级体育中心，结合文体活动中心配置体育活动场地。占地面积不低于800平方米。 中心村：配置占地面积不得小于500平方米体育健身场地。

卫生设施规划。不断推进医疗卫生服务和管理方式创新，逐步形成医院提供急危重症诊疗服务，基层医疗卫生机构提供稳定期、康复期等非急性期患者健康管理、随访服务和健康教育等服务。完善院前医疗急救服务网络建设，提高急救呼叫满足率。健全多元化、多样化的婴幼儿照护服务体系，提升婴幼儿照护服务水平。规划建设“镇政府驻地—中心村”二级医疗卫生网络设施体系。镇政府驻地建成全镇医疗服务中心。推进标准化乡镇卫生中心、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生站建设。

专栏18：卫生设施规划

以乡镇（中心）卫生院为基础，发展农村社区卫生服务。 镇政府驻地—镇级卫生院：单龙寺镇现状保留一所卫生所。 中心村级—社区卫生服务机构（包括村卫生室）：按每个行政村设置1处卫生室。

社会福利和社会救助。完善社会救助和服务体系，健全困难群众救助体系，完善基本生活救助、临时救助和专项救助制度体系，健全救助标准动态调整机制，创新社会救助模式。建成精神防控示范区，完善社会救助设施建设，加强服务体系建设，完善就业创业扶持政策。鼓励引导社会力量积极参与公益慈善事业、镇级社会组织，健全志愿服务工作制度，倡导居民积极参与志愿服务。建成因地制宜、结构完善的“老、残、儿”等社会福利服务体系坚持“老、残、儿”一体化的原则，以养老服务设施为主线，整合统筹残疾人、困境儿童两个群体对于精神残疾、弱智、重残等特殊康复服务的设施需求。为应对人口老龄化加剧的趋势，规划健全医疗保健及养老设施。

殡葬服务体系。构建城乡均衡、生态节地、管理规范、制度健全、服务优质、环境优美的殡葬服务体系。建设全覆盖、生态化、高品质殡葬设施。到2035年，全镇公益性公墓服务覆盖率达到100%；新增骨灰安置量中的生态节地化比例达到60%以上；新增公益性公墓安置量中的生态节地化比例达到90%。科学合理做好殡葬设施布局规划。保留现状单龙寺镇殡葬用地，结合周边地区规划实施时序，逐步腾退违规占地。深化推进殡葬改革，强化部门联动，加强智慧殡葬建设，保障殡葬事业可持续发展。

水利设施体系。实施中小河流治理。重点做好扫帚河小流域水环境治理工程项目，开展河道清淤、堤防加固、涵闸改造、桥梁改建、防汛道路等工程。对响水河河道进行清淤，在扫帚河滨水绿化带、镇政府驻地段构建生态缓冲带，新建生态补水渠道。

推进小型水库除险加固和达标治理。开展佛子岭水库的除险加固和达标治理工作，主要实施内容包括大坝实施防渗处理，放水涵、溢洪道翻建，配套管理设施等。

完善灌溉供水保障工程布局。加强小型水库、沟渠、塘坝、小型泵站等水利基础设施的堵塞疏通以及现代化改造，完善微小型农田水利设施，提高渠系水利用效率，加强配套沟渠以及水系配套构筑物建设。

其他市政公用和基础设施

区域供水系统。完善更新供水设施，公共供水普及率达到99%以上，逐步提高再生水、雨洪水等非常规水源的利用水平，构建安全、稳定、高效的供水系统。

专栏19：区域供水系统规划

水源及水厂：单龙寺镇政府驻地主要由镇区东北侧供水自来水厂进行供水，水源取自霍山县自来水厂。分散的村庄供水工程水源为高山引水。 水源的卫生防护要求：地表水取水点周围半径100米的水域内，严禁从事可能污染水源的任何活动。在取水点上游1000米至下游100米的水域，不得排入生活污水，不得建设有害化学物品仓库，堆放或装卸垃圾、粪便和有毒物品。 供水管网：规划范围内采用生活—生产—消防相统一的供水管网系统，为保证供水的安全可靠性，并从近期规划实施的可能性方面考虑，规划将给水管网工程分两步走，近期为树枝状，远期则为环、枝状相结合的方式进行布置，规划给水干管采用DN300，支管为DN200。 规划用水量：镇区规划用水量近期为近期：0.03万m³/d，远期为0.04万m³/d。

区域污水系统。规划单龙寺镇政府驻地的居民点生活污水统一排入单龙寺镇污水处理厂进行处理，生活污水量可按生活用水量的80%进行估计，处理工艺必须采用二级生化处理，并且要求对污泥进行处置，采取综合利用、化害为利或其他措施减少对环境的污染。远离镇政府驻地的中心村的和基层村，应尽可能集中分片地解决污水处理问题；可采用人工湿地生态处理技术，建设小型污水处理设施。

污水排放应符合现行的国家标准《污水综合排放标准》的有关规定；污水用于农田灌溉，应符合现行的国家标准《农田灌溉水质标准》的有关规定要求，靠近水源地的村庄，污水排放应满足国家水源地保护要求。加强再生水利用，满足不同再生回用标准要求，有效缓解水资源短缺现象。

区域排水系统。建立全过程雨水控制与管理体系，利用水系两侧蓝绿空间和低洼地区，留足生态滞蓄空间，通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城镇的“海绵”功能，提高城镇排涝能力。规划内涝防治标准为20年一遇，保留单龙寺镇扫帚河等现状河道，实现中小雨100%自然积存净化，雨水年径流总量控制率达到75%以上的目标。

采用雨、污分流制排水系统，提升排水管道设计标准，雨水管渠设计重现期一般地区1年，重要地区2-3年，完善雨水系统，建立从源头到末端的全过程雨水控制与管理体系。

区域供电系统。规划保留现状单龙寺镇镇政府驻地35KV变电站，保证镇政府驻地及各中心村和基层村的电力供给。各中心村设10千伏开闭所，基层村设变配电房，以减少线损，并保证生产生活和抗旱排涝的需要。进一步加强电力建设和电网改造，保持电力线沿主要公路架线的方式，在部分路段 对现有电力线进行改造或增设，使电网布局更加合理可靠，进一步提高供电能力。

住宅供电功率不小于3-5kw/户，公共建筑供电功率按50-100w/m²。镇政府驻地线路沿镇政府驻地内主次道路布置，村供电线路沿公路、村庄道路布置，采用同杆并架的架设方式，减少交叉、跨越、避免对弱电的干扰。规划镇政府驻地远期采取地下电缆。变压器的位置应设在负荷中心，配电变压器的供电半径控制在500米以内为宜。

区域燃气系统。规划近期保留镇域内的一座液化气瓶装站，加强对液化气充装、运输过程中的管理，规范操作，消除安全隐患。远期镇政府驻地布设天然气管道，管网接入霍山县天然气管道。

农村居民点积极推广沼气等环保清洁能源的使用，通过人畜分离的村庄建设模式，集中布置沼气池，对原材料的添加利用统一管理操作，促进沼气等清洁能源的安全有效利用。

积极开发利用太阳能，一是太阳能日光温室，利用玻璃、薄膜等材料，建设太阳能日光温室，主要用于反季节种植业、养殖业生产；二是太阳能热水器。

环卫系统。到2035年，镇政府驻地垃圾无害化处理率达到100%，垃圾资源化回收利用率大于40%。生活垃圾实行源头分类收集，可回收垃圾应进行资源化利用，不可回收垃圾经转运后运至霍山县垃圾填埋场统一处理。厨余垃圾和有害垃圾统一由霍山县餐余垃圾处理厂和有害垃圾处理厂进行无害化处理。结合城镇功能布局合理设置转运站、基层环卫机构、环卫车队等环卫设施。

农村居民点按60-100米的服务半径布置垃圾收集点。镇政府驻地推广建设水冲式卫生厕所，无害化卫生厕所覆盖率100%；在公共活动中心、集贸市场等公共场所建设公共厕所。镇域公共厕所按每平方公里3座设置；每个村庄至少设一座公共厕所。

新型信息基础设施。统筹通信基础设施建设。加快5G基站联网组网及配套设施建设，实现5G网络全覆盖。深入推进“三网”融合，统筹布局新一代通信网、下一代广播电视网等基础设施。推动网络基础设施IPv6改造，支持建设公共数据资源库、云服务平台等基础设施。全面提升高速光纤覆盖率和无线网络覆盖率。到2035年，信息基础设施人均规模力争达到全省先进水平。

海绵城市建设。结合城市总体规划和建设，在各类建设项目中严格落实海绵城市规划目标和指标；统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理，提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力。通过海绵城市建设，提高水生态系统的自然修复能力，维护城市良好的生态功能。

安全韧性与防灾

防洪排涝工程规划原则。防洪设施应与环境保护、道路交通、给水排水和电力电讯等基础工程设施紧密结合，协调一致。合理确定防洪设施的标准，既能达到防洪要求，又使建设投资规模与地方财力相适应。近中期和远期有机衔接，既节省初期投资，又能及时发挥工程设施的作用，并为远期发展留有余地。

防洪排涝标准。到2025年，防洪设施全面达到防御区域河流二十年一遇的洪水标准；到2035年，应达到防御区域流域二十年一遇洪水标准。雨水排水应达1-3年一遇暴雨重现期的标准，镇域除涝设施达到20年一遇最大24小时面雨量标准。要保护镇域内现有河道水系，不得随意填埋。

防洪排涝设施规划。在河道水系基本保持现状的情况下，对骨干河道进行了适当梳理和整治，使镇域内河道疏通，并按近期防洪要求进行加固，在主干道一侧设置排洪沟。

单龙寺镇镇域河道两侧应规划建设绿廊，绿廊控制宽度为道路红线每一侧：防洪堤的设计可以与防护绿廊相结合，以美化环境。定期疏竣河道，提高河道蓄洪和排涝能力。

建设综合应急管理体系。有效降坚持政府主导与社会参与相结合，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，针对自然灾害和城镇运行安全、公共安全领域的突发事件，高标准规划建设重大防灾减灾基础设施，全面提升监测预警、预防救援、应急处置、危机管理等综合防范能力，形成全天候、系统性、现代化的城镇安全保障体系。

构建韧性的防御体系。建立统一衔接的防灾信息共享、应急决策和管理服务平台,通过平台统筹考虑各种灾害防治，充分发挥综合防灾规划的统筹作用。平台的应用基于服务的SOA系统架构;通过政务网络接入各社区，实现业务协同;统一全镇空间坐标体系和数据标准，保障空间信息共享;统一系统接口标准,支持各单位业务系统与平台的信息交换专门的信息化建设队伍,负责平台的建设和实施。

在其他上位规划的管控、约束和指导下，统一编制单龙寺镇综合防灾规划，并统一纳入全县综合防灾规划体系和全市规划信息平台，最终形成全县的“一张蓝图”。单龙寺镇的避灾空间单元、救灾疏散通道和防灾管理中心的布局,应在全县的“开发边界"约束下，进行具体布局，重点做到项目落位、公共服务和基础设施落位和土地指标的落位。

为了更好地解决灾前预防、灾中应急和灾后恢复的管理建设机制问题，将应急指挥中心、民防办统一纳入应急管理办公室,以加强政府对各类灾害的统筹管理。

抗震减灾。住宅按地震基本烈度Ⅶ度要求设防，重要工程应提高一度设防。同时结合小学、绿地、晒场等空旷场地布置避难场所；镇政府驻地建筑密度控制在30%左右；并要符合避震疏散场地要求。

绿地、广场、学校的开敞地带、较宽的道路应作为灾害时期的疏散场地。集中成片的居住区，规划建设中应留出一定的小区绿地，以作为避难缓冲地带。疏散半径0.3-0.5公里，人均疏散占地面积2-3平方米。

加强生命线工程如供水、供电、通讯、交通等的抗震防灾能力，各项设施的建设应保证灾难到来时仍能正常运转。变电所采用双向电源，配备自供电源。逐步改变自来水管接头方式，采用柔性接头，水管环网化。通讯线路实现环网化，并建立多渠道通讯方式，增设储备自供电源。按150-200米间距打通镇政府驻地消防通道，宽度不小于4米。

消防工程规划。城镇消防的主要措施是积极预防，做好消防准备，一旦起火能及时予以控制和扑灭，最大限度地减少火灾损失，即遵循“预防为主，防消结合”的工作方针。

规划在镇政府驻地设置一处乡镇专职消防队，负责镇域范围内的消防。依托镇域国道、县道、主干道等作为消防主要通道，特别应加强作为消防车主要通道的次干道、支路规划及其建设，以保证消防车通道的畅通。充分利用各类广场、绿地、体育场及学校、单位内的广场、运动场地作为城镇防灾的紧急疏散、避难用地。

镇域内各类建筑应考虑防火要求，按《建筑设计防火规范》留出足够防火间距，易燃易爆的工厂、仓库四周要留足防护距离。

加强镇域大山地区山场的消防安全管理，要广泛宣传教育，采取各种防范措施进行预防，同时适当设置山场的消防道路，增加山场的消防水源和取水设施，山场与城市重点消防单位相邻的应留出必要的防火隔离带。

重视防疫体系建设。社区安全生活圈是以社区生活圈为空间基础，依托监测与预警平台，实时精准识别、研判和预测城镇日常与突发风险，满足不同人群安全需求，实现居民行为引导的平灾结合型的综合管理圈。

合理划分社区安全生活圈。原则上与社区生活圈的空间体系保持一致。即在同一农村社区之内，以中小学或社区公园为中心，按照涵盖步行15分钟或距家1公里左右的范围划分社区安全生活圈，社区安全生活圈由现有的1个或多个社区居委会组成。

按需配置社区安全生活圈设施。社区安全生活圈内的设施配置应包括避险空间类、医疗救助类、生命支撑类三种设施，根据不同响应等级、在不同空间范围内配置不同规模的设施，同时考虑设施的平整结合性、个体可达性与共享性。

实时监测社区安全生活圈风险。通过采集人口数据、建成环境数据以及居民个体的行为数据等多源数据，构建社区安全生活圈多维指标与综合指数，并对社区安全生活圈进行安全性评级。根据社区安全生活圈的等级评定，进行实时问题识别，对有可能发生紧急情况的社区安全生活圈进行预警和实施应急预案。通过长期动态监测与反馈，不断调整优化社区安全生活圈的设施配置与时空规划。

社会协同治理社区安全生活圈。通过纳入居民的日常风险感知，鼓励居民自主识别与共享空间中的风险信息，更精准地识别日常活动空间中的不安全因素。建立居民安全协会等基层组织，促进多元主体参与，提高居民参与社区安全建设的积极性。通过良好的社区治理促进邻里的相互熟识，促进灾后第一时间的自助与互助，降低灾害风险。

生态修复与国土综合整治

- 国土综合整治

开展高标准农田建设。推动镇域耕地集中连片保护，通过开展土地平整，提高田块归并、集中度，适应规模化和机械化生产需要；实施土壤改良，增施有机肥，培肥土壤地力；加强灌排沟渠建设，改造提升灌排设施，完善配套灌排体系；进行农田路网和农田防护林网建设，实行全面规划、综合治理。结合中低产田的改造、土壤培肥改良等措施，提升耕地地力。到2035年，逐步把永久基本农田全部建成旱涝保收的高标准农田。镇域高标准农田建设主要分布在扫帚河村、迎水庵村、单龙寺村等。

开展农用地整理。以耕地保护为重点，统筹将低效园地、残次林地、废弃坑塘等农用地整理复垦成耕地，增加有效耕地面积，提高耕地集中连片度和耕地质量，提高农田生态系统稳定性。对现有耕地开展撂荒耕地整治、实施退化土壤改良修复，在确保耕地数量有增加、质量有提升、生态有改善的前提下，完善农田基础设施条件，提高耕地质量和连片度，优化耕地和永久基本农田布局。农用地整治区域主要分布在双龙村、东风桥村、乌牛河村等。

推进建设用地整理。结合村庄布局，实施农村建设用地分类整治。以白沙岭村、迎水庵村等为重点区域推进村庄建设用地整理。充分尊重农民意愿，稳妥有序开展城乡建设用地增减挂钩工程，优化农村建设用地布局，提升农村建设用地使用效益和节约集约利用水平。统筹推进农村旧住宅、废弃宅基地、零散村庄、空心村、低效经营性用地的拆旧复垦。合理安排腾退低效用地向产业用地、公共服务设施、基础设施等转化。通过中心村建设、农村居民点缩并、危房改造、集体经营性建设用地入市、宅基地有偿退出、废弃建设用地复垦等多种措施，优化农村建设用地布局，提升农民的生产生活水平。建设用地整理主要分布在白沙岭村、迎水庵村等村庄。

专栏20：国土综合整治重点工程

高标准农田建设：开展土地平整，提高田块归并、集中度，适应规模化经营和机械化生产需要。实施土壤改良，增施有机肥，培肥土壤地力。加强灌排沟渠建设，改造提升灌排设施，完善配套灌排体系。进行农田路网建设，强化农田防护林网建设等。 农用地整理：以耕地保护为重点，统筹将低效园地、残次林地、废弃坑塘等农用地整理复垦成耕地，增加有效耕地面积。农用地整理重点区主要分布在双龙村、东风桥村、乌牛河村等村。 建设用地整理：通过对废弃、低效利用的农居点或公共设施缺乏的分散农村宅基地进行复垦，将建设用地整理为耕地。在村庄范围内重点整治空心村、拆并的自然村、实施增减挂的项目区及其他土地利用不合理区域。整治区主要集中分布于白沙岭村、迎水庵村等。

生态修复

落实上级规划的生态修复要求。严格落实上级国土空间总体规划确定的皖西大别山区生态修复重点区域和重大工程，开展大别山生态屏障建设、实施山地水土流失综合治理、水源涵养保护工程、水环境修复工程。加强国家储备林建设，开展天然林保护、中幼林抚育、退化林修复和疏林地改建，提升森林生态系统效益。以工程修复为主、生态修复为辅，修复矿山，促进矿区生态环境质量改善。

持续推进河湖水系生态修复。以佛子岭水库水质治理为重点，推进水污染治理、水生态修复和水资源保护，推动重要江河湖库生态保护治理，系统开展生态环境修复和保护，持续改善水生态环境质量。建设沿河湖生态带，推进生态护岸。开展入湖入河水道生态修复，水质净化、河流缓冲带水生态保护与修复，岸线整治与生态修复。针对沿河水生态系统脆弱、土著水生植被消失等问题，通过水域清淤、生态护岸、植物绿化，适当种植湿地植物，积极推进以水生物种恢复、湿地地貌还原等为主的生态湿地修复工程建设，构建由水岸带植被恢复、生态型水生植物种养组成的生态修复系统，实现域内佛子岭水库水环境质量提升，提升河湖生态系统服务功能。规划水系生态修复分布在佛子岭水库周边。

加快推进湿地生态修复。重点对东风桥村、迎水庵村和双龙村沿河库湿地实施保护与修复。因地制宜，以自然恢复为主，人工恢复为辅。通过水生植物配置等措施，增强对水体污染物的净化能力，提升水体环境质量，恢复湿地生境。开展佛子岭水库湿地生态修复、湿地保护与恢复工程等，优先修复生态功能严重退化的重要湿地，逐步恢复湿地生态功能；继续推进植树造林，涵养水土，重点加强沿库水源涵养林和水土保持林建设，维持湿地生态系统健康。扩大野生动物栖息地，并通过增殖放流及动物迁徙通道建设等提高生物多样性。因地制宜建设人工湿地水质净化工程，开展针对性的保护修复，稳定湿地生态功能。规划镇域湿地生态修复主要分布在扫帚河两侧。

有序推进森林生态修复。坚持自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，重视林地自然肌理，提高林地自然修复能力。在自然修复基础上，采取森林封育、补植补造、更替修复、抚育修复、择伐修复、林带渐进修复、综合修复等措施，培育稳定高效多功能森林，促进正向演替，提高退化林分质量、恢复森林生态系统功能。重点在单龙寺镇双龙村、东风桥村、乌牛河村等村实施低效林改造、退化林修复、森林抚育、封山育林、退耕还林等工程。加大对临时占用林地的修复力度，按要求恢复林业生产条件，及时植树造林，恢复乔灌植被。加强森林生态系统的防灾、抗灾、减灾能力建设，减少自然灾害损毁林地数量，及时治理修复灾毁林地。

推进水土流失治理。重点在佛子岭水库、扫帚河、乌牛河、小溪河周边地带，营造水土保持、水源涵养林，涵养水源，减少土壤侵蚀，促进生态自然修复；在水源涵养林功能削弱、林地退化区域实行封山育林，促进生态修复；加强预防监督，严格控制人为水土流失。对于沿河周边区域需采取预防和治理相结合的水土保持措施，巩固和保护现有自然植被，加强沿河防护林和农田林网建设，提高区域林草覆盖率，防治水土流失。

开展重点矿山生态修复。矿山修复区生态修复以工程修复为主，修复镇政府驻地西北侧矿山，根据矿山地质环境、交通区位、周边设施等条件，创新矿山生态修复模式，加强全过程修复管理；闭坑阶段做好“三废”治理、土地复垦和植被重建工作，及时修复新损毁土地和生态功能，促进矿区生态环境质量改善。矿山生态修复主要分布在镇政府驻地西北侧。

历史文化保护与特色风貌塑造

- 历史文化保护

历史文化保护原则。丰富保护内涵，注重保护的完整性与真实性；坚持可持续原则，保护与利用并重；坚持以人为本，探索小规模、渐进式、有机保护更新模式，避免大规模拆建；坚持保护工作机制不断完善与创新的原则。

保护体系。构建“三类”历史文化遗产保护体系。包括文物保护单位、历史文化名人、非物质文化遗产等三类历史文化要素的保护体系。

文物保护单位。重点保护1处县级文保单位陈家花屋。划定各级文化保护单位的保护范围和建设控制地带，明确紫线范围内的控制地带管理保护要求。即，陈家花屋：294平方米，霍山县县级重点文物保护单位。保护范围：墙基外东南西北各5米。建设控制地带：保护范围外东南西北各50米。

专栏21：紫线范围内禁止进行活动

（一）违反保护规划的大面积拆除、开发； （二）对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建； （三）损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施； （四）修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施； （五）占用或者破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等； （六）其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

构建“三类”历史文化遗产保护体系。包括文物保护单位、历史文化名人、非物质文化遗产三类历史文化要素的保护体系。

1、加强文物保护单位保护

严格保护，遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针，对文物古迹进行有效保护和合理利用。划定文物保护范围和建设控制地带，明确保护要求和管理责任，不得在文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌，工程设计方案按照文物保护法的规定办理审批手续，加强文物历史环境保护和不协调风貌的整治，提高历史环境品质。尚未核定公布为文物保护单位的风貌的整治，提高历史环境品质。尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物，由镇人民政府相关部门予以登记并公告，采取合理保护措施。

全镇共有文物保护单位1处，重点保护陈家花屋1处县级文物保护单位，位于白沙岭村五里桥村。保护范围为：建筑本体及四周强基外东、南、西、北各5米。建设控制地带：保护范围外东、南、西、北各50米。另有一般文物点7处，分别为刘家花屋、扫帚河石拱桥、单龙寺烈士墓、单龙寺石拱桥、彭家老屋、东风桥金家老屋和大悲庵遗址。

2、保护历史文化名人资源

科学开掘历史名人资源，加强宣传力度。对单龙寺镇历史文化名人的生平事迹进行挖掘、整理、著书；建立纪念馆、雕塑、纪念广场，使之成为单龙寺镇历史文化名人的传播载体；促进文化与旅游项目的深度融合，开发更多与单龙寺镇镇历史文化名人相关的旅游纪念品。

3、保护非物质文化遗产

对濒临消失、传承困难的非物质文化遗产，采用文字、影音等方式进行记录采集，形成数据库；为非遗传承人提供经费和场所支持，帮助开展传艺活动；各类学校可以将非遗内容列入教学内容，鼓励支持传承人到学校兼职任教，开展非遗活动。

（三）深化整体保护、活化利用的保护措施

以红色文化和山水生态文化为重点，以历史建筑、重要文物以及各类遗产为基础，在不对历史文化遗产资源和生态功能造成破坏的前提下，开展适度的参观旅游和相关必要的公共设施建设。强化历史文化遗产周边环境风貌塑造，促使其与历史文化景观和谐一致，不断提升国土空间魅力。

- 城乡特色风貌塑造

加强城市设计，统筹城、镇、村空间与建筑布局，协调景观风貌，塑造地域特色，实现空间格局开合有序、因形就势，结合单龙寺镇的自然地理条件，规划形成“一带、三区”的景观格局。突出单龙寺镇山口型山水小城镇特色的空间景观。

一带：扫帚河景观风貌带。

进一步强化扫帚河等水域的水网结构，依托水系建设滨水绿廊，形成景观风貌带。

三区：打造镇村融合风貌区、生态乡村风貌区、文旅休闲风貌区三个特色风貌分区。

(1)镇村融合风貌区：以统一基调、强化特色为目标，突出新型城镇特征，塑造与现状建筑协调、融合本土特色的建筑风格；镇区的主色调要求展现山地小城镇的新面貌，主色调以暖灰色系及白色系为主。新建居住建筑主色调要求应与老城区历史建筑的色彩相协调，采用白色、多种灰色系列墙面与深灰色屋面的传统民居色彩搭配。公共建筑主色调采用淡雅明朗的浅冷灰色系与白色，与区域内众多质量较高的绿化观相互映衬。

(2)文旅休闲风貌区：展现乡村田园生活风貌，旅游服务区建筑采用传统建筑形式、主要以深灰色屋面的传统民居色彩搭配。同时充分展现自然山水生态本底特色，延续本土建筑色彩特征，协调传统城区的色彩基调，形成和谐统一的城乡色彩。

(3)生态乡村风貌区：鼓励采用凸显时代创新特色的建筑风格；结合地域文化资源特点，营造与山区自然景观相得益彰的建筑风格。

- 特色风貌塑造

强化自然山水格局，塑造传统景观特色。充分利用山田交错、地形丰富的特征，强化以山为主、水网并行、林田交织的自然山水格局，塑造具有传统山水意境的自然景观特色。

优化空间布局，塑造城镇村特色空间形态。以自然本底为基础，凸显城镇村的空间布局特征，注重与历史文化遗产相协调，塑造独具特色的空间形态。

城乡特色风貌格局。结合单龙寺镇的自然地理条件，规划形成“一带、三区”的景观格局。突出单龙寺镇山口型山水小城镇特色的空间景观。

专栏22：“一带、三区”景观格局

一带：扫帚河景观风貌带。 三区：镇村融合风貌区、生态乡村风貌区、文旅休闲风貌区。

形成特色风貌分区。打造镇村融合风貌区、生态乡村风貌区、文旅休闲风貌区三个特色风貌分区。镇村融合风貌区以统一基调、强化特色为目标，突出新型城镇特征，塑造与现状建筑协调、融合本土特色的建筑风格；生态乡村风貌区展现乡村田园生活风貌，鼓励采用凸显时代创新特色的建筑风格；文旅休闲风貌区结合地域文化资源特点，营造与山区自然景观相得益彰的建筑风格。

确立山水溢彩、朴雅相融的城乡色彩意象。老镇政府驻地的主色调要求展现山地小城镇的新面貌，主色调以暖灰色系及白色系为主。新建居住建筑主色调要求应与老城区历史建筑的色彩相协调，采用白色、多种灰色系列墙面与深灰色屋面的传统民居色彩搭配。

工业建筑主色调采用淡雅明朗的浅冷灰色系与白色，与区域内众多质量较高的绿化观相互映衬。旅游服务区建筑采用传统建筑形式、主要以深灰色屋面的传统民居色彩搭配。同时充分展现自然山水生态本底特色，延续本土建筑色彩特征，协调传统城区的色彩基调，形成和谐统一的城乡色彩。

塑造整洁有序、错落有致的城乡第五立面。统筹考虑生态环境、建筑高度与建筑轮廓，对屋顶材质、色彩等进行精细管控，营造与山水空间和谐相融、与传统文化交相辉映的城乡第五立面。

强化高度管控，建立整体高度秩序。建立平缓有序、望山见水的城镇村高度秩序。统筹考虑城乡空间管控的刚性要求，协调好新建建筑与生态环境、历史遗产、现状建筑的和谐关系，确保山水景观、人文景观视线通畅，科学引导高层建筑集中布局。

展示单龙寺镇独具特色的自然和人文景观，让居民更好地看山水、看历史、看城镇。

构建看山望水景观通廊，塑造山川气韵。朝山方向的道路及河流拐弯处不再新建高层建筑，确保观山观水视线不受遮挡。选择视景优美、具有人气的开放空间。

构建看历史人文景观通廊，体现历史文化底蕴。以历史特色观景点及山体制高点为基础，形成塑造韵律起伏的城镇天际线，展现时代风韵。保护自然风景、展现美好愿景，塑造韵律起伏的天际线。

加强重点地区分级分类管控引导。完善重点管控区城市设计研究，实现建筑风格、第五立面、景观特色、界面控制等方面差异化管控，加强城镇景观风貌的丰富度和秩序感。

镇政府驻地规划

- 镇政府驻地范围和规模

镇政府驻地范围：东至扫帚河，南至济广高速，西至镇区西侧山体，北至扫帚河，总面积约16.59公顷。

用地规模：镇政府驻地范围内现状建设用地共计13.46公顷，主要为农村宅基地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地，其他建设用地3.63公顷，非建设用地3.16公顷。

- 镇政府驻地功能布局与用地结构

构建“一核两轴、一带三片”的空间结构。镇政府驻地依托S333产业发展轴、S332产业发展轴与大别山旅游风景道发展轴，构建“一核三轴、一带多片区”的网络化集约型城镇空间格局。

专栏13 镇政府驻地空间结构

“一核”：为城镇发展核心。 “三轴”：为S332产业发展轴、S333产业发展轴和大别山旅游风景道发展轴。 “一带”：为扫帚河滨水景观带。 “多片区”：为综合服务区、特色旅游区、生态农业区、茶叶产业区。

镇政府驻地规划范围主要位于东风桥村境内。

规划分区。镇政府驻地规划范围16.59公顷，主要规划分区为综合服务组团、生态宜居组团、乡村振兴产业发展组团；主要城镇集中建设区为13.45公顷，以满足城镇居民生产生活需要，引导城镇集中建设和产业集聚发展。主要为镇政府驻地现状建成区。

建设用地结构优化。镇政府驻地规划范围为16.59公顷，其中城镇建设用地总面积为13.28公顷，占镇域总面积的0.11%。镇政府驻地规划范围内，居住用地5.25公顷，占比31.65%；公共管理与公共服务用地1.31公顷，占比7.87%；商业服务业用地1.23 公顷，占比7.41%；交通运输用地3.04公顷，占比18.22%；公用设施用地0.06公顷，占比0.39%；绿地与开敞空间用地1.81公顷，占比10.92%。非建设用地3.31公顷，占比19.95%。

规划确定的镇政府驻地用地结构调整情况，详见附表10。

- 公共空间与蓝绿网络

构成“一带三节点”的绿地开敞空间系统。“一带”指河流生态景观带；是单龙寺镇绿地系统的结构性绿化区域。在省道S332两侧构建层次分明、错落有致的道路景观，进一步提升景观的层次感和观赏性。在沿河带状公园建设时应突出公园绿地的亲水性，配套服务与游乐设施，自然驳岸与人工驳岸交替布置。出于安全与趣味性考虑，夜间配设灯光照明。“三节点”指的是鲜花广场、中心公园和滨河景观公园。规划绿地开场空间面积1.81公顷。

到2035年，镇政府驻地公园绿地建设达到1.81公顷，人均公园绿地面积达到11.3平方米/人。

- 公共管理与公共服务设施

公共服务设施形成“镇政府驻地级—组团级”公共服务体系。

镇政府驻地级中心：服务镇政府驻地乃至镇域。包括镇政府驻地商业服务中心、公共服务核心。

组团级中心：考虑公共设施的服务半径，结合规划居住组团和文旅组团，在中心位置设置3-4个组团中心。

发展规模与总体布局。规划保留现状镇政府、派出所、党群服务中心、文化站、幼儿园、九年一贯制学校、卫生院等用地，设置广场、小游园等开敞空间多处。规划300米和500米两个生活圈，配置教育、医疗卫生、文化活动站、健身场地等公共服务设施。

- 专栏14 公共管理与公共服务设施规划

行政办公设施。规划保留单龙寺镇人民政府、派出所、财政所、司法所等机关团体设施，总面积0.75公顷。 文化设施。规划保留综合文化站和人民政府内文化活动室，总面积0.08公顷。 医疗卫生设施。规划保留单龙寺镇卫生院，远期对卫生院进行改造提升，满足镇政府驻地居民与游客使用需求，位于幸福大道西侧，面积0.03公顷。 教育设施。规划保留一处九年一贯制学校与一处单龙寺镇中心幼儿园，其中单龙寺镇九年一贯制学校位于东风路北侧，面积0.30公顷，单龙寺镇中心幼儿园位于东风路南侧，为附建式建筑。

- 商业服务业设施建设

规划形成“镇政府驻地级—组团级”二级服务体系。

镇政府驻地级：包括农贸市场、镇政府驻地幸福大道、东风路和香草路沿线商业街区。

组团级：旅游大道沿线的规划商业用地。

到2035年，规划商业服务业设施用地1.36公顷，占城镇建设用地的8.18%。

- 道路交通规划

对外交通规划。规划镇域对外交通主要通过济广高速、S332对外进行交通联系。济广高速主要是镇政府驻地与镇域乡村及霍山县城连接的主要道路，道路穿越镇政府驻地的红线宽度为40米；省道S332主要是镇政府驻地南北向的交通干线，道路穿越镇政府驻地的红线宽度为12米，主要联系衡山镇与单龙寺镇政府驻地之间的交通路线。

镇政府驻地路网规划。镇政府驻地规划建设“主-次-支”三级道路体系。主干路红线宽度为16米、12米，次干路道路红线宽度为7米。提高次支路网密度，规划采用方格网式道路系统，路网间距控制在200—300米。按照“窄路密网”的要求进一步加密支路网系统，到2035年，镇政府驻地道路网密度不低于8km/km²。

专栏15 镇政府驻地路网规划

高速公路：济广高速。 主干路：省道S332、旅游大道、东风路。 次干路：香草路。 支路：构建高密度、小尺度、分区差别化的支路网络。 道路横断面：镇政府驻地主、次干路机动车道采用一块板断面形式，根据不同道路的不同功能，采用适宜的断面组合。 公共交通：依托霍山县城乡一体化公交线路，保留现状公交站点，对公交站牌进行改造提升，结合旅游发展，建设富有地域文化特征的旅游公交站亭。

- 公用设施规划

专栏16 供水规划

规划用水量：镇政府驻地规划用水量近期为：0.05万m³/d，远期为0.07万m³/d。 规划水源：供水水源来源霍山县城乡供水一体化管网。 给水管网规划：供水干管接自单龙寺镇自来水厂与霍山县城乡一体化供水管网，干道敷设DN400毫米的给水干管，给水支管采用DN200毫米，镇政府驻地给水管网以环状布置为主，镇政府驻地周边村庄规划至给水干管，确保供水安全。

专栏17 排水规划

排水体制：采用雨、污分流制。贯彻“绿色、生态”理念，综合采用“源头分散、绿色设施、管网提升、智慧管控”四大举措，构建“柔性海绵系统+韧性管网系统+弹性滞蓄系统”的安全排水格局，保障城镇安全，提升城镇水环境。 雨水排放工程：雨水分散、就近、重力流排入附近水体。 加强河道整治，提高雨水调蓄能力，满足雨水管道出口排放要求。完善雨水系统，建立从源头到末端的全过程雨水控制与管理体系。利用水系两侧蓝绿空间和低洼地区，留足生态滞蓄空间，通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种技术，提高对径流雨水的渗透、调蓄、净化、利用和排放能力，维持或恢复城镇的“海绵”功能，提高城镇排涝能力。高标准、高质量建设排水管道，到2035年，实现中小雨100%自然积存净化，雨水年径流总量控制率达到75%以上的目标。 污水排放工程： 1、规划污水处理量：镇政府驻地污水量近期为0.03万m³/d，远期污水量为0.04万m³/d。到2035年，城镇污水处理率达到100%，污泥无害化处理处置率达100%。 2、污水厂规划：保留现状单龙寺镇污水处理厂，主要处理生活污水，工业污水则要求其在排放之前要自行处理，达到国家规定的污水排放标准，方可排入城镇污水管网。至规划期末，污水处理能力达到0.04万m³/d。 3、污水管网规划：污水管道规划至主、次干道级，以主干道为主，镇政府驻地污水管道覆盖率达到100%。

供电规划：聚焦“新基建”，拉高标杆，构建多元多向、坚强可靠、调度灵活、运行经济的高质量绿色智能电网系统，构建“多能互补”的电力供给新格局。

到2035年，镇政府驻地供电可靠率达到100%，规划保留现状电网1座35KV变电站的设施布局。以10KV线路为配电网络。10KV主干线路伸入负荷中心。控制高压廊道架空及入地，适当扩大廊道宽度，保护线路安全，规划预留足够的站址及电力廊道，提升电网可靠度。

供气规划：镇政府驻地主要采用天然气供气为主，保留现状液化气加气站点，提升完善相应的安全设施。

环卫规划：基于循环经济的理念，采用高效分类收运模式和集中资源化处理模式相结合的方式，建立“源头削减、分类收集、分类运输、综合处理”的现代化固体废弃物处理系统，实现城镇垃圾的“减量化、资源化、无害化”处理处置。

到2035年，实现生活垃圾清运率100%，无害化处理率100%，生活垃圾回收资源利用率达到45%。落实垃圾分类制度，推进垃圾源头减量和资源化利用，减少垃圾填埋量、提高资源回收利用率与循环利用水平。到2035年，生活垃圾分类收集率争取达到85%，为实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化提供条件。进一步完善垃圾收运体系。

消防规划：积极推动大数据等先进信息技术的应用，建设统一的灾害风险评估和监测预警体系，加大基层监测、群测群防力度，提供实时、快速的预警预报技术支撑，有效提升城镇运行预警监测和应急处置能力。治理现状安全隐患，严控新增建设，适度提高重要设施、灾害高风险地段设防等级，并加强监测管理。

按照防空防灾一体化、平战结合、平灾结合的原则，完善应急救援指挥体系，推动应急指挥场所标准建设，形成“感、传、知、用、管”的城镇综合应急指挥管理体系。推进综合性消防救援力量建设，整合各类应急救援力量，推进消防队站建设，强化消防装备配置。实现公共消防基础设施城乡覆盖，增强应急救援综合能力。

加强各专业应急救援队伍建设，提高城镇生产安全事故处置水平，加强高层建筑、轨道交通、危化品的灭火和应急救援能力建设。到2035年，镇政府驻地规划建设乡镇专职消防队，以救早、灭小和“三分钟到场”扑救初起火灾为目标，配备必要的消防器材，依托单位志愿消防队伍和社区群防群治队伍。

防洪规划：坚持人水和谐、协调发展、统筹兼顾、综合治理的原则，落实流域调控、洪涝兼治、化害为利的雨洪管理对策，完善水库、河道、蓄滞洪区等工程与非工程防洪减灾体系。加强以水库和蓄洪区为主的防洪体系建设，强化骨干河道以及重点中小河道治理，保留河道行洪通道。到2035年，建立完备的水文站网体系，提升水文信息采集和预报水平，建立自动智能的水文监测体系。

单龙寺镇政府驻地的防洪标准为20年一遇，孔家河和响水河设置防洪堤按照20年一遇设防。山洪防洪标准为20年一遇。城镇建设区按六安市城市暴雨强度公式计算暴雨强度，设计重现期P一般采用1年，局部重要地区采用2～3年。防洪排涝规划原则以防为主，挡泄结合，兼顾调蓄，改善水质。在实施步骤上统一规划，分步实施，突出重点全面推进。在措施上工程措施与非工程措施相结合。

镇政府驻地内孔家河段设防洪提，镇政府驻地周围与山体结合处设防洪设施，将洪水就近排入镇政府驻地下游河道；保留规划区内的河滩地，增大行洪、泄洪区域；综合治理规划区以外的河流、水系，提高流域内储洪、削洪能力。

抗震规划：坚持以防为主、防抗救相结合，坚持以人为本、平灾结合、因地制宜、突出重点、统筹规划的原则，构建以政策为引导，以防灾管理为保障，以防灾技术应用为基础，工程抗震设防、防灾空间布局和应急基础设施保障相结合的城镇抗震防灾体系。

加强抗震设防管理，镇政府驻地抗震设防烈度为Ⅶ度。地震风险影响区域的新建建筑必须达到抗震设防标准，学校、医院、大型文化娱乐及体育设施、大型公共商业、大型交通枢纽、重大防灾工程、生命线工程等100%达到抗震设防要求。重大建设工程、可能发生严重次生灾害的建设工程、使用功能不能中断或需尽快恢复的建设工程，应进行地震安全性评价工作，并按地震安全性评价结果进行抗震设防。

提高地震预警信息传输接收和发布能力，到2035年，建成由测震观测、地球物理场观测、信息服务、应急指挥等构成的防震减灾技术信息云平台，实现地震监测自动处理，智慧预警。进一步加密全县预警台点，建成地震烈度速报网和预警系统，实现3分钟内生成实测地震烈度速报信息，具备区域内破坏性地震预警能力。建立完善地震应急指挥技术系统，形成上下贯通、反应灵敏、功能完善、统一高效的地震应急指挥平台；进一步完善地震应急预案体系和应急救援队伍建设；持续推进城乡应急避难场所规划建设，形成多层级避震疏散场所体系。建成5处应急避难与疏散场所、固定应急避难场所1处。

人防规划：重点加强镇政府驻地各级公共活动中心、绿化广场的地下人防工程建设，各类地下空间的建设应兼顾人防工程的要求。

- “四线”管控

“绿线”控制。将镇政府驻地范围公园绿地与防护绿地划为绿地控制范围，总面积1.81公顷。

严格按照《城市绿线管理办法》管控。绿线内可兼容设置道路、市政管线等线状交通、线状市政基础设施。因重大市政交通基础设施建设等公共利益确需调整绿线的，应保证绿地结构的系统性。道路两侧防护绿地的绿线在保证防护宽度不降低的前提下可根据道路线型走向进行调整。其他小型公共绿地、防护绿地的绿线范围由专项规划和详细规划具体划定。

“蓝线”控制。镇政府驻地陆地水域用地规划为蓝线保护范围，规划范围内不涉及蓝线。

“黄线”控制。将镇政府驻地内的污水处理厂、变电站、消防站等设施划为城市黄线，总面积0.06公顷。

严格按照《城市黄线管理办法》进行管控。对于规划远期无法明确黄线地理坐标的预控设施，采取点位管控，通过专项规划或下位规划确定。因城市发展需要确需调整黄线的，应保证基础设施的系统性和服务能力不降低。

“紫线”控制。将镇政府驻地内的文物保护单位、历史建筑等其他需要强制性控制的历史文化资源保护范围或核心保护范围划为城市紫线，规划范围内不涉及紫线。

- 特色风貌

规划目标。依托镇域内主要的水系廊道和交通道路廊道，展示丰富的霍山乡镇山水风貌特色。单龙寺镇秉持“延续山水格局、塑造生态绿廊、打造生态美镇”的策略，以生态保护、文化挖掘为前提，以空间框架为重点进行控制引导，构建“山水簇拥、绿廊纵横、城水相依”的整体城乡风貌格局。

总体策略。强化自然山水格局，塑造传统景观特色。充分利用山峦交错、地形丰富的特征，强化一山为枕、水网并行、林田交织的自然山水格局，塑造具有传统山水意境的自然景观特色。

突出整体山势格局。展示山区、浅山区丰富的地貌特色，严格保护多样化的山地生态环境。强化山水交界地区的临山景观界面，重点修复被自然灾害破坏的山体景观，拆除或改造对山体景观产生破坏的建筑。

延续水网并行的整体水系格局。严格保护扫帚河等现状水系，利用现状沟渠恢复已断流历史水系，塑造多样化的水系景观。展现山水林田交织的生态景观格局。塑造多样化的山水田园风光。依托区域生态格局划定生态廊道，沿扫帚河沿线建设滨水绿廊。沿济广高速、省道S332、旅游大道等交通绿廊，两侧建设生态防护林和景观生态林。

空间形态指引。以自然本底为基础，凸显城镇村的空间布局特征，注重与历史文化遗产相协调，塑造独具特色的空间形态。

在山区打造最具诗情画意的山水画卷，严格保护周边山体、水系与植被的原始特色，限制连续成片的带状集中建设；在东北部浅山区结合扫帚河等文旅产业发展，塑造文旅展现融入田园风光的文旅风貌区，同时，强调镇村与自然环境的有机融合。

规划传导与实施保障

- 制定规划单元

单元划分。依据单龙寺镇资源禀赋的相关性、城乡空间和功能协同性，本次规划共划分8个单元，其中城镇单元2个，乡村单元6个，对规划强制性和约束性内容的上下传导提出要求。

城镇单元。城镇单元以单龙寺镇城镇开发边界、规划统筹研究范围等为边界，突出功能导向，根据10-15分钟生活圈、公共服务半径以及干道、河流等自然地理界线，结合管理和开发时序，划定形成2个城镇单元，分为DLS-01、DLS-02单元。详见表11详细规划编制单元一览表。

乡村单元。以行政村为单位划分，依据国土空间规划用途分区、村庄分级分类、自然地理要素、社会经济联系、历史文化等为依据，划定乡村单元范围边界。共分为6个乡村单元。详见表11详细规划编制单元一览表。

- 图则管控要求

城镇单元规划图则。城镇单元图则管制要求明确单元四至边界、面积、功能定位、建设用地规模，以及单元内涉及的重要公共服务设施、市政基础设施、公园绿地面积、防灾避难场所等的配建标准或空间布局要求；落实重要绿线、蓝线、紫线、黄线等内容；合理规划城镇建筑面积发展目标，严格管控高能耗公共建筑建设。（详见附表12.1）。

乡村单元规划图则。乡村单元管控要求：明确单元四至边界、面积、功能定位、村庄人口、建设用地规模及重要设施配建标准或空间布局要求；对村庄重点建设区域、生态修复与国土综合整治、特色发展及传统村落保护与利用等提出指引；落实耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线等强制性内容，将指标规模和空间布局传导至村庄，划定保留村庄的村庄建设边界，明确规模控制要求；梳理村庄开发建设的正、负面清单，引导不同类型的村庄开发建设。（详见附表12.2）。

- 近期重点建设项目

本次近期建设项目共99项，涉及交通、水利、能源、民生、基础设施、产业等6大类。详见附表（13）。

环境影响说明

规划实施对环境可能造成的影响。本次国土空间总体规划贯彻二十大新精神、顺应区域发展大环境变化，以“着力打造天蓝、地绿、水清的美丽单龙寺镇”为基本遵循，衔接霍山县国土空间总体规划、生态网络规划等规划并落实国家重大建设项目，促进总体规划更好地引领和指导单龙寺镇的城镇发展与建设。

从环境影响评价的角度分析，单龙寺镇目前水环境、大气环境、声环境以及生态及景观环境影响有一定程度的增加。未来的经济发展、人口规模扩大和城乡建设用地增加，势必导致资源、能源消耗量以及污染物产生量的增加，也为单龙寺镇未来的发展和生态环境保护带来了一定的挑战。但如果采取适宜的产业发展策略、积极的污染防治和生态保护措施，就能够最大限度地避免城镇发展过程中的生态环境不利影响，实现社会、经济和环境的协调发展。通过本次规划中“自然资源保护和利用”篇章中提出的规划措施，可使规划年的污染物排放总量不致过度增加，声环境质量和生态景观也不致明显恶化甚至局部区域会得到一定程度的改善。对于污染物或废弃物的排放增加情况，仍能通过资源化利用和终端的处理处置避免其产生较大的环境影响。

综上所述，本次国土空间总体规划方案并没有产生重大的环境制约因素，在认真落实规划提出的各项措施、规划指标以及本规划提出的环境影响减缓措施的前提下，从环境保护的角度看，本次国土空间总体规划是可行的，对单龙寺镇未来的社会经济发展和环境保护也具有积极的意义。

水污染防治。对已建、在建和规划建设的污水处理设施，应全面落实把控双达标的有关措施，保证污水处理设施在线监控率达到合格标准，确保污水处理厂全部实现污染物达标排放。大力推行清洁生产，鼓励新技术的开发，提高资源能源利用效率，最大限度减少污染物的产生。与生态型农业发展相结合，加强规模化畜禽养殖场粪便综合利用率，在全镇农村和饮用水源保护区划定相应的非点源污染控制区。

大气污染防治方面。积极完善和推进清洁审核机制，促进企业节能降耗，削减能源需求总量。加大力度调整能源结构，积极开发新能源和可再生能源，逐步降低煤炭消耗比例，提高清洁能源和优质能源的比重，形成以煤炭、电力、液化石油气和天然气多种能源相结合的能源结构，从源头控制大气污染物的产生。

噪声污染防治方面。在道路建设时尽可能选择低噪声的路面材料，同时加强道路保养、維持路面平整度；道路沿线合理设绿化隔离带，并在树种选择、植株大小、行距等方面考虑吸声、降噪的要求。加强交通管理，严格实行禁鸣喇叭和特殊路段限速的要求，对不同种类车辆的行驶路线和时间作出明确规定。加强工业企业厂界噪声达标管理，对拥有噪声设备的企业进行定期检查，鼓励企业主动选用低噪声设备，采取消音、减震等降噪措施以及合理规划和布局厂区，保证企业厂界噪声全而达到标准。

土壤污染防治方面。以优化产业结构为主线，预防土壤污染。加强战略环评和规划环评引领作用，严格项目准入，严管环境污染。积极推动农村面源污染治理和农作物秸秆综合利用，积极开展“三沼”综合利用，大力发展循环农业。集中开展“污水收集处理、工业臭气治理、生活垃圾处置、危险废物处置、一般固体废弃物处理、重污染企业搬迁及废弃场地清理”等六个方面的专项整治，建立社会源危险废物监管体系。

规划实施保障

完善网络化管理体系建设。提高城镇精细化管理水平。建立健全城镇综合管理体系，完善城镇街巷、道路交通、园林绿化、环卫、城管执法等相关领域的标准规范，制定管理清单、责任清单和网络清单，明确城镇管理工作的职责范围和机制流程，为城镇精细化管理提供标尺和依据。加强物联网、云计算、大数据和人工智能等新技术在城镇管理中的应用，推进城镇管理大数据平台建设，完善数据信息采集手段，强化数据动态分析，为城镇管理提供有效的数据支撑。

引导多元共治，推动城镇管理社会化。建立以基层党建为引领，多元主体共同参与的治理架构，城镇地区形成居委会一小区一楼门治理网络，农村地区形成村委会—村民小组治理网络，务实社区治理基础。积极推广参与型社区协商模式，畅通公众参与城镇治理的渠道，广泛开展社会公众共商共议活动，充分凝聚社会共识，发挥好社会各方作用。搭建社会组织、企事业单位参与城镇治理的平台，动员社会力量积极参与志愿者服务活动，建立志愿服务站点，促进志愿服务供需对接，打造一批城镇志愿服务品牌组织和优秀项目。

完善责任规划师制度和公众参与机制。建立城镇发展重大问题和重大项目规划咨询机制，完善专家咨询委员会和责任规划师、责任建筑师以及公众参与制度，实行规划专题会议制度，引导各领域的专家学者、市民代表在规划编制、决策和实施中建言献策、发挥作用，使规划更好地反映民意、汇集民智、凝聚民心，增加规划的科学性。

完善规划执行决策的法定程序，落实各级规划的审批与备案制度，完善规划执行决策的法定程序，促进规划实施的依法、科学、民主决策。加大行政执法力度，提高违法成本，推进行政执法与刑事司法、纪检监察相衔接。

充分运用法律法规、制度和标准来管理城镇，提高专业执法与综合执法水平，加大对于违法行为的日常执法力度，落实重大行政执法决定法制审核、行政执法公示、行政执法全过程记录和行政处罚裁量基准制度，进一步规范执法行为。

加强基层综合执法，完善基层执法协同机制，围绕综合执法、重点工作、应急处置等领域，进一步明确相关部门职责，规范工作流程。深入开展城镇管理法治宣传教育活动，切实增强全民法治观念，推动法治宣传教育向社会各领域、各行业深度延伸，引导居民自觉遵守相关法律法规，提升社会法治素养。

健全规划公开制度。实施阳光规划，在规划编制期间，适时向社会公示规划方案，广泛征求社会各界意见。详细规划及各类专业专项规划经法定程序批准后，及时向社会公布，接受社会监督。

镇政府定期向镇人民代表大会常务委员会报告城乡规划实施情况，并向社会公开。完善各级各类规划实施的社会公开和监督机制，形成全社会共同遵守和实施规划的良好氛围。

对已经批准的各级各类规划强制性内容进行修改，应当采取多种形式充分征求公众意见。确需修改的，依照法定程序报原审批机关批准，并在规划修改期间向社会公示规划修改内容。

建立规划实施的监督考核问责制度。建立健全规划实施监管制度，接入全县统一的规划监管信息平台，强化对规划全过程信息化监管，经依法批准的规划必须严格执行，决不允许任何部门和个人随意修改、违规变更，建立规划实施考核问责制度，促进行政机关和有关主体主动接受社会监督。

依据规划实施任务分工落实方案，加强对规划实施的督导和考核。健全监督问责机制，对违反规划和落实规划不力、造成严重损失或者重大影响的，一经发现，坚决严肃查处，依法依规追究责任。

- 附表

- 表1  规划指标体系一览表

| 序号 | 指标项（单位） | 现状值 | 目标值 | 指标属性 | 指标层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、空间底线与安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态保护红线面积（公顷） | 7881.86 | 7881.86 | 约束性 | 全域 |
| 2 | 耕地保有量（公顷） | 534.67 | 534.67 | 约束性 | 全域 |
| 3 | 永久基本农田保护面积（公顷） | 448.10 | 448.10 | 约束性 | 全域 |
| 4 | 建设用地总面积（公顷） | 518.41 | 471.64 | 约束性 | 全域 |
| 5 | 城乡建设用地面积（公顷） | 436.44 | 293.35 | 约束性 | 全域 |
| 6 | 城镇开发边界面积（公顷) | 1.01 | 1.01 | 约束性 | 全域 |
| 7 | 林地保有量（公顷) | 11433.12 | 9124.00 | 约束性 | 全域 |
| 8 | 自然保护地面积（公顷） | 3809.02 | 3809.02 | 建议性 | 全域 |
| 9 | 新增生态修复面积（公顷) | -- | 65.86 | 预期性 | 全域 |
| 10 | 防洪堤坝达标率（%） | -- | -- | 建议性 | 全域 |
| 二、空间结构与效率 |  |  |  |  |  |
| 11 | 镇域常住人口数量（万人） | 0.71 | 0.39 | 预期性 | 全域 |
| 12 | 城镇常住人口数量（万人） | 0.17 | 0.16 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 13 | 常住人口城镇化率（%） | 24.2 | 42 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 14 | 人均城镇建设用地面积（平方米） | 215 | 277 | 约束性 | 镇政府驻地 |
| 15 | 人均应急避难场所面积（平方米） | 1.5 | 2 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 16 | 道路网密度（千米/平方千米） | 6.75 | ≥8 | 约束性 | 镇政府驻地 |
| 17 | 人均村庄建设用地面积（平方米） | 249 | 170 | 预期性 | 全域 |
| 18 | 国土开发强度（%） | 5.17 | 4.87 | 预期性 | 全域 |
| 三、空间品质与特色 |  |  |  |  |  |
| 19 | 公园绿地、广场用地步行5分钟覆盖率（%） | 15.74 | ≥90 | 约束性 | 镇政府驻地 |
| 20 | 社区15分钟生活圈覆盖率（%） | —— | ≥90 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 21 | 人均体育用地面积（平方米） | 1.5 | ≥3 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 22 | 人均公园绿地面积（平方米） | 1.74 | ≥10 | 预期性 | 镇政府驻地 |
| 23 | 每千人口医疗卫生机构床位数（张） | —— | ≥6 | 预期性 | 全域 |
| 24 | 每千名老年人养老床位数（张） | —— | ≥35 | 预期性 | 全域 |
| 25 | 农村生活垃圾无害化处理率（%） | 90 | 100 | 预期性 | 全域 |
| 26 | 城镇污水处理率（%） | 90 | 100 | 预期性 | 全域 |
| 27 | 行政村等级公路通达率（%） | 100 | 100 | 预期性 | 全域 |
| 28 | 农村无害化卫生厕所普及率（%） | —— | 100 | 预期性 | 全域 |
| 29 | 自然和文化遗产（处） | —— | —— | 预期性 | 全域 |
| 30 | 村级商业网点（%） | —— | 100 | 约束性 | 全域 |

- 表2  国土空间规划用途分区统计表

单位：公顷

| 一级分区 | 二级分区 |  | 面积 | 比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护区 | 自然保护地一般控制区 |  | 3809.02 | 27.66% |
|  | 其他红线区 |  | 4072.84 | 29.57% |
| 生态控制区 | 森林生态控制区 |  | 0 | 0.00% |
|  | 水体和湿地生态控制区 |  | 56.56 | 0.41% |
| 农田保护区 | 永久基本农田保护区 |  | 533.97 | 3.88% |
|  | 永久基本农田储备区 |  | 0 | 0.00% |
| 城镇发展区 | 城镇集中建设区 | 居住生活区 | 0 | 0.00% |
|  |  | 综合服务区 | 0 | 0.00% |
|  |  | 商业商务区 | 1.01 | 0.01% |
|  |  | 工业发展区 | 0 | 0.00% |
|  |  | 物流仓储区 | 0 | 0.00% |
|  |  | 绿地休闲区 | 0 | 0.00% |
|  |  | 交通枢纽区 | 0 | 0.00% |
|  |  | 战略预留区 | 0 | 0.00% |
|  |  | 小计 | 0 | 0.00% |
|  | 弹性发展区 |  | 0 | 0.00% |
|  | 特别用途区 |  | 0 | 0.00% |
| 乡村发展区 | 村庄建设区 |  | 425.79 | 3.09% |
|  | 一般农业区 |  | 699.62 | 5.08% |
|  | 林业发展区 |  | 3945.50 | 28.65% |
|  | 牧业发展区 |  | 3.50 | 0.03% |
| 矿产能源发展区 |  |  | 224.52 | 1.63% |
| 合计 |  |  | 13772.33 | 100.00% |

- 表3.1  永久基本农田保护红线与生态保护红线面积汇总表

单位：公顷

| 序号 | 行政村名 | 永久基本农田保护红线面积 | 生态保护红线面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙岭村 | 34.63 | 800.89 |
| 2 | 单龙寺村 | 71.12 | 719.02 |
| 3 | 东风桥村 | 68.01 | 1672.47 |
| 4 | 佛子岭水库 | 0.00 | 367.01 |
| 5 | 扫帚河村 | 101.70 | 1567.47 |
| 6 | 双龙村 | 64.19 | 987.32 |
| 7 | 乌牛河村 | 35.28 | 904.07 |
| 8 | 迎水庵村 | 73.17 | 863.60 |
| 合计 |  | 448.10 | 7881.86 |

- 表3.2  其他控制线面积汇总表

单位：平方米

| 序号 | 行政村名 | 控制线名称 | 控制线面积/长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇域 | 重大基础设施廊道控制线 | —— |
| 2 | 白沙岭村 | 乡村历史文化保护线 | 1177.36米2 |

- 表3.3  村庄建设边界面积汇总表

单位：公顷

| 序号 | 行政村名 | 村庄建设边界面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白沙岭村 | 27.43 |
| 2 | 单龙寺村 | 42.3 |
| 3 | 东风桥村 | 112.94 |
| 4 | 佛子岭水库 | 0.01 |
| 5 | 扫帚河村 | 116.26 |
| 6 | 双龙村 | 52.39 |
| 7 | 乌牛河村 | 29.31 |
| 8 | 迎水庵村 | 39.68 |
| 合计 |  | 420.32 |

- 表4  规划用地结构调整表

单位：公顷、%

| 用地类型 |  | 规划基期年 |  | 规划目标年 |  | 规划期间面积增减(公顷) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(公顷) | 比重 | 面积(公顷) | 比重 |  |
| 耕地 |  | 541.1 | 3.93% | 521.96 | 3.79% | -19.14 |
| 园地 |  | 451.38 | 3.28% | 445.04 | 3.23% | -6.34 |
| 草地 |  | 11.53 | 0.08% | 11.07 | 0.08% | -0.46 |
| 林地 |  | 11433.12 | 83.02% | 11348.2 | 82.40% | -84.92 |
| 湿地 |  | 20.52 | 0.15% | 19.23 | 0.14% | -1.29 |
| 农业设施建设用地 |  | 63.9 | 0.46% | 66.32 | 0.48% | 2.42 |
| 城乡建设用地 | 城镇 | 0.42 | 0.00% | 1.01 | 0.01% | 0.59 |
|  | 村庄 | 436.02 | 3.17% | 420.32 | 3.05% | -15.70 |
|  | 小计 | 436.44 | 3.17% | 421.33 | 3.06% | -15.11 |
| 区域基础设施用地 | 区域交通运输用地 | 70.12 | 0.51% | 103.53 | 0.75% | 33.41 |
|  | 区域公用设施用地 | 2.87 | 0.02% | 2.87 | 0.02% | 0.00 |
| 其他建设用地 | 采矿用地 | 5.03 | 0.04% | 98.07 | 0.71% | 93.04 |
|  | 其他建设用地 | 3.96 | 0.03% | 2.16 | 0.02% | -1.80 |
| 建设用地合计 |  | 518.42 | 3.76% | 627.96 | 4.56% | 109.54 |
| 陆地水域 |  | 668.94 | 4.86% | 672.84 | 4.89% | 3.90 |
| 其他土地 |  | 63.43 | 0.46% | 59.71 | 0.43% | -3.72 |
| 合计 |  | 13772.33 | 100.00% | 13772.33 | 100.00% | 0.00 |

- 表5  耕地和永久基本农田保护面积指标表

单位：公顷

| 序号 | 行政村名 | 基期年耕地面积 | 目标年耕地保有量指标 | 永久基本农田保护面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙岭村 | 37.32 | 43.50 | 34.63 |
| 2 | 单龙寺村 | 75.64 | 81.65 | 71.12 |
| 3 | 东风桥村 | 98.55 | 100.65 | 68.01 |
| 4 | 扫帚河村 | 128.51 | 128.41 | 101.70 |
| 5 | 双龙村 | 86.95 | 108.37 | 64.19 |
| 6 | 乌牛河村 | 36.63 | 53.16 | 35.28 |
| 7 | 迎水庵村 | 77.50 | 88.56 | 73.17 |
| 合计 |  | 541.10 | 604.31 | 448.10 |

- 表6.1  林地面积指标表

单位：公顷

| 序号 | 行政村名 | 基期年林地面积 | 目标年林地保有量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙岭村 | 1056.97 | 843.50 |
| 2 | 单龙寺村 | 812.20 | 648.16 |
| 3 | 东风桥村 | 2230.31 | 1779.86 |
| 4 | 扫帚河村 | 2131.67 | 1701.14 |
| 5 | 双龙村 | 2285.94 | 1824.25 |
| 6 | 乌牛河村 | 1916.62 | 1529.52 |
| 7 | 迎水庵村 | 999.41 | 797.56 |
| 合计 |  | 11433.12 | 9124.00 |

- 表6.2  湿地面积指标表

单位：公顷

| 序号 | 行政村名 | 基期年湿地面积 | 目标年湿地保有量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白沙岭村 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 单龙寺村 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 东风桥村 | 11.75 | 10.82 |
| 4 | 扫帚河村 | 3.04 | 2.69 |
| 5 | 双龙村 | 2.50 | 2.50 |
| 6 | 乌牛河村 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 迎水庵村 | 3.21 | 3.19 |
| 合计 |  | 20.52 | 19.23 |

- 表7  村庄分级分类汇总表

| 行政村分类 | 行政村 名称 | 所辖自然村名称 | 分类 | 分级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 东风桥村 | 莲花地 | 提升型 | 中心村 | — |
|  |  | 胡家湾、粉坊、老河湾、塘冲、李家榜、花屋院、李家湾、朱家院、转步园、扁担湾、金家老屋、石门坎、孙家湾、钓鱼台、顺河街、陶家园、大柳树、金下院、羊眠冲、白果树、小岭组、骑龙庵、西冲、莲华地、东冲、平地、新塘、康皮畈、月牙塘、东风桥 | 提升型 | 自然村 | — |
| 城郊融合类 | 扫帚河村 | 朱家畈 | 提升型 | 中心村 | — |
|  |  | 黄泥榜、香炉畈、刘老屋、花子洞 | 提升型 | 自然村 | — |
|  |  | 扫帚河、店子、马子尖、戴家河、百丈润、桃园、五家行、查儿岭、屋脊山、大塘湾、朱家畈、小岭、管排冲、大冲、油坊冲、板桥、王家湾、詹家台、塘湾 | 稳定型 | 自然村 | — |
|  |  | 大悲庵、吴家岭、大坪地、小冲、佛兴庵、花子洞、发矿山、项家湾、苏家冲、下院、横冲、徐家湾、大麦沟、上院、詹家湾、凉水井、彭家院、太平崖、木瓜岭 | 收缩型 | 自然村 | — |
| 集聚提升类 | 白沙岭村 | 羊眠冲 | 提升型 | 中心村 | — |
|  |  | 戴家院组、大竹园组、刘家院组、郭家冲组、亮树岭组、白沙岭组 | 提升型 | 自然村 | — |
|  |  | 郭家山组、汪家院组、水碓冲组、横山陂组、金家冲组 | 稳定型 | 自然村 | — |
|  |  | 五里桥组、双河口组、羊眠冲组、梁家湾组 | 收缩型 | 自然村 | — |
|  | 单龙寺村 | 沙梗 | 提升型 | 中心村 | — |
|  |  | 方家冲、关山岭、龙中冲、乌牛岭、舒中冲、舒冲口、木玉地 | 稳定型 | 自然村 | — |
|  |  | 暗冲、栗树岭、福利、畈新、榜上、龙冲口、朝阳、河南、建新、塘头埂、龙上冲、小冲、八斗、七斗 | 收缩型 | 自然村 | — |
|  | 双龙村 | 上新屋 | 提升型 | 中心村 | — |
|  |  | 奚家岭组、汪老屋组、花家坦组、下新屋组、稻场湾组、奚油坊组、自石岩组、黄家岭组、西冲湾组、石灰冲组 | 提升型 | 自然村 | — |
|  |  | 王家湾组、双龙寺组、朱家岭组、兴屋子组、转水湾组、龙头山组、谢家坦组、落水庵组、上新屋组、董油坊组、八爪冲组、同心店组、油坊组、横排岭组、六家冲组、正冲组、仓房组 | 稳定型 | 自然村 | — |
|  |  | 王老屋组、小汪老屋组 | 收缩型 | 自然村 | — |
|  | 乌牛河村 | 黄家湾 | 提升型 | 中心村 | — |
|  |  | 刘家榜、梁家榜、双河、黄家湾、西冲口 | 提升型 | 自然村 | — |
|  |  | 视冲、岭湾、平岭、西冲、王家院、楼房湾、东冲 | 稳定型 | 自然村 | — |
|  |  | 炉厂、教子冲、储老屋、西冲岭、黄油坊 | 收缩型 | 自然村 | — |
|  | 迎水庵村 | 迎水庵 | 稳定型 | 中心村 | — |
|  |  | 彭家院、凌家院、栏牛岭、新开岭 | 提升型 | 自然村 | — |
|  |  | 奚家院、黃桕岭、粉坊、青山岭、黄泥畈、冲口、木瓜岭、木瓜冲、三朵石、兰家院、项家湾 | 稳定型 | 自然村 | — |
|  |  | 仓房、金家湾、和平 | 收缩型 | 自然村 | — |
| 合计 | 7 | 172 | 提升型28个、稳定型97个、收缩型47个 | 中心村7个、自然村165个 | — |

- 表8  生态修复和国土综合整治重大工程安排表

| 序号 | 工程名称 | 工程类型 | 重点任务 | 实施区域 | 建设规模（公顷） | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准农田建设 | 国土综合整治 | / | 单龙寺镇 | 39.52 | 2022-2035 |
| 2 | 农用地整治 | 国土综合整治 | / | 单龙寺镇 | 28.99 | 2022-2035 |
| 3 | 森林生态修复 | 生态修复 | 修复岸线部分区域湿地生态系统 | 单龙寺镇 | —— | 2022-2035 |
| 4 | 水系综合治理工程 | 生态修复 | / | 单龙寺镇 | 47.99 | 2022-2035 |

- 表9历史文化资源统计表

| 类别 | 名录 | 等级 | 所在地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古建筑 | 陈家花屋 | 县保 | 白沙岭村五里桥村 |
|  | 刘家花屋 | 一般文物 | 扫帚河村香炉畈村民组 |
|  | 扫帚河石拱桥 | 一般文物 | 扫帚河村王家行村民组 |
|  | 单龙寺石拱桥 | 一般文物 | 单龙寺村 |
|  | 彭家老屋 | 一般文物 | 单龙寺村 |
|  | 东风桥金家老屋 | 一般文物 | 东风桥村金家下院村民组 |
|  | 大悲庵遗址 | 一般文物 | 扫帚河村大悲庵村民组 |
| 近代现代重要史迹及代表性建筑 | 单龙寺烈士墓 | 一般文物 | 单龙寺村 |

- 表10 乡镇政府驻地用地现状与规划对照表

单位：公顷

| 用地编号 | 用地类型 |  | 规划基期年 |  | 规划目标年 |  | 变化量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（公顷） | 比重（%） | 面积（公顷） | 比重（%） | 面积（公顷） | 比重（%） |
| 07 | 居住用地 |  | 5.02 | 30.26% | 5.25 | 31.65% | 0.23 | 1.39% |
|  | 其中 | 农村宅基地 | 5.02 | 30.26% | 5.25 | 31.65% | 0.23 | 1.39% |
| 08 | 公共管理与公共服务用地 |  | 1.71 | 10.31% | 1.89 | 11.39% | 0.18 | 1.08% |
| 09 | 商业服务业用地 |  | 0.17 | 1.02% | 1.23 | 7.41% | 1.06 | 6.39% |
| 10 | 工矿用地 |  | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 仓储用地 |  | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 交通运输用地 |  | 2.52 | 15.19% | 3.04 | 18.32% | 0.52 | 3.13% |
| 13 | 公用设施用地 |  | 0.06 | 0.36% | 0.06 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 绿地与开敞空间用地 |  | 0.35 | 2.11% | 1.81 | 10.91% | 1.46 | 8.80% |
| 15 | 特殊用地 |  | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 16 | 留白用地 |  | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 其他建设用地 |  |  | 3.63 | 21.88% | 0.00 | 0.00% | -3.63 | -21.88% |
| 建设用地合计 |  |  | 13.46 | 81.13% | 13.28 | 80.05% | -0.18 | -1.08% |
| 非建设用地 |  |  | 3.13 | 18.87% | 1.67 | 10.07% | -1.46 | -8.80% |
| 其他土地 |  |  | 0.00 | 0.00% | 1.64 | 9.89% | 1.64 | 9.89% |
| 合计 |  |  | 16.59 | 100.00% | 16.59 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |

- 表11  详细规划编制单元一览表

单位：公顷

| 单元类型 | 单元名称 | 单元编号 | 单元面积 | 功能定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇单元 | 单龙寺01单元 | DLS-01 |  | 综合服务、产业发展 |
|  | 单龙寺02单元 | DLS-02 |  | 文旅发展 |
| 乡村单元 | 单龙寺03单元 | DLS-03 |  | 生活居住、农业加工 |
|  | 单龙寺04单元 | DLS-04 |  | 生活居住、生态旅游 |
|  | 单龙寺05单元 | DLS-05 |  | 生活居住、生态旅游 |
|  | 单龙寺06单元 | DLS-06 |  | 生活居住、生态旅游 |
|  | 单龙寺07单元 | DLS-07 |  | 生活居住、生态旅游 |
|  | 单龙寺08单元 | DLS-08 |  | 生活居住、生态旅游 |

- 表12.1  城镇单元控制要求一览表

| 单元编号 | DLS-01 | DLS-02 |
| --- | --- | --- |
| 四至边界 | 东至扫帚河，南至济广高速，西至镇区西侧山体，北至扫帚河 | 东风桥行政区其余部分 |
| 功能定位 | 综合服务、产业发展 | 生态居住 |
| 用地面积（公顷） | 16.59 | 2584.76 |
| 建设用地面积（公顷） | 14.92 | 73.17 |
| 重要公共服务设施配建标准或空间布局要求 | 合理进行功能分区、空间布局和场地设计。用地边界退让和建筑间距在满足《六安市控制性详细规划通则》的前提下，应同时考虑沿路空间和建筑空间的尺度及形式；注意研究“第五立面”--屋顶的风格样式，建筑组合所形成的空间感受。 |  |
| 重要市政基础设施配建标准或空间布局要求 | 地块内加强透水铺砖、透水路面的运用，并与排水系统相衔接，提高地块对雨水的吸、蓄、渗、净的能力；处理好用地内供电、供水、供气等有关工程规划；排水体制为雨污分流制，完善用地内雨水收集初期处理设施；地块内所有管线均须下地敷设；管线综合利用四周市政道路市政设施；充分利用地形及城市道路，做好竖向设计，并满足景观及地块排水要求。 |  |
| 公园绿地面积配建标准或空间布局要求 | 规划范围中有较大面积水系和绿地，规划布局需结合周边景观进行设计 |  |
| 防灾避难场所配建标准或空间布局要求 | 按规定建设人防、安全疏散等工程设施； |  |
| 重点三线落实要求 | 严格按照《城市绿线管理办法》管控。 |  |
| 规划城镇建筑面积发展目标 | 严格按照《六安市控制性详细规划通则》管控。 |  |

- 表12.2  乡村单元控制要求一览表

| 单元编号 | 四至边界 | 功能定位 | 村庄人口 | 用地面积（公顷） | 重要设施配建标准或空间布局要求 | 永久基本农田面积（公顷） | 生态保护红线控制面积（公顷） | 村庄建设用地拓展边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DLS-03 | 扫帚河村行政村范围。 | 景区旅游 特色民宿 |  | 2984.66 | 按照居委会、便民服务站、文化活动室、健身广场、卫生室、农家便利店、微型消防室、物流配送点、垃圾分拣站、公共厕所统一合理布局，其余公共服务设施根据需要适当增设。 | 101.70 | 1567.47 |  |
| DLS-04 | 白沙河村行政村范围。 | 农业种植 农产品加工 |  | 1186.06 |  | 34.63 | 800.89 |  |
| DLS-05 | 迎水庵村行政村范围。 | 生活居住 工业生产 |  | 1252.39 |  | 73.17 | 863.60 |  |
| DLS-06 | 乌牛河村行政村范围。 | 生活居住 农业种植 |  | 2057.03 |  | 35.28 | 904.07 |  |
| DLS-07 | 单龙寺村行政村范围。 | 养老康养 产业发展 |  | 1057.09 |  | 71.12 | 719.02 |  |
| DLS-08 | 双龙村行政村范围。 | 生活居住 工业生产 |  | 2582.50 |  | 64.19 | 987.32 |  |

- 表13  重点项目建设安排表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 建设区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通 | CH05赵家榜路拓宽 | 改扩建 | 2024-2035 | 迎水庵村 |
| 2 |  | CH06迎青路 | 新建 | 2024-2035 | 迎水庵村 |
| 3 |  | CH07-318线至黄柏岭厂房拓宽 | 改扩建 | 2024-2035 | 迎水庵村 |
| 4 |  | CH07-迎溪路拓宽 | 改扩建 | 2024-2035 | 迎水庵村 |
| 5 |  | S332霍山东风桥至托儿岭段公路项目 | 新建 | 2024-2035 | 单龙寺村、迎水庵村、双龙村、东风桥村 |
| 6 |  | X211单龙寺至小溪河拓宽 | 改扩建 | 2024-2035 | 单龙寺村、双龙村 |
| 7 |  | X214霍单路升级改造 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村、佛子岭水库 |
| 8 |  | Y071迎水庵至新开岭道路拓宽 | 改扩建 | 2024-2035 | 迎水庵村 |
| 9 |  | Y080东转路拓宽 | 改扩建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 10 |  | Y080香炉畈至吴家岭拓宽 | 改扩建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 11 |  | 安徽省大别山旅游扶贫快速通道二期工程项目 | 改扩建 | 2024-2035 | 东风桥村、佛子岭水库 |
| 12 |  | 单龙寺大桥 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村、扫帚河村、佛子岭水库、双龙村 |
| 13 |  | 东风桥村人居环境治理以工代赈项目 | 改扩建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 14 |  | 六安至安庆铁路 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村、扫帚河村、佛子岭水库 |
| 15 |  | 县乡公路升级改造 | 新建 | 2024-2035 | 单龙寺镇全域 |
| 16 |  | “四好农村路”道路提升改造工程 | 新建 | 2024-2026 | 单龙寺镇全域 |
| 17 |  | 旅游人行桥 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 18 |  | 武汉至霍山至庐江高速 | 新建 | 2026-2035 | 镇域 |
| 19 |  | S332牛角冲至东风桥段公路 | 改扩建 | 2026-2035 | 单龙寺镇 |
| 20 |  | S333乌牛河至迎水庵段公路 | 改扩建 | 2026-2035 | 单龙寺镇 |
| 21 |  | 国省干线公路升级改造工程 | 改扩建 | 2026-2035 | 单龙寺镇 |
| 22 | 能源 | 皖鄂直流背靠背电力灵活互济工程 | 新建 | 2027－2028 | 单龙寺镇 |
| 23 | 水利 | 白沙岭水库 | 新建 | 2024-2035 | 白沙岭村 |
| 24 |  | 安徽省霍山县但家庙河流域现代农业产业园水土流失治理项目 | 新建 | 2026-2028 | 单龙寺镇全域 |
| 25 |  | 六安市霍山县三大库区“中国好水”生态屏障水源涵养型清洁小流域水土流失综合治理工程 | 新建 | 2026-2035 | 单龙寺镇全域 |
| 26 |  | 霍山抽水蓄能电站供水复建工程设计项目 | 新建 | 2026 | 单龙寺镇全域 |
| 27 |  | 百丈涧供水工程 | 新建 | 2027-2035 | 扫帚河村、东风桥村、白沙岭村 |
| 28 |  | 转步园供水工程 | 新建 | 2027-2035 | 东风桥村 |
| 29 |  | 单龙寺乌牛河水厂 | 新建 | 2027-2035 | 乌牛河村 |
| 30 |  | 霍山县淠河主要支流治理工程 | 新建 | 2028-2029 | 单龙寺镇全域 |
| 31 |  | 霍山县百丈涧水库工程 | 新建 | 2028-2030 | 单龙寺镇 |
| 32 |  | 霍山县农村水系水生态修复治理工程 | 新建 | 2029-2030 | 单龙寺镇全域 |
| 33 | 民生 | 新增农民建房 | 新建 | 2024-2035 | 单龙寺镇全域 |
| 34 |  | 农房改造建设 | 新建 | 2024-2035 | 单龙寺镇全域 |
| 35 |  | 六庆铁路安置点 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 36 |  | 单龙寺镇双龙村黄家岭安置点 | 改扩建 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 37 |  | 抽水蓄能电站安置点 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 38 |  | 单龙寺公墓 | 新建 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 39 | 基础设施 | 白沙岭村基础设施建设 | 新建 | 2024-2035 | 白沙岭村 |
| 40 |  | 单龙寺村基础设施建设 | 改扩建 | 2024-2026 | 单龙寺村 |
| 41 |  | 单龙寺敬老院 | 已建成 | 2024-2035 | 单龙寺村 |
| 42 |  | 单龙寺乌牛河活动中心 | 已建成 | 2024-2035 | 乌牛河村 |
| 43 |  | 公厕 | 改扩建 | 2024-2035 | 单龙寺镇全域 |
| 44 |  | 广场用地 | 改扩建 | 2024-2035 | 乌牛河村、单龙寺村 |
| 45 |  | 欢乐谷停车场 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 46 |  | 农事服务中心 | 新建 | 2024-2035 | 乌牛河村 |
| 47 |  | 扫帚河村基础设施和公共服务设施建设 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 48 |  | 石斛文化展览馆 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 49 |  | 文化博物馆 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 50 |  | 屋脊山观景平台 | 改扩建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 51 |  | 屋脊山基础设施和公共服务设施建设 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 52 |  | 新建水厂 | 新建 | 2024-2035 | 乌牛河村、迎水庵村、东风桥村 |
| 53 |  | 改建污水处理站 | 改扩建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 54 |  | 新建蓄水池 | 新建 | 2024-2035 | 乌牛河村、东风桥村 |
| 55 |  | 自来水泵站 | 新建 | 2024-2026 | 扫帚河村 |
| 56 | 产业 | 白沙岭农村宅基地、民宿 | 新建 | 2024-2035 | 白沙岭村 |
| 57 |  | 单龙寺镇白沙岭村笋干加工厂 | 新建 | 2024-2035 | 白沙岭村 |
| 58 |  | 单龙寺镇白沙岭村竹制品加工厂 | 新建 | 2024-2035 | 白沙岭村 |
| 59 |  | 茶宿项目 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 60 |  | 茶园木屋旅游 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 61 |  | 大别山主峰旅游区-花屋院子驿站 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 62 |  | 大别山主峰旅游区-龙井冲游客服务中心 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 63 |  | 单龙寺屋脊山旅游景区 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村、扫帚河村 |
| 64 |  | 单龙寺镇民宿及农家乐 | 新建 | 2024-2035 | 单龙寺村 |
| 65 |  | 东风桥竹木加工厂 | 已建成 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 66 |  | 佛岭阁观光塔 | 已建成 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 67 |  | 木瓜岭观景平台 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 68 |  | 郭家花屋民宿（宅基地） | 新建 | 2024-2035 | 白沙岭村 |
| 69 |  | 欢乐谷项目 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 70 |  | 康养基地 | 新建 | 2024-2035 | 单龙寺村 |
| 71 |  | 康养民宿 | 新建 | 2024-2026 | 乌牛河村 |
| 72 |  | 栏牛岭康养民宿 | 新建 | 2024-2026 | 迎水庵村 |
| 73 |  | 螺狮观景平台 | 已建成 | 2024-2035 | 东风桥村、扫帚河村 |
| 74 |  | 民宿停车场 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 75 |  | 农产品加工厂 | 新建 | 2024-2035 | 乌牛河村 |
| 76 |  | 扫帚河屋脊山景区 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村、佛子岭水库、扫帚河村 |
| 77 |  | 手工艺品加工厂 | 已建成 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 78 |  | 双龙村茶厂扩建 | 已建成 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 79 |  | 双龙村矿区 | 新建 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 80 |  | 双龙村养殖基地 | 新建 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 81 |  | 八爪冲水库商业用地 | 新建 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 82 |  | 望湖香格里拉民宿 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 83 |  | 屋脊山非遗特色餐饮服务区 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 84 |  | 屋脊山商业用地 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 85 |  | 屋脊乡摄影家村-美食街 | 新建 | 2024-2026 | 扫帚河村 |
| 86 |  | 屋脊乡摄影家村-民宿 | 新建 | 2024-2026 | 扫帚河村 |
| 87 |  | 屋脊乡摄影家村-商业 | 新建 | 2024-2026 | 扫帚河村 |
| 88 |  | 五彩大地 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 89 |  | 乡村振兴用地 | 新建 | 2024-2035 | 佛子岭水库、迎水庵村、单龙寺村、东风桥村、双龙村、乌牛河村、白沙岭村 |
| 90 |  | 香烛厂扩建 | 新建 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 91 |  | 新建商业用地 | 新建 | 2024-2035 | 东风桥村、扫帚河村、迎水庵村、双龙村、单龙寺村、佛子岭水库 |
| 92 |  | 新增民宿 | 新建 | 2024-2035 | 迎水庵村、扫帚河村 |
| 93 |  | 杨家民宿 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 94 |  | 养殖中心 | 新建 | 2024-2035 | 乌牛河村 |
| 95 |  | 隐林山居民宿 | 新建 | 2024-2035 | 扫帚河村 |
| 96 |  | 迎水庵商业用地 | 新建 | 2024-2026 | 迎水庵村 |
| 97 |  | 油茶产品加工厂 | 已建成 | 2024-2035 | 双龙村 |
| 98 |  | 游客接待、露营地 | 已建成 | 2024-2035 | 东风桥村 |
| 99 |  | 竹制品加工厂扩建 | 新建 | 2024-2035 | 单龙寺村 |