建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：六安市霍山县排水防涝能力提升项目

建设单位：        霍山县水务局

编制日期：         2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 六安市霍山县排水防涝能力提升项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-341525-04-01-946999 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 安徽省（自治区）六安市霍山县（区）衡山镇乡（街道）/ |  |  |  |
| 地理坐标 | 1、区域排涝能力提升工程 西部新城排涝站中心坐标：E116°18′31.186″，N31°25′15.131″ 北侧边沟起止坐标：E116°16′40.070″，N31°25′4.925″~E116°18′40.888″，N315°257′184593″； 六佛路排涝沟起止坐标：E116°16′16.785″，N31°24′58.491″~E116°17′48.887″，N31°25′1.8190″； 中心排涝沟起止坐标：E116°16′58.179″，N31°24′57.27051″~E116°18'27.952"，N31°25'12.580"； 项家院排涝沟起止坐标：E116°16'22.736"，N31°24'25.539"~E116°16'14.845"，N31°25'7.587"； 戴家河排涝片起止坐标：E116°16'0.616"，N31°25'39.869"~E116°16'24.676"，N31°26'45.088"； 2、城区排涝通道整治工程 高庙河排涝通道整治起止坐标：E116°23'26.134"，N31°21'52.919"~E116°20'35.772"，N31°25'33.130"； 柳林河排涝通道整治起止坐标：E116°19'26.049"，N31°22'3.630"~E116°18'43.879"，N31°25'15.159"； 新店河排涝通道整治起止坐标：E116°14'46.822"，N31°26'1.601"~E116°15'58.873"，N31°25'51.673"； 幽芳河排涝通道整治起止坐标：E116°21'02.3323"，N31°21'44.1372"~E116°20'42.33 93"，N31°24'33.0139"； 3、排水管网改造工程 幽芳河片区排水管网改造起止坐标：E116°21'33.323"，N31°22'4.148"~E116°21'5.706"，N31°24'52.768"； 柳林河片区排水管网改造起止坐标：E116°19'26.049"，N31°22'3.630"~E116°18'43.879"，N31°25'15.159"； 南岳花都片排水管网新建工程中心坐标：E116°20'15.6874"，N31°23'32.2231"； 衡山工业园片排水管网新建工程中心坐标：E116°18'35.4608"，N31°24'43.0653"。 |  |  |  |
| 建设项目行业类别 | 五十一、水利；127－防洪除涝工程；五十二、交通运输业、管道运输业-146城市（镇）管网及管廊建设 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新建排水管网30.8km；增设西部新城排涝泵站1座，迎驾厂排涝片新建西部新城排涝泵站1座；整治四条排涝通道，总长度25.62公里。 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 霍山县发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 霍发改投资〔2025〕284号 |  |
| 总投资（万元） | 39550.68 | 环保投资（万元） | 490 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.24% | 施工工期 | 14个月 |  |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 本项目; 专项评价设置情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为排水防涝能力提升项目，不包含水库；涉及清淤，不涉及底泥存在重金属污染; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目。; 本项目涉及环境敏感区; 设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及道路建设; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 不设置. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“专项评价设置原则表”内容，涉及环境敏感区的项目需设置生态专项。涉及环境敏感区是指建设项目位于、穿越、跨越环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。本项目环境影响范围涵盖生态红线区，故设置生态专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《六安市水利发展“十四五”规划》； 审批机关：六安市人民政府 审批文件名称及文号：六安市人民政府办公室关于印发《六安市水利发展“十四五”规划》的通知，六政办[2021]30号； 规划名称：《霍山县城市防洪规划》(2020-2035) 编制单位：连云港市水利规划设计院有限公司 规划名称：《霍山县水利发展规划“十四五”》 编制单位：安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司 规划名称：《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》； 审批机关：六安市人民政府； 审批文件名称及文号：六安市人民政府关于《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复，六政秘〔2024〕69号； 规划名称：《霍山县城市排水（雨水）防涝综合规划》（2014-2030） 审批机关：六安市住房和城乡建设局 审批文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《六安市水利发展“十四五”规划》符合性分析 根据《六安市水利发展“十四五”规划》：（三）中小河流治理：结合2020年等大水年份的洪涝灾情，按照系统治理的思路，加快主要支流治理，全面提高防洪标准。完成杭埠河治理工程，推进史河、淠河防洪治理和汲河流域综合治理。加快流域面积200～3000平方公里中小河流治理，优先安排防洪问题突出、近几年发生过较大洪涝灾害的中小河流治理，适当安排因社会经济发展亟需提高防洪标准的中小河流城镇河段治理，解决中小河流城镇河段防洪不达标、近年洪涝灾害频发、河堤损毁等问题。推进32条中小河流治理，完成其中15条中小河流治理，治理总长度269公里。 （四）重点涝区排涝能力建设：加快重点涝区排涝能力建设，提高易涝地区排涝能力，保障粮食安全。根据易涝区工程现状、历年受灾情况，按照轻重缓急、逐步实施的原则，完成沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程；加快推进淮河流域重点涝区排涝能力建设、长江流域重点涝区排涝能力建设工程。 （六）城市防洪体系建设：进一步完善城市防洪规划，强化城市防洪与流域、区域防洪体系统筹协调，科学确定防洪保护范围、防洪排涝标准。提高六安市城区，叶集区、舒城县、金寨县、霍山县的城镇防洪标准。完善堤防、涵闸、泵站、蓄滞场所等水利设施，增强城市防洪排涝减灾能力。” 本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，通过区域排涝工程建设，解决区域排涝能力不足、排水沟渠不成系统的问题，保障区域工农业生产及人民群众的生命财产安全，促进霍山县经济发展。通过高庙河、柳林河、新店河等霍山县城区排涝通道整治，解决排涝通道防洪排涝不达标，护岸损毁、滩地坡面裸露、河床下切等问题，为区域发展提供安全的水利基础设施，并建设山洪灾害预防系统以提升水利工程管理能力。通过排水管网改造工程，保证柳林河沿岸生活污水搜集排放，促进污水处理提质增效。项目整体提升霍山县城区排水防涝能力。 因此，本项目的建设符合《六安市水利发展“十四五”规划》的要求。 - 与《霍山县城市防洪规划》(2020-2035)符合性分析 1、规划范围 规划范围与《霍山县城市总体规划》(2011~2030)确定的规划范围相一致，规划范围为城市中心城区建设用地27.50km2范围。 2、规划目标 通过工程与非工程措施相结合，逐步构建安全可靠的城市综合防洪体系，使规划范围内防洪保护对象的防洪能力达到国家规定的防洪标准，遇超标准洪水有可靠的防洪对策，最大限度地减轻洪涝灾害损失，为霍山县社会经济、城市建设可持续发展提供良好的防洪保障。同时，通过防洪工程的实施，着力构建集防洪、蓄水、景观、生态为一体的城市防洪保安体系，实现“水宁、水活、水清、水美”的综合治理目标。 3、规划水平年 基准年为2020年，近期2025年，远期为2035年。 4、规划标准 (1)防洪标准 参照《防洪标准》(GB50201-2014)、《治涝标准》(SL723-2016)，结合淠河流域防洪规划的要求，并考虑经济、政治、社会、环境等因素以及与城市总体规划相衔接，霍山县中心城区近期2020年，城市人口为16.5万人，霍山县城区属于一般城市，防洪标准确定为20年一遇；规划远期2030年，霍山县城区属于比较重要城市，防洪标准确定为50年一遇。本次霍山县城市防洪规划标准确定为：霍山县城区防洪标准为50年一遇。 (2)治涝标准 城区治涝采取自排和抽排相结合，排水区自排和抽排均按20年一遇标准。 5、防洪规划方案 (1)柳林河两岸 堤防级别：柳林河从小河沿~柳林河口，长2.1km构成封闭堤，堤防的防洪标准为50年一遇，堤防级别为2级。 规划方案：柳林河两岸封闭堤堤防高程已达到20一年一遇，但堤防防护标准较低，局部护坡塌陷，堤顶为土路。规划维修护坡护岸，新建混凝土堤顶防汛道路，两岸堤顶道路长1.58km，道路采用宽4m混凝土道路。 (2)幽芳河、高庙河 幽芳河、高庙河高程局部段落不满足防洪要求，按照防洪标准为50年一遇规划对不达标堤段进行加固，幽芳河不达标堤段规划采用增设混凝土防浪墙方案，墙高1.05m。高庙河采用堤身加培，坡比为1：2.5，堤顶宽度不小于5m。 6、治涝规划方案 (1)城市排水通道 规划对各排区的排涝沟进行整治，主要内容是排涝干沟的清淤、清障、拓宽及跨沟建筑物的配套。根据规划排涝方案、结合河道现状情况对城市内河水系进行疏(拓)浚，本次规划治理河道主要包括： 迎驾厂片：规划新建、疏通排涝渠道，底宽1.5m，长1.8km。 柳林河西片：新建北外环排涝沟，疏浚中心排涝沟，采用底宽2.5m、坡比1：2的梯形渠。 新建、扩建排涝沟采用能与岸坡水体交互且能植草的生态挡土墙护岸或护坡。 （2）排涝泵站及自排涵闸 柳林河口排涝站：迎驾厂片主要通过项家院排涝涵、张家湾排涝涵、永康排涝涵排涝，本次规划新建北外环排涝沟，将涝水引至张家湾排涝涵。 7、山洪灾害防治 山丘区发生的暴涨暴落的溪河洪水，威胁人民生命安全，造成财产损失和基础设施毁坏的灾害，为增强沿岸城镇、集中居民区、重要基础设施等防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失，对涉及城区的山洪沟进行综合治理是非常必要的，防治措施如下： (1)柳林河山洪沟治理 柳林河为东淠河支流，主流发源于桃花寨，总流向先向西北，后折转向东北，流经通水灌(黄泥)、谢家畈、俞家山根、西门畈(俞家畈)，在潜台寺西汇入东淠河干流。河道全长约15.92km，流域面积35.78km2，河道平均坡降8.1%o。 规划对柳林河山洪沟进行治理，起点从太平地，终点至小河沿，总长约8.6km，规划实施河道疏浚工程、护坡护岸工程、险工段治理、蓄水堰坝等。 (2)幽芳河山洪沟治理 幽芳河发源于白石岗，经东石门，在县城东门外石担桥下汇入护城河，河道全长约10.5km，流域面积28.25km2，平均比降10.2%o。 规划对幽芳河山洪沟进行治理，起点从友谊水库，终点至迎宾大道，总长约3.9km，规划实施河道疏浚工程、护坡护岸工程、险工段治理、蓄水堰坝等。 (3)高庙河山洪沟治理 高庙河源于霍山县白沙岭，向北流经牛角冲、桥头堰、县渔场，在北镇庙汇入东淠河干流，河道全长约为27.14km，流域面积27.14km2，河道平均坡降8.3%o。规划对高庙河山洪沟进行治理，起点从友谊水库，终点至迎宾大道，总长约3.9km，规划实施河道疏浚工程、护坡护岸工程、险工段治理、蓄水堰坝等。 本项目与《霍山县城市防洪规划》的符合性：本次项目建设标准、等级参照规划执行，工程建设内容完全符合规划的相关内容，包括区域排涝及幽芳河、高庙河、柳林河等山洪沟本次为排涝通道整治。 - 3、与《霍山县水利发展规划“十四五”》符合性分析 - 1、规划目标 - (1)总体目标：建成与经济社会发展和生态文明建设要求相适应与社会主义现代化进程相协调的水早灾害防御、水资源集约节约利用与优化配置、水资源保护和河湖健康保障、涉水事务监管四大体系。 - 到2025年，防洪抗早减灾能力全面提升，水资源利用效率和效益明显提高，城乡供水安全保障程度明显增强，重点河湖水生态环境明显改善，涉水事务监管和风险防控能力全面增强，水安全保障能力显著提升。 - (2)具体目标： - 1)水旱灾害防御目标。进行水利自然灾害风险普查，完善水旱灾害分析预警能力。霍山县城市防洪标准由20年一遇提高到50年一遇，县城排涝标准达到20年一遇：主要支流、中小河流防洪标准达到规划确定的防洪标准，淠河洼地等重点易涝区排涝标准达到5~10年一遇；V级及以上江河堤防达标率提高到60%，水早灾害风险防范化解能力进一步增强：重点山洪灾害易发区得到有效治理：现有病险水库、水闸安全隐患全面消除；中小河流重要河段达到规划确定的防洪标准。 - 2)水资源集约节约利用与优化配置目标。节水型生产和生活方式基本建立，全社会节水意识明显增强，水资源和人口社会经济均衡协调发展的格局进一步完善；全县用水总量控制在1.7亿m3以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降15%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.57；提升水利工程的调控能力，现有中小型水库通过清淤逐步恢复其设计供水能力，实现标准化管理；水资源配置格局逐步完善，水利工程新增年供水能力200万m，供水保障能力和抗早应急能力明显增强；城乡供水一体化覆盖程度大幅提高，乡镇自来水普及率达到95%。 - 3)水资源保护和河湖健康保障目标。水生态空间管控体系基本建立，完成流域面积50km2及以上河流和常年水面面积1km以上的水库管理范围划定。水源涵养与保护能力明显提升，河流水生态环境明显改善，水景观质量明显提高，主要断面生态流量基本得到保障，水质满足水功能区及断面考核管理目标，乡镇水系水环境状况明显改善，区域主要河流水系、水库等地表水达到或好于Ⅲ类水体占地表水比例大于75%；人为水土流失得到有效控制，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失治理面积40km2，水土保持率达到60%。 - 4）涉水事务监管目标。水文水资源、河湖生态、水土流失、水灾害等监测预警体系基本建立，水利信息化水平显著提升。河长制湖长制深入推进，主要河湖水域岸线得到有效管控。最严格水资源管理考核体系逐步完善，水资源节约、开发、利用、保护配置、调度等各环节得到全面监管。基本实现大中型水利工程安全监测全覆盖，水工程安全风险防控能力明显提升。水权水价水市场改革取得重要进展。政府主导、金融支持、社会参与的水利投融资机制进一步完善。 - 2、提升防洪保安能力 - 加强防洪排涝基础设施体系建设，构筑全县防洪保安网，全面提升防洪保安能力和超标准洪水应对能力。以防御水灾害、保障人民群众生命财产安全、促进经济社会稳定发展为根本出发点坚持兴利除害结合、防洪排涝并举，全面实施防汛水利提升工程提升洪涝灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全。 - 推进山洪灾害防治。坚持以防为主、防治结合，非工程措施和工程措施相结合，加强山洪灾害防治能力建设，全面提升防灾减灾效益。对南部山丘进行全面调查，以山洪灾害严重、影响人口较多的重点山洪沟为重点，优先开展近期发生过山洪且损失严重的重点山洪沟进行治理，根据山洪及泥石流、滑坡发生的特点因地制宜，采取可行的治理措施。同时，强化山洪灾害监测预警，优化调整雨情监测站网布局，定期开展山洪灾害防御常识与自救技能培训，切实增强群众防灾避灾能力。“十四五”计划治理宋家河等18条山洪沟，主要工程措施有疏浚整治、滑坡防治、居民区避险搬迁、加固堤岸等，共治理长度18.84km。 - 加强重点涝区排涝能力建设。继续推进安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程。改建小河口排涝站工程。规划对现有小河口排涝闸进行拆除重建，排涝标准采用20年一遇。新建潜台寺排涝站工程：规划新增潜台寺区域排涝面积10km2，排涝标准采用20年一遇。实施重灾区下符桥镇防洪排涝提升工程。主要建设内容包括但家庙河下符桥镇段右岸堤防加固、新建挡墙，左岸新建排涝泵站。 - 图 1-1 《霍山县水利发展“十四五”规划》中项目所在页面 - 本项目已列入《霍山县水利发展“十四五”规划》的霍山县水利发展“十四五”规划项目表，属于重点建设项目。 - 4、与《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 - 《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《总体规划》）中提出“优化排水设施布局，中心城区排水体制采用雨、污分流制。到2035年，城市污水处理率达到100%，并与国家同时期相关标准一致……” 本项目是霍山县城市防洪排涝提升工程，符合《规划》中的优化排水设施布局要求，是提高防洪排涝能力，建立安全韧性的综合防灾设施体系的具体措施。 - 5、与《霍山县城市排水（雨水）防涝综合规划》（2014-2030）符合性分析 - 根据《霍山县城市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2030）》规划目标：统筹气象降雨、地表径流、雨水管网系统、城市内河，在霍山县总体规划指导下，根据相关规划要求，完善城市排水防涝体系，提高城市排水防涝系统功能，促进城市排水防涝设施规划建设，促进城市快速、健康、可持续发展。至规划期末，通过规划的实施，最大限度保证在城市内涝防治标准以内的暴雨不造成灾害，不造成较大的经济损失和人员伤亡。 本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，通过区域排涝工程建设，解决区域排涝能力不足、排水沟渠不成系统的问题；通过高庙河、柳林河、新店河等霍山县城区排涝通道整治，解决排涝通道防洪排涝不达标，护岸损毁、滩地坡面裸露、河床下切等问题；通过排水管网改造工程，保证柳林河沿岸生活污水收集排放，促进污水处理提质增效。项目整体提升霍山县城区排水防涝能力。 因此，本项目的建设符合《霍山县城市排水（雨水）防涝综合规划》（2014-2030）的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类，二、水利—3．防洪提升工程：“城市积涝预警和防洪工程，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复”，因此本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号），“三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。本工程与“三线一单”相符性判定如下： （1）与生态保护红线符合性分析 本项目用地位于霍山县佛子岭镇、黑石渡镇和衡山镇境内，根据2025年11月19日《霍山县自然资源和规划局关于六安市霍山县排水防涝能力提升项目预审与规划选址意见的复函》（霍自然资函[2025]38号）中内容可知，本工程用地范围内不涉及占用生态保护红线和永久基本农田。 （2）与环境质量底线及分区管控符合性分析 根据《2024年霍山县环境质量报告》可知，2024年霍山县各监测点的NO2、SO2、CO、PM10、O3、PM2.5浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水环境质量各项指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值要求；不会突破项目所在地的环境质量底线。 ①大气环境质量底线及分区管控符合性分析 结合大气环境优先保护区管控要求及大气环境受体敏感重点管控区要求，本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，不属于新建、扩建涉及大气污染物排放的各类工业项目及生活垃圾焚烧发电项目。同时，本项目无有毒有害烟尘和恶臭气体的物质排放、无黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械，运营期无大气污染物排放，仅在施工期有少量施工扬尘扩散，可满足大气环境优先保护区管控要求及大气环境受体敏感重点管控区管控要求。 ②水环境质量底线及分区管控符合性分析 本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，不属于在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目及不属于对水体污染严重的建设项目。同时项目确保河湖面积不减少、生态功能不退化。本项目废水只在施工期产生设备清洗废水，设置沉淀池沉淀后，用于场地洒水抑尘、车辆冲洗等，不外排，因此本项目符合水环境优先保护区及水环境一般管控区管控要求。 ③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，不排放重点污染物，不存在土壤、地下水污染途径。项目根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），不开展土壤环境质量现状评价。因此，符合其相关管控要求。 本项目产生的环境影响经防治措施治理后，能保障基本环境质量要求的安全线。总体来看，项目符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上限符合性分析 本项目占用的资源包括：土地、水、电等资源，经分析，项目占用的资源相较于区域资源利用上线的比重很小，符合资源利用上线的要求。 ⑷环境准入清单符合性分析 项目评价范围内不涉及生态红线保护区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求，符合生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”控制条件要求。 3、与霍山县“三区三线”划定成果相符性分析 “三区三线”：“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间。“三线”是指城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线。依据霍山县“三区三线”划定成果相关内容，“三区三线”是按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先顺序，在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线，做到现状耕地应保尽保、用划尽划，确保三条控制线不交叉、不重叠、不冲突。其中： 永久基本农田需落实严格的耕地保护制度，保质保量划定永久基本农田，建立完善基本农田储备区，实施现有耕地提质改造，促进耕地规模化、集中化。 生态保护红线需统筹考虑全县自然生态系统，划定全县生态保护红线。生态保护红线按照禁止建设区管理，坚持严格保护、分级管控、损害追责、违法严惩原则。 城镇开发边界需基于国土空间开发适宜性评价及资源环境承载力评价，避让永久基本农田和生态保护红线，划定城镇开发边界。城镇开发边界外建设用地有序腾退，不得进行城镇集中建设。 本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，通过区域排涝工程建设，解决区域排涝能力不足、排水沟渠不成系统的问题，保障区域工农业生产及人民群众的生命财产安全，促进霍山县经济发展。项目所在场址用地主要为水域及水利设施用地，经套合部质检通过的“三区三线”划定成果，项目用地部分位于城镇开发边界内，不涉及占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合现行规划管控规则。三区三线套合图见附图。 4、与《水利建设项目（河湖整治与河湖整治工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析 表1-2 相符性分析 审批原则; 本项目. 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等协调，满足相关规划环评要求。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合六安市生态管控要求。. 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。. 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生问题; 本项目施工过程中会对水环境产生一定的不利影响，本环评提出了相应的施工期水污染防治措施，在施工结束后，施工不利影响消失，项目的实施有利于提高河流水质和防洪减灾能力；本项目建设基本不会对地下水产生影响。项目严格执行各项污染防治措施，减少对水环境的影响；项目建成后有利于防洪能力的提升、水环境和生态环境的改善。. 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水士流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出子防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施：涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施：针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 对工程区提出了水土流失防治措施和生态修复等措施；并根据环保要求，对废水、废气、噪声、固废等均提出了防治或处置措施。. 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 已按要求编制相关监测计划、保护措施、管理要求。. 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 已按环境影响评价文件编制，符合相关管理规定和环境技术标准要求。. |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目主要工程建设内容为：新建排水管网30.8km；增设西部新城排涝泵站1座，改造排涝沟11.49km；整治城区柳林河、幽芳河、高庙河、新店河四条排涝通道总长25.62km。工程投资估算39550.68万元。 1、区域排涝能力提升工程 西部新城排涝站中心坐标：E116°18′31.186″，N31°25′15.131″； 北侧边沟起止坐标：E116°16′40.070″，N31°25′4.925″~E116°18′40.888″，N315°257′184593″； 六佛路排涝沟起止坐标：E116°16′16.785″，N31°24′58.491″~E116°17′48.887″，N31°25′1.8190″； 中心排涝沟起止坐标：E116°16′58.179″，N31°24′57.27051″~E116°18'27.952"，N31°25'12.580"； 项家院排涝沟起止坐标：E116°16'22.736"，N31°24'25.539"~E116°16'14.845"，N31°25'7.587"； 戴家河排涝片起止坐标：E116°16'0.616"，N31°25'39.869"~E116°16'24.676"，N31°26'45.088"； 2、城区排涝通道整治工程 高庙河排涝通道整治起止坐标：E116°23'26.134"，N31°21'52.919"~E116°20'35.772"，N31°25'33.130"； 柳林河排涝通道整治起止坐标：E116°19'26.049"，N31°22'3.630"~E116°18'43.879"，N31°25'15.159"； 新店河排涝通道整治起止坐标：E116°14'46.822"，N31°26'1.601"~E116°15'58.873"，N31°25'51.673"； 幽芳河排涝通道整治起止坐标：E116°21'02.3323"，N31°21'44.1372"~E116°20'42.3393"，N31°24'33.0139"； 3、排水管网改造工程 幽芳河片区排水管网改造起止坐标：E116°21'33.323"，N31°22'4.148"~E116°21'5.706"，N31°24'52.768"； 柳林河片区排水管网改造起止坐标：E116°19'26.049"，N31°22'3.630"~E116°18'43.879"，N31°25'15.159"； 南岳花都片排水管网新建工程中心坐标：E116°20'15.6874"，N31°23'32.2231"； 衡山工业园片排水管网新建工程中心坐标：E116°18'35.4608"，N31°24'43.0653"。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设背景 霍山县地处大别山区，城区多山地丘陵地貌，地势起伏大。这种地形特点导致了降雨汇流速度快，短时强降水极易形成地面径流涌向低洼地带，引发内涝。霍山县城现状排水防涝标准低，防洪、除涝问题突出，历史上多次严重内涝灾害事件暴露了现有系统的脆弱性和不足。 霍山县西部新城（柳林河西片区）为低洼圩区，圩堤由东淠河、柳林河、淠源渠堤防组成，区内现状无抽排泵站，现状排涝涵闸遇外河水位较高时无法有效排除区内积水，导致民房受淹、交通中断、财产损失等问题，存在极大安全隐患。 霍山县城北侧为东淠河，南侧为大别山区，虽近年来实施了淠源渠等优质工程切实减缓了南侧山区汇水引起的洪涝灾害，但城区排涝通道包括高庙河、柳林河、新店河等河道未进行系统治理，存在堤防不达标、护岸损毁、管理设施不健全、建筑物损毁严重等工程问题，排涝通道未能发挥作用，仍存在加大安全隐患。 霍山县城沿河管网建设年代久远、标准偏低：部分老城区或早期建成区域的排水管网设计标准较低，管径偏小、坡度不合理，难以应对当前高强度、短历时的强降雨系统存在短板与瓶颈。部分区域管网覆盖率不足、老化、淤积堵塞现象严重，降低了排水效率。雨水收集系统不完善，泵站提升能力不足，行泄通道（河道、沟渠等）过流能力受限或行洪空间被挤占。原有的设计标准已不能有效满足当前和未来的防洪排涝需求。 随着霍山县城镇化的快速推进，城区规模扩大，建筑密度和道路硬化率提高，导致城市下垫面的自然渗水能力大幅降低，地表径流量显著增加，对排水系统带来更大压力，同样量级暴雨洪水造成的洪涝灾害损失将更加巨大，洪涝灾害是制约霍山县经济健康快速发展的主要因素之一。因此，霍山县政府和有关部门十分重视霍山县的排水防涝工作，霍山县总体规划、城市防洪规划等规划都将防洪排涝规划列为重要内容，并视为城镇发展中急需优先解决的问题之一。 本项目位于六安市霍山县县城，积极贯彻落实国家和省市关于提升城市防洪排涝能力的决策部署和政策要求。项目旨在系统提升霍山县城区排水防涝能力，适应城镇化快速发展带来的更高排水防涝需求。通过系统性、现代化的工程建设，增强城区抵御暴雨、应对极端天气事件的韧性，保障人民生命财产安全和经济社会可持续发展。 根据《关于六安市霍山县排水防涝能力提升项目可行性研究报告的批复》可行，主要工程建设内容及投资：新建排水管网30.80公里，其中：幽芳河及柳林河片排水管网长19.34公里，南岳花都片排水管网长0.46公里，衡山工业园片排水管网长11.00公里，配套建设检查井及提升泵站；迎驾厂排涝片新建西部新城排涝泵站1座，排涝面积5.3平方公里，配套改造区内排涝沟总长10.07公里；戴家河排涝片改造排涝沟总长1.43公里，配套建设穿堤路涵；整治四条排涝通道，总长度25.62公里，其中：幽芳河排涝通道长6.36公里，高庙河排涝通道长5.65公里，柳林河排涝通道长11：10公里，新店河排涝通道长2.51公里，主要内容为清淤疏浚、新建加固护坡护岸等。工程投资估算39550.68万元。 本项目防洪保护人口约16万人，排涝方面治涝面积约1万亩，综合判定本工程等别为Ⅳ等。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的要求，本项目属于“五十一、水利-127防洪除涝工程中的其它”、“五十二、交通运输业、管道运输业-146城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）中的其他”，应编制环境影响报告表。 具体情况详见下表： 表2-1 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》分析 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 环境敏感区含义. 五十一、水利. 127; 防洪除涝工程; 新建大中型; 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外））; 城镇排涝河流水闸、排涝泵站; /. 五十二、交通运输业、管道运输业. 146; 城市（镇）管网及管廊建设（不含给水管道；不含光纤；不含1.6兆帕及以下的天然气管道）; /; 新建涉及环境敏感区的; 其他; 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、地质公园、重要湿地、天然林. 2、主要建设内容及建设规模 （1）区域排涝能力提升工程 本次工程迎驾厂排涝片拟新建西部新城排涝泵站1座，配套改造区内排涝沟总长10.065km；戴家河排涝片改造排涝沟总长1.425km，配套建设穿堤路涵。具体建设内容如下： 1）在迎驾厂片新建西部新城排涝泵站1座，设计排涝面积为5.3km2，配备先进排水设备以满足高峰流量需求。同时，配套改建区内的多条排涝沟，包括北侧边沟、六佛路排涝沟、中心排涝沟以及项家院排涝沟等，总长度达10.065km；改建涉及沟渠的拓宽、加深及加固处理，以提升抗洪能力，确保排水通道畅通无阻。 2）在戴家河排涝片扩挖截流沟、疏通区内农田沟，扩大S332穿路涵等工程措施。 表2-2 区域排涝能力提升工程建设内容详表 序号; 工程项目名称; 建设地点; 建设内容; 设计主要参数. 1; 西部新城排涝站; 衡山镇永康桥村/柳林河堤防; 新建泵站1座; 泵站设计流量10m3/s，选用4台立式轴流泵，单泵流量2.5m3/s，总装机功率740kw。. 2; 北侧边沟; 东淠河堤后; 改造排涝沟 3.7km; 矩形排涝沟长1.65km，净宽2m、深1.5m； 梯形断面排涝沟长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 3; 六佛路排涝沟; 永康桥村六佛路南侧; 改造排涝沟 2.58km; 矩形断面，净宽2m、深1.5m。. 4; 中心排涝沟; 永康桥村; 改造排涝沟 2.585km; 矩形断面，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m。. 5; 项家院排涝沟; 永康桥村; 改造排涝沟 1.2km; 梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 6; 戴家河排涝片; 戴家河; 拆建穿路涵13座，改造排涝沟总长1.425km; - 拆建穿路涵共计13座，其中：S332穿路涵1座，尺寸3×1.8m，长37m；1#、2#、3#穿路涵3座，尺寸3×1.8m，长9m；4#穿路涵1座，尺寸3×3.8m，长7.3m。另拆建穿路管涵8座，管径0.5m。 - 拆建1#排涝沟135m，尺寸1.5×1.5m；新建2#排涝沟630m，尺寸2×1.8m；清淤护砌3#排涝沟630m；新建4#排涝沟30m，尺寸4×1.8m。（4#排涝沟与3#穿路涵衔接）。. （2）城区排涝通道整治工程 本次工程重点整治城区幽芳河、高庙河、柳林河、新店河等4条排涝通道，总长25.62km，建设内容包括河道疏浚、护岸加固、新（拆）建蓄水建筑物等。 表 2-3 城区排涝通道整治工程建设内容详表 序号; 工程项目名称; 工程范围; 建设内容; 设计主要参数. 1; 幽芳河排涝通道整治; 东石门水库~高庙河，长6.36km; 河道疏拓6.36km，防洪达标2.4km，护岸加固12.72km，拆（新）建蓄水建筑物7座，改造防汛道路1.8km。; ①防洪达标采用挡浪墙，墙高1.0m左右。②护岸采用生态挡墙6.813km，格宾石笼护脚3.727km，岸坡清杂1.03km，预制块护坡1.15km。③拆建拦河坝1座，改造拦河坝2座，新建拦河坝2座，坝高0.8~1.74m。④新建气盾坝1座，坝高2.5m，拦河坝拆建为气盾坝1座，坝高1.5m。⑤堤顶防汛道路白改黑长1.8km，净宽4m。. 2; 高庙河排涝通道整治; 牛角冲水库~东淠河，长5.65km; 新建护岸7.22km，石笼固脚3.19km，拆（新）建蓄水建筑物4座，新建巡查便道0.525km，新建防洪墙0.8km; ①仰斜式挡墙护岸1580m，阶梯式生态挡墙护岸4080m，浆砌石挡墙200m，格宾石笼挡墙1180m，雷诺护垫护坡200m，格宾石笼固脚3152m。②拆建拦河坝3座，新建拦河坝1座，净高1.0m。③新建巡查便道0.525km，宽2.5m。④新建防洪墙0.8km，高1.0m。. 3; 柳林河排涝通道整治; 团结水库~东淠河，长11.1km; 新建护岸3.415km、护坡5.28km，石笼固脚9.19km，堤防封闭300m，加固拦河坝2座，拆建防洪闸1座，拆建（加固）排涝涵5座，堤顶防汛道路白改黑长7.2km，水毁段修复16处。; ①仰斜式挡墙护岸1535m，生态挡墙护岸1552m，格宾石笼固脚9190m，预制块护坡5280m；②加固拦河坝2座，设增设消能工③拆建防洪闸1座，孔口3×2.5m；④拆建排涝箱涵两座，孔口3.5×2m；DN1000涵管1座；维修涵闸2座；⑤堤顶防汛道路白改黑长7.2km，宽5m；⑥水毁段修复16处。. 4; 新店河排涝通道整治; 印墩村~入戴家河河口，长2.51km; 新建护岸2.106km，现状护岸改造0.195km，河道疏浚0.7km，拆（新）建拦河坝5座，加固拦河坝1座，拆建漫水桥1座（改建为桥涵）。; ①新建浆砌石挡墙568m、素砼挡墙1538m；②左岸挡墙修复100m，现状挡墙加高95m；③河道疏浚700m；④拆（新）建拦河坝5座，加固拦河坝1座，拆建漫水桥1座（改建为桥涵）。. （3）排水管网改造工程 本次整治工程坚持“系统治理、厂网并重、雨污分流、绿色韧性”的理念，针对幽芳河与柳林河沿岸区域、南岳花都片、衡山工业园片长期存在的雨水排放不畅、内涝频发、雨污混接、管网容量不足、调蓄能力弱等系统性问题，以系统治理、源头管控、韧性提升、智慧赋能为核心理念，全面推进雨水系统的整体性、结构性、前瞻性改造，构建“安全、生态、智慧、可持续”的城市管理体系。本次工程新建排水管网总长30.8km，并配套建设检查井、提升泵站等附属建筑物。 表2-4 排水管网新建工程建设内容详表 序号; 工程项目名称; 建设地点; 建设内容; 设计主要参数. 1; 幽芳河、柳林河片区排水管网新建工程; 东石门社区、柳林河西片（柳林河左岸堤后）; 排水管网总长19.34m，其中：幽芳河排水管网约13.74km，设检查井270座，提升泵站1座。柳林河片区排水管网约5.6km，设检查井127座。; 幽芳河片区排水管网主管采用De315，均为HDPE排水管材；检查井Φ700；设计总处理规模约为70m3/d。柳林河片区排水管网主管采用De315、De110，均为HDPE排水管材；检查井Φ700；设计总处理规模约为40m3/d。. 2; 南岳花都片排水管网新建工程; 南岳花都小区西侧绿地; 排水管网约460m，检查井7座。; 主管采用d1.8钢筋混凝土III级管，检查井为钢筋混凝土井。设计排水流量7.3m3/s。. 3; 衡山工业园片排水管网新建工程; 衡山工业园; 排水管网约11km，设检查井约214座。; 幽芳河排水管网主管采用d500-d1200，为Ⅱ级钢筋混凝土管，检查井主要为Φ1000、Φ1200的钢筋混凝土检查井。箱涵采用1500×2000、2000×2000，2500×3000的矩形钢筋混凝土预制箱涵。. 具体的项目工程组成情况见表2-5。 表2-5 本项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 区域排涝能力提升工程; 西部新城排涝站; 新建泵站1座，设计流量10m3/s，选用4台立式轴流泵，单泵流量2.5m3/s，总装机功率740kw。. 北侧边沟; 北侧边沟长3.7km，其中：矩形排涝沟长1.65km，净宽2m、深1.5m；梯形断面排涝沟长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 六佛路排涝沟; 改造排涝沟2.58km，矩形断面，净宽2m、深1.5m。. 中心排涝沟; 改造排涝沟2.585km，矩形断面，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m。. 项家院排涝沟; 改造排涝沟1.2km，梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 戴家河排涝片; 拆建穿路涵13座，改造排涝沟总长1.425km。（1）拆建穿路涵共计13座，其中：S332穿路涵1座，尺寸3×1.8m，长37m；1#、2#、3#穿路涵3座，尺寸3×1.8m，长9m；4#穿路涵1座，尺寸3×3.8m，长7.3m。另拆建穿路管涵8座，管径0.5m。（2）拆建1#排涝沟135m，尺寸1.5×1.5m；新建2#排涝沟630m，尺寸2×1.8m；清淤护砌3#排涝沟630m；新建4#排涝沟30m，尺寸4×1.8m。（4#排涝沟与3#穿路涵衔接）. 城区排涝通道整治工程; 幽芳河排涝通道整治; 东石门水库~高庙河，长6.36km；河道疏拓6.36km，防洪达标2.4km，护岸加固12.72km，拆（新）建蓄水建筑物7座，改造防汛道路1.8km。. 高庙河排涝通道整治; 牛角冲水库~东淠河，长5.65km；新建护岸7.22km，石笼固脚3.19km，拆（新）建蓄水建筑物4座，新建巡查便道0.525km，新建防洪墙0.8km. 柳林河排涝通道整治; 团结水库~东淠河，长11.1km；新建护岸3.415km、护坡5.28km，石笼固脚9.19km，堤防封闭300m，加固拦河坝2座，拆建防洪闸1座，拆建（加固）排涝涵5座，堤顶防汛道路白改黑长7.2km，水毁段修复16处。. 新店河排涝通道整治; 印墩村~入戴家河河口，长2.51km；新建护岸2.106km，现状护岸改造0.195km，河道疏浚0.7km，拆（新）建拦河坝5座，加固拦河坝1座，拆建漫水桥1座（改建为桥涵）。. 排水管网改造工程; 幽芳河、柳林河片区排水管网新建工程; 东石门社区、柳林河西片（柳林河左岸堤后）；排水管网总长19.34m，其中：幽芳河排水管网约13.74km，设检查井270座，提升泵站1座。柳林河片区排水管网约5.6km，设检查井127座。. 南岳花都片排水管网新建工程; 南岳花都小区西侧绿地；排水管网约460m，检查井7座。. 衡山工业园片排水管网新建工程; 衡山工业园；排水管网约11km，设检查井约214座。. 临时工程; 施工临时道路; 西部新城排涝站工程站址处有防汛道路相连，城区排涝通道整治工程和排水管新建工程中，工程沿线均有市政道路联通，场内交通便利。项目仅局部要修建临时道路便于材料和机械进场。. 临时施工区; 本项目不设施工营地；项目施工期较短，施工期施工人员依托周边村庄居住；施工结束后对临时施工区进行土地平整、播撒草籽，施工过程中采取洒水降尘、彩钢板拦挡等措施。. 临时堆土场; 本工程部分泵站主泵房全年施工，涉水工作面选择枯水期施工。考虑工程开挖与填筑时序的不匹配，在泵站施工区附近设置临时堆土场，暂存用于后续填筑的基坑开挖土石料。河道疏浚、清淤及余方土由县矿产公司统一运输安置。. 公用工程; 给水; 施工用水就近取用. 排水; 施工废水沉淀后用于场地泼洒抑尘；生活污水排放依托附近租用民房. 供电; 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网. 环保工程; 废气防治措施; 施工期：严格落实施工过程“六个百分百”中相关要求。沿施工现场四周连续设置施工围挡；施工现场出入口及现场内主要道路应进行混凝土硬化或铺设钢板；现场裸土应采取覆盖等措施，施工现场建筑材料和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取密目网覆盖等措施；施工现场应采用机械喷雾与人工洒水相结合的方式有效控制施工扬尘；施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，运输土石方、散装物料、建筑垃圾等车辆，密闭且冲洗后方可驶出施工现场，严禁车辆带泥上路。加强对施工机械、运输车辆的维修保养禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作。 运营期：项目区内无废气污染源. 废水治理措施; 施工期：施工人员住宿全部通过就近租住民宅解决，生活污水经租住的民宅内的化粪池收集后用于农肥，不外排；车辆、设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排；围堰及基坑废水经抽排至施工区沉淀池处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。 运营期：本工程不设定点管理人员，运营期废水主要为收集的收集的沿河居民生活污水，除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺；对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺。尾水结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌。. 噪声治理措施; 施工期：合理安排施工机械作业时间，禁止夜间施工，选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，采取基础减振等降噪措施，避免高噪声设备同时运行，施工机械等。明确施工噪声控制责任，对施工期间运输车辆，也应合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施。 运营期：泵站优先选用低噪声设备，基础减震、加强机电设备维修及保养、距离衰减、房屋隔声等措施。. 固废治理措施; 施工期：生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，委托环卫部门定期处理；具有回收利用价值建筑垃圾的尽可能回收利用，剩余建筑垃圾运至相关建筑垃圾处理单位综合利用；本项目余方土由县矿产公司统一运输安置。 运营期：本工程不设定点管理人员，运营期无生活垃圾生产；泵站拦截的垃圾量应打捞后由环卫部门运至垃圾填埋场处理；泵站、闸门检修产生的废矿物油及沾染物，按危险废物管理要求进行集中回收处理。. 生态恢复、水土保持措施; 施工结束后，及时对临时占地区域进行植被恢复或复垦。. - 3、设计方案 3.1区域排涝能力提升工程方案 3.1.1设计标准 排涝标准：20年一遇。抽排标准采用20年一遇最大24h降雨1d排出。 抗震标准：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015），本工程抗震设防取地震动峰值加速度0.1g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。 3.1.2工程总布置 迎驾厂片工程总体布置方案如下：区域内现有支沟、农田沟渠及干沟相互连通，共同发挥灌溉与排水双重功能，形成完整的农田水利功能体系。支沟水流汇入主干沟道，整体排水流向呈现由南向北、由西向东的规律，最终汇集至新建泵站的前池。新建泵站选址于柳林河左岸堤防的背水侧堤后位置，紧邻堤防布置，其主要作用是在汛期抽排涝水，有效提升区域防洪排涝能力。 图 2-1 迎驾厂片工程总体布置图 戴家河片工程总体布置：工程内拆改建排涝沟沿现有线位，建筑物主要为穿路涵，均在原位置进行扩建。 图2-2 戴家河片工程总体布置图 图2-3 戴家河片工程总体布置图（航拍示意） 3.2西部新城排涝泵站设计 西部新城排涝泵站布置于柳林河左岸堤后，轴线垂直柳林河布置。顺水流方向布置的主要建筑物有进水闸、前池、泵室、汇水箱、穿堤箱涵、闸门井、出水池等。配套用房集中布置在泵站东侧。 图2-4 工程平面布置图 3.2.1泵房布置 泵站采用堤后式布置。泵房内安装4台立式轴流泵机组，一列式布置，机组中心线对齐。水泵为单向排涝，下层流道兼顾自引功能，通过控制闸进行切换。泵站选用4台立式轴流泵，单泵流量2.5m3/s，设计排水总流量10.0m3/s。 主泵房采用整体式钢筋混凝土结构，安装4台立式轴流泵，一列式布置，5t悬挂式电动单梁起重机，水泵安装高程64.50m。各台机组中心距根据水力条件及安装检修要求，确定为4.30m，各台机组的隔墩考虑检修门槽的需要厚度确定为0.80m，两侧边墩考虑挡土的需要，厚度确定为0.80m。为增强泵房结构的整体性和稳定性，减少不均匀沉降，将主、副厂房及检修间均布置在同一块底板上。经过布置，泵室底板垂直水流方向宽23.80m，顺水流方向长20.40m。 根据设备布置需求及防洪要求，主泵房地面以下共分三层，分别为进水流道层、水泵层及电机层，各层高程分别为62.20m、64.50m及69.60m。安装间高程同电机层为69.60m，室外地面填土高度为69.30m。 泵房底板、墩墙、梁板等均采用C30钢筋混凝土现浇结构，地面以上部分采用排架柱，柱间砌筑砖墙，柱上设吊车梁，轨顶高程为78.0m。 安装间紧靠泵站布置在东侧，顺水流方向长17.25m，与主厂房对齐，垂直水流方向长5.80m，其宽度满足一台水泵的检修需要。吊车梁从主厂房顺延至安装间，安装间结合泵站基坑开挖方案布置上下层辅机室。安装间地面高程69.60m，安装间内布置楼梯通向辅机室，下层辅机室底板顶高程与泵房水泵层相同，为64.50m。 3.2.2厂房布置 副厂房位于主厂房下游侧的汇水箱上，与主厂房连通，为满足配电设备布置、运行管理、机组运行监控要求，副厂房宽8.5m，长23.80m，为一层结构，设置配电房、中控房。 3.3迎驾厂片排涝沟设计 本工程位于霍山县城，渠道恢复原则是尽量避免增加占地、减少矛盾协调和青苗赔偿等，同时考虑到便于施工等因素，明渠断面以简单为宜。本片区沟道采用钢筋混凝土渠道、护砌渠道。各渠道设计参数如下表： 表2-6 迎驾厂片排涝沟主要设计参数表 序号; 工程项目名称; 建设地点; 设计主要参数. 1; 北侧边沟; 东淠河堤后; 矩形排涝沟长1.65km，净宽2m、深1.5m； 梯形断面排涝沟长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 2; 六佛路排涝沟; 永康桥村六佛路南侧; 矩形断面，净宽2m、深1.5m。. 3; 中心排涝沟; 永康桥村; 矩形断面，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m。. 4; 项家院排涝沟; 永康桥村; 梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 图2-5 排涝沟平面分布图 3.3.1北侧边沟工程设计 北侧边沟位于东淠河堤后，分段采用矩形钢筋砼渠道及梯形联锁块护砌渠道，其中：矩形钢筋砼渠道长1.65km，净宽2m、深1.5m，边墙及底板厚300mm，底板下设100mm厚碎石垫层；梯形渠道长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用预制联锁块护坡厚100mm，设碎石找平层厚50mm。 3.3.2六佛路排涝沟工程设计： 六佛路排涝沟位于永康桥村六佛路南侧，采用矩形钢筋砼渠道，长2.58km，净宽2m、深1.5m，边墙及底板厚300mm，底板下设100mm厚碎石垫层。 3.3.3中心排涝沟工程设计： 中心排涝沟位于永康桥村中心位置，贯通东西方向。采用矩形钢筋砼渠道，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m；净宽3m排涝沟长1340m，桩号范围0+000~1+340；净宽4.5m排涝沟长1245m，桩号范围1+340~2+585。墙及底板厚400mm，底板下设100mm厚碎石垫层。为保证两侧过往车辆及行人安全，中心沟两侧挡墙上部布置防护栏杆。 3.3.4项家院排涝沟工程设计 项家院排涝沟位于永康桥村西部，采用梯形联锁块护砌渠道，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，预制联锁块护坡厚100mm，设碎石找平层厚50mm。 3.4戴家河片排涝沟设计 戴家河片区位于半山半圩区，区内渠道功能兼作灌溉与排涝，在排涝的同时也需要注意水源极其宝贵。尽量避免增加占地、减少矛盾协调和青苗赔偿等，同时考虑到便于施工等因素，明渠断面以简单为宜。本片区沟道采用钢筋混凝土渠道、护砌渠道。各渠道设计参数如下表： 表2-7 戴家河片排涝沟主要设计参数表 工程项目名称; 设计主要参数. 拆建1#排涝沟; 矩形排涝沟长135m，净宽1.5m、深1.5m. 新建2#排涝沟; 矩形排涝沟长630m，净宽2m、深1.8m. 新建3#排涝沟; 梯形排涝沟长630，底宽1.5~2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 新建4#排涝沟; 梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。. 3.4.1、1#排涝沟工程设计： 1#排涝沟位于S332穿路涵下游，现状渠道为矩形断面，过流能力不足，本次需对其进行裁剪，采用矩形钢筋砼渠道，长135m，净宽1.5m、深1.5m，边墙及底板厚300mm，底板下设100mm厚碎石垫层。 3.4.2、2#排涝沟工程设计： 2#排涝沟位于S332穿路涵下游，现状渠道杂草丛生，阻碍行洪，排涝能力不足，拟采用矩形钢筋砼渠道，长630m，净宽2m、深1.8m，边墙及底板厚300mm，底板下设100mm厚碎石垫层。 3.4.3、3#排涝沟工程设计： 3#排涝沟现状渠道杂草丛生，阻碍行洪，排涝能力不足，采用梯形联锁块护砌渠道，长630m，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，预制联锁块护坡厚100mm，设碎石找平层厚50mm。 3.4.4、4#排涝沟工程设计： 4#排涝沟靠近排涝末端，拟采用矩形钢筋混凝土渠道结构，总长30m，净宽4m、深1.8m。边墙及底板厚度均为300mm，底板下方铺设100mm厚碎石垫层。墙顶与两侧地面平顺衔接。需特别注意的是，渠道北侧现状田面高程未能满足排涝要求，因该处存在洪水缺口，导致洪水泄入后方大棚蔬菜基地，后期需对该区域田面进行填高处理。 - 3.4.5、戴家河片穿路涵设计 - 现状戴家河片穿路涵规模不足，导致排水不畅，根据水文分析计算，戴家河片10年一遇排涝流量为9.2m3/s，S332以北区域涝水通过S332道路现状2处穿路涵排涝，因管涵（直径1.5m）不满足过流要求，因此需进行拆建。另外，位于区域排水末端的4#穿路涵承泄上游整个区域汇水，本次拟定S332穿路涵、4#穿路涵设计流量分别为4.5m3/s、9.2m3/s。 （1）S332穿路涵：由进水口、涵洞洞身、出水池组成。涵洞进水口为C30钢筋砼结构，顺水流方向长4.34m，底板及侧墙厚0.3m，配套安装拦污栅1道；涵洞洞身为箱涵，顺水流方向长37m，分为四节，涵洞洞身净尺寸为3.0m×1.8m（宽×高），为C30钢筋砼结构，底板、顶板及侧墙厚0.40mm；出水池为C30钢筋砼结构，顺水流方向长5.4m，底板厚0.35m，侧墙厚0.3m。 （2）4#穿路涵：由进水口、涵洞洞身、出水池组成。涵洞进水口为C30钢筋砼结构，顺水流方向长8.18m，底板及侧墙厚0.3m，配套安装拦污栅1道；涵洞洞身为箱涵，顺水流方向长7.3m，涵洞洞身净尺寸为3.0m×3.8m（宽×高），为C30钢筋砼结构，底板、顶板及侧墙厚0.40mm；出水池为C30钢筋砼结构，顺水流方向长9.2m，底板厚0.35m，侧墙厚0.3m。 3.5城区排涝通道整治工程方案 3.5.1工程等级 根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），结合淠河流域防洪规划的要求，并考虑经济、政治、社会、环境等因素以及与城市总体规划相衔接，本次柳林河、高庙河、幽芳河等城区沿线支流回水段按照50年一遇标准，堤防级别为2级；河道上游撇洪沟段防洪标准为10年一遇，堤防级别为5级；新店河防洪标准为10年一遇。 城区排涝通道整治工程中新店河及高庙河、柳林河、幽芳河上游撇洪沟防洪标准为10年一遇，堤防级别为5级，防洪建筑物中，主要建筑物为5级，如驳岸挡墙、护坡等，气盾坝以及拦河坝为拦河建筑物，级别为5级，临时建筑物级别为5级，如围堰、导流沟渠等。高庙河、柳林河城区段防洪标准为50年一遇，堤防级别为2级，防洪建筑物中，主要建筑物为2级，如驳岸挡墙、护坡等，气盾坝以及拦河坝为拦河建筑物，级别为2级，临时建筑物级别为5级，如围堰、导流沟渠等。 3.5.2工程总体布置 本工程涉及霍山县四条排涝通道，分别为幽芳河、高庙河、柳林河、新店河。河道疏浚沿原河道中心线，维持在现状河口内疏浚。因为排涝通道为山丘区河流，纵坡坡降大，流速快，需对该段河道河坡进行防护。 建筑物主要为蓄水建筑物，根据河道坡降适当增设蓄水建筑物，可减缓水流流速，同时满足生态用水需求。 图 2-6 排涝通道总平面示意图 3.5.3高庙河设计 3.5.3.1堤防设计 根据规划，高庙河防洪标准为10~50年一遇。其中牛角冲水库溢洪道~迎宾大道（K0+000~K4+100），防洪标准为10年一遇，堤防等级为5级；迎宾大道~东淠河汇入口（桩号K4+100-K8+778），防洪标准为50年一遇，堤防等级为2级。 3.5.3.2岸坡防护设计 1、河道护岸 岸坡型式选择应结合安全、生态、景观、经济四个方面考虑，对于具备放坡条件的河段采用联锁砖护坡；对于用地受限，没有放坡条件，不适用坡面防护，采用阶梯式生态挡墙、浆砌石挡墙或格宾石笼挡墙，对于岸坡较缓，河道为梯形断面的位置，采用预制联锁块护坡。 2、河道断面设计 （1）牛角冲水库溢洪道~2号拦河坝（桩号K0+000-K0+266） 左岸为浆砌石挡墙，右岸钢筋砼挡墙，挡墙基本完好，河床局部前滩有植被覆盖，环境较好。该段维持现状。 （2）2号拦河坝K0+266~3号生产桥K1+130 该段河道岸坡为土坡，存在冲刷现象。对该段岸坡采用素砼仰斜式加固，墙高2.0m，墙趾埋深1.5m，墙趾采用开挖砂砾石回填。 （3）3号生产桥K1+130~K3+550 河道岸坡大部分为土质岸坡，局部有高边坡，岸坡存在冲刷现象。3号生产桥下游有浆砌石墙或阶梯式生态挡墙护砌。该段岸坡采用阶梯式生态挡墙护砌，挡墙高度2~2.5m，墙趾埋深1.5m，墙趾采用开挖砂砾石回填，现状已护砌段维持现状。 （4）K3+550~8号天池桥K5+650 岸坡采用六角框格护坡或联锁块护坡，其中K3+550~K4+100护坡存在部分老化损坏，局部护坡底格埂老化剥落，格埂底部存在淘刷现象。该段对K3+550~K4+100两岸底格埂进行拆建，坡脚前沿采用格宾石笼固脚，局部老化护坡进行修复。 （5）8号天池桥K5+650~幽芳河交汇点K7+225 岸坡采用复式断面，下部为直立墙，墙前布置污水管线，挡墙上部为草坪护坡或六角砖护坡。现状护岸情况良好，该段维持现状。 （6）幽芳河汇入点K7+225~K8+025 河道左岸六角砖护坡，坡脚有淘刷现象，墙顶栏杆损坏严重；右岸K7+225~K7+375为浆砌石挡墙+草皮护坡，其余岸段土质岸坡，岸坡冲刷形成陡坎。该段左岸底格埂进行拆建，右岸采用石笼挡墙加固，墙高3.0m，两岸坡脚前沿采用格宾石笼固脚。 （7）K8+025~液压坝K8+550 该段左岸为将六角块护坡，坡脚存在淘刷现象；右岸部分为土质岸坡，岸坡冲刷形成陡坎。该段左岸底格埂拆建，局部陡坎处采用素砼挡墙加固，右岸采用石笼挡墙加固，墙高3.0m，两岸坡脚前沿采用格宾石笼固脚。 （8）液压坝K8+550~外环路桥K8+707 该段左岸为六角块护坡，运行情况良好；右岸钢筋砼挡墙+草坪护坡，运行情况良好。该段维持现状。 （9）外环路桥K8+707~K8+778 该段现状河道两侧为土质岸坡，岸坡裸露，局部有冲刷陡坎。河道两侧采用雷诺护垫护砌，坡脚采用格宾石笼固脚。 3.5.3.3河道建筑物设计 高庙河现状长度8.78km，起点河底高程为114.00m，终点河底高程为60.63m，落差达53.37m，纵向坡比0.0061，落差较大。河道沿线布置了多级拦河坝，用于减缓水流和稳定河槽，防止冲刷。本次满足泄洪安全的基础上，合理改造拦河建筑物。 现状7、9、13-1（三板桥退水渠汇入高庙河位置）号拦河坝破损，本工程中予以拆除重建。此外，迎宾大道附近拦河坝间距较大，河段常水位较低，河床冲刷下切，不利于河势稳定，本工程在迎宾大道上游新建拦河坝1座。 表2-8 拦河坝改造统计表 工程; 名称; 位置; 备注. 拦河坝; 拦河坝7; K1+220; 拆建. 拦河坝9; K2+203; 拆建. 新建拦河坝11-1; K4+057; 新建. 拦河坝13-1; K6+239; 拆建. 表2-9 拦河坝改造参数表 序号; 桩号位置; 名称; 坝顶高程（m）; 净宽（m）; 备注. 1; K1+220; 拆建拦河坝7; 102.45; 26. 2; K2+203; 拆建拦河坝9; 90.10; 20. 3; K4+057; 新建拦河坝11-1; 75.70; 20. 4; K6+239; 拆建拦河坝13-1; 66.00; 26; 位于三板桥退水渠汇入高庙河位置. 典型设计以拆建7号拦河坝为例。 （1）工程布置 拆建7号拦河坝位于桩号K1+220处，从上游到下游分别为进口段，控制段，消力池段和海漫段。 进口段为毛石砼护底，两侧为钢筋砼挡墙，进口段长4.0m，净宽26.0m，底板高程101.45m。 控制段为钢筋砼结构，顺水流方向长10.5m，净宽26.0m，坝身台阶式布置，台阶平面形状为花瓣布置。坝顶高程102.45~101.45m，底板厚1.5~0.5m，第一级平台上部布置人行汀步。 消力池段为钢筋砼结构，长11m，净宽26.0m，底板高程101.45~100.95m。 海漫段为毛石砼护底，两侧为钢筋砼挡墙，海漫段长4.0m，净宽26.0m，底板高程101.25m。 3.5.3.4管理设施 高庙管理设施包括高庙河K8+025~K8+550右岸坡顶布置巡查便道；K7+225~K8+550左岸岸顶栏杆拆建。 新建巡查道路位于高庙河右岸，桩号范围K8+025~K8+550，净宽2.5m。道路结构方案： 3cm细粒式沥青砼(AC-13) 5cm中粒式沥青混凝土（AC-20）水泥碎石稳定层 黏土层 道路结构详见下图： 图 2-7 巡查道路结构图 岸顶栏杆拆建位于高庙河左岸K7+225~K8+550，长度1325m，栏杆采用花岗岩材质。 图 2-8 花岗岩栏杆大样图 3.5.4柳林河设计 3.5.4.1堤防设计 《霍山县城市防洪规划》（2020-2035）提出：城关圩防洪圈堤防的防洪标准为50年一遇；柳林河从小河沿（龙门冲河口）～柳林河口，堤防的防洪标准为50年一遇，堤防级别为2级。 故本次治理柳林河堤防按上述规划并参照同地区同类工程项目经验，柳林河团结水库溢洪道~迎宾大道桥（K0+000~K6+600）撇洪沟段，防洪标准为10年一遇，堤防等级为5级。迎宾大道桥~龙门冲河口段（K6+600~K9+300），乡镇段防洪标准为50年一遇，堤防等级为2级。龙门冲河口~东淠河口段（K9+300~K11+300）城关圩防洪圈堤防防洪标准为50年一遇洪水标准，堤防级别为2级。 3.5.4.2岸坡防护设计 柳林河岸坡防护型式选择遵循以下原则：对于具备放坡条件的河段采用预制联锁块护坡；对于堤后用地受限，没有放坡条件，采用埋石砼挡墙；对于河道断面宽，河道过流流速不大，两岸岸坡较缓，生态较好的堤段，采用阶梯式生态挡墙。 1、河道断面设计 （1）团结水库溢流堰~溢洪道末端（K0+000~K0+045） 团结水库溢洪道段右岸为重力式挡墙，高程满足防洪要求。左岸为土坡，岸坡陡峭（1：1），有冲刷。河底为砼护底，出口有冲坑。本次对左岸采用重力式挡墙防护，末端河底C25砼护底5m。 （2）团结水库溢洪道末端~生产桥2（K0+045~K0+600） 河道弯曲，河口宽10~17m，河底岩石裸露。1号桥上游150m河道两岸为山体坡地；桥下左岸为茶田，右岸为土坡。两岸岸顶高程达标。2号生产桥上游右岸150m砼挡墙护岸，左岸28m砼挡墙护岸。现状1号桥以下段两岸凹岸冲刷，坡脚抗冲能力差。本次对1号桥以下段两岸坡脚采用格宾石笼固脚。2号生产桥下河底清杂清障。 （3）生产桥2~2号拦河坝（K0+600~K1+900） 桥2~2号拦河坝段河道上段岩石裸露，下段沙石堆积。左岸临茶园坡地，局部有护岸砼挡墙。右岸上下段有护岸砼挡墙。现状两岸弯段凹岸冲刷，坡脚抗冲能力差。本次对两岸坡脚采用格宾石笼固脚。 （4）2号拦河坝~生产桥5（K1+900~K2+100） 河道右岸为挡墙护岸，挡墙底部破损、脱空；堤顶为居民区和道路。左岸山体，近河底草木茂盛，影响过流。本次对左岸坡脚清理；右岸坡脚新建素砼护脚，挡墙破损段墙脚空隙灌入素砼。 （5）生产桥5~小黄沟防洪闸（K2+100~K2+400） 右岸防护达标，现状右岸为土坡，缺少防护；堤顶为居民区和道路。左岸为挡墙护岸，坡脚抗冲能力不足。本次对左岸坡脚新建格宾石笼护脚。右岸新建仰斜式挡墙护岸，埋深满足冲刷深度要求，墙角采用开挖料回填。 （6）小黄沟防洪闸~生产桥6（K2+400~K2+480） 河道右岸为挡墙护岸，挡墙底部破损、脱空；堤顶为村庄和道路。左岸山体土坡，近河底草木茂盛，影响过流。本次对左岸坡脚清理；右岸坡脚新建素砼护脚，挡墙破损段墙脚空隙灌入素砼。 （7）生产桥6~3号拦河坝（K2+480~K3+260） 农科桥上游右岸55m为土坡，其余右岸为砼挡墙护岸，左岸为砼护坡。护坡底格埂存在冲刷和掏空。农科桥桥头衔接段土坡陡峭、坍塌。河底淤积。河底清杂清障。农科桥头衔接段土坡新建仰斜式挡墙55m防护。既有护岸坡脚外采用格宾石笼护脚。 （8）3号拦河坝~生产桥9（K3+260~K3+660） 拦河坝3下游至右岸支渠60m河道两岸为重力式砼挡墙护岸。以下至桥9为弯段河道，右岸迎流顶冲，左岸河底砂石堆积，两岸均为土质岸坡。河底淤积，土质岸坡冲刷。本次河底清障，K3+260~K3+660两岸新建生态挡墙护岸。 （9）生产桥9~生产桥10（K3+660~K3+990） 河段K3+660~K3+820左岸为重力式挡墙护岸，其余两岸现状为土坡；右岸下段K3+870~K3+990段临山体。河底淤积，土质岸坡冲刷。本次在K3+660~K3+820左岸挡墙墙角采用格宾石笼防护，K3+870~K3+990段左岸新建生态挡墙护岸、K3+660~K3+870段右岸新建仰斜式挡墙护岸。 （10）生产桥10~拦河坝4（K3+990~K4+210） 河段左岸为土坡，岸顶临基本农田，下段临山体。右岸为土坡，临近道路。河底淤积，土坡无防护，左岸弯段河床下切，土坡坡面冲刷。本次河底清障，两岸新建生态挡墙护岸。 （11）拦河坝4~山体段K4+210~K4+410 河段左岸为山体，右岸直立挡墙护岸。坡脚抗冲能力不足。右岸坡脚采用格宾石笼护脚。 （12）山体段~生产桥11K4+410~K4+600 河段两岸均为土坡，坡脚冲刷。右岸草木丛生，影响行洪。两岸新建仰斜式挡墙防护。 （13）生产桥11~拦河坝5（K4+600~K5+175） 河段河底岩石裸露。右岸局部有小块石墙。左岸上下段临山，中段为直立挡墙。右岸块石墙老化破损，挡墙墙脚有冲刷。本次对河道中段清障，右岸新建仰斜式挡墙防护。左岸中段挡墙墙脚格宾石笼护脚。 （14）拦河坝5~拦河坝8（K5+175~K6+660） 河段左岸临山体，右岸有砼护岸挡墙。挡墙墙脚有冲刷。本次对右岸挡墙墙脚格宾石笼护脚。 （15）拦河坝8~养殖场上游（K6+660~K8+740） 河段两岸岸坡为六角块空心护坡，护坡损毁老化严重，多处底格埂断裂倾斜等水毁现象。河道淤积。两岸水泥路多处路面开裂损坏。右岸茶乡大道桥K8+160~K9+040俞家畈泄洪闸段右岸堤顶无防汛道路。本次对河道清障，两岸护坡拆建，坡脚新建格宾石笼护脚，两岸现状堤顶水泥路白改黑，沥青砼路面层宽5m，迎水坡侧缺失的波形护栏补全。茶乡大道桥K8+160~K8+740俞家畈泄洪闸段右岸堤顶新建580m道板砖路，宽2m。 （16）养殖场~俞家畈泄洪闸（K8+740~K9+040） 河段左岸岸坡为六角块空心护坡，护坡损毁老化严重，存在底格埂断裂倾斜；左岸水泥路多处路面开裂损坏。右岸堤身矮小，高程不足，土坡无防护，堤顶无防汛道路。本次两岸坡脚新建格宾石笼护脚，左岸护坡拆建，现状堤顶水泥路白改黑，沥青砼路面层宽5m，迎水坡侧缺失的波形护栏补全。右堤300m堤防达标治理，岸坡采用埋石砼仰斜式挡墙。堤顶加宽至3.0m，设2m宽巡查道路，道板砖路面。 （17）俞家畈泄洪闸~便民桥(K9+040~K9+340) 河段两岸岸坡为六角块空心护坡，护坡损毁老化严重，多处底格埂断裂倾斜。两岸水泥路多处路面开裂损坏。本次对河道清障，两岸护坡拆建，坡脚新建格宾石笼护脚，俞家畈泄洪闸下游右岸顶冲段河道，坡脚新建石笼下部采用密打高压旋喷桩固脚防冲。两岸现状堤顶水泥路白改黑，沥青砼路面层宽5m，迎水坡侧缺失的波形护栏补全。 （18）便民桥~迎驾酒厂（K9+340~K9+830） 河段两岸现状为联锁块护坡，因水流冲刷，两岸护坡底格埂悬空，局部底格埂断裂倾斜。 本次在两岸底格埂外采用格宾石笼防护，两岸现状堤顶水泥路白改黑，沥青砼路面层宽5m，迎水坡侧缺失的波形护栏补全。 （19）迎驾酒厂~东淠河口（K9+830~K11+300） 河段两岸现状为联锁块护坡，两岸多处底格埂存在损毁，据管理单位反馈在东淠河蓄水坝建成后，下段河道未出现新的水毁险情，河势基本稳定。两岸水泥路多处路面开裂损坏。 两岸现状堤顶水泥路白改黑，沥青砼路面层宽5m，迎水坡侧缺失的波形护栏补全。 2、水毁段加固设计 在河道8号拦河坝下游段两岸共有17处水毁段，主要位于弯段及迎流顶冲段，受洪水淘刷，护坡下部损毁严重，底格埂断裂倾斜。本次将原格埂拆除后复建砼护脚挡墙，挡墙下部设置一排高喷桩，同时在挡墙前打设一排高喷桩，增强整体抗冲能力。对坡脚损毁的六角块护坡拆除，改建150mm厚现浇砼护坡。 3、河道纵断面设计 河道设计底坡根据现状河道地形条件、天然纵坡要求确定：一般情况下维持原有天然河道的底坡不变，原河道长11300m，河底高程143.8m降至64.0m，天然纵坡为7.1‰；当某河段行洪断面偏小时，该段可适当加大底坡，但下游河道则须适当变缓；以此为原则，分段确定各河道的设计纵坡。 本次河道治理后，防洪及抗冲均满足要求，现状河底多为岩石和角砾层，挖除困难。因此本次保持现状纵坡基本不变，为7.1‰，仅局部挖除河道内阻水滩地。 3.5.4.3河道建筑物设计 柳林河治理段现状长度13.30km，起点河底高程为143.80m，终点河底高程为64.00m，落差达79.8m，纵向坡比0.0071，落差较大。河道沿线布置了多级拦河坝，用于减缓水流和稳定河槽，防止冲刷。本次为确保拦河坝泄洪安全，对拦河建筑物改造。同时沿河有多处支流汇入，汇入处多为排涝管涵，口径小，排涝能力不足，且结构简陋，本次对其进行拆建。 现状拦河坝4堰身破损，不能充分发挥蓄水能力。本次加固堰身。现状拦河坝9下游左岸有淠源渠汇入，河底有冲坑，增设消力池设施，以稳定河槽。 表2-10 柳林河配套建筑物统计表 工程; 名称; 位置; 备注. 排涝涵闸; 小黄沟涵闸; K2+400右岸; 拆建. 排水渠出水涵; K4+020左岸; 拆建. 排涝涵1; K4+820左岸; 拆建. 排涝涵2; K5+115左岸; 拆建. 龙门冲涵; K9+330右岸; 加固. 排水管涵; K11+250左岸; 加固. 拦河坝; 拦河坝4; K4+210; 加固. 拦河坝9; K7+760; 加固. 3.5.4.4排涝涵闸工程 1、小黄沟涵闸 小黄沟位于柳林河右岸K2+400处，现状为3×2.5m的敞口排涝涵，无控制闸门。堤后为通水灌村居民区，柳林河高水位期间洪水倒灌内圩通水灌村。本次拆建为小黄沟防洪闸。 （1）防洪闸总体布置 小黄沟防洪闸布置于小黄沟入柳林河河口处，与堤线正交布置，采用穿堤涵闸，C30钢筋混凝土箱涵结构，底板高程由排涝水位条件、上下游沟渠条件及原底板高程综合确定，洞径由排涝流量按流能力要求来确定。穿堤段采用4.5m长C30钢筋砼进水箱涵，共1节，单孔（净尺寸3×2.5m），相邻节接缝内设橡胶止水，箱涵顶板厚0.5m，侧壁厚0.5m，底板厚0.5m。出水侧布置钢筋砼控制段闸室，设单孔平面铸铁闸门控制，上设启闭机房。闸室段顺水流长3m，钢筋砼底板厚0.7m。排涝涵闸进口设C20砼重力式岸墙，平面为一字型布置，顺接现状排涝沟，涵闸进口均C25砼护底，排涝沟底与防洪闸底以1：6斜坡段顺接。闸室出口接柳林河右岸现状护岸挡墙，受防洪闸建设影响，两岸护岸挡墙重建，采用一字墙布置型式。 2、排涝涵 现状穿堤排涝涵原址拆建，因原排水沟规模较小，考虑施工及检修方便，现状管涵拆建为箱涵。排涝涵底板高程维持原底板高程。龙门冲涵因泄洪流量大，出口冲刷，出口挡墙断裂损坏，出口增设消能工，挡墙拆建。淮源大道桥上游左岸迎水坡的废弃排水管高水位倒灌。 （1）排涝涵设计参数见下表： 表2-11 排涝涵设计方案汇总表 序号; 桩号位置; 名称; 底板高程（m）; 建设方案; 备注. 1; K4+820左岸; 排涝涵1; 90.00; 拆建箱涵，3.5×2m（宽×高）; 拆建. 2; K5+115左岸; 排涝涵2; 85.33; 拆建箱涵，2.5×2m（宽×高）; 拆建. 3; K4+020左岸; 排水渠出水涵; 97.27; 拆建DN1000涵管; 拆建. 4; K2+940右岸; 龙门冲涵; 67.48; 出口增设消能工，挡墙拆建; 加固. 5; K11+250左岸; 排水管; 68.80; 管涵拆除; 拆除. 3、拦河坝工程 本次加固拦河坝2座，现状拦河坝4堰身破损，不能充分发挥蓄水能力。本次加固堰身。现状拦河坝9下游左岸有淠源渠汇入，河底有冲坑，增设消力池设施，以稳定河槽。 表2-12 拦河坝改造参数表 序号; 桩号位置; 名称; 建设方案; 备注. 1; K4+210; 拦河坝4; 坝身采用C30砼修复; 加固. 2; K7+760; 拦河坝9; 增设C30钢筋砼消力池，消力池长8m，宽58m。海漫长10m。; 加固. 3.5.5新店河设计 3.5.5.1堤防设计 新店河执行“齐岸治理”（维持现状岸顶高程）标准，以“防冲不防淹”的治理思路进行河道治理。因此，本工程不涉及新店河堤防达标工程措施。 3.5.5.2护岸设计 岸坡型式选择应结合安全、生态、景观、经济四个方面，考虑新店河用地受限，没有放坡条件，不适用坡面防护，采用浆砌石挡墙或素砼挡墙。 3.5.5.3河道断面设计 （1）新建挡墙 本工程结合新店河的现场情况，新店河干流、支流左岸均紧临道路，道路后方分布有居民点，左岸局部冲刷造成道路破坏，甚至造成洪水漫溢，威胁居民区安全。因此，工程对新店河干流、支流左岸存在冲刷问题的岸段采用素砼挡墙加固，挡墙高度2.0m，墙趾埋深0.9m，墙趾采用开挖砂砾石回填。新店河干流、支流右岸紧临山体，局部有河漫滩，局部迎流顶冲段冲刷严重，易造成下游河道淤积，影响河道行洪。本工程对干流、支流右岸迎流顶冲段采用浆砌石挡墙加固，高度1.5~2.0m，墙趾埋深0.9m，墙趾采用开挖砂砾石回填。 （2）挡墙加固 根据现场调查，新店河干流桩号K0+470~K0+570现状浆砌石挡墙开裂，挡墙底部淘刷严重，本工程对该段墙面灌浆勾缝处理，挡墙底部进行灌浆加固。 新店河干流桩号K5+960~K6+055现状挡墙高度不足，洪水易冲刷挡墙上部岸坡，形成冲刷陡坎，本工程对该段挡墙进行加高处理，挡墙加高0.5m。 3.5.5.4河道建筑物设计 新店河治理段干流总长7.0km，起点为印墩村，终点汇入戴家河。干流河底高程116.82~70.00m，纵坡纵坡0.0066，落差较大。河道沿线布置了多级拦河坝，用于减缓水流和稳定河槽，防止冲刷。 本工程新建干流拦河坝3座、加固干流拦河坝1座、拆建干流漫水桥1座、新建支流拦河坝1座。 表2-13 拦河坝改造参数表 序号; 桩号位置; 名称; 坝顶高程（m）; 净宽（m）; 备注. 1; K0+100; 新建干流拦河坝1; 117.00; 10. 2; K2+070; 加固干流拦河坝2; 96.64; 15. 3; K3+322; 新建干流拦河坝3; 86.00; 22. 4; K4+122; 新建干流拦河坝4; 82.00; 26. 5; K1+615; 新建支流拦河坝1; 116.00; 6. 表2-14 漫水桥改造参数表 序号; 桩号位置; 名称; 桥顶高程（m）; 净宽（m）; 长度（m）. 1; K4+860; 拆建1号漫水桥; 79.01; 8.00; 18.12. 拦河坝设计，典型设计以改造2号拦河坝为例。 （1）工程布置 改造2号拦河坝位于桩号K2+070处，从上游到下游分别为进口段，控制段，消力池段和海漫段。 进口段为毛石砼护底，两侧为浆砌石挡墙，进口段长4.0m，净宽14.0m，底板高程96.64m，进口段两岸新建浆砌石挡墙。 控制段底板为钢筋砼结构，坝身采用毛石砼结构，加固段与老坝结构采用植筋加固连接，加固后控制段顺水流方向长5.52m，净宽14.0m，坝身台阶式布置，台阶平面形状为鱼麟型布置。坝顶高程96.84m，底板厚0.5m，第一级平台上部布置人行汀步。 消力池段为钢筋砼结构，长5.48m，净宽14.0m，底板高程94.50m。 海漫段为毛石砼护底，海漫段长5.0m，净宽14.0m，底板高程95.00m，海曼段两侧为浆砌石挡墙。 （2）桥涵设计 现状漫水桥位于新店河干流K4+860，现状已损坏且存在阻水现象，工程改建为桥涵。典型桥涵为C30混凝土现浇双孔桥涵，桥孔净尺寸为6m（宽）*3.5m（高）*5（孔），桥面长41.8m，净宽5m，总宽5.8m，上设50~100mm厚C40砼磨耗层。桥梁纵曲线结合实际地形与两端道路水平顺接连接。 3.5.6幽芳河设计 3.5.6.1河道设计 根据区域治理规划，幽芳河防洪标准为10~50年一遇。幽芳河沿线为高岗地无堤段。其中东石门水库溢洪道~迎宾大道（K0+000~BK3+600），防洪标准为10年一遇，堤防等级为5级；迎宾大道~高庙河段（K0+000~BK3+600），防洪标准为50年一遇，堤防等级为2级。 3.5.6.2岸坡防护设计 岸坡型式选择应结合安全、生态、景观、经济四个方面考虑，对于具备放坡条件的河段采用联锁砖护坡；对于用地受限，没有放坡条件，不适用坡面防护，采用阶梯式生态挡墙，对于岸坡较缓，河道为梯形断面的位置，采用预制联锁块护坡。 3.5.6.3河道断面设计 （1）东石门水库溢洪道~桥1（K0+000~K0+170） 东石门水库溢洪道~桥1防洪均满足标准，左岸K0+000~K0+088段岸坡为土坡，且该段临近居民区。其他段岸坡为浆砌石挡墙，底部存在掏空冲刷。本次对土质岸坡采用阶梯式生态挡墙进行防护，对现状浆砌石挡墙采用格宾石笼进行护底。 （2）桥1~桥2（K0+170~K0+430） 桥1~桥2段两岸防护达标，左岸为山体，右岸岸坡无防护且靠近道路。本次对右岸土质岸坡采用阶梯式生态挡墙进行防护，左岸山体段进行清杂整坡。 （3）桥2~桥3（K0+430~K0+555） 桥2~桥3段两岸防护达标，左岸为山体，右岸岸坡靠近道路，现状浆砌石挡墙，墙底有冲刷和掏空问题。本次对右岸浆砌石挡墙底部采用格宾石笼进行防护，左岸山体段进行清杂整坡。 （4）桥3~桥6（K0+555~K1+200） 桥3~桥6段两岸防护达标，右岸为居民区和道路，现状岸坡为土坡，缺少防护。左岸靠近山体，杂草丛生。本次对右岸岸采用阶梯式生态挡墙护岸进行防护，左岸仅进行整坡清杂。 （5）桥6~拦河坝5（K1+200~K1+915） 桥6~拦河坝5段两岸防护达标，两岸为居民区，局部靠近山体。现状两岸为土坡，缺少防护。本次对两岸采用阶梯式生态挡墙护岸进行防护。 （6）拦河坝5~新建气盾坝2（K1+915~K4+110） 拦河坝5~新建气盾坝2段两岸现状为联锁块护坡，护坡联锁块老化缺失，底格埂开裂掏空。本次护坡进行拆建，岸坡底部采用阶梯式生态挡墙防护，挡墙顶部布置人行步道，挡墙顶至坡顶采用预制块防护。 （7）新建气盾坝2~三斑路（K4+110~K5+210） 新建气盾坝2~三斑路段两岸现状为联锁块护坡，护坡底格埂存在冲刷和掏空。本次在底格埂外采用格宾石笼防护。 （8）三斑路~高庙河（K5+210~K6+360） 三斑路~文峰小学东侧段左岸为联锁块护坡，护坡底格埂存在冲刷和掏空。右岸为土质岸坡，缺少防护。本次在左岸底格埂外采用格宾石笼防护，右岸新建联锁块护坡。 幽芳河河道岸坡防护汇总见下表： 表2-15 幽芳河岸坡防护设计汇总表 左右岸; 起点桩号; 终点桩号; 护砌长度（m）. 生态挡墙; 格宾石笼固脚; 岸坡清杂; 预制块护坡. 左岸; K0+000; K0+088; 88. K0+088; K0+170; 82. K0+170; K1+200; 1030. K1+200; K1+915; 715. K1+915; K4+110; 2195. K4+110; K6+360; 2250. 右岸; K0+000; K0+170; 170. K0+170; K0+430; 260. K0+430; K0+555; 125. K0+555; K1+915; 1360. K1+915; K4+110; 2195. K4+110; K5+210; 1100. K5+210; K5+600; 390. K5+600; K6+360; 760. 合计; 6813; 3727; 1030; 1150. 3.5.6.4河道纵断面设计 河道设计底坡根据现状河道地形条件、天然纵坡要求确定：一般情况下维持原有天然河道的底坡不变，原河道长6360m，河底高程101.41m降至63.88m，天然纵坡为6‰；当某河段行洪断面偏小时，该段可适当加大底坡，但下游河道则须适当变缓；以此为原则，分段确定各河道的设计纵坡。 本次河道治理后，防洪及抗冲均满足要求，现状河底多为岩石会角砾层，挖除困难。因此本次保持现状纵坡基本不变，为6‰，仅局部挖除河道内阻水滩地 3.5.6.5河道建筑物设计 幽芳河现状长度6.36km，起点河底高程为102.41m，终点河底高程为63.88m，落差达38.53m，纵向坡比0.006，落差较大。河道沿线布置了多级拦河坝，用于减缓水流和稳定河槽，防止冲刷。如下图所示。本次满足泄洪安全的基础上，合理改造拦河建筑物。 现状拦河坝1老化破损，本次原址拆建。现状拦河坝4和5距离较近，且阻水严重，造成其上游K1+600~K1+900段汛期受淹。因此本次改造拦河坝4，在其两侧增加放空闸门，拦河坝5改建为气盾坝，汛期气盾坝可放平，解决阻水问题。河道中游段缺少拦河坝，河道内冲刷较严重，本次新建2座拦河坝，1座气盾坝，以减缓水流和稳定河槽。拦河坝6坝体表面开裂老化，下游存在冲刷，对其坝体和下游消力池进行改造。 表2-16 幽芳河配套建筑物统计表 工程; 名称; 位置; 备注. 拦河坝; 拦河坝1; K0+088; 拆建. 拦河坝4; K1+650; 改造，新增放空闸门2座. 拦河坝6; K2+575; 改造，改造坝体和消力池. 新建拦河坝1; K2+270; 新建. 新建拦河坝2; K2+940; 新建. 气盾坝; 气盾坝1; K1+915; 拆除拦河坝5改建. 气盾坝2; K4+110; 新建. 1.气盾坝工程 （1）气盾坝设计参数 本次共建设2座气盾坝，设计参数见下表，以气盾坝1为典型设计。 表2-17 滚水坝设计参数 序号; 桩号; 名称; 坝顶高程（m）; 坝宽（m）; 备注. 1; K1+915; 气盾坝1; 85.5; 28; 拆除拦河坝5改建. 2; K4+110; 气盾坝2; 69.5; 21; 新建. （2）工程布置 气盾坝1位于桩号K1+915，由拦河坝改建为气盾坝，解决汛期阻水问题的同时，保证日常减缓水流稳定河槽，设计流量为82.08m3/s。 气盾坝按水流方向分别为进口段、控制段和消力池段。 进口段为钢筋混凝土八字墙，顺水流方向长7.0m，净宽28.0m，底板高程为84.00m，底板厚0.5m。 控制段顺水流方向长8.0m，净宽28.0m，底板高程84.00~83.60m，底板厚1.1~1.5m，气盾坝坝顶高程86.50m。 消力池段长18.62m，净宽28.00m，消力池深0.5m，池底顶高程为81.40m，底板厚0.5m。 设计洪水位，气盾坝放平泄洪，上游设计水位为85.35m，下游水位为84.80m。 2.拦河坝工程 本次拆建拦河坝1座，新建拦河坝2座，改造拦河坝2座。设计参数见下表，以新建拦河坝1为典型设计。 表2-18 闸坝改造参数表 序号; 桩号位置; 名称; 坝顶高程（m）; 净宽（m）; 备注. 1; K0+088; 拆建拦河坝1; 101.6; 15.5; 拆建. 2; K1+650; 改造拦河坝4; 86.4; 18; 改造，新增放空闸门2座. 3; K2+270; 新建拦河坝1; 82.0; 29; 新建. 4; K2+575; 改造拦河坝6; 79.8; 32; 改造，改造坝体和消力池. 5; K2+940; 新建拦河坝2; 76.1; 23; 新建. （1）工程总体布置 新建拦河坝1位于桩号K2+270处，从上游到下游分别为进口段，控制段，消力池段和海漫段。 进口段为钢筋混凝土八字墙，长6.0m，净宽29.0m，底板高程81.0m。 控制段顺水流方向长10.5m，净宽29.0m，底板高程82.00~81.00m，底板厚1.1~1.5m，坝顶高程82.00m。 3.5.5.6管理设施 本次改造巡查道路位于幽芳河右岸，桩号范围K1+800~K3+600右岸，在现状水泥路面基础上加铺沥青面层，改造为沥青路，净宽4.0m。 道路结构方案： 3cm细粒式沥青砼(AC-13) 5cm中粒式沥青混凝土（AC-20）沥青封层 现状水泥路面面层道路结构详见下图： 图 2-9 巡查道路结构图 3.6排水管网新建工程方案 3.6.1柳林河、幽芳河排水管网新建工程方案 本次设计沿柳林河、幽芳河河道两岸布置污水主管，沿河居民住宅通过敷设支管接入主管，主管接入现状市政管道至污水厂。 3.6.1.1柳林河管网新建工程设计 根据现场条件，沿柳林河西侧布置De315主管，接沿河居民住宅污水，由南向北接入现状市政管道至污水厂，管道总平面布置如下： 图 2-10 柳林河管网总平面布置图 - 3.6.1.2幽芳河管网新建工程设计 根据现场条件，沿幽芳河西侧布置De315主管，接沿河居民住宅污水，由南向北接入现状市政管道至污水厂，管道总平面布置如下： 图 2-11 幽芳河管网总平面布置图 根据现场条件，幽芳河上游段因地形起伏及河道隔断，本段采用一体化设施集中处理及资源化利用分散处理方式，收集东土路、三斑路两岸居民生活污水。一体化设施集中处理后废水排至人工湿地。资源化利用方式结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌，避免直接排入地表水，减少对地表水的污染。 图2-12 东土路周边污水管网布置 图2-13 幽芳河管网平面布置分图 污水管道由南向北沿三斑路、穿过迎宾大道，接入现状市政管道至污水厂，管道总平面布置如下，管道布置结合污水提升泵站的位置及地势等情况进行分布。 图2-14 幽芳河管网平面布置分图 3.6.1.3污水加压泵站设计 根据管线布置，污水管道需从幽芳河东岸至西岸，本次考虑通过架管的方式过河。污水通过提升泵站提高扬程，满足架管的扬程要求，同时也能减少后续管道的埋设深度，节省投资。污水加压泵站位于迎宾大道南侧与幽芳河交界处。 3.6.1.3.1泵站设计 （1）相关参数 一体化加压泵站的构筑物有泵房、阀门井、配电柜及围墙等，尺寸如下，本次采用潜流泵，Q=1.5m3/h，H=15m，P=1.1kw，1用1备。 一体化泵站：直径1.2m，深3.5m，一座阀门井：直径1.2m，1座 围墙：H=2.0m，10m （2）污水泵出水管管材选用及防腐 污水泵出水管明装部分采用焊接钢管，焊接连接或法兰连接，内壁涂煤沥青、外壁涂防锈漆及银粉防腐。 （3）污水泵及阀门检修 污水泵要求设有自耦装置，在加压泵站设有检修间、备件库及单轨电动葫芦，检修时可直接起吊污水泵到检修间检修；电动阀及其他阀门可就地检修。 3.6.1.4污水处理设施设计 本次设计范围内的村庄，污水规模较小，且部分村户较为分散。故本次设计除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺，对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺，出水达到安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB34/3527-2019)一级标准B标准。 3.6.1.4.1污水收集模式 根据居民区不同的地理位置、居民集中程度、地形地貌状况，居民区生活污水的收集模式可分为纳管模式、集中收集模式和分散收集模式三种。 - （1）纳管收集模式 纳管模式是指居民区生活污水通过管网收集输送到城镇污水处理厂统一处理的治理方式。这种方式主要适用于聚集程度高、紧邻城镇（2km范围内）、地形条件有利于生活污水依靠重力流入市政污水管网的居民区。 图2-15 纳管模式示意图 - （2）集中收集处理 集中收集模式是针对生活污水无法纳入城镇污水处理厂的居民区，将单个或多个居民的生活污水进行统一收集，再排至村级污水独立处理设施进行处理的污水收集模式。这种方式主要适用于居民较为集中，在15户以上的，地形条件有利于生活污水依靠重力统一流入污水处理设施的居民区。 图2-16 按片区集中收集处理模式示意图 - （3）资源化利用模式 资源化利用模式指对单户或多户居民住户产生的生活污水就近处理，一般日处理能力小于2m3。这种方式主要适用于无法集中铺设管网或集中收集处理的居民区，住户较为分散、小于15户的，地形条件限制等因素难以统一收集、统一处理的乡镇地区特别是居住较为分散的山区、丘陵地带。收集污水经过处理后进行资源化利用，结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌，避免直接排入地表水，减少对地表水的污染。 图2-17 资源化利用模式示意图 - （4）适用模式 不同的污水收集处理模式，适用的条件不同。根据现场实际情况，选择合适的治理模式，节约建设及运行成本，提高处理效率。本次根据霍山县的实际情况，本次采用纳管模式和资源化利用模式。 表2-19 生活污水收集模式适用表 收集模式; 适用条件. 纳管模式; 距离城镇2km范围内，聚集程度高，人口集中，地形、施工条件有利于生活污水依靠重力流输送至城镇污水处理厂（站）的农村地区. 集中收集模式; 单个村庄收集或相邻村庄距离小于2km，村户较为集中，在15户以上的，可以建设管网统一收集、统一处理的农村地区，可分为单村集中和连片集中两种类型。. 资源化利用模式; 住户分散、小于15户的，地形条件限制等因素难以统一收集、统一处理的农村地区. 3.6.1.5处理设施方案 根据地形，本次柳林河沿岸居民生活污水接管处理，污水接至污水厂进行处理；幽芳河沿岸居民根据实际情况，采用接管、净化槽及资源化利用相结合的方案，接管接至市政管网。 3.6.1.6污水处理设计 3.6.1.6.1工艺方案及流程 本次柳林河沿岸居民生活污水接管处理，幽芳河沿岸居民根据实际情况，采用接管、净化槽及资源化利用相结合的方案。净化槽、资源化处理的工艺流程如下所示： 图2-18污水处理工艺流程图 （1）净化槽 净化槽适用于1户至30户民用住宅粪便、生活污水等处理，是一种小型的人工强化生物接触氧化槽，但是户均投资较高，运行维护费用也很高。净化槽里存在各种类型的微生物（细菌和原生动物），利用这些微生物对污染物质进行分解，达到处理污水的目的。小型净化槽采用玻璃钢增强塑料（FRP）材质，在工厂批量生产，现场安装。户型净化槽工艺可以废除居民区化粪池的使用，直接将原接入化粪池的排污管及厨房、浴室等内的排水管接至户用净化槽。 图2-19 净化槽实物图净化槽内部展示图 （2）资源化利用工艺 黑水处理资源化利用主要采用黑水无害化有机肥池，主要通过在黑水无害化有机肥池内投加高效发酵菌剂，无害化处理后制取液态有机肥还田，实现黑水资源化利用。 图2-20 资源化利用工艺流程图 1）黑水无害化处理池 第一格：黑水强化分解池。投加高效发酵菌剂（360mL）和球形填料（填充度>50%），其作用是强化分解黑水中有机物； 第二格：无害化处理池。投加球形填料（填充度>80%），进一步分解有机物质，实现粪污中有机物的腐殖化，并灭活病原微生物，实现粪污的无害化，能够将大肠杆菌群落数降低到1万个/升以下，蛔虫卵沙门氏菌的去除率均可达到98%以上，pH值稳定在7-9，达到国家的无害化标准和卫生标准。 第三格：液态有机肥调蓄池。水质经处理后可达《粪便无害化卫生要求》 （GB7959-2012），居民可从该池舀取液态肥适用于蔬菜地或农田。 灰水处理工艺采用黑、灰水灌溉标准处理池。若在实际施工过程中，部分居民内部难以黑灰分离改造及省考断面时，灰水处理工艺设备前端应增设缺氧罐。 2）黑、灰水灌溉标准处理池 第一格：黑灰水调节沉淀池。投加高效厌氧菌剂（360mL）和填料球（填充度>90%），强化有机物的降解； 第二格：除臭过滤池。投加除臭滤料，通过滤料与附着微生物处理，有效去除臭味物质，并降解部分有机物； 第三格：除氨氮过滤池。添加除氨氮滤料，可有效富集去除污水中氨氮，氨氮去除率在85%-95%之间； 第四格：除磷过滤池。添加除磷滤料，可有效降低污水中的总磷含量，总磷去除率在85%-95%之间。 经过处理后水质可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）和《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB32/3462-2020），可用于灌溉或用于土壤渗透。 3）隔油池 本次设计餐厨污水出水口均安装具有水封功能的隔油池，隔油处理后排入黑、灰水灌溉标准处理池。隔油池选取成品塑料隔油池，村质为PE，规格800×400×400mm。 图2-21 资源化利用工艺高程图 3.6.1.6.2出水标准 排放标准按安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》 (DB34/3527-2019)中的一级B标准。 3.6.1.6.3净化槽设计参数和设备配置 （1）构筑物参数 根据前期现场调研，该地生活用水定额为120L/人。根据《室外给水设计标准（GB50013-2018）》，污水排放系数为80%，污水处理率为85%。本次污水部分进入净化槽进行处理，部分接管进入污水厂处理。根据污水量预测，本次幽芳河两岸根据地形，进入净化槽处理的人口为225人，本次采用两座净化槽，服务人口分别为110人、105人，处理规模为10m3/d，本次幽芳河两岸新建2座10m3/d净化槽，其参数如下： 一体化调节池：1.2m×2.5m 净化槽：2.13×1.15×1.3m 提升泵：Q=1.5m3/d，N=0.15kw 阀门井：1.25×1.1×0.4m，含流量计。 3.6.1.6.4资源化利用 幽芳河周边居民分布较散，根据居民住宅分布，部分住宅因地形高差及位置，污水无法接入主管道，本次在屋后建设资源化利用，将污水处理后进行灌溉处理。本次用建设资源化利用20座。 （1）工艺流程 黑水处理资源化利用主要采用黑水无害化有机肥池，主要通过在黑水无害化有机肥池内投加高效发酵菌剂，无害化处理后制取液态有机肥还田，实现黑水资源化利用。 （2）设计参数 1）黑水无害化处理池 1、规格为1950×1160×1168mm，壁厚不小于7mm； 2、分为3格；各格过水管安装需满足水流方向为上进下出，以便出水不短流； 3、材质为PE，检查口口径为300×300×400mm； 4、含一体化加高井筒和井盖。 2）黑、灰水灌溉标准处理池 1、规格为2048.5×1128.5×111.5.5mm，壁厚不小于7mm； 2、分为4格，第2、3、4格安装有滤料模压一体成型承托层，满足滤料安装条件；各格过水管安装需满足水的流态，水流方向为上进下出，各格进水位置距池底10-20cm； 3、材质为PE，检查口口径为300×200×300mm； 4、含分体加高井筒、井盖、格栅为模压成型（小格栅2块：87×26mm；大格栅1块：86×58mm）、导流管。 3）隔油池 本次设计餐厨污水出水口均安装具有水封功能的隔油池，隔油处理后排入黑、灰水灌溉标准处理池。隔油池选取成品塑料隔油池，材质为PE，规格800×400×400mm。 3.6.1.7工程量 表2-20 排水管道工程量一览表 序号; 河道; 名称; 单位; 数量. 1; 柳林河; De315主管; 米; 2780. 接户管De160; 米; 2250. 检查井Φ700; 座; 127. 接户井Φ450; 座; 300. 2; 幽芳河; De315主管; 米; 8003. De110主管; 米; 73. 接户管De160; 米; 6240. 检查井Φ700; 座; 270. 接户井Φ450; 座; 832. 跌水井2.1×1.0m; 座; 1. 提升泵站; 座; 1. 净化槽; 座; 2. 资源化利用; 座; 20. 3.6.2南岳花都片排水管网新建工程 3.6.2.1南岳花都片排水管网总体布置 开槽明挖方案。在东支沟设排水暗涵排至淠源渠。排水暗涵布置在惠民路及支路下方，走向自南向北。线路长460m，暗涵全线采用开槽明挖，主管采用d1.8m砼管涵。西支沟处采用d1.2m排水管涵连通至主管。设检查井7个。 图2-22 南岳花都片排水管网总体布置图 3.6.2.2工艺设计 本次排水管网的设计标准按20年一遇过流流量7.3m3/s。管道初步采用d1.8m钢筋混凝土管，根据现场条件，按东支沟至西支沟连通段及西支沟排水段分别分析。 3.6.2.3排水管道规模 东支沟进口水位80.20m，排水管道进口底高程78.80m，水深2.0m；出口位于淠源渠，渠底高程71.70m，灌溉常水位74.56，20年一遇水位74.84m。排水管道出口底高程取73.00m，灌溉常水位下出流为淹没压力流。20年一遇设计工况下水深1.84m，水深1.84m，管道按淹没压力流设计。 3.6.2.4排水管道纵坡 东支沟至西支沟段排水管道长94m，采用d1.8m钢筋混凝土管，管道过流面进口底高程78.80m，出口设三通井（兼做检查井），出口底高程77.00m。管道纵坡36‰。 西支沟至淠源渠段排水管道长366m，采用d1.8m钢筋混凝土管，管道过流面进口底高程77.00m，出口底高程73.00m。管道平均纵坡12.5‰。 3.6.3衡山工业园片排水管网新建工程 3.6.3.1园区现状 目前，潜台寺排涝站排涝面积为3.28km2，泵站设计流量为11.1m3/s，雨水服务面积如下图所示，本次雨水设计的服务范围按排涝面积考虑。本次污水设计服务范围为：北至迎宾大道，南至西路，东至裕民路，西至潜台路。 图2-23 雨水服务面积图 图 2-24 污水服务面积图 3.6.3.2设计方案 3.6.3.2.1雨水设计方案 本次片区雨水通过雨水管道及箱涵排至潜台寺排涝泵站。 淠河西路（柳林路-康复北路）设计雨水由西向东排入位于康复北路新建管道，设计管径D600-D1200，长度约1300m； 淠河西路（康复北路-潜台路）设计雨水由西向东排入位于潜台路西侧现状雨水沟渠，设计管径D600-D1000，长度约390m； 玉带桥中心排沟-淠河西路设计雨水由北向南新建箱涵2000*1500，长度约590m；白马尖路（淠河西路-与儿街）设计雨水由北向南新建箱涵2000*2000，长度约300m； 与儿街（白马尖路-康复北路）设计雨水由西向东新建箱涵2000*2000，长度约500m； 康复北路（淠河西路-外环路）设计雨水由北向南新建雨水管道D1000-1200，箱涵3000*2500，接入潜台寺排涝泵站，长度约610m。 图2-25 雨水管网布置示意图 3.6.3.2.2污水设计方案 本工程服务范围地形地貌相对简单，本次设计针对工程服务区特有的地形地貌及现状水系及污水管道布置情况，设计污水管网布置方案，简述如下： 淠河西路（柳林路-潜台路）设计污水由东西向中间排入康复北路设计污水管道，设计管径D500~D800，长度约1650m。 与儿街路（柳林路-康复北路）设计污水由西向东排入康复北路设计污水管道，设计管径D500，长度约760m。 佛通路（淠河西路-白马尖路）设计污水由南向北排入与儿街路设计污水管道，设计管径D500，长度约220m。 白马尖路（外环路-淠河西路）设计污水由南北向中间排入与儿街路设计污水管道，设计管径D500，长度约470m。 康复北路（外环路-淠河西路）设计污水由北向南再向东排入现状衡山工业园污水提升泵站，设计管径D800，长度约1020m。 图2-26 污水管网布置示意图 3.6.3.3工程量 本次衡山工业园片区雨水管网改造工程量一览表如下表所示。 表2-21 管道工程量一览表 序号; 分类; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 污水; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN800; 2450; 米. 2; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN500; 1285; 米. 3; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN400; 450; 米. 4; 钢筋混凝土检查井; ∅1250; 66; 座. 5; 钢筋混凝土检查井; ∅1000; 71; 座. 6; 雨水; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN600; 1050; 米. 7; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN800; 630; 米. 8; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN1000; 230; 米. 9; Ⅱ级钢筋混凝土管; DN1200; 310; 米. 10; HDPE缠绕管; DN300; 2048; 米. 11; 钢筋混凝土检查井; ∅1250; 62; 座. 12; 钢筋混凝土检查井; 1300*1100; 7; 座. 13; 钢筋混凝土检查井; 1500*1100; 8; 座. 14; 雨水篦子; 2030*960; 256; 座. 15; 箱涵; 预制钢筋混凝土; 2000*1500; 590; 米. 16; 预制钢筋混凝土; 2000*2000; 830; 米. 17; 预制钢筋混凝土; 2500*3000; 820; 米. 18; 八字口; 5000*3000; 3; 座. 19; 明渠; 2500*3000; 290; 米. 4、本项目由主要工程量 区域排涝能力提升工程主要工程量； 表2-22 西部新城排涝站工程主要工程量表 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量. 一; 第一部分 建筑工程. (一); 区域排涝能力提升工程. 1; 西部新城排涝能力提升工程. 1.1; 排涝沟整治. 1.1.1; 北侧边沟. 1.1.1.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 39043.31. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土)运距5km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 22035.452. (3); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 17900.118. (4); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 17900.118. (5); 拖拉机压实土方; m3; 15215.1. 1.1.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 1249.21. 1.1.1.3; 混凝土工程. (1); 空心联锁块护坡100mm; m2; 9853.47. (2); C25砼格梗; m3; 1169.64. (3); C30钢筋砼底板; m3; 1667.95. (4); C30钢筋砼立墙; m3; 1924.56. (5); 钢筋; t; 359.25. (6); 模板; m2; 13289.83. (7); 细部结构工程; m3; 4762.15. 1.1.1.4; 其他工程. (1); 草皮; m2; 22791.99. 1.1.2; 六佛路排涝沟. 1.1.2.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 30852.14. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土)运距5km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 5517.704. (3); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 22303.976. (4); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 22303.976. (5); 拖拉机压实土方; m3; 18958.38. 1.1.2.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 780.19. 1.1.2.3; 混凝土工程. (1); C30钢筋砼底板; m3; 2173.39. (2); C30钢筋砼立墙; m3; 2507.76. (3); 钢筋; t; 468.12. (4); 模板; m2; 9696.67. (5); 细部结构工程; m3; 4681.15. 1.1.2.4; 其他工程. (1); 草皮; m2; 16457.35. 1.1.3; 中心排涝沟. 1.1.3.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 40415.96. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土) 运距5km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 32817.958. (3); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 41979.412. (4); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 41979.412. (5); 拖拉机压实土方; m3; 35682.5. 1.1.3.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 1318.41. 1.1.3.3; 混凝土工程. (1); C30钢筋砼底板; m3; 5050.3. (2); C30钢筋砼立墙; m3; 5583.6. (3); 钢筋; t; 1063.39. (4); 模板; m2; 21801.1. (5); 细部结构工程; m3; 10633.9. 1.1.3.4; 其他工程. (1); 草皮; m2; 21172.4. (2); 石材栏杆; m; 5583.6. 1.1.4; 项家院排涝沟. 1.1.4.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 10063.92. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土) 运距5km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 3164.5. 1.1.4.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 233.64. 1.1.4.3; 混凝土工程. (1); 空心联锁块护坡100mm; m2; 4672.86. (2); C25砼格梗; m3; 622.08. (3); 模板; m2; 3110.4. (4); 细部结构工程; m3; 622.08. 1.1.4.4; 其他工程. (1); 草皮; m2; 2304.48. 1.1.5; 4×2.5m桥涵; 座; 14. 1.1.6; 2×2.5m桥涵; 座; 15. 1.1.7; 6×2.5m桥涵; 座; 6. 1.1.8; 配套管理设施. (1); 工程标志牌、警示牌; 个; 2. 1.2; 新建西部新城排涝站. 1.2.1; 新建西部新城排涝站. 1.2.1.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 2819.938. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 25379.442. (3); 推土机推回填土50m; m3; 25379.442. (4); 拖拉机压实土方; m3; 16778.629. (5); 电动打夯机压实; m3; 7190.841. (6); 10%水泥土; m3. 1.2.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 37.11. (2); 抛石; m3; 167.08. 1.2.1.3; 地基处理. (1); 高压旋喷桩; m; 1812.8. 1.2.1.4; 混凝土工程. (1); C25六角实心块护坡; m3; 18.66. (2); 浆砌块石护坡; m3; 64.56. (3); C25砼护底; m3. (4); C25砼格梗; m3; 23.58. (5); C25砼支墩; m3; 5.9. (6); C25砼垫层; m3; 145.34. (7); C30砼底板; m3; 952.524. (8); C30砼中部结构; m3; 302.544. (9); C30砼侧墙; m3; 1390.698. (10); C30箱式涵洞; m3; 171.702. (11); C30砼排架; m3; 12.69. (12); C30砼顶板; m3; 352.629. (13); 钢筋; t; 318.276. (14); 模板; m2; 7767.11. (15); 细部结构工程; m3; 3694.54. 1.2.1.5; 其他工程. 堤顶沥青道路. (1); C30素砼路面厚180; m2; 540. (2); 水泥稳定碎石厚180; m2; 540. (3); 石灰土厚200; m2; 540. (4); 撒草籽; m2; 108. 栏杆; m2; 90.48. 草皮; m2; 143.79. 泵房; m2; 486.51. 配电管理房; m2; 113.59. 室外工程; %; 20. 第二部分 机电设备及安装工程. (一); 新建西部新城排涝站. 1; 水泵设备及安装工程. (1); 立式轴流泵1000ZLB-3，Q=2.5m3/s，—1°，N=185kW，n=490r/min，D=870mm，含传动装置、联轴器、弯管、安装附件（地脚螺栓等）、易损件、专用工具等装置; 套; 4. (2); 立式异步电机380V，n=490r/min，185kW，含安装附件（如地脚螺栓）等。; 套; 4. (3); 技术供水系统 供水变频泵2台、阀件、管道、吊架等若干; 宗; 1. (4); 检修排水系统检修泵3台、管道若干等; 宗; 1. (5); 渗漏排水系统 潜水排污泵2台、阀件若干、管道若干等; 宗; 1. (6); 通风系统风机4台，风管和支架若干; 宗; 1. (7); 机组状态监测，测振、测摆、测速、测压。含传感器、现地监测柜（多功能状态检测保护装置等）、状态检测服务器、电缆等; 套; 4. (8); 水尺; 组; 4. (9); 机修设备千斤顶QYL10、手拉葫芦HSZ-10、小五金工具等; 套; 1. 2; 起重设备及安装工程. (1); 电动单梁桥式起重机5吨，含轨道、车挡4个、安全滑触线、安装附件; 台; 1. (2); 泵房电动葫芦，2x80kN电动葫芦，轨道约20m，含控制设备、轨道及预埋件; 台; 1. 3; 高低压电气设备. (1); 10kV高压市政线路接入工程; 项; 1. (2); 10kV高可靠性供电费用; 项; 1. (3); 负荷监控终端; 台; 1. (4); 终端杆电涌保护器及杆上设备; 套; 2. (5); 10kV高压中置柜; 台; 8. (6); 主变干式变压器柜; 套; 2. (7); 所变干式变压器柜; 套; 1. (8); 0.4kV低压进线柜; 台; 2. (9); 0.4kV低压出线柜; 台; 2. (10); 0.4kV滤波型动态电容补偿柜; 台; 4. (11); 水泵低压软起动柜; 台; 4. (12); 低压母联柜; 台; 1. (13); 变压器轴流排风机及风扇控制箱; 台; 2. (14); 直流屏; 套; 1. (15); 密集型母线槽; m; 10. (16); 配电间安全用品及安全工具; 项; 1. (17); 捕鼠装置; 套; 4. (18); 电工模拟板; 套; 1. (19); 水泵按钮箱; 只; 4. (20); 进水闸工作闸门启闭机控制柜; 台; 1. (21); 防洪闸门启闭机控制箱; 台; 1. (22); 清污机及皮带机控制柜; 台; 1. (23); 泵室照明配电箱; 台; 1. (24); 泵室检修箱，起重机、检修闸门、检修排水泵、检修插座等用电; 台; 1. (25); 检修闸门起吊设备控制箱; 台; 1. (26); 检修排水泵自动控制箱（带自动水位开关）; 台; 1. (27); 配电室双切电源箱; 项; 1. (28); 控制室双切电源箱; 项; 1. (29); 泵室辅助水泵双切电源箱; 项; 1. (30); 渗漏排水泵自动控制箱; 台; 1. (31); 技术供水泵自动控制箱; 台; 1. (32); 智能火灾自动报警系统; 项; 1. (33); 应急照明及疏散指示系统; 项; 2. (34); 10kV电力电缆YJV22-8.7/15kV-3×150; km; 0.1. (35); 10kV电力电缆YJV22-8.7/15kV-3×120; km; 0.1. (36); 10kV电力电缆主变压器TD1、TD2、联络柜; km; 0.05. (37); 1kV电力电缆2（YJV-0.6/1kV-3×120+1×70）; km; 0.4. (38); 1kV电力电缆NH-YJV-0.6/1kV-5×10; km; 0.05. (39); 1kV电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-5×10; km; 0.05. (40); 1kV电力电缆ZRYJV-0.6/1kV-3×35+1×16; km; 0.1. (41); 1kV电力电缆YJV22-0.6/1kV-4x16; km; 0.1. (42); 1kV电力电缆YJV22-0.6/1kV-4x10; km; 0.3. (43); 1kV电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-5×6; km; 0.03. (44); 1kV电力电缆ZRNH-BV-3×2.5/3×4; km; 0.5. (45); 控制电缆KVV-450/750V-7×1.5; km; 0.2. (46); 控制电缆KVV-450/750V-10×1.5; km; 0.2. (47); 控制电缆KVV-450/750V-18×1.5; km; 0.2. (48); 砖砌电缆沟及电缆支架800*1000mm; m; 100. (49); 电缆槽盒300×150mm; m; 50. (50); 电缆槽盒500×150mm; m; 50. (51); 镀锌钢管SC32/40/50/80/100; t; 5. (52); 塑料厚壁波纹管; 项; 1. (53); 型钢; t; 5. (54); 电缆手孔井1000×1000×1000mm; 只; 6. (55); 室外太阳能路灯; 只; 6. (56); 设备安装辅材; 项; 1. 第三部分 金属结构设备及安装工程. (一); 西部新城排涝泵站工程. 1; 新建西部新城排涝站. 1.1; 闸门设备及安装. (1); 进水侧工作闸门 孔口尺寸3.0m×3.5m（净宽×净高），主材Q355B，露顶式平面定轮钢闸门; t; 12. (2); 进水侧闸门埋件 Q355B组焊，止水座面贴焊不锈钢; t; 6.3. (3); 泵室进水口固定防护栅及埋件 3.5m×3.0m（净宽×净高），主材Q235B; t; 12.8. (4); 泵室进水口检修闸门孔口尺寸3.5m×2.3m（净宽×净高），主材Q355B，潜孔式平面定轮钢闸门; t; 3.3. (5); 泵室进水口检修闸门埋件Q355B组焊，止水座面贴焊不锈钢; t; 12. (6); 锁定钢梁工字钢临时锁定; t; 0.2. (7); 外河侧防洪事闸门 孔口尺寸3m×2.5m（宽×高），主材Q355B，潜孔平面定轮门; t; 6.4. (8); 外河侧防洪闸门埋件 Q355B组焊，止水座面贴焊不锈钢; t; 4. 1.2; 启闭设备及安装工程. (1); 进水侧启闭机QP-125kN-6m闭式卷扬启闭机，Q2级别，不锈钢钢丝绳，含行程检测、行程保护、荷载保护装置; 套; 3. (2); 外河侧防洪闸门启闭机QL-125kN(启）/63kN(闭）-3.1m-SD手电两用螺杆启闭机，减速电机直联型式，自带行程、荷载保护; 套; 2. 1.3; 拦污清污设备及安装工程. (1); 回转式清污机HG-3.0m×5.6m（宽×高），结构件、运转件均为不锈钢，减速器进口件; 套; 3. (2); 皮带输送机，宽0.8m，长约15m; 套; 1. 1.4; 其他设备及安装工程. (1); 起吊设备2×50kN-8m移动式卷扬启闭机，轨道长度约24m，含机械式自动挂脱梁; 套; 1. (2); 电动蝶阀DN1000，1.0mpa，含安装附件; 个; 4. (3); 伸缩节C2F-1，DN1000，1.0mpa，含安装附件; 个; 4. (4); 刚性防水翼环适用; 个; 4. (5); 侧翻式圆形钢拍门DN1400; 扇; 4. (6); 镀锌钢管DN200，δ=6mm; t; 1.6. (7); 焊接钢管DN1000，δ=10mm，含法兰、法兰垫片和螺栓; t; 0.5. (8); 渐扩钢管DN1000×DN1400，δ=14mm，L=2.1m，含法兰、法兰垫片和螺栓; t; 4. (9); 检修人孔钢盖板; 套; 2. (10); 柔性防水套管，DN1400; 套; 2. (11); 不锈钢钢制水箱，6m3/s，2（长）×1.5（宽）×2（高）; 个; 1. (12); 支、吊钢架; 宗; 2. 表2-23 戴家河片排涝能力提升工程主要工程量 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量. 一; 第一部分 建筑工程. 1.1; 排涝沟整治. 1.1.1; 排涝沟整治. 1.1.1.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 9739.72. (2); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 10666.412. (3); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 10666.412. (4); 拖拉机压实土方; m3; 9066.45. 1.1.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 122.66. 1.1.1.3; 混凝土工程. (1); 空心联锁块护坡100mm; m2; 2453.25. (2); C25素砼垫层; m3; 239.59. (3); C25砼格梗; m3; 326.59. (4); C30钢筋砼底板; m3; 667.27. (5); C30钢筋砼立墙; m3; 901.04. (6); 钢筋; t; 156.83. (7); 模板; m2; 5003.34. (8); 细部结构工程; m3; 1894.9. 1.1.1.4; 其他工程. (1); 草皮; m2; 1550.56. 1.1.2; 配套管理设施. (1); 工程标志牌、警示牌; 个; 2. 1.2; 建筑物. 1.2.1; S332穿路涵. 1.2.1.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 404.269. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 3638.421. (3); 推土机推回填土50m; m3; 3638.421. (4); 拖拉机压实土方; m3; 2405.396. (5); 电动打夯机压实; m3; 1030.884. 1.2.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 3.76. 1.2.1.3; 混凝土工程. (1); C25六角实心块护坡; m3; 8.922. (2); C25砼格梗; m3; 13.98. (3); C25砼垫层; m3; 27.54. (4); C30砼底板; m3; 15.5. (5); C30砼侧墙; m3; 10.8. (6); C30箱式涵洞; m3; 55.33. (7); C40预制砼箱涵; m3; 78.02. (8); 钢筋; t; 15.97. (9); 模板; m2; 283.79. (10); 细部结构工程; m3; 148.04. 1.2.1.4; 其他工程. 顶部道路恢复结构. (1); 细粒式沥青砼厚40mm; m2; 324. (2); 中粒式沥青砼厚60mm; m2; 324. (3); 粘层; m2; 324. (4); 水泥稳定碎石厚300mm; m2; 366.12. (5); 水泥稳定土厚200; m2; 413.64. (6); 预制C25素砼路缘石750X250X120; m; 108. 波形栏杆; m; 108. 土工布; m2; 89.22. 素砼踏步; m2; 14.8. 草皮; m2; 151.19. 1.2.2; 1#、2#、3#穿路涵; 座; 3. 1.2.3; 4#穿路涵; 座; 1. 1.2.4; 拆建穿路管涵; 座; 8. 城区排涝通道工程主要工程量见下表： 表2-24 城区排涝通道工程主要工程量表 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量. 第一部分 建筑工程. 1; 幽芳河排涝通道整治. 1.1; 河道. 1.1.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 130735.31. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土) 运距3km自卸汽车8t（弃土外运）; 36818.791. (3); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 77963.329. (4); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 77963.329. (5); 拖拉机压实土方; m3; 66268.83. 1.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 5152.82. (2); 雷诺护垫护坡; m3. (3); 新建石笼挡墙; m3. (4); 反滤层; m3; 5579.43. (5); m15浆砌石挡墙; m3. (6); 格宾石笼护脚; m3; 7476.3. 1.1.3; 混凝土工程. (1); 实心联锁块护坡恢复100mm; m3. (2); 空心联锁块护坡厚100; m2; 31500.14. (3); 新建防洪墙; m; 108. (4); C25砼格梗; m3; 1538.59. (5); C25素砼挡墙立墙; m3; 745.2. (6); C25素砼挡墙底座; m3; 521.64. (7); C25生态挡墙基础; m3; 9182.37. (8); 鱼巢砌块; 块; 18738. (9); 模板; m2; 19632.56. (10); 细部结构工程; m3; 11987.8. 1.1.4; 其他工程. (1); 草皮; m2; 21716.68. (2); 土工布; m2; 19908.75. 1.2; 拆建气盾坝1; 座; 1. 1.2.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 232.758. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2094.822. (3); 推土机推回填土50m; m3; 2327.58. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1384.908. (5); 电动打夯机压实; m3; 593.532. 1.2.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 24.62. (2); 反滤层; m3; 106.11. 1.2.3; 地基处理. (1); 坝基砂砾石帷幕灌浆; m; 181.44. 1.2.4; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 7.78. (2); C25素砼支墩; m3. (3); C25素砼护底; m3. (4); C25砼立墙; m3. (5); C25素砼垫层; m3; 89.41. (6); C30钢筋砼底板; m3; 846.17. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 110.91. (8); C25毛石砼底板; m3; 98.5. (9); 钢筋制安; t; 95.71. (10); 模板制安; m2; 1316.3. (11); 细部结构工程; m3; 1152.77. 1.2.5; 其他工程. (1); 不锈钢栏杆; m; 74.39. (2); 拆除原建筑; 项; 1. 1.3; 新建气盾坝1; 座; 1. 1.3.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 232.758. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2094.822. (3); 推土机推回填土50m; m3; 2327.58. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1384.908. (5); 电动打夯机压实; m3; 593.532. 1.3.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 24.62. (2); 反滤层; m3; 106.11. 1.3.3; 地基处理. (1); 坝基砂砾石帷幕灌浆; m; 181.44. 1.3.4; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 7.78. (2); C25素砼支墩; m3. (3); C25素砼护底; m3. (4); C25砼立墙; m3. (5); C25素砼垫层; m3; 89.41. (6); C30钢筋砼底板; m3; 846.17. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 110.91. (8); C25毛石砼底板; m3; 98.5. (9); 钢筋制安; t; 95.71. (10); 模板制安; m2; 1316.3. (11); 细部结构工程; m3; 1152.77. 1.3.5; 其他工程. (1); 不锈钢栏杆; m; 74.39. 1.4; 新建拦河坝1; 座; 1. 1.4.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 170.51. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 1534.59. (3); 推土机推回填土50m; m3; 1449.34. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1014.538. (5); 电动打夯机压实; m3; 434.802. 1.4.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 24.62. (2); 反滤层; m3; 90.91. 1.4.3; 地基处理. (1); 坝基砂砾石帷幕灌浆; m; 168.48. 1.4.4; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 7.78. (2); C25素砼支墩; m3. (3); C25素砼护底; m3. (4); C25砼立墙; m3. (5); C25素砼垫层; m3; 86.22. (6); C30钢筋砼底板; m3; 872.25. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 80.43. (8); C25毛石砼底板; m3; 98.5. (9); 钢筋制安; t; 95.27. (10); 模板制安; m2; 1250.94. (11); 细部结构工程; m3; 1145.18. 1.5; 新建拦河坝2; 座; 1. 1.5.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 135.232. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 1217.089. (3); 推土机推回填土50m; m3; 1149.477. (4); 拖拉机压实土方; m3; 804.634. (5); 电动打夯机压实; m3; 344.843. 1.5.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 19.526. (2); 反滤层; m3; 72.101. 1.5.3; 地基处理. (1); 坝基砂砾石帷幕灌浆; m; 168.48. 1.5.4; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 6.17. (2); C25素砼支墩; m3. (3); C25素砼护底; m3. (4); C25砼立墙; m3. (5); C25素砼垫层; m3; 68.381. (6); C30钢筋砼底板; m3; 691.784. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 63.789. (8); C25毛石砼底板; m3; 78.121. (9); 钢筋制安; t; 75.559. (10); 模板制安; m2; 992.12. (11); 细部结构工程; m3; 908.25. 1.6; 拆建拦河坝1; 座; 1. 1.6.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 91.135. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 820.212. (3); 推土机推回填土50m; m3; 774.647. (4); 拖拉机压实土方; m3; 542.253. (5); 电动打夯机压实; m3; 232.394. 1.6.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 13.159. (2); 反滤层; m3; 48.59. 1.6.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 4.158. (2); C25素砼支墩; m3. (3); C25素砼护底; m3. (4); C25砼立墙; m3. (5); C25素砼垫层; m3; 46.083. (6); C30钢筋砼底板; m3; 466.203. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 42.988. (8); C25毛石砼底板; m3; 52.647. (9); 钢筋制安; t; 50.92. (10); 模板制安; m2; 668.61. (11); 细部结构工程; m3; 612.08. 1.6.4; 其他工程. (1); 拆除原建筑; 项; 1. 1.7; 4号拦河坝改造; 座; 1. 1.8; 6号拦河坝改造; 座; 1. 1.8.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 81.831. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 736.479. (3); 推土机推回填土50m; m3; 818.31. (4); 拖拉机压实土方; m3; 486.892. (5); 电动打夯机压实; m3; 208.668. 1.8.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 反滤层; m3; 36.8. 1.8.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 20.84. (2); C25素砼垫层; m3; 73.37. (3); C30钢筋砼底板; m3; 241.52. (4); C25毛石砼底板; m3; 188.72. (5); 钢筋制安; t; 26.27. (6); 模板制安; m2; 534.44. (7); 细部结构工程; m3; 524.45. 1.8.4; 其他工程. (1); 土工布; m2; 96.41. 1.9; 配套管理设施. 1.9.1; 工程标志牌、警示牌; 个; 2. 1.9.2; 更换栏杆; m; 1325. 1.9.3; 沥青巡查便道. (1); 铣刨机铣刨沥青路面; m2; 7776. (2); 细粒式沥青砼厚30mm; m2; 7776. (3); 中粒式沥青砼厚60mm; m2; 7776. (4); 粘层; m2; 7776. 1.9.4; 人行步道. (1); 80厚C20砌块砖; m2; 5974.56. (2); 120厚C25透水混凝土; m2; 5974.56. (3); 150厚碎石垫层; m2; 6970.32. 2; 高庙河排涝通道整治. 2.1; 河道. 2.1.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 178606.08. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土) 运距3km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 60309.326. (3); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 67100.024. (4); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 67100.024. (5); 拖拉机压实土方; m3; 57035.02. 2.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 6719.89. (2); 雷诺护垫护坡; m3; 795.52. (3); 新建石笼挡墙; m3; 1600.59. (4); 反滤层; m3. (5); m15浆砌石挡墙; m3; 5120.02. (6); 格宾石笼护脚; m3; 3404.16. 2.1.3; 地基处理. (1); D400混凝土预制方桩; m; 3240. 2.1.4; 混凝土工程. (1); 实心联锁块护坡恢复 100mm; m3; 1181.14. (2); 新建防洪墙; m; 600. (3); C25砼格梗; m3. (4); C25素砼挡墙立墙; m3; 11040.92. (5); C25素砼挡墙底座; m3; 3865.01. (6); C25生态挡墙基础; m3; 5882.54. (7); 鱼巢砌块; 块; 12005. (8); 模板; m2; 42870.31. (9); 细部结构工程; m3; 20788.47. 2.1.5; 其他工程. (1); 草皮; m2; 31704.06. (2); 土工布; m2; 14145.79. 2.2; 拆建7号拦河坝; 座; 1. 2.2.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 321.028. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2889.252. (3); 推土机推回填土50m; m3; 2728.74. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1910.118. (5); 电动打夯机压实; m3; 818.622. 2.2.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 反滤层; m3; 37.65. 2.2.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 6.74. (2); C25素砼支墩; m3. (3); C25素砼护底; m3. (4); C25砼立墙; m3. (5); C25素砼垫层; m3; 53.95. (6); C30钢筋砼底板; m3; 536.55. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 52.81. (8); C25毛石砼底板; m3; 36.74. (9); 钢筋制安; t; 58.94. (10); 模板制安; m2; 765.42. (11); 细部结构工程; m3; 686.79. 2.2.4; 其他工程. (1); 拆除原建筑; 项; 1. 2.3; 拆建9号拦河坝; 座; 1. 2.3.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 269.471. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2425.239. (3); 推土机推回填土50m; m3; 2694.71. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1603.35. (5); 电动打夯机压实; m3; 687.15. 2.3.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 反滤层; m3; 29.28. 2.3.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 5.18. (2); C25素砼支墩; m3. (3); C25素砼护底; m3. (4); C25砼立墙; m3. (5); C25素砼垫层; m3; 41.97. (6); C30钢筋砼底板; m3; 417.32. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 52.81. (8); C25毛石砼底板; m3; 28.58. (9); 钢筋制安; t; 47.01. (10); 模板制安; m2; 630.23. (11); 细部结构工程; m3; 545.86. 2.3.4; 其他工程. (1); 拆除原建筑; 项; 1. 2.4; 新建11-1号拦河坝; 座; 1. 2.4.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 269.471. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2425.239. (3); 推土机推回填土50m; m3; 2694.71. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1603.35. (5); 电动打夯机压实; m3; 687.15. 2.4.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 28.89. (2); 反滤层; m3; 29.34. 2.4.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 5.18. (2); 实心联锁块护坡恢复100mm; m3; 27.51. (3); C25素砼基础; m3; 7.78. (4); C25砼立墙; m3; 15.81. (5); Φ75PVC排水管; m; 11.13. (6); C25素砼压顶; m3; 1.04. (7); C25素砼垫层; m3; 41.97. (8); C30钢筋砼底板; m3; 417.32. (9); C30钢筋砼立墙; m3; 52.81. (10); C25毛石砼底板; m3; 28.58. (11); 钢筋制安; t; 47.01. (12); 模板制安; m2; 686.48. (13); 细部结构工程; m3; 545.86. 2.5; 拆建13-1号拦河坝; 座; 1. 2.5.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 321.028. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2889.252. (3); 推土机推回填土50m; m3; 3210.28. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1910.118. (5); 电动打夯机压实; m3; 818.622. 2.5.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 4.16. (2); 反滤层; m3; 47.81. 2.5.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 7. (2); C25素砼垫层; m3; 53.95. (3); C30钢筋砼底板; m3; 536.55. (4); C30钢筋砼立墙; m3; 52.81. (5); C25毛石砼底板; m3; 36.74. (6); C25生态挡墙基础; m3; 21.17. (7); 鱼巢砌块; 块; 35. (8); 钢筋制安; t; 58.94. (9); 模板制安; m2; 766.72. (10); 细部结构工程; m3; 687.05. 2.5.4; 其他工程. (1); 土工布; m2; 33.85. (2); 拆除原建筑; 项; 1. 2.6; 配套管理设施. 2.6.1; 工程标志牌、警示牌; 个; 2. 2.6.2; 更换栏杆; m; 1325. 2.6.3; 沥青巡查便道. (1); 细粒式沥青砼厚30mm; m2; 1417.5. (2); 中粒式沥青砼厚60mm; m2; 1417.5. (3); 粘层; m2; 1417.5. (4); 水泥稳定碎石厚300mm; m2; 1417.5. (5); 石灰土厚200mm; m2; 1417.5. 3; 柳林河排涝通道整治. 3.1; 河道. 3.1.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 231381.89. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土) 运距5km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 97077.424. (3); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 39506.506. (4); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 39506.506. (5); 拖拉机压实土方; m3; 33580.53. 3.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 4801.15. (2); 格宾石笼护脚; m3; 18676.44. (3); 反滤层; m3; 1046.75. 3.1.3; 地基处理. (1); 高压旋喷桩; m; 11228.6. 3.1.4; 混凝土工程. (1); 空心联锁块护坡100mm; m2; 37263.86. (2); C25毛石砼重力式挡墙; m3; 565.85. (3); C25素砼挡墙立墙; m3; 9129.08. (4); C25素砼挡墙底座; m3; 1932.79. (5); C25生态挡墙基础; m3; 1722.69. (6); 鱼巢砌块; 块; 3516. (7); 模板; m2; 32740.27. (8); 细部结构工程; m3; 12784.56. 3.1.5; 其他工程. (1); 草皮; m2; 10387.45. (2); 土工布; m2; 3735.04. 3.2; 小黄沟涵闸; 座; 1. 3.2.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 32.832. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 295.488. (3); 推土机推回填土50m; m3; 328.32. (4); 拖拉机压实土方; m3; 195.349. (5); 电动打夯机压实; m3; 83.721. 3.2.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 1.26. (2); 抛石; m3; 51.84. 3.2.3; 混凝土工程. (1); C25素砼垫层; m3; 15.11. (2); C25砼格梗; m3; 1.01. (3); C25素砼护底; m3; 3.77. (4); C25砼挡墙侧墙; m3; 119.28. (5); C25砼挡墙底板; m3; 47.95. (6); C30钢筋砼底板; m3; 24.38. (7); C30钢筋砼立墙; m3; 23.01. (8); C30砼顶板; m3; 17.56. (9); 钢筋制安; t; 6.5. (10); 模板制安; m2; 512.75. (11); 细部结构工程; 252.07. 3.2.4; 其他工程. 3.2.4.1; 道路恢复. (1); 细粒式沥青砼厚30mm; m2; 129.6. (2); 中粒式沥青砼厚60mm; m2; 129.6. (3); 水泥稳定碎石厚300mm; m2; 142.56. (4); 石灰土厚200; m2; 163.3. (5); 撒草籽; m2; 21.6. 3.2.4.2; 栏杆; m; 21.6. 3.2.4.3; 草皮; m2; 30.24. 3.2.4.4; 拆除原建筑; 项; 1. 3.3; 拦河坝加固; 座; 2. 3.4; 水毁段加固; 处; 17. 3.5; 配套管理设施. (1); 工程标志牌、警示牌; 个; 2. 4; 新店河排涝通道整治. 4.1; 河道. 4.1.1; 土方工程. (1); 轻度清杂; m2; 8138.52. (2); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土) 运距3km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 15573.669. (3); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 14749.741. (4); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 14749.741. (5); 拖拉机压实土方; m3; 12537.28. 4.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 579.1. (2); 反滤层; m3; 30.7. (3); m15浆砌石挡墙; m3; 718.36. (4); 浆砌石挡墙表面灌浆勾缝; m2; 146.83. 4.1.3; 混凝土工程. (1); 新建防洪墙; m. (2); C25砼压顶; m3; 307.55. (3); C25素砼挡墙立墙; m3; 2895.19. (4); C25素砼挡墙底座; m3; 2786.19. (5); 模板; m2; 13009.51. (6); 细部结构工程; m3; 5988.93. 4.1.4; 其他工程. (1); Φ75PVC排水管; m; 1716.86. (2); 草皮; m2; 8138.52. (3); 土工布; m2; 996.77. 4.2; 新建1号拦河坝; 座; 1. 4.2.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 140.315. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 1262.835. (3); 推土机推回填土50m; m3; 1192.68. (4); 拖拉机压实土方; m3; 834.876. (5); 电动打夯机压实; m3; 357.804. 4.2.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 反滤层; m3; 14.72. (2); 块石汀步; m3; 2.04. (3); 浆砌石挡墙; m3; 31.34. 4.2.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 9.44. (2); C25素砼垫层; m3; 19.96. (3); C30钢筋砼底板; m3; 77.22. (4); C25毛石砼底板; m3; 85.15. (5); 1：9水泥土回填; m3; 10.02. (6); 钢筋制安; t; 7.72. (7); 模板制安; m2; 209.57. (8); 细部结构工程; m3; 191.77. 4.2.4; 其他工程. (1); 土工布; m2; 36.83. 4.3; 加固2号拦河坝; 座; 1. 4.3.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 47.388. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 426.492. (3); 推土机推回填土50m; m3; 402.8. (4); 拖拉机压实土方; m3; 281.96. (5); 电动打夯机压实; m3; 120.84. 4.3.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 1.35. (2); 反滤层; m3; 16.16. (3); 块石汀步; m3; 3.18. (4); 浆砌石立墙; m3; 14.58. 4.3.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 12.02. (2); C25素砼垫层; m3; 25.53. (3); 混凝土凿毛; m2; 54.88. (4); 混凝土内植结构钢筋钢筋直径(mm)φ14; 根; 610. (5); C30钢筋砼底板; m3; 68.81. (6); C25毛石砼底板; m3; 100.34. (7); 1：9水泥土回填; m3; 24.21. (8); C25素砼基础; m3; 7.52. (9); C25素砼压顶; m3; 1.17. (10); Φ75PVC排水管; m; 10.15. (11); 钢筋制安; t; 7.24. (12); 模板制安; m2; 237.94. (13); 细部结构工程; m3; 206.7. 4.3.4; 其他工程. (1); 土工布; m2; 42.18. 4.4; 新建3号拦河坝; 座; 1. 4.4.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 234.525. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2110.725. (3); 推土机推回填土50m; m3; 1993.46. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1395.422. (5); 电动打夯机压实; m3; 598.038. 4.4.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 1.75. (2); 反滤层; m3; 34.42. (3); 块石汀步; m3; 4.76. (4); 浆砌石挡墙; m3; 57.58. 4.4.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 15.66. (2); C25素砼垫层; m3; 44.96. (3); C30钢筋砼底板; m3; 169.88. (4); C25毛石砼底板; m3; 198.68. (5); 1：9水泥土回填; m3; 23.39. (6); C25素砼基础; m3; 9.91. (7); C25素砼压顶; m3; 1.17. (8); Φ75PVC排水管; m; 12.45. (9); 钢筋制安; t; 16.99. (10); 模板制安; m2; 446.86. (11); 细部结构工程; m3; 440.26. 4.4.4; 其他工程. (1); 土工布; m2; 85.95. 4.5; 新建4号拦河坝; 座; 1. 4.5.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 299.033. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 2691.297. (3); 推土机推回填土50m; m3; 2541.78. (4); 拖拉机压实土方; m3; 1779.246. (5); 电动打夯机压实; m3; 762.534. 4.5.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 1.75. (2); 反滤层; m3; 40.96. (3); 块石汀步; m3; 5.67. (4); 浆砌石挡墙; m3; 62.16. 4.5.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 17.73. (2); C25素砼垫层; m3; 53.31. (3); C30钢筋砼底板; m3; 206.39. (4); C25毛石砼底板; m3; 293.76. (5); 1：9水泥土回填; m3; 27.85. (6); C25素砼基础; m3; 9.91. (7); C25素砼压顶; m3; 1.17. (8); Φ75PVC排水管; m; 12.45. (9); 钢筋制安; t; 20.64. (10); 模板制安; m2; 588.8. (11); 细部结构工程; m3; 571.19. 4.5.4; 其他工程. (1); 土工布; m2; 102.32. 4.6; 拆建桥涵; 座; 1. 4.6.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 433.444. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 3900.996. (3); 推土机推回填土50m; m3; 3684.27. (4); 拖拉机压实土方; m3; 2578.989. (5); 电动打夯机压实; m3; 1105.281. 4.6.2; 混凝土工程. (1); C25素砼垫层; m3; 21.38. (2); C30钢筋砼底板; m3; 150.76. (3); C30钢筋砼底板侧墙（含翼墙）; m3; 103.74. (4); C30砼顶板; m3; 114.19. (5); 1：9水泥土回填; m3; 183.55. (6); 钢筋网制作及安装; t; 1.8. (7); 钢筋制安; t; 36.87. (8); 模板制安; m2; 150.76. (9); 细部结构工程; m3; 172.14. 4.6.3; 其他工程. 4.6.3.1; 水泥混凝土路面恢复. (1); 块石路基; m3; 13.78. (2); 级配碎石; m2; 55.12. (3); C30水泥砼; m2; 55.12. (4); 不锈钢栏杆; m; 90.29. 4.6.3.2; 拆除原建筑; 项; 1. 4.7; 支流新建1号拦河坝; 座; 1. 4.7.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 116.805. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 1051.245. (3); 推土机推回填土50m; m3; 992.84. (4); 拖拉机压实土方; m3; 694.988. (5); 电动打夯机压实; m3; 297.852. 4.7.2; 砂石垫层及砌砖石工程. (1); 碎石垫层; m3; 1.66. (2); 反滤层; m3; 8.24. (3); 块石汀步; m3; 1.13. (4); 浆砌石挡墙; m3; 53.22. 4.7.3; 混凝土工程. (1); C25素砼格埂; m3; 7.36. (2); C25素砼垫层; m3; 11.71. (3); C30钢筋砼底板; m3; 46.33. (4); C25毛石砼底板; m3; 47.65. (5); 1：9水泥土回填; m3; 5.57. (6); C25素砼基础; m3; 9.4. (7); C25素砼压顶; m3; 1.17. (8); Φ75PVC排水管; m; 13.23. (9); 钢筋制安; t; 4.63. (10); 模板制安; m2; 130.78. (11); 细部结构工程; m3; 113.05. 4.7.4; 其他工程. (1); 土工布; m2; 20.46. 4.8; 配套管理设施. (1); 工程标志牌、警示牌; 个; 2. 第二部分 机电设备及安装工程. （一）; 信息化设备. 1.1; 河道沿线摄像机建设. (1); 室外4G高清红外网络球型摄像机; 套; 60. (2); 配套附件含设备箱、内存卡、摄像机支架、防雷器; 张; 60. (3); 监控立杆（含土建及安装等）; 套; 60. (4); 太阳能供电系统; 套; 60. (5); 通信费用; 项; 60. 1.2; 河道水文站. (1); 雷达水位计; 套; 9. (2); RTU遥测终端机; 套; 9. (3); 立杆; 套; 9. (4); 太阳能供电系统; 套; 9. (5); 通信费用; 项; 9. 1.3; 雨量站. (1); 翻斗式雨量计; 套; 6. (2); 太阳能供电系统; 套; 6. (3); 通信费用; 项; 6. 1.4; 河道二线能坡法测流系统. (1); 声学多普勒流速剖面仪（V-ADCP）; 套; 6. (2); 水下支撑系统（具有沉浮功能）; 套; 3. (3); 流速流量计算软件; 套; 3. (4); 浮子水位计; 套; 3. (5); 信号避雷器; 套; 3. (6); 保护套管、气管; 套; 3. (7); 信号线缆防水接头; 根; 3. (8); 信号线缆; 套; 3. (9); 遥测终端机; 套; 3. (10); 设备箱; 套; 3. (11); 通信费用; 项; 3. 1.5; 平台对接及后端设备. (1); 平台对接费; 项; 1. (2); 视频服务器; 项; 1. (3); 交换机及网络设备等; 项; 1. 2; 自动化控制. 2.1; 主控机设备. (1); 工控操作员工作站; 台; 2. (2); 工控数据库兼通信服务器; 台; 1. (3); 27英寸LED液晶显示器; 台; 4. (4); 通信管理机; 项; 1. (5); 系统应用软件; 套; 1. (6); 数据库软件; 套; 1. (7); 工业监控组态软件（完全版）; 套; 1. (8); 工业监控组态软件（运行版）; 套; 1. (9); 核心交换机; 台; 1. (10); 工业防火墙; 台; 1. (11); 工业网闸; 台; 1. (12); 智能水泵机组诊断装置; 台; 4. (13); 主机卫士; 台; 3. (14); 卫星对时装置; 台; 1. (15); A3激光打印机; 台; 1. (16); UPS不间断电源; 台; 1. (17); 液晶显示器; 台; 2. (18); 抗静电地板; m2; 60. (19); 操作台; 套; 1. 2.2; 现地层采集控制设备. (1); 机组PLC监控屏; 套; 1. (2); 公用PLC监控屏; 套; 1. (3); 雷达水位计（含10m电缆及安装支架）; 套; 3. (4); 控制电缆; 项; 1. (5); 网络电缆; 项; 1. (6); 防雷设施及配套辅件; 项; 1. 2.3; 建筑物安全监测. (1); 建筑物安全监测; 项; 1. 2.4; 视频监控系统. (1); 400万像素黑光高清户外球型摄像机; 台; 6. (2); 400万像素黑光水尺球; 台; 3. (3); 水文用标准直立式水尺; 根; 3. (4); 400万像素红外半球高清网络摄像机; 台; 3. (5); 400万像素红外枪（筒）型测温热成像双光谱高清网络摄像机; 台; 2. (6); 400万像素红外枪（筒）型高清网络摄像机; 台; 2. (7); 网络高清硬盘录像机; 台; 1. (8); 视频主交换机; 台; 1. (9); 27英寸LED液晶显示器; 台; 1. (10); 网络机柜; 台; 1. (11); 摄像机安装立杆、防雷器及安装箱; 项; 1. (12); 光纤; m; 500. (13); 网络电缆; 项; 1. (14); 线缆、管材及安装辅件; 项; 1. (二); 气盾坝. 1; 高低压电气设备. (1); 0.4kV线路接入工程; 项; 2. (2); 气盾坝配电柜; 套; 2. (3); 1kV电力电缆YJV22-0.6/1kV-4x16; km; 0.06. (4); 控制电缆KVV-450/750V-10×1.5; km; 0.06. (5); 防雷接地用型钢（热镀锌）; t; 1. (6); 电缆穿管SC100; m; 100. (7); 镀锌钢管SC32/40/50/80/100; m; 180. (8); 设备安装辅材; 项; 2. 第三部分 机电设备及安装工程. 1; 小黄沟涵闸. 1.1; 闸门设备及安装. (1); 铸铁框钢闸门3.0m× 2.5m; t; 16. 1.2; 启闭设备及安装工程. (1); QL-2×125kN手电两用螺杆启闭机; 套; 1. (2); 中间支承 导轴环，与启闭机适配; 套; 1. 2; 气盾坝. 2.1; 闸门设备及安装. (1); 1.5m*28m气盾坝; 跨; 1. (2); 2.5m*21m气盾坝; 跨; 1. 2.2; 启闭设备及安装工程. (1); QL-2×125kN手电两用螺杆启闭机; 套; 1. (2); 中间支承导轴环，与启闭机适配; 套; 1. - 排水管网新建工程主要工程量 表2-25 排水管网新建工程主要工程量表 序号; 工程或费用名称; 单位; 数量. 1; 幽芳河、柳林河沿岸排水管网新建工程. 1.1; 污水主管. 1.1.1; 土方工程. (1); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 46151.24. (2); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 46151.24. (3); 拖拉机压实土方; m3; 43671.15. 1.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 323.49. (2); 中粗砂; m3; 1186.13. 1.1.3; 其他工程. (1); 污水管De315; m; 11645.64. 1.2; 接户管. 1.2.1; 土方工程. (1); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 32262. (2); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 31073.4. (3); 拖拉机压实土方; m3; 31073.4. 1.2.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 169.8. (2); 中粗砂; m3; 933.9. 1.2.3; 其他工程. (1); 接户管De160; m; 9169.2. 1.3; 建筑物. (1); 污水检查井; 座; 397. (2); 接户井; 座; 1132. (3); 跌水井; 座; 1. (4); 提升泵站; 座; 1. (5); 资源化利用; 座; 20. (6); 10m3/d一体化污水处理设施; 座; 2. 1.4; 配套管理设施. 1.4.1; 沥青恢复. (1); 细粒式沥青砼厚40mm; m2; 10407.42. (2); 中粒式沥青砼厚60mm; m2; 10407.42. (3); 粘层; m2; 10407.42. (4); C30水泥砼; m2; 10407.42. (5); 级配碎石; m2; 10407.42. 1.4.2; 水泥混凝土路面恢复. (1); C30水泥砼; m2; 10407.42. (2); 级配碎石; m2; 10407.42. 2; 南岳花都片排水管网新建工程. 2.1; 检查井. 2.1.1; 土方工程. (1); 人工开挖胶轮车运50m; m3; 610.779. (2); 挖掘机挖，推土机推50m; m3; 5497.011. (3); 推土机推回填土50m; m3; 5497.011. (4); 拖拉机压实土方; m3; 3634.134. (5); 电动打夯机压实; m3; 1557.486. 2.1.2; 砌石工程. (1); 碎石垫层; m3; 36.01. 2.1.3; 混凝土工程. (1); 进出水口500厚1：9水泥土垫层; m3; 17.57. (2); 进出水口C25砼垫层; m3; 2.74. (3); 进出水口C30砼底板; m3; 10.11. (4); 进出水口C30砼侧墙; m3; 9.36. (5); C25砼格梗; m3; 1.16. (6); 实心联锁块护坡恢复100mm; m3; 27. (7); C25砼护底; m3; 36.03. (8); C25砼回填; m3; 640.69. (9); C40砼矩形混凝土井; m3; 94.64. (10); 钢筋; t; 11.41. (11); 模板; m2; 174.66. (12); 细部结构工程; m3; 30.88. 2.1.4; 其他工程. 2.1.4.1; D1800钢筋混凝土Ⅲ级管; km; 0.505. 2.1.4.2; D1200钢筋混凝土Ⅲ级管; km; 0.004. 2.1.4.3; 沥青路恢复. (1); 细粒式沥青砼厚30mm; m2; 3499.2. (2); 中粒式沥青砼厚60mm; m2; 3499.2. (3); 水泥稳定碎石厚300mm; m2; 3499.2. (4); 石灰土厚200; m2; 3499.2. 2.1.4.4; 防坠网; 个; 7. 2.2; 道路交安设施恢复费; 项; 1. 2.3; 保通道路工程; 项; 1. 3; 衡山工业园片排水管网新建工程. 3.1; 土方工程. (1); 1m3挖掘机挖土自卸汽车运输(III类土) 运距8km自卸汽车8t（弃土外运）; m3; 1259.683. (2); 挖掘机挖，推土机推50m（开挖土利用回填）; m3; 84123.447. (3); 74kW推土机推土 Ⅲ类土 推土距离（m） 50（就近堆放）; m3; 84123.447. (4); 拖拉机压实土方; m3; 71504.93. 3.2; 砌石工程. (1); 中粗砂; m3; 2211. (2); 碎石垫层; m3; 125.28. 3.3; 雨污水管. (1); DN800Ⅱ级钢筋混凝土管; m; 3100. (2); DN500Ⅱ级钢筋混凝土管; m; 1285. (3); DN400Ⅱ级钢筋混凝土管; m; 450. (4); DN600Ⅱ级钢筋混凝土管; m; 1050. (5); DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管; m; 230. (6); DN1200Ⅱ级钢筋混凝土管; m; 310. (7); DN300HDPE缠绕管; m; 2048. 3.4; 混凝土工程. (1); C25垫层; m3; 765.94. (2); C40预制箱式涵洞; m3; 7585.27. (3); C30钢筋砼渠道底板; m3; 476.06. (4); C30钢筋砼渠道立墙; m3; 748.3. (5); 钢筋; t; 880.97. (6); 模板; m2; 1224.36. (7); D1250钢筋混凝土检查井; 座; 128. (8); D1000钢筋混凝土检查井; 座; 71. (9); 1300*1100钢筋混凝土检查井; 座; 7. (10); 1500*1100钢筋混凝土检查井; 座; 8. (11); 2030*960雨水篦子; 座; 256. (12); 八字口; 座; 3. (13); 细部结构工程; m3; 880.97. 3.5; 其他工程. 3.5.1; 混凝土道路开挖恢复. (1); 200mm厚水泥砼面层; m2; 24290. (2); 200厚级配碎石; m2; 24290. 3.5.2; 沥青道路开挖恢复. (1); 细粒式沥青砼厚40mm; m2; 4000. (2); 中粒式沥青砼厚60mm; m2; 4000. (3); 玻纤格栅; m2; 4000. (4); 粘层; m2; 4000. (5); 200mm厚C30水泥砼; m2; 4000. (6); 200厚级配碎石; m2; 4000. 3.5.3; 道路拆除外运; m2; 11316. 3.5.4; 石材栏杆; m; 626.4. 项目使用块石料、细石料、其他施工材料以及砼制品全部在本地采购。 4、工程占地 本工程涉及土地总面积359.84亩，其中永久占地223.33亩，包括耕地65.43亩，园地6.14亩，林地25.51亩，草地22.35亩，住宅用地22.19亩，特殊用地0.11亩，交通运输用地32.51亩，水域及水利设施用地48.96亩，其他土地0.13亩；临时用地136.51亩，包括耕地70.95亩，园地3.35亩，林地14.77亩，草地12.86亩，商服用地20.04亩，工矿仓储用地0.74亩，住宅用地8.50亩，交通运输用地0.72亩，水域及水利设施用地4.57亩。 永久占地均为泵站占地，包含新建泵站及改建泵站。临时占地主要为市政排水工程、小区排水工程、施工生产生活区、临时堆土区及临时施工道路区占地。 根据六安市霍山县排水防涝能力提升项目用地预审与选址意见书（见附件3）可知，项目用地位于霍山县黑石渡镇、衡山镇、佛子岭镇境内，总用地面积14.8936公顷，其中农用地11.1394公顷(其中耕地4.5962公顷)、建设用地2.2128公顷、未利用地1.5414公顷。根据2025年11月19日《霍山县自然资源和规划局关于六安市霍山县排水防涝能力提升项目预审与规划选址意见的复函》（霍自然资函[2025]38号）中内容可知，项目用地位于霍山县佛子岭镇、黑石渡镇和衡山镇境内，用地范围内不涉及占用生态保护红线和永久基本农田。 表2-26 占地类型一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 耕地; 永久占地; 临时用地. 水田; 亩; 37.14; 69.11. 旱地; 亩; 28.29; 1.84. 2; 园地. 果园; 亩; 0.69. 茶园; 亩; 2.58; 3.35. 其他园地; 亩; 2.86. 3; 林地. 乔木林地; 亩; 13.44; 6.07. 竹林地; 亩; 0.98. 其他林地; 亩; 11.09; 8.70. 4; 草地. 其他草地; 亩; 22.35; 12.86. 5; 商服用地. 物流仓储用地; 亩; 20.04. 6; 工矿仓储用地. 工业用地; 亩; 0.74. 7; 住宅用地. 农村宅基地; 亩; 22.19; 8.50. 8; 特殊用地; 亩; 0.11. 9; 交通运输用地. 公路用地; 亩; 6.17. 城镇村道路用地; 亩; 20.29; 0.19. 农村道路; 亩; 6.05; 0.53. 10; 水域及水利设施用地. 河流水面; 亩; 0.61. 坑塘水面; 亩; 7.50; 4.08. 养殖坑塘; 亩; 1.01. 内陆滩涂; 亩; 15.10. 沟渠; 亩; 24.38; 0.49. 水工建筑用地; 亩; 0.36. 11; 其他土地. 裸土地; 亩; 0.09. 后备耕地; 亩; 0.04. 5、土方工程 土石方主要有：拆除、清淤、清杂、清表、土方开挖、土方填筑等。本工程开挖总量约57.4261万m3；土方填筑总量52.2508万m3；共计余方土约5.1753万m3，余方土由县矿产公司统一运输安置。 表2-27 土石方平衡一览表 单位：万m3 工程名称; 开挖土; 填筑土; 弃方. 数量; 57.4261; 52.2508; 5.1753. 合计; 57.4261; 57.4261. |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 #### 1.1区域排涝能力提升工程布置 1、迎驾厂片排涝能力提升工程： （1）新建泵站设计流量10m3/s，选用4台立式轴流泵，单泵流量2.5m3/s，总装机功率740kw。 （2）北侧边沟长3.7km，其中：矩形排涝沟长1.65km，净宽2m、深1.5m；梯形断面排涝沟长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。 （3）六佛路排涝沟长2.58km，矩形断面，净宽2m、深1.5m。 （4）中心排涝沟长2.585km，矩形断面，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m。 （5）项家院排涝沟长1.2km，梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。 2、戴家河片排涝能力提升工程：拆建穿路涵13座，改造排涝沟总长1.425km。 （1）拆建穿路涵共计13座，其中：S332穿路涵1座，尺寸3×1.8m，长37m；1#、2#、3#穿路涵3座，尺寸3×1.8m，长9m；4#穿路涵1座，尺寸3×3.8m，长7.3m。另拆建穿路管涵8座，管径0.5m。 （2）拆建1#排涝沟135m，尺寸1.5×1.5m；新建2#排涝沟630m，尺寸2×1.8m；清淤护砌3#排涝沟630m；新建4#排涝沟30m，尺寸4×1.8m。（4#排涝沟与3#穿路涵衔接）。 1.2城区排涝通道整治工程布置 幽芳河治理范围东石门水库~高庙河汇入口，治理河道6.36km。其中河道疏拓6.36km，防洪达标2.4km，护岸加固12.72km，拆（新）建蓄水建筑物7座，改造防汛道路1.8km。 高庙河治理范围牛角冲水库~东淠河汇入口，治理河道5.65km。其中新建护岸7.24km，石笼固脚3.15km，拆（新）建蓄水建筑物4座，新建巡查便道0.525km，防洪达标0.8km。 柳林河治理范围团结水库~东淠河汇入口，治理河道11.1km。其中新建护岸3.415km、护坡5.28km，石笼固脚9.19km，堤防封闭300m，加固拦河坝2座，拆建防洪闸1座，拆建（加固）排涝涵5座，堤顶防汛道路白改黑长7.2km，水毁段修复16处。 新店河治理范围印墩村~戴家河汇入口，治理河道2.51km。其中新建护岸2.106km，现状护岸改造0.195km。 - 1.3排水管网改造工程 沿柳林河两侧布置De315主管，由南向北接入现状市政管道，新建污水主管网总长度3354m；新建Φ700混凝土模块式井127座；本工程沿河设计居民接管户数150户，包含接户井、接户管等，接户管为2250m，设计总处理规模约为40m3/d。沿幽芳河两侧布置De315主管，由南向北接入现状市政管道，新建污水主管网总长度7429m；新建Φ700混凝土模块式井270座；新建一体化提升泵站1座；本工程沿河设计居民接管户数416户，包含接户井、接户管等，接户管6240m，设计总处理规模约为70m3/d。 本次南岳花都片排水管网新建工程，对片区雨水集中外排，本工程沿惠民路新建d1.8m排水暗涵，由南向北排入淠源渠。新建排水管网设计排水流量7.3m3/s，总长度460m；新建管涵长度450m，钢筋砼检查井7座。 衡山工业园片区雨污水管网建设滞后，本次衡山工业园片区通过雨污水管道及雨水箱涵建设解决片区的排水能力不足的问题。本次建设污水钢筋混凝土管道DN400~DN800约4.19km，建设雨水钢筋混凝土管道DN600~DN1200约4.28km，建设雨水箱涵及明渠2.53km。 2、施工布置情况 施工生产区场地布置由施工单位结合拟建场地现状进行布置，要求少占地并尽量减小对汛期防汛的影响。施工中临时道路可结合永久进场道路进行设置，并做好临时围堰及基坑排水，做到文明施工、安全施工。生活用房可就近租用民房。 项目总平面布局依据河道走向，严格规范施工红线，项目分段施工，布局紧凑，施工临时占地面积小，有利于缩短施工时间，做到各段施工互不干扰，施工场地配套的环保设施齐全，有利于进一步地控制施工扬尘、废水、固废对环境的影响。施工段沿线分布居住区，可满足施工用水用电需求，因此，从环保角度考虑，项目施工平面布置合理。 3、施工交通布置 （1）对外交通运输 本工程所在地各级公路纵横交错，交通网发达，外部交通满足本次施工的运输条件。 （2）场内交通运输 西部新城排涝站工程站址处有防汛道路相连，城区排涝通道整治工程和排水管网改造中，幽芳河、高庙河和柳林河沿线均有市政道路联通，场内交通便利。项目仅局部要修建临时道路便于材料和机械进场。 S322省道穿路涵施工需采用道路半幅开挖施工，结合预制箱涵结构缩短工期，减少对S322道路交通的影响，施工前需由施工单位编制专项方案，并组织专项论证后方可施工。 4、环境影响因素识别 表2-27 环境影响因素识别一览表 阶段; 环境要素; 影响因子. 施工期; 环境空气; 颗粒物. 地表水环境; COD、SS. 地下水环境; /. 土壤; /. 噪声; 等效连续A声级LeqdB（A）. 固体废物; 建筑垃圾、弃土. 环境风险; /. 营运期; 环境空气; /. 地表水环境; /. 地下水环境; /. 土壤; /. 噪声; 等效连续A声级LeqdB（A）. 固体废物; /. 环境风险; /. |
| 施工方案 | 1、施工导流 西部新城排涝泵站工程圩内施工无需导流，来水可通过现有沟渠排入现有张家湾涵闸和永康桥涵闸。 城区排涝整治工程施工主要安排在非汛期，本地降雨较少，施工期间河道来水较少，同时利用上游水库溢洪道控泄，区域少量降雨临时架机抽排。 本工程在新建排水管道期间，需对两侧道路污水管道及现状污水支管实施调排水。针对整段开挖更换的管道可采取逐段封堵调排的方式，针对局部开挖更换，可采取在该段管道上、下游封堵调排的方式。 2、施工截流 （1）西部新城排涝泵站工程在外河侧设置挡水围堰，施工安排在非汛期施工。 （2）城区排涝整治工程中，堤顶道路施工无需专门的截流设施。堤防达标选择枯水季节施工，河道上游来水少，无需专门的截流设施。 岸坡防护和配套建筑物施工时，利用沿河的滚水坝和临时施工围堰，分段施工。围堰所需土方可利用开挖土方。围堰顶高程为施工期水位加安全加高0.5m，围堰级别为5级，初步拟定平均净高为2.5m，顶宽2.00m，边坡1：2.5。 （3）排水管网新建工程中，污水管道工程无需导截流。 （4）围堰稳定计算 根据有关规范，本计算中对围堰的渗透量、等势线分布、出逸段和下游坝身表面的渗透坡降进行分析计算，具体见下表和附图，表中给定的容许渗透坡降根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487），由下式求得： 式中：Gs－－土的比重； n－－土的孔隙率； kp－－折减系数，式中kp=2。 表2-28 围堰渗流计算结果表 计算工况; 最大渗透坡降; 坡降容许值; 渗流量m3/天. 工况一; 背水坡; 0.29; 0.48; 0.002. 坝基; 0.01; 0.48. 图2-27 围堰渗流计算图 表2-29 围堰抗滑稳定计算水位组合表 工况; 上游水位; 下游水位; 计算边坡. 工况一; 2.0; 0.00; 背水坡. 计算结果见下表及附图，表中安全系数容许值参见《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）。 表2-30 围堰抗滑稳定安全系数计算结果 计算工况; 安全系数; 规范允许值. 施工期; 1.64; 1.25. 图2-28 抗滑稳定计算结果图 3、基坑降水、排水与基坑支护 本工程基坑均采用开挖，坡比1：2，基坑内渗水、降水及施工弃水采用明沟汇集，排至集水坑，自排外河，明沟断面0.3×0.5m。基坑排水派专人值班，随时排水。基坑外围地面结合道路布置，在四周开挖截水沟，以防止地面雨水汇入基坑，截水沟断面0.3×0.5m。 衡山工业园箱涵埋置较深，开挖后采用钢板桩进行支护，基坑内不得带水施工，必须采取有效的降排水措施，防止结构上浮，确保结构安全。 根据施工进度安排，本工程主要涉水作业均采用枯水期施工，工程中泵站、拦河坝等建筑物应在汛期前完成水下工程部分。 4、主体工程施工 4.1土石方工程 1、土方开挖：土方开挖前，先进行地表层清理，将场内所有障碍物清除，然后测量、放线、定位。土方开挖以机械为主，采用挖掘机挖土，自卸汽车外运，并将废渣、废土和好土分开堆放。 2、土方回填：堤防和围堰填筑采用均利用开挖土，填方量不足时外购土方。建筑物四周2m范围内用回填好土、蛙式打夯机夯实；2m以外土用挖掘机挖土，自卸汽车运土，推土机铺土，用拖拉机辅以蛙式打夯机分层碾压。回填土需满足压实度要求。 4.2砼和钢筋砼工程 1、基础开挖后，基面找平，放线，加强抽水，严禁地基表层被水浸入，及时将混凝土垫层浇好。然后立模，扎筋，安装止水、沥青板和混凝土浇筑，养护拆模。 2、钢筋制作与安装：钢筋按设计选型，在加工场集中加工，运至现场绑扎，主筋采用电焊，为控制混凝土保护层厚度，钢筋与模板之间放置适当数量水泥砂浆垫块，钢筋层之间设置撑筋。 3、模板制作与安装：模板应有足够的强度和刚度，支撑选用ф50mm钢管或[14槽钢，内外模用ф12对销螺栓联结，达到稳定牢固，拼缝要求紧密，板面刷脱模剂。 4、混凝土浇筑：混凝土采用现场集中拌和，用混凝土泵、管道输送到施工现场浇灌，插入式振捣器震实。施工缝采用人工打糙混凝土面层，用水冲洗干净，再在施工缝上铺一层厚1～2cm的1：2水泥砂浆，然后分层浇筑。 5、止水、沉陷缝施工：止水、沉陷缝按设计要求，选用好材料，由加工厂集中加工制作成型，运至现场安装。 4.3高压旋喷桩 本工程柳林河水毁段采用高压旋喷桩。 1、施工工艺 双管法高压旋喷桩，每次成型一根桩。先施工下游排孔，后施工上游排孔，最后施工中间排孔。主要施工过程：钻机就位—钻孔—喷射注浆—旋喷成桩。 （1）钻机就位：钻机移动到施工的桩位上，水平校正机身，钻头对准标识的孔位，钻杆轴线垂直。桩位偏差＜50mm，垂直度偏差＜1%桩长。 （2）钻孔：根据地层情况和加固深度选择合适钻机，本项目采用跟管钻进，如遇坚硬土层，选择地质钻机引孔。为防喷头堵塞，钻孔过程中可利用喷射管喷射水成孔至设定孔底高程（孔底高程低于设计底高程300mm）。 （3）喷射注浆：喷射管下沉至设定深度后，输入符合要求的空气、浆液静喷1～3min，待灌入浆液冒出后，按试桩确定的提升及旋转速度、流量，自下而上，边旋喷边提升，观察记录气、浆压力，现场抽测水泥浆液密度。 （4）旋喷成桩：全程持续旋喷提升，直到设定高程后，停送气、浆，旋喷过程中，时刻控制浆液的流量及压力、气压、提升及旋转速度等在设定的范围内，做好过程记录。旋喷完成后，移动桩机，及时将各管路冲洗干净，进入下一桩施工。 2、检测 （1）成桩后3天内，采用轻型动力触探（N10）检查桩身的均匀性，检验数量为施工总桩数的1%，且不少于3根。所检测的水泥土桩轻便触探击数均匀，变异系数小于0.3，受检桩桩身水泥土搅拌均匀。 （2）成桩7天后，采用浅部开挖桩头进行检查，检查成桩直径和均匀性，检查数量为总桩数的5%。 （3）成桩7天后现场取桩身芯样，进行强度检验，抗压强度不小于0.5mpa，另外取样备份，做28d后的强度试验，抗压强度不小于1mpa，检验数量为施工总桩数的0.5%，且不少于6点。检验结果：受检桩桩身水泥土搅拌均匀，芯样连续、完整，桩长满足设计桩长，受检桩水泥土芯样单轴抗压强度值满足设计要求。 （4）复合地基载荷试验应在桩身强度满足试验荷载条件时，并宜在成桩28天后进行。检验数量为桩总数的0.5%～1%，且每单体工程不应少于3根。载荷试验受水利工程施工工期影响，选择实施。 4.4、水泥土换填 本工程泵室及穿堤箱涵主要采用水泥土换填进行地基处理。 水泥土换填的施工工艺为：基槽清理→软土挖除→拌制水泥土→水泥土夯实； 垫层中水泥与土料的比例可用体积重量比控制，宜采用5%；土料较湿时,可采用8%~15%。垫层用的土料不得混入耕（植）土、淤泥质土和冻土块，有机质含量不得大于5%，水溶盐含量不应大于3%；不得采用膨胀土、盐渍土。 用于制作水泥土的土料，结块粒径不应过大；当用人力或小型机械拌和时,土料应过筛使用;当采用搅拌粉碎专用设备时，土块粒径可放宽到不大于50mm,但应拌和均匀，碾压时土块粒径不应大于20mm。水泥土从拌和开始到碾压或夯实结束，不宜超过24h。拌和好的水泥土,除处于十分干燥状态外,搁置时间不宜超过12h。根据土料和施工机械的具体情况,通过现场试验确定水泥土的分层铺填厚度、每层压实遍数；水泥土垫层的回填料含水量宜控制在击实试验的最优含水量Wop（100士4）%范围内，水泥土的压实度应满足设计要求。 4.5、帷幕灌浆 本工程对穿堤箱涵下层及两侧采用帷幕灌浆处理。施工的主要顺序包括：钻孔→注浆→反渗试验→监测与评估。 帷幕灌浆一序孔→二序孔分序施工，孔距为1.5m。灌浆压力：帷幕灌浆初定为0.5～2.0MPa，应通过灌浆试验确定最终采用压力值；防渗帷幕透水率不得大于5Lu，水泥采用强度等级42.5的普通硅酸盐水泥，水泥浆液的水灰比取1.0，灌浆孔进入坝身素填土层内不小于500mm，灌浆采用自下而上分段灌浆法。 4.6、建筑物施工 （1）土石方开挖 土方开挖：土方开挖采用1～2m3挖土，75kW推土机集料，可利用土方运至0.5km以内临时堆放。土方开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅。大部分采用推土机挖推至临近填筑区域，减少回填土料的重复运输，工程沿线附近尽可能平衡补充。 石方开挖及原建筑物拆除：石方开挖及原渠道、泵房等构筑物拆除采用反向挖掘机挂冲击钻头凿拆除；拆除渣料采用12t自卸汽车运输出渣。 （2）土石方回填 水闸工程土石方回填料为开挖土料，其中土料应采用开挖料中土质相对较好的上层部分。采用反铲挖掘机及装载机挖装填筑料，5.0T自卸汽车运输，采用后退法卸料，推土机平整。回填料必须分层回填，严禁不分层大体积回填，对于一般土料控制在20~30cm左右。 （3）混凝土施工 混凝土采用商品混凝土。采用标准钢模，用钢管、扣件予以固定，内拉外撑进行加固。浇筑前，用脱模制涂刷模板，将浇筑面用水湿润。钢筋制安作业必经遵照规范的规定执行。入仓的混凝土拌和料，采用人工平仓、插入式振捣器捣实，振捣时应快插慢拔，以混凝土开始泛浆，不再显著下沉为准。平仓时如遇局部骨料集中，应将骨料分散，不准将砂浆覆盖在骨料上。混凝土浇筑要保持平整进程，连续浇筑，防止冷缝而影响质量，如遇无法避免的因素中途停工，则需按施工缝处理。混凝土浇筑后12～18小时要进行洒水养护，养护期不少于14天，如遇低温天气，则要采取加盖草袋或塑料布等保温措施。 ①消力池、铺盖施工在水闸底板浇筑后，即可进行施工。 ②启闭机房应一次浇筑至大梁底高程，然后整体浇筑启闭机工作面板。钢筋混凝土工作闸门在预制场预制运至工地现场，从检修平台吊至闸门槽附近，待装止水橡皮等材料后，吊至闸槽内。 ③各部位施工均应按照现行有关规范要求进行，严格施工程序监理、质量监督和检查验收，对隐蔽工程更应重点加强。 4.7机电及金属结构设备安装 泵站需安装钢管、拍门、铸铁闸门等，要求由专业化工厂集中制作，经验收合格后运至场地，由监理工程师及相关人员对产品进行验收。合格后用汽车吊配合人工安装，安装后防腐处理，然后进行校准、调合、试水等，均应应符合《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》（DB32/T1712-2011）等有关规定。启闭机要求在工厂组装总成后运至现场安装、调试后安装。 泵站的机电安装工程应以主机泵为核心，全面展开，穿插进行，主机泵由汽车运至汽车吊作业范围，通过汽车吊和辅助机械吊装就位，主机泵可形成平面流水作业，安装精度应满足设计及规范要求。 闸门安装前应进行门槽一期混凝土的凿毛，调整预埋插筋或基础螺栓，并清除门槽内渣土与积水，再进行埋件安装。埋件安装和二期混凝土采用搭设脚手架进行施工，按先埋设底槛，后埋设主机轨、反轨、侧轨及门楣的顺序进行，同时在组装场进行门叶组装，待埋件和门叶检查、测量合格后，由扒杆将闸门吊入门槽内进行启闭试验。 整个设备安装工程中的大量预埋件及设备安装准备工作，应在土建部分施工中相应进行，要求埋置及时，位置准确，避免发生漏埋与错埋事故，以保证安装工作质量可靠，进展顺利。 4.8、原建筑拆除 原水闸主体结构进行拆除，采用人工与机械结合方案，自上而下运用挖掘机、人工、风镐、吊机等相互配合，拆除后将废料运输出去。 5、管道施工 （1）测量放线 ①按设计施工图要求进行管道定位、放线，在各变坡点、三通处标出桩号、埋深。 ②每隔一段距离进行复测，必须经设计、业主等各方复测签字后方可开挖。 （2）管沟开挖 ①管道沟槽应按设计要求的平面位置和标高开挖，管沟开挖应使沟底原土层不被拢动，人工开挖且无地下水时，槽底宜预留50-100㎜，机械开挖或有地下水时，槽底宜预留200㎜，预留部分的管道安装前用人工清底，如局部超挖，需用砂土或素土填补并分层夯实。管沟堆土宜一边堆放，另一边作安装场地或安全通道。挖出的旧构筑物、石块、砖块、木块、垃圾等杂物与泥土应分别堆放。沟底遇有不易清除的块石等坚硬物体及凡可能引起不均匀沉降的地段，其他基应深挖至设计标高以下200㎜铺垫砂土或素土，并夯实平整。管沟内现场接点处按需加宽。沟槽没有支撑时，二边另外支撑宽度。 ②开挖中严格控制沟槽直顺度，沟底标高，严禁超挖，并对相邻管线做好保护措施，清除沟底硬、杂物；管道安装前人工清底至设计标高，如下雨，必须每隔25米设一集水坑，配备足够水泵，严禁发生积水泡槽现象；间距6-10米进行检查验收，合格后方可进入下一道工序施工。 ③管道埋深要保证管顶覆土0.7m，穿越道路、农田、河流或沿公路铺设时覆土不小于1.0m。 6、疏浚、清淤施工 河道由于多年来的淤积，严重影响河道的行洪能力，需对河道进行清淤疏浚，清淤应注意对两岸沿河建筑物的保护。本次清淤拟采用挖掘机清淤。 （1）排水干挖清淤（人工清淤-人工倒运-汽车运输） 对于一些墙角零星角落位置，任何施工机械均无法进入的区域，采用人工清淤人工倒运至自卸汽车可以到达的位置，再用挖掘机转运至自卸汽车上。人工清淤具体施工方式为：人工用锹装手推车，人工推手推车在已搭设好的跳板上行走，运到挖掘机有效作业范围内，再按照机械清淤的工序倒运、装车、运输。 （2）排水干挖清淤（挖机清淤-汽车运输） 对于交通条件较好的河段，形成干地施工条件后，先在干地条件下晾晒，经晾晒后，采用1.25m3挖掘机在河道内清理淤泥，将淤泥清理堆至0.5m3长臂挖掘机有效作业范围内，再用0.5m3长臂挖掘机清理有效作业范围内的淤泥至岸边，采用1.25m3挖掘机将淤泥装入20t自卸车外运。 7、施工交通组织 （1）对外交通运输 本工程所在地各级公路纵横交错，交通网发达，外部交通满足本次施工的运输条件。 （2）场内交通运输 西部新城排涝站工程站址处有防汛道路相连，城区排涝通道整治工程和排水管新建工程中，工程沿线均有市政道路联通，场内交通便利。项目仅局部要修建临时道路便于材料和机械进场。 S322省道穿路涵施工需采用道路半幅开挖施工，结合预制箱涵结构缩短工期，减少对S322道路交通的影响，施工前需由施工单位编制专项方案，并组织专项论证后方可施工。 8、施工总布置 施工生产区场地布置由施工单位结合拟建场地现状进行布置，要求少占地并尽量减小对汛期防汛的影响。施工中临时道路可结合永久进场道路进行设置，并做好临时围堰及基坑排水，做到文明施工、安全施工。生活用房可就近租用民房。 （1）施工供电、供水系统布置 1）供水 本工程生活用水可采用市政自来水管网供水，施工用水就近从附近河道取水或采用市政自来水管网供水。 2）供电 本工程施工用电供电范围包括泵站、河道护岸工程及配套建筑物、排水沟、排水管网。施工用电负荷集中在泵站、拦河坝及水闸施工区。本工程泵站、拦河坝及水闸施工供电拟采用永临结合方式，利用附近系统电。排水管网、排水沟施工用电较为分散，可就近从市政电网取电或自备柴油机发电。 （2）混凝土生产设施 本工程位于六安市县城内，交通运输发达，制备商品混凝土的厂家较多，具备使用商品混凝土的良好条件。若采用现场集中拌制混凝土的方案，需要较大的临时场地，因此本阶段选择外购商品混凝土的方式作为混凝土的来源。 （3）临时生产设施 工程所需的钢筋、木材均在现场加工，拟建立相应的综合材料加工场，布置在主要建筑物附近缓坡地。 （4）临时堆土场 本工程部分泵站主泵房全年施工，涉水工作面选择枯水期施工。考虑工程开挖与填筑时序的不匹配，考虑在泵站施工区附近设置临时堆土场，暂存用于后续填筑的基坑开挖土石料。 （5）临时生活办公区 临时生活与办公用房拟采用租赁型式，拟租用附近民房作为施工承包商现场办公及生活营地。 9、施工时序及建设周期 根据霍山县水务局制定的建设计划以及《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017的规定，本项目，其工程建设全过程依据规范要求被划分为四个明确的施工时段：工程筹建期、工程施工准备期、主体工程施工期和工程完建期。其中，工程筹建期主要涉及项目前期工作，如规划审批、资源协调和手续办理，因此不计入工程总工期之内。本项目的具体施工分期安排如下：工程筹建期预计2个月；工程施工准备期2个月，用于场地平整、设备进场和人员组织；主体工程施工期计划为10个月，负责核心结构建设和设施安装；工程完建期为2个月，用于收尾清理、调试和验收工作。 项目工程建设工期为2026年10月至2027年12月，共14个月。平均施工人数约50人。 10、建筑材料来源 项目使用块石料、细石料、其他施工材料以及砼制品全部在本地采购。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区规划 根据《全国主体功能区规划》、《安徽省主体功能区规划》，安徽省主体功能区划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，没有优化开发区。 本项目位于安徽省六安市霍山县境内，区域属于“限制开发区域-国家重点生态功能区-六安片区（霍山县）”，国家重点生态功能区主要分布于皖西大别山区，包括金寨、霍山、岳西、太湖、潜山、石台县，属国家大别山水土保持生态功能区，国土面积1.34万平方公里，占全省国土面积9.60%。 该区域是淮河中游和长江下游的重要水源补给区，土壤侵蚀敏感性程度高，山地生态系统功能退化，水土流失严重，是全国重要的水土保持型和水源涵养型生态功能区，是全省乃至长三角地区的重要生态屏障。 ——遏制区域水土流失。禁止毁林开荒，逐步恢复和扩大森林植被，增强水土保持能力，确保水库、湖泊安全。 ——加强流域综合治理。开展封山育林，河、湖、库上游要大力营造水源涵养林和水土保持林，加快区域生态防护林体系建设，提高防洪减灾能力，减轻对长江、淮河的洪水压力。 ——严格监管资源开发。禁止发展与生态保护相矛盾的产业和项目，加大矿山环境整治和生态修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。适度合理开发旅游资源和农产品资源。 本项目为县城排水防涝能力提升项目。工程实施能够增加污水收集率和处理率，保护片区水环境，提升片区排涝标准。对改善片区水环境和水安全以及保障片区经济、社会发展具有战略意义。同时能够有效完善市政基础设施建设，对提高区域整体环境和形象，实现乡村振兴有很大的作用，项目建设不会改变区域的功能区划，符合安徽省主体功能。本项目不涉及生态保护红线和占用永久基本农田。 项目所在地 图 3-1 安徽省主体功能区划图 图3-2 工程方案套合“三区三线”示意图 （2）生态功能区划 本项目位于安徽省六安市，根据《安徽省生态功能区划》，本项目区涉及Ⅲ1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区、Ⅲ2龙河口水库上游水源涵养与水土保持生态功能区。 Ⅲ1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区行政区划包括金寨县全部、霍山县大部、六安市辖区西南部地区，面积6746km2。年均降水1400mm左右，是安徽省的降水次中心。本生态功能区以森林生态系统为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林向亚热带常绿阔叶林过渡型，植被垂直分布带谱明显，野生动植物资源丰富，区系成份复杂，特有种多。天马国家级自然保护区内保存了大批珍稀、古老孑遗物种和典型、多样的生物群落，目前已查明维管束植物有2000多种，陆栖脊椎动物200多种，其中国家重点保护的野生植物有大别山五针松、香果树、杜仲等25种，而且还是香果树、领春木、大别山五针松、连香树、鹅掌楸、金钱松、天女花、厚朴、大鲵、原麝等保护物种的集中分布区，其中中国特有植物13属及地方特有动植物十余种，被喻为“大别山区的天然物种基因库”。本区还是淮河重要支流史河、淠河的发源地和下游梅山、响洪甸、磨子潭和佛子岭四大水库的水源涵养区。 Ⅲ1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区存在着以下生态环境问题：（1）由于人为活动频繁，区内水土流失问题较为突出，直接影响到水库的使用寿命和下游的生态安全；（2）区内人多地少，交通不便，出于生态保护的需要，为下游作出了较大的经济上的牺牲，目前仍然是贫困地区，人民生活水平不高，区域经济状况整体不发达；（3）水能资源丰富，开发不够；（4）部分地区基础设施建设时的保护措施不利，造成了崩塌、滑坡等地质灾害频发。 本生态功能区在生物多样性保护、水源涵养、水土流失控制生态系统服务功能方面具有非常重要的地位，是安徽省生态系统保护的热点地区之一。因此，本功能区的发展应以保护区域生态系统服务功能为中心，利用当地丰富的自然资源，结合区内的生态示范区建设，发展生态型经济，茶叶、板栗、食用菌、毛竹、中药材、桑蚕以及水能源和生态旅游等经济活动均需要严格按照生态示范区规划的要求去发展。 Ⅲ2龙河口水库上游水源涵养与水土保持生态功能区行政区划包括舒城县中南部、霍山县东北部丘陵区以及金安区南部地区，主要为龙河口水库上游汇水区及下游部分地区。本区北接江淮丘陵岗地生态区的巢湖盆地农业与城镇生态亚区，南邻皖江沿江平原生态区的大别山南麓山前丘陵平原农业生态亚区。该区地貌类型以低山丘陵为主，在龙河口水库下游有畈区平原分布。生态功能区以森林生态系统为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林向亚热带常绿阔叶林过渡型，境内生物多样性丰富，本区还是巢湖最大支流杭埠河的发源地及龙河口水库（万佛湖）的水源涵养区，以龙河口水库为主要水源的杭埠河灌区还是淠史杭灌区的重要组成部分。 Ⅲ2龙河口水库上游水源涵养与水土保持生态功能区主要生态环境问题有：（1）区内降水丰沛，地形坡度大，水土流失问题较为突出，是导致杭埠河道及巢湖淤积的重要原因；（2）目前区内旅游开发活动活跃，但生态保护措施有待于进一步加强；（3）龙河口水库修建后淹没了大量土地，人口移民后加重了周边地区的压力。 本生态功能区在生物多样性保护、水源涵养、水土流失控制等方面非常重要。因此，本功能区的发展应以保护龙河口水库上游水源涵养生态公益林为中心，加强生物多样性保护，生物措施与工程相结合进行水土流失控制，适度开展生态型旅游，避免因不当或过度开发导致区域生态系统退化乃至崩溃，利用距离合肥市近的地理优势，发展生态农业、观光农业和生态林业，提高茶叶、板栗等产品附加值。 项目用地在佛子岭镇、衡山镇、黑石渡镇境内。 项目与生态保护红线关系：经核查，项目红线范围及施工作业带不涉及国家及安徽省、六安市、霍山县划定的生态保护红线范围。 项目与环境敏感区关系：项目选址基本规避了集中式饮用水水源保护区（如佛子岭水库等）、风景名胜区核心区等法定环境敏感区。 本项目严格控制项目施工用地范围，避免越界施工，涉及山边、河岸或绿化带的工程（如河湖水系整治岸线、透水铺装），将严格保护现有乡土植被和重要生境。优化施工时序（避让鸟类繁殖、洄游期等），减少扰动。避免对原有植被的破坏；建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作，同时做好水土流失防护工作，符合生态保护措施要求。 图3-3 安徽省生态功能区划图 2、生态环境现状调查 详见生态环境影响专项评价。 3、环境质量现状调查与评价 （1）环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次项目区域环境空气基本污染物评价采用霍山县生态环境分局发布的《2024年霍山县环境质量报告》中统计数据如下： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状值（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. Pm10; 年平均质量浓度; 52.3; 70; 74.71; 达标. Pm2.5; 年平均质量浓度; 34.3; 35; 98.00; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5.3; 60; 8.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15.1; 40; 37.75; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.50; 达标. O3; 日最大8小时平均值; 133; 160; 83.13; 达标. 根据环境质量年报结果统计，并结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准评价可知，项目所在区域2024年SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值，项目所在区域空气质量为达标区。 （2）地表水环境质量现状 根据霍山县生态环境分局发布的《2024年霍山县环境质量报告》，2024年霍山县地表水总体水质状况为优，13个国省控监测断面水质均到达地表水Ⅱ类标准，达标率100%。与去年同期相比，水质状况无明显变化。 国考断面：2024年霍山县共有2个国考断面，佛子岭水库库心、东淠河陶洪集段水质均达到年度考核目标要求(不低于地表水Ⅱ类)，达标率为100％。 生态补偿断面：2024年东淠河陶洪集断面生态补偿指数（P值）为0.833，达到考核目标要求（不超过0.85）。 （3）声环境质量现状 项目为防洪排涝工程项目，工程主要为移动声源，不存在固定声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小”，项目评价范围为线路中心线向两侧外延200m。 根据现场调查，项目周边主要为小区、农田和村庄等，项目噪声主要为施工期噪声，来自施工机械噪声，属于间断性、短暂性的，随着工程结束，噪声影响随之结束。项目运营期无噪声产生，区域声环境质量基本维持现状，质量现状良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ、964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 （5）生态环境质量现状 - 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、其他生态保护红线等不属于环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。项目施工期会对环境产生影响，但建成后对环境是有益的，正向的。根据前述的生态环境现状，区域生态环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、区域排涝存在主要问题 1.1圩区现状排涝存在主要问题： 迎驾厂片在2016年至2024年的汛期发生严重内涝灾害，导致区域内大面积农田被淹没、道路严重积水，交通瘫痪，给当地农业生产和居民出行带来严重影响。不仅造成农作物大幅减产，还损坏了基础设施，如排水系统和道路设施，从而引发了巨大的经济损失，包括直接财产损失和间接生产中断带来的长期影响。 受淹成因分析：永康桥村位于地势低洼区域，北面紧邻东淠河，东面毗邻柳林河。该村的地理位置使其在汛期极易受柳林河山洪水影响，形成水位顶托现象，从而严重阻碍村内3条主要排涝沟的正常运作。这些排涝沟规模偏小，在暴雨冲击下排涝能力不足。同时，区域内田面排水沟渠之间连接不畅，导致整体排水效率低下。雨水无法顺畅排入柳林河，反而在村内缓慢积聚，致使上游所有雨水都汇流至低洼地带。这一积水问题不仅造成大面积农田作物受淹、减产甚至绝收，还严重威胁村民的房屋安全、财产损失以及人身健康风险。 1.2戴家河圩区现状排涝存在问题： 戴家河受淹片位于地势低洼区域，区内排涝能力严重不足，排涝体系存在明显缺陷，缺乏完善的排水沟渠系统。几乎每年汛期，该区域都会遭受淹没，持续时间长、影响范围广，给当地农业生产带来巨大损失，农田积水导致农作物无法正常生长，大幅减产甚至绝收；同时，居民出行极为不便，道路被淹造成交通中断，日常出行受阻。 受淹成因分析： 戴家河受淹片地势较低，现状排水主要依赖传统的田面沟系统，排水能力有限，无法有效应对暴雨或持续降雨，容易淤塞失效。近年来，S332省道贯穿该区域，在道路建设过程中，恢复的穿路涵孔径过小，设计规模不足，无法满足高峰排水需求，导致水流通道被严重卡阻，排水效率大幅降低。此外，下游排水通道（沟渠）规模较小，沟渠狭窄且维护不足，当排水至出口处时，常受戴家河高水位顶托，形成倒灌现象，进一步加剧排水不畅，积水难以排出。 2、城区排涝通道现状存在主要问题 2.1高庙河现状存在问题 1、部分河道岸坡缺乏防护 河道K0+217~K3+550两岸、K7+375~K8+550右岸、K8+707~K8+778两岸河道岸坡无防护，受上游洪水冲刷影响，河坡淘刷严重。 2、现状岸坡防护淘刷破损； 河道K3+550~K4+100两岸、K7+225~K8+550左岸两岸现状岸坡为预制块护坡，预制块护坡底格埂老化损坏严重，底部冲刷淘空。 3、局部河道两侧低洼，防洪不达标； 通过现状堤顶高程与现状洪水位的比对，局部堤防顶高程不达标，河道K5+417附近岸顶高程防洪标准达不到50年一遇的规划要求。 4、部分拦河坝建设年代久远，损坏严重，无法正常使用 现状7、9、13-1号拦河坝破损建设年代久远，超过20年，结构开裂老化，继续使用存在安全隐患。 2.2柳林河现状存在问题 1、局部堤防堤顶高程不足、堤身单薄 通过现状堤顶高程与现状洪水位的比对，柳林河左岸K2+100~K2+300及K2+900~K3+100段堤顶高程不达标，防洪标准达不到10年一遇要求。养殖场~俞家畈泄洪闸（K8+740~K9+040）段300m右堤堤身单薄，高程不满足10年一遇防洪要求，土坡无防护，堤顶无防汛道路，汛期洪水影响堤后养殖场安全。 2、部分河道岸坡缺乏防护 K0+000~K0+045左岸、K2+100~K2+400右岸、K3+260~K3+660两岸、K3+660~K3+880右岸、K3+200~K3+990左岸、K3+990~K4+210两岸、K4+410~K4+600两岸和K4+600~K5+150右岸河道岸坡无防护，受上游洪水冲刷影响，河坡掏刷严重。 3、部分河道岸坡护坡损毁老化 拦河坝8~便民桥(K6+660~K9+340)河段两岸岸坡为六角块空心护坡，护坡损毁老化严重，多处底格埂断裂倾斜。 4、现状护岸掏空破损 K1+900~K2+100右岸和K2+400~K2+480右岸现状岸坡为埋石砼挡墙、因墙角埋深不足，受洪水淘刷，挡墙底部多处冲刷掏空。8号拦河坝下游~东淠河口K6+680~K11+300两岸迎流顶冲段多处水毁，预制块护坡底部损毁严重，底格埂断裂倾斜。埋石砼K1+915~K3+600护坡预制块老化破损，局部缺失。 5、部分拦河坝堰身破损，存在险情 跨河拦河坝众多，其中拦河坝4堰身破损，不能充分发挥蓄水能力。拦河坝9河底有冲坑，存在险情。 6、部分穿堤排涝涵老化破损、无控制倒灌内圩 小黄沟处排涝涵无控制，柳林河高水位期间洪水倒灌内圩通水灌村居民区。龙门冲涵因泄洪流量大，出口冲刷，出口挡墙断裂损坏。 K4+820左岸排涝涵1、K5+115左岸排涝涵2及K4+020左岸排水渠出水涵口径小，排涝能力不足，且结构简陋老化。 7、水泥路面老化破损 柳林河两岸堤顶道路为水泥路，K6+660迎驾大道桥以下两岸为居民区，因堤顶通行社会车辆较多，现状道路路面存在老化破损。其中茶乡大道桥K8+160~K9+040俞家畈泄洪闸段右岸堤顶无防汛道路。 2.3新店河现状存在问题 1、现状岸坡局部迎流顶冲段冲刷严重，护岸存在冲刷损坏现象，威胁后方道路交通设施安全及居民点人民生命财产安全； 2、河道沿线部分蓄水建筑物损坏，部分河段缺少蓄水建筑物，造成河道冲刷下切与河道淤积问题并存，河道内漫水桥过流断面不足，影响河道排水。 2.4幽芳河现状存在问题 1、局部岸坡防护不达标 河道设计防洪标准为50年一遇，根据水文计算，K4+200~K5+600左岸和K4+200~K5+200右岸防护不达标，该段无阻水建筑物，水位较高主要为下游河道水位顶托导致。 2、部分河道岸坡缺乏防护 K0+000~K0+090右岸、K0+170~K0+430右岸、K0+555~K1+200右岸、K1+200~K1+915两岸和K5+210~K5+600右岸河道岸坡无防护，受上游洪水冲刷影响，河坡冲掏蚀严重。 3、现状岸坡防护掏空破损； K0+000~K0+090右岸、K0+090~K0+170两岸、K0+430~K0+555右岸、K1+915~K3+600两岸、K3+600~K5+210两岸、K5+210~K5+600左岸和K5+600~K6+360两岸现状岸坡为预制块护坡或浆砌石挡墙。预制块护坡底格埂和浆砌石挡墙底部冲刷掏空。K1+915~K3+600护坡预制块老化破损，局部缺失。 4、部分建筑物阻水严重，局部河道两侧低洼，防洪不达标； 跨河拦河坝众多，其中拦河坝4和5间距小，左岸低洼，拦河坝阻水严重，抬高水位，加大沿河的防洪压力，造成左岸居名区汛期受淹。 通过现状堤顶高程与现状洪水位的比对，局部堤防顶高程不达标，堤身单薄，骆驼桥以南局部堤段防洪标准达不到20年一遇的规划要求。 5、部分拦河坝建设年代久远，存在安全隐患 拦河坝1建设年代久远，超过20年，结构开裂老化，继续使用存在安全隐患。拦河坝6坝体局部开裂，下游存在冲刷。 3管网基础设施存在主要问题 1、管网覆盖率低，现状管道老化破损 经过现场调查，柳林河、幽芳河等河道沿线许多居民区缺乏排水管道和污水处理系统，多数区域污水仍通过明渠排放或自然渗透，导致污水直接排放至周边河道、农田或地下水，造成水体污染。现有排水管道多建于早期，现已老化，材料质量差且缺乏维护，普遍存在渗漏、堵塞、沉降等问题，部分管道甚至裸露或破损，加剧了污水外溢和地下水污染风险。 南岳花都片原为尹家冲泄洪通道，小区建设后泄洪通道由小区内管网代替，因管径偏小且管道年久失修，出现多处堵塞、损毁，排水不畅，大雨外部雨水汇入，导致小区积水。 衡山工业园片区雨污水管道建设滞后，排水能力不足：衡山工业园片区污水、雨水管网建设滞后，片区康复北路有雨水管收集该片区的雨水，然后排至下游河道，通过排涝泵站排至外河，但由于片区雨水管管径偏小，片区内涝水不能及时排至外河，形成关门淹的局面。同时片区后期有工业企业进入，结合远期规划，片区应建设相应的污水管道来满足后期污水收集处理的需求。 2、雨污混流现象普遍，缺乏污水处理设施 居民区雨季时雨水与生活污水混合排放，导致污水量增加，且缺乏污水处理设施，未经处理的污水直接排入河流、湖泊，导致氮磷含量超标，引发水体富营养化，威胁饮用水安全和农业灌溉用水。 |
| 生态环境保护目标 | 一、大气环境保护目标 本项目周边200米范围内不存在自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区；主要环境保护目标为居民区，详见项目主要环境保护目标一览表。 二、声环境保护目标 根据现场调查，本项目沿线200m范围内声环境保护目标主要为学校、行政办公场所、居民区，环境保护目标见环境保护目标一览表。 三、地表水环境保护目标 根据现场调查，本项目地表水环境保护目标为幽芳河、高庙河、柳林河、新店河、东淠河，详见主要环境保护目标一览表。 四、地下水环境保护目标 根据现场调查，本项目不涉及地下水环境保护目标。 五、生态环境保护目标 根据现场调查，本项目用地范围内及污水管线沿途不涉及生态红线、基本农田等内容。生态环境保护目标主要为施工河道水生生物、可能受项目施工活动影响及运输路线周边的植被、动物及区域内的鸟类。 本项目环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 相对本项目方位及距离; 环境功能区保护要求. 经度; 纬度. 大气环境; 新店河; 印墩包子; 116.203595; 31.447603; 居民; 约30人; N，32m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单及修改单中二级标准. 姜家粉坊; 116.214547; 31.443357; 居民; 约30人; N，22m. 散户1; 116.210778; 31.444342; 居民; 约6人; N，20m. 散户2; 116.214093; 31.442024; 居民; 约21人; N，127m. 散户3; 116.217805; 31.443634; 居民; 约16人; W，28m. 胡家院; 116.230410; 31.433496; 居民; 约27人; N，194m. 散户4; 116.235100; 31.430631; 居民; 约21人; N，15m. 散户5; 116.240459; 31.428828; 居民; 约10人; N，74m. 陶家湾; 116.244487; 31.428453; 居民; 约10人; S，33m. 香花岭; 116.253778; 31.424017; 居民; 约50人; N，98m. 沿线两侧200m范围内敏感点; 村庄、散户; /; /. 戴家河排涝片; 月牙塘; 116.264828; 31.430978; 居民; 约24人; E，35m. 散户6; 116.256691; 31.432723; 居民; 约20人; W，46m. 客人河; 116.254449; 31.4260818; 居民; 约54人; S，145m. 柳林河西排涝片; 居民点1; 116.258988; 31.404903; 居民; 约80人; W，97m. 居民点2; 116.262249; 31.405858; 居民; 约70人; E，19m. 居民点3; 116.260479; 31.412295; 居民; 约40人; E，39m. 项家院子; 116.266072; 31.414038; 居民; 约10人; E，108m. 双枣树; 116.271653; 31.412822; 居民; 约300人; N，41m. 居民点4; 116.271889; 31.413610; 居民; 约30人; N，130m. 孙家墩子; 116.279393; 31.409531; 居民; 约60人; S，37m. 叶氏祠; 116.276771; 31.413985; 居民; 约30人; S，79m. 永康桥村; 116.284247; 31.415535; 居民; 约100人; N，24m. 华家院子; 116.283498; 31.415562; 居民; 约50人; N，76m. 凉水井; 116.288576; 116.288576; 居民; 约18人; N，11m. 曹家院子; 116.290810; 31.415964; 居民; 约51人; S，102m. 陈家院子; 116.295451; 31.412893; 居民; 约40人; N，72m. 张家湾; 116.297686; 31.416797; 居民; 约30人; S，90m. 沿线两侧200m范围内敏感点; 村庄、散户; /; /. 泵站; 张家湾; 116.295451; 31.412893; 居民; 约30人; S，31m. 陈家院子; 116.297686; 31.416797; 居民; 约40人; N，182m. 衡山工业园; 古城村; 116.2986629; 31.4123436; 居民; 约80人; N，72m. 新鑫家园; 116.3041131; 31.4127942; 居民; 约100人; N，103m. 柳林河; 俞家院; 116.290959; 31.4022256; 居民; 约100人; W，32m. 南岳村; 116.2890284; 31.4039858; 居民; 约200人; E，48m. 居民点5; 116.2796407; 31.4039643; 居民; 约60人; N，92m. 居民点6; 116.2764220; 31.3994475; 居民; 约90人; E，62m. 居民点7; 116.2743889; 31.3996674; 居民; 约40人; W，87m. 居民点8; 116.2673561; 31.3922216; 居民; 约30人; W，31m. 散户7; 116.2770979; 31.3812890; 居民; 约7人; N，26m. 散户8; 116.2814968; 31.3797172; 居民; 约10人; N，39m. 散户9; 116.2864052; 31.3748034; 居民; 约30人; S，53m. 散户10; 116.2886904; 31.3735481; 居民; 约15人; S，56m. 沿线两侧200m范围内敏感点; 村庄、散户; /; /. 南岳花都; 116.337691; 31.392284; 居民; 约1000人; E，21m. 幽芳河; 阳光丽景; 116.338183; 31.414634; 居民; 约300人; W，76m. 政务花园; 116.340586; 31.417080; 居民; 约200人; E，115m. 花园小区; 116.340960; 31.404547; 居民; 约800人; N，33m. 东湖兰庭; 116.338826; 31.405547; 居民; 约500人; N，142m. 幽芳院; 116.338681; 31.402820; 居民; 约600人; N，36m. 幸福里; 116.340584; 31.402457; 居民; 约180人; S，44m. 文峰学校; 116.333355; 31.403361; 师生; 约200人; E，35m. 居民点9; 116.331965; 31.402819; 居民; 约180人; W，50m. 御景苑; 116.345464; 31.392299; 居民; 约220人; E，24m. 散户11; 116.342517; 31.391039; 居民; 约14人; E，22m. 散户12; 116.343397; 31.389794; 居民; 约40人; E，16m. 柳树店; 116.351542; 31.382507; 居民; 约40人; W，31m. 散户13; 116.348708; 31.382826; 居民; 约42人; W，12m. 散户14; 116.349555; 31.380230; 居民; 约35人; W，18m. 散户15; 116.348579; 31.376619; 居民; 约16人; E，15m. 散户16; 116.345430; 31.373132; 居民; 约10人; W，24m. 张家塝; 116.349444; 31.366909; 居民; 约26人; E，13m. 散户17; 116.345537; 31.364726; 居民; 约12人; E，26m. 沿线两侧200m范围内敏感点; 小区、散户; /; /. 高庙河; 散户18; 116.3621454; 31.3907920; 居民; 约20人; E，42m. 散户19; 116.3610725; 31.3851165; 居民; 约18人; W，41m. 散户20; 116.3633149; 31.3786148; 居民; 约5人; E，49m. 散户21; 116.35709559; 31.40321096; 居民; 约300人; E，22m. 沿线两侧200m范围内敏感点; 小区、散户; /; /. 泵站. 声环境; 沿线两侧200m范围内敏感点; 居民、师生; /; /; 《声环境质量标准》（GB30192-2008）中的1类和2类区标准. 地表水环境; 东淠河; --; --; --; 中型河流; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 幽芳河; --; --; --; 小型河流. 高庙河; --; --; --; 小型河流. 柳林河; --; --; --; 小型河流. 新店河; --; --; --; 小型河流. 生态环境; 陆域生态; 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊生态保护区，生态环境保护目标为可能受项目施工活动影响及运输路线周边的植被、动物及区域内的鸟类。施工过程中，为防止水土流失，不随意开挖，减少地表扰动，对临时占地区域，采取临时拦挡，排水措施，减少冲刷。施工结束后除采取水土保持措施外，还应从恢复和提高其生态、景观角度出发，选择该地区地带性植被类型植被群落的优势种类作为恢复植被的主要物种。加强对施工人员进行生态保护教育。在施工边界竖立防火、随意开挖，预防和杜绝森林火灾发生。. 水生生态; 施工河道内的水生生物。对施工人员加强宣传，增强施工人员的环保意识。加强监管，严禁捕鱼，按环保要求施工，施工废水进行达标处理，不得随意排放，防止污染河道水质. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 本项目环境空气质量标准遵循《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，见下表。 表3-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 污染物; 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 日最大8小时平均; 单位; 标准来源. SO2; 60; 150; 500; /; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. NO2; 40; 80; 200; /. CO; /; 4; 10; /. O3; /; /; 200; 160. Pm10; 70; 150; /; /. Pm2.5; 35; 75; /; /. （2）地表水环境 项目评价区域内地表水幽芳河、高庙河、柳林河、新店河最终汇入至东淠河，幽芳河、高庙河、柳林河、新店河、东淠河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。其标准限值见下表： 表3-4 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，pH除外 序号; 项目; Ⅲ类. 1; pH; 6-9（无量纲）. 2; COD; 20. 3; BODs; 4. 4; NH3-N; 1. 5; TP; 0.2. 6; TN; 1. （3）声环境质量标准 本工程涉及区域主要包括集镇和农村，拟建项目所在区域包括1类区、2类区，城市主干道道路35m区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境质量标准，本项目声环境质量标准遵循《声环境质量标准》（GB30192-2008）中的1类、2类标准，见下表。 表3-5 《声环境质量标准》（GB30192-2008）中的1类标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1类; 55; 45. 2类; 60; 55. 4a类; 70; 55. 2、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放标准执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1中监测点颗粒物排放要求，营运期无废气排放。见下表。 表3-6 施工期监测点排放限值 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; μg/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤1次/日. （2）噪声排放标准 本项目施工期厂界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025），见下表。 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） 施工阶段; 噪声限值〔dB(A)〕. 昼间70; 夜间55. （3）废水污染物排放标准 项目施工废水经隔油、沉淀后回用，不外排；施工生活区租赁周边民房，生活污水经化粪池预处理后厌氧沤肥后农用或接管市政污水管网；运营期废水主要为收集的收集的沿河居民生活污水，除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺，对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺，出水达到安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB34/3527-2019)一级标准B标准。 结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌，不直接排放至地表水环境。 表3-4 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB34/3527-2019) 序号; 项目; 单位; 一级标准B标准. 1; pH值; 无量纲; 6-9（无量纲）. 2; COD; mg/L; 60. 3; SS; mg/L; 30. 4; NH3-N; mg/L; 15(25). 5; TP; mg/L; 3. 6; TN; mg/L; 30. 7; 动植物油; mg/L; 5. 注1:氨氮指标括号外的数值为水温>12°C的控制指标，括号内的数值为水温≤12°C的控制指标。. （4）固体废弃物执行标准 一般固废执行《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB18599 -2020）中的相关规定。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条规定：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 |
| 其他 | 本项目为生态环境影响类建设项目，运营期废不设定点管理人员，运营期废水主要为收集的收集的沿河居民生活污水，除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺，对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺，结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌；废气无有组织排放源，故不需要申请总量指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 工程施工期各工序产生的环境影响如下： 图4-1 建筑物工程施工过程和产污节点图 图4-2 临时道路工程产污环节图 （1）施工噪声：主要由施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工机械噪声主要是由施工时物件碰撞产生的，噪声排放具有瞬间性和不定性；运输车辆交通噪声主要是车辆发动机及车辆鸣笛产生的噪声，具有短暂性特点。 （2）施工废气：施工开挖、土石方回填、施工现场的清理平整，以及施工车辆行驶产生的二次扬尘和对环境空气质量造成的暂时性的和局部的影响；清淤过程产生的淤泥恶臭废气。 （3）施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水。 （4）固体废弃物：施工过程中可能产生的余方及淤泥、弃渣、施工人员产生的生活垃圾等。 （5）生态环境：施工期对生态环境的影响主要为工程建设导致水土流失的影响。施工开挖、平整、土方临时堆放等将造成植被面积减少，对原地貌的扰动、损坏有可能引起水土流失。 1、生态环境影响分析 详见生态环境影响专项评价。 2、大气环境影响分析 本项目施工废气主要为施工扬尘、机械运行产生的机械尾气、疏浚、清淤恶臭等。 （1）施工扬尘 施工作业面扬尘：施工作业面的裸露地面，在干燥天气，尤其是在大风时容易产生扬尘；开挖面、开挖场、推整点和利用料堆放场等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。工程区主要是土方开挖、临时料堆放等施工过程会产生粉尘。根据施工工程的调查资料，工程施工期间施工现场近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。施工中土石方开挖等产生的扬尘，基本上都是间歇式排放。一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制，对环境影响较小。 交通运输扬尘：根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。工程交通运输扬尘的影响对象为现场施工人员。 （2）机械尾气 项目施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆排放的尾气中含有CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，一般来说，这部分废气产生量较小，属间断性、分散性排放。由于这部分污染物排放强度很小，加之施工区域开阔，空气流动条件好，有利于废气稀释、扩散。此外，项目施工过程中，施工方案采用分段施工，施工场地为线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工扬尘和尾气排放源密度不大，因此，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （3）疏浚、清淤恶臭 河道疏浚、清淤时底泥散发的恶臭气体是多种低浓度混合气体，其主要成分有氨、硫化氢和甲硫醇，它们的性质如下：氨：无色气体，有强烈刺激气味；硫化氢：无色气体，有强烈刺激气味；甲硫醇：有特殊臭味的气体。河道底泥疏挖的各恶臭源的恶臭散发多以无组织的自然扩散为主，散发到大气环境后又以气体、气溶胶和雾三种形式存在，故对其进行采样分析和定量预测相对而言是较困难的，加之施工时是完全敞开式，其排放量和影响程度及范围受气象条件、水温、水质、pH值及操作与管理水平等多种因素的影响。 本项目清淤工程在枯水期进行，底泥的气味不易扩散。同时，清淤的淤泥及时清运，在岸边停留的时间很短，清淤过程中在岸边将不会有较为明显的臭味。据现场调查，河道周边有少量居民点与项目区距离小于50m，清淤过程产生的淤泥臭味对周围居民有一定的影响，但恶臭对周边居民影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。因此，清淤过程散发的恶臭气体对环境和周围居民生活环境影响不大。 为避免底泥臭气对周围环境的影响，通过强化作业管理，保证设备运行稳定，可减少疏浚过程臭气的产生。如发现部分清淤点有明显臭气产生时，采取建挡板、加强对施工工人的保护、把受影响人群降至最少。此外，淤泥产生恶臭主要是对施工人员有一定的影响，但是施工期较短，影响是短期的，在施工过程中应注意施工人员的防护措施。 3、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水环境影响 ①机械冲洗废水 本项目施工现场严禁进行机械、设备的维修工作。因此不产生含油机修废水。施工期间产生的废水主要为施工机械冲洗产生的废水等，主要污染物是SS。施工现场设置临时沉淀池，对施工废水进行沉淀处理。经沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘等，不外排，对水环境影响很小。 ②围堰及基坑排水 根据施工组织设计，施工时需要进行施工围堰导流，会产生基坑排水，基坑排水主要为地下渗水和降雨，污染物单一，且较易沉降。 根据建设单位提供的资料可知，围堰采用袋装土围堰，围堰最大高度为1.5m，放坡波比均为1：1.5。袋装土进行人工抛投，抛填时根据设计围堰断面尺寸进行均匀抛填，待围堰出水后人工叠实袋装土。 围堰拆除采用挖掘机进行。先用挖掘机拆除至河水位高程，再用挖掘机退挖。自卸汽车运输至弃土场。围堰修建过程中仅造成围堰附近河道水体中SS浓度增高，一旦围堰修建结束，其对水环境的不利影响也将随之结束；挖掘机进行围堰拆除作业施工时，其造成的水体SS浓度增高仅限于施工作业期间的局部区域，随着围堰拆除作业的结束这一不利影响也将随之消失。 基坑排水分初期排水和经常性排水，初期排水主要对象是原来的河水、地下渗水和降水，SS浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为SS。 根据水利工程经验，基坑初期排水水量相对较大、水质与河流水质基本相同，不会增加对所在河流水质的污染。根据施工进度安排，施工时段选择11~3月完成，基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，根据工程经验，基坑水经沉淀2个小时后，悬浮物浓度可降到200mg/L以下，可回用作运输道路洒水和施工场地洒水，不外排。另外，禁止在雨季开挖施工。基坑排水回用于洒水降尘、施工生产，不得直接排入渠道，对水环境影响很小。 ③清淤作业对水质的影响 本项目施工过程主要对城区幽芳河、高庙河、柳林河、新店河等4条排涝通道进行疏浚、清淤过程中，挖掘和抽水过程中会搅动河道中的部分淤泥，使其中的污染物散发，施工引起的悬浮物均会在短时间内造成水质超标，对工程位置附近的水环境造成一定影响。根据类似清淤工程监测资料可知，在作业点附近，底层水体中悬浮物含量在300～400mg/L之间，表层水体中悬浮物含量在100～180mg/L之间，悬浮物含量升高，对项目范围内的水质影响较明显，但悬浮物质为颗粒态，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。且施工主要安排在非汛期，对河道水质影响较小，仅仅是在围堰的初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响。 （2）生活污水 本项目施工人员为附近居民，施工生活区租赁周边民房，生活污水主要污染物为BOD5、COD、氨氮和SS。生活污水经化粪池预处理后厌氧沤肥后农用或接管市政污水管网。施工期应加强施工管理，加强施工人员的环保意识，禁止随意在街道倾倒废水及残渣废物。 综上，项目施工期产生的废水和生活污水均能得到合理处置时，将不会对区域地表水体产生明显不利影响。 4、声环境影响分析 施工期噪声主要为施工机械产生噪声。施工期噪声包括各建筑机械和运输车辆噪声，声级值一般在85~100dB(A)。施工过程采用的钻机、振捣棒等机械设备以及运输车辆在运行时会产生一定量的噪声施工期噪声影响来源于施工机械作业噪声、运输车辆噪声等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，施工器械的噪声源强大多处于70~105dB（A）之间，噪声较高的噪声源分布在土方开挖施工区和施工道路交通运输，噪声影响随施工结束而结束。 5、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为施工场所产生施工人员活动产生的生活垃圾、多余土方及排洪渠清理产生的垃圾及沟道清淤等。 （1）生活垃圾 生活垃圾：施工期高峰人数为50人，按每人每天产生生活垃圾量1kg计算，则生活垃圾产生量为0.05t/d，整个施工期约14个月，产生生活垃圾21t。主要污染物为垃圾袋、果核、矿泉水瓶等，集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。 （2）土石方弃土 本项目建设期土石方开挖总量为57.4261万m3；土方填筑总量57.4261万m3，不产生废弃土方。 - 河道疏浚、清淤 - 本项目河道疏浚、清淤采用挖掘机干式挖掘，随挖随运，不在项目区堆放。运输将严格按照六安市有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染周边道路及环境。同时需在运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。 - 根据项目实地考察，河道产生的固体废弃物为雨水冲刷山体产生的植物枯叶和沙土，对环境无影响，由建设单位清理。 （4）建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾，主要产生在施工场地修建过程中。在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。工程施工过程中产生的各类建渣，由建设单位清理至建筑垃圾填埋场处理。 建设单位应要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值以及不能回填的废弃物应妥善堆放、及时处理，委托外运至城市指定建筑垃圾填埋场。施工产生的各类垃圾废弃物应堆置在规定的地点，在对其进行清运和回收处理前要进行围挡、遮盖，防止被雨水冲刷或大风刮起，进入水体，影响水质。在施工期间，施工车辆要按照指定路线行驶，不允许车辆进入水体，污染水体，严禁向水体中倾倒建筑废料，施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物。 6、水文情势影响分析 本工程施工选择在枯水期，河道水量较小，工程施工不会影响水流的宣泄，故不会对河道上、下游水域的水文情势形成明显的影响。随着项目建设投入运行后，原河道水文情势的变化将得以恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目主要是排水防涝能力提升项目，通过新建排水管网，增设西部新城排涝泵站，改造排涝沟，整治城区柳林河、幽芳河、高庙河、新店河四条排涝通道，完善必要的排水防涝能力，增加项目区抵抗自然灾害的能力，改善项目区生态环境。工程建成之后，将解决管网服务范围内的路面积水问题，减少了城市内涝的问题，并改善区域内居民生活环境，对霍山县城市建设的建设有着积极的意义。 - 运营期大气影响分析 - 本工程为排水防涝工程，运营期无废气污染源，工程实施后，对施工后的场地进行覆土绿化，可有效减少扬尘，从而减轻了扬尘对大气环境的影响。 2、运营期对水环境影响分析 本工程为排水防涝工程，运行期废水主要为收集的沿河居民生活污水。 运营期污水管网布置方案如下： 沿柳林河西侧布置De315主管，接沿河居民住宅污水，由南向北接入现状市政管道至污水厂；沿幽芳河西侧布置De315主管，接沿河居民住宅污水，由南向北接入现状市政管道至污水厂，幽芳河上游段因地形起伏及河道隔断，采用一体化设施集中处理及资源化利用分散处理方式，收集东土路、三斑路两岸居民生活污水。 除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺，对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺，出水达到安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB34/3527 -2019)一级标准B标准。 集中收集模式是针对生活污水无法纳入城镇污水处理厂的居民区，将单个或多个居民的生活污水进行统一收集，再排至村级污水独立处理设施进行处理的污水收集模式。这种方式主要适用于居民较为集中，在15户以上的，地形条件有利于生活污水依靠重力统一流入污水处理设施的居民区。处理后废水排至人工塘。 资源化利用模式指对单户或多户居民住户产生的生活污水就近处理，一般日处理能力小于2m3。这种方式主要适用于无法集中铺设管网或集中收集处理的居民区，住户较为分散、小于15户的，地形条件限制等因素难以统一收集、统一处理的乡镇地区特别是居住较为分散的山区、丘陵地带。收集污水经过处理后进行资源化利用，结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌。运营期收集的生活污水处理后不直接排放入地表水体，对地表水影响较小。 3、运营期声环境影响分析 项目运营后，主要噪声设备有排涝泵站设备，根据国内类比调查分析，本项目配套的水泵等动力设备，噪声源强约75~80dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，泵房均设置在地下层内，经过墙体隔声和距离衰减后，噪声级可降至50dB。因此，地下层配套的水泵房运行噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。并以灌木绿化屏蔽，可确保其运行噪声对周边居民无影响。 综上所述，项目营运期产生的噪声经过隔声、距离衰减及绿化带降噪后，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、运营期固废影响分析 本项目运营期产生的固废主要为一般固废和危废。 一般固废主要为截留杂物，其产生量受其排涝片区环境质量影响，加强片区城市环境卫生，可减少该部分垃圾量。拦截的垃圾量应打捞后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。 本项目运营期产生的危废主要为泵站、闸门检修产生的废矿物油及沾染物，按危险废物管理要求进行集中回收处理，不会对环境造成影响。 5、运营期生态环境影响分析 详见生态环境影响专项评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址合理性分析 ①环境制约因素 本次工程通过项目实施可以加强霍山县的生态建设，减缓地表径流、减少冲刷、防止水土流失、保持和恢复土地肥力；绿化工程的实施以恢复并扩大林地面积，涵养水源、调节气候、维护碳循环和保护生物多样性、增强霍山县生态系统的自然性、完整性、稳定性，全面提升生态保护管理与合理利用水平。 项目红线范围及施工作业带不涉及国家及安徽省、六安市、霍山县划定的生态保护红线范围。项目区涉及国家和安徽省重点保护哺乳动物主要为小灵猫，未发现其他珍稀野生动植物和古树名木分布。小灵猫发现点位于西门畈村，西门畈村位于柳林河东侧位置约60m。本项目为霍山县排水防涝能力提升项目，建设内容包括柳林河排涝通道整治，选址唯一性，不可调整。且施工期较短，施工活动对周围环境的影响也较小，项目建设对地表动物、植被的破坏较小。 综上所述，从环境保护角度分析，选址唯一。 ②环境影响程度 本项目施工过程中产生一定的污染物，其主要表现在施工期开挖、疏浚等行为。施工期通过减少开挖面积、合理安排疏浚工期，减少扬尘产生；施工扬尘采取对施工现场采取洒水、铺装防尘网、竣工后要及时清理施工场地；加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，以降低运输车辆及作业机械尾气排放。机械设备及汽车轮胎冲洗废水沉淀池1座5m3临时沉淀处理后回用或泼洒抑尘；施工人员生活污水依托附近村民设施；采用低噪声设备、对机械、设备加强定期检修、养护，加强施工管理等措施降低噪声对周围环境的影响；施工期固废合理处置。因此，项目建设对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址合理、可行。 2、施工区选址合理性分析 根据实施方案本项目无需设置取土场，弃土、弃渣场，余方土由县矿产公司统一运输安置。本工程排洪沟为原址翻建，无新增永久征地。施工区租用沟道附近闲置房屋，施工区主要用于机械设备停放、块石等建筑材料堆放。施工营地不涉及地表开挖等活动，仅为简单的材料堆放，不会对施工营地内土壤结构产生影响，本项目施工布置基本合理。 本项目大临工程选址选线、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、生态保护红线以及其他法律法规禁止占用的区域。本项目施工期落实相关环境保护措施条件下，周边环境影响。项目建成运行后经济效益、环保效益和社会效益显著。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 生态环境保护措施 详见生态环境影响专项评价。 2、大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和车辆尾气。 （1）扬尘 为减少施工扬尘，施工时须满足《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）相关要求：出入口100%设置冲洗设施，驶出车辆100%冲洗，沙石渣土车辆100%遮盖，施工区域裸露堆场100%遮盖防尘网或喷洒水。在采取上述措施后，施工作业现场产生的扬尘对周围环境影响较小。 针对本项目的施工特点，主要采取如下防治措施： ①施工现场扬尘防治： a.施工区设置标志牌。施工期间，施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》等规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 b.施工场界设置围挡，围挡高度不低于2.5m，一般路段不低于1.8m。 c.施工现场的道路、营地实施硬化并配备车辆冲洗设施及配套的排水、沉淀设施，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 d.施工现场的道路、营地等易产生扬尘的区域，根据不同季节、气温、湿度等综合因素，安排洒水抑尘，施工生产区配备洒水设备，每天洒水应不少于5次，距离居民点较近的工程增加洒水次数，减小扬尘污染范围。 当敏感点处于下风向、施工扬尘对敏感点影响较大时，应增加洒水次数或停止施工。 e.建筑垃圾、土方、砂石等材料应分类堆放，严密覆盖。 f.施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，应采取覆盖等防尘措施。遇到5级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 g.不在大风天气下施工，风速超过四级时停止施工作业；本项目沟道施工过程中采取分段施工方法进行，所以施工扬尘对沿线周围环境影响周期较短，影响程度较小。 ②交通运输扬尘防治： a.运输车辆在出入施工场地时，对车辆轮胎进行冲洗，避免运输扬尘；对运输物料的车辆不装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。散装车辆装运货物的高度不超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，在装卸点对散落在车顶、篷布外部等处的物料进行清扫； b.运输车辆进出选择合适的运输路线，尽量避开居民区等环境敏感点；运输车辆靠近或穿过村庄等环境敏感点时，采用封闭性车辆或采取覆盖防尘网等措施，尽可能减少运输扬尘对附近居民的影响。 c.加强大型车辆和施工机械的管理和维护，保持设备的完好运行，既节约能源又可减少污染物的产生；加强运输车辆的合理调配，尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，以减少汽车尾气的排放。 在项目施工期，采取上述防治措施后，扬尘对周围环境的影响可得到有效控制，对周围大气环境影响较小。 （2）施工机械和车辆尾气 施工机械和车辆尾气主要含有HC、NOx、CO等，根据本项目初步设计，尾气排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。 为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施： ①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以及车辆尾气的排放。 （3）淤恶恶臭防治措施 本项目河道治理涉及少量清淤，清淤过程中会造成恶臭污染，因此需要进行妥善处置。 ①应在非汛期进行河道清淤疏浚工作，尽量安排在低温季节进行，由于温度较低，污泥中恶臭挥发影响范围较小。 ②河道清淤和除臭工作应同时开展，减少底泥在空气中的暴露时间，减少对周边环境的影响。 ③清淤淤泥及时清运，随挖随运，不在项目区堆放。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束。建设单位应加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对周围环境的影响。 3、水环境保护措施 项目生产废水产生及排放量均不大。经过沉淀池沉淀后循环使用，不排放（沉淀池数量根据各施工阶段情况分别配置），该部分废水对环境影响不大。 表5-1 沉淀池设计参数 序号; 名称; 规格; 工艺参数. 1; 沉淀池; 5m3; 停留时间1d. 项目不设置施工营地，租用沿线民房进行办公生活，施工人员产生的生活废水经化粪池预处理后厌氧沤肥后农用或接管市政污水管网。 城区排涝整治工程施工主要安排在非汛期，减少河道来水较少，同时利用上游水库溢洪道控泄，区域少量降雨临时架机抽排，减少对水生态环境影响。 施工时要求施工人员加强环保意识，严禁向渠道内抛洒固废及废水。沉淀池、原料堆场等场地不得在防洪渠范围内设置，生活垃圾不得在防洪渠周边堆放，采取以上措施后，本项目施工期对周边水环境影响较小。 为了降低施工期对项目区水环境的影响，本次环评提出以下措施： （1）施工过程中应严格加强对机械设备的检修和维护力度与频次，发现问题，及时解决，严禁运输车辆和施工机械满身油污进行施工，杜绝施工机械和运输车辆在施工过程中的跑、冒、滴、漏现象的发生。施工机械和车辆一旦出现漏油现象，应立即停止施工并进行机械维修或更换设备。 （2）在施工中应根据不同筑路材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，尽可能减少物料的流失量，通过加强管理，可有效地减轻对水环境的影响。 （3）施工过程材料如不妥善放置，遇大风、暴雨冲刷会造成水土流失，因此各类堆放场、挖方、填方四周应挖截留沟，以尽可能减少水土流失，截留沟废水汇入沉淀池。 本项目废水治理责任主体为建设单位，施工期及时足额支付废水治理费用；施工单位应建立健全施工废水治理责任制，设专职管理人员负责落实废水治理措施，建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”。 综上所述，施工期废水妥善处理，对本项目沟道及周围水环境影响较小，防治措施合理可行。 4、声环境影响分析及防治措施 本项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和运输车辆噪声。对施工期产生的噪声应采取以下措施，减轻影响。 （1）一般保护措施 1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中有关规定，加强管理，文明施工，避免施工扰民事件的发生。 2）施工单位要合理安排施工作业时间，施工尽量安排在白天，尽量减小施工噪声的影响，原则上12:00—14:00与夜间不允许施工，若午间和夜间需要施工，需向当地生态环境主管部门申请取得许可后方可施工。 3）通过施工布置、选择环保材料、减振设备、设置隔声间等从源头控制噪声。施工布置时高噪声设备尽量远离居民点和施工人员生活营地等布置；选用低噪声机械设备和工艺，对振动大的机械设备使用减振机座或减振垫，可从根本上降低噪声源强。运用吸声、消声、隔声等技术措施降低施工噪声，对使用中的一些噪声较高的机械，在施工过程中要合理布局其位置；加强施工设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声；封闭施工应在施工场界设置简易围墙。 4）设备选型上应采用低噪声设备，如混凝土振捣机采用高频振捣器；采用消音、隔音手段降低噪声；对动力机械设备进行定期维修和养护；闲置的设备及时关闭。 5）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工，进出运输建材车辆禁止鸣笛，加强有效管理以缓解其对周围环境敏感点的影响。 6）在施工阶段，对固定设备的外部采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境影响。 7）对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，途经沿线各村庄时减速慢行并禁止鸣笛。 8）加强交通噪声的管理和控制，进入施工营地和其他非施工作业的车辆，不使用高音喇叭和低音喇叭，尽量减少鸣笛次数，在居民区和营地附近路段设置限速、禁鸣标牌及减速带等。预计每个施工区在进入居民区和驶出居民区处分别设置1块警示牌。 9）对淤泥等运输车辆加强管理，途经敏感点时限速禁鸣，减小运输车辆对敏感点的影响。 （2）受体保护措施 1）居民敏感点保护措施 I、交通运行噪声影响居民点保护措施：施工运输道路经过村庄及集中居民点时，在居民区前50m处设置限速标志，控制车速，并禁止鸣笛，同时尽量避免在居民午休时间及夜间进行运输活动。 Ⅱ、施工影响居民点保护措施：对施工位于小区旁的，应在靠近居民点的一侧设置移动隔声屏障。隔声屏障选用当地常用的金属或者合成材料结构，根据各工程施工进度安排，隔声屏障可采用可拆卸式结构以便重复利用，高度应不小于2m。 Ⅲ、本环评要求建筑物工程施工时必须设置施工围挡，郊区围挡高度不低于1.8m，城市围挡高度不低于2.5m。同时在建筑物附近的敏感点设置移动隔声屏障，以进一步消减噪声。移动声屏障考虑重复利用，不再另计。 考虑到本项目施工周期较短，项目施工噪声对周边的影响周期很短，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，保证项目施工期产生的噪声对敏感点的影响降到最低。 2）施工人员保护措施 高噪声环境下的施工作业人员、每人每天的工作时间不超过6h。给受噪声影响大的施工人员配发噪声防护用具，常用的个人防护用具有耳塞、防声棉、耳罩和头盔等。如柱状耳塞，重量3～5g，噪声衰减可达20～30dB（A）；棉花，重量1～5g，噪声衰减可达5～10dB（A）。 通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中的相关规定限值要求，对周围环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为施工场所产生施工人员活动产生的生活垃圾、多余土方及排洪渠清理产生的植物枯叶和少量沙土。 剩余土方和排洪渠沙土：本项目建设期土石方开挖总量为57.4261万m3；土方填筑总量52.2508万m3，共计余方土约5.1753万m3，余方土由县矿产公司统一运输安置。 生活垃圾：生活垃圾主要污染物为垃圾袋、果核、矿泉水瓶等，集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。 采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的固体废物对主要环境保护目标的影响较小。 6、水土流失防治措施 （1）基坑开挖填筑前应建好两侧的排水措施和拦挡措施，基坑土石方施工完成一段，应立即采取护坡措施，尽量缩短坡面裸露时间。 （2）雨季施工应采取临时排水、临时覆盖措施。 建设单位在采取上述措施后，施工期水土流失将得到有效控制，水土流失量很小，对区域环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本工程建成后，可改善项目所在区域排水情况，缓解城市防洪压力，缓解城区淹积水问题，对保护水环境和居民生活环境有利。针对运营期产生的污染提出如下保护措施： ①加强排水管网的检修，及时对产生破损、泄漏的管（沟）进行维修，保障其正常排水功能。 ②一体式水处理设施污泥及时由环卫部门清掏清运，减少其滞留时间。 ③加强对排水泵站管理，确保设施设备正常运行，减少噪声、固废产生。 |
| 环境管理 | 环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。环境管理目的主要是保证本工程各项环境保护措施的顺利落实，符合环保“三同时”的要求，使工程建设对环境的不利影响得以减免和控制，保护好评价区自然环境和生态环境，以保持工程地区生态系统的良性发展。 1、施工期环境管理 项目应安排一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调施工单位的环保工作。监理公司配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。环境监理部门应充分了解本项目施工计划，制定详细的监理计划，施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。 项目施工期会对环境造成一定影响，在加强施工期的环境管理并采取环评建议和要求的环保措施的基础上，可将其影响控制在最低程度。 2、营运期环境管理 工程实施完成后，运营期监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。检查生态恢复和污染防治措施的落实情况。参与环境工程验收活动，协助建设单位组织人员的环境保护培训，负责工程环境监理工作计划和总结。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，并参照其他同类型项目制定本项目的监测计划，建设单位可委托具有资质的检（监）测机构开展监测。 具体监测计划详见表5-1。 表5-1 环境监测计划表 监测时期; 监测项目; 指标; 频次; 监测点. 施工期; 大气监测; TSP; 高峰期监测1次，每次连续监测3天，每天分4个时段监测; 施工现场. 水环境监测; 河流水质监测项目水温、pH、DO、SS、COD、 BOD5、NH3-N、总磷、六价铬、挥发酚、氟化物、粪大肠菌群和锌等；生活污水监测项目主要为流量、SS、BOD 5、COD、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂和氨氮等；施工废水仅监测流量和SS。; 施工期内至少一次，连续监测3天; 河道施工下游处、各个配套建筑物、生活废水处理末端和生活区生活污水处理末端等处各设1个监测点位。. 声环境监测; 等效连续A声级; 施工期内至少一次，连续监测2天，每天昼、夜间监测1次; 施工现场边界. 固体废物; 排洪渠沙土土方量; 每天进行统计; 施工现场. 运营期; 固体废物; 排洪渠植物枯叶及沙土方量; 定期统计; 项目现场. 生态; 排洪渠周围绿化区域; 生物损失量，植被覆盖率及水土流失恢复率; 土质边坡和右堤堤顶. 4、环境污染防治设施竣工验收管理 本项目对施工期“三废”、噪声的防治均通过设置合理可行的环保设施，采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害程度，因此，本项目制定环境污染防治设施竣工验收清单，通过此竣工验收清单来确保本项目环保设施及污染防治措施的顺利进行。 表5-2环保设施“三同时”验收内容一览表 时段; 项目; 环保措施及设施; 执行标准. 施工期; 废气; 扬尘; 每日定时洒水；施工区设置标志牌；施工场界设置围挡；施工现场的道路、加工区实施硬化；物料分类堆放，严密覆盖；大风天气，停止土方作业，覆盖防尘网；运输车辆上路前冲洗，物料遮盖。施工机械采用符合国家标准的设备，施工期加强管理，确保尾气排放达标。河道疏浚、清淤、随挖随运，不在项目区堆放，施工结束后及时植被恢复; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）二级标准中无组织排放监控浓度限值. 废水; 施工废水; 设置诺干沉淀池（5m3），废水沉淀后用于洒水降尘; 全部综合利用不外排. 生活污水; 施工期施工人员依托周边村庄居住，不设生活营地；施工人员如厕依托附近村民设施. 噪声; 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声; 合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫，设立专人对设备进行定期保养和维护；在居民点附近施工需采取设置隔声屏障、加强施工管理等相关的降噪措施。; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值. 固体废物; 泥沙; 河道疏浚、清於产生的植物枯叶及沙土及时清运; 无害化处置. 建筑弃渣; 施工期具有回收利用价值建筑垃圾的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至相关建筑垃圾处理单位综合利用。; 无害化处置. 生活垃圾; 设置生活垃圾桶，交环卫部门统一清理; /. 生态环境; 水土保持; 表土剥离、土地整治、草皮护坡、撒播草籽、临时排水沟、临时沉淀池、彩布条苫盖等。; /. 绿化; 施工结束，恢复人行道、绿化带、行道树. 运营期; 噪声; /; 泵房设置在地下层内，墙壁采用隔声材料，设备优先选用低噪声设备，基础减震、加强机电设备修及保养等措施。; /. 生态环境; 危废; 泵站、闸门检修产生的废矿物油及沾染物; 委托有资质单位处置. 排洪渠泥沙; 排洪渠产生的植物枯叶及沙土建设单位不定期清理至建筑垃圾填埋场; --. |
| 环保投资 | 项目总投资为39550.68万元，其中环保投资490万元，占总投资的1.24%，工程环保投资见表5-3。 表5-3工程环保投资一览表 时段; 项目; 环保措施及设施; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 每日定时洒水；施工区设置标志牌；施工场界设置围挡；施工现场的道路、加工区实施硬化；物料分类堆放，严密覆盖；大风天气，停止土方作业，覆盖防尘网；; 90. 机械废气; 施工机械采用符合国家标准的设备，施工期加强管理，确保尾气排放达标。; 20. 臭气; 河道疏浚、清淤、随挖随运，不在项目区堆放，施工结束后及时植被恢复。; 10. 废水; 施工废水; 设置诺干沉淀池（5m3），废水沉淀后用于洒水降尘; 20. 生活污水; 施工期施工人员依托周边村庄居住，不设生活营地；施工人员如厕依托附近村民设施; /. 噪声; 机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声; 合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫，设立专人对设备进行定期保养和维护；在居民点附近施工需采取设置隔声屏障、加强施工管理等相关的降噪措施。; 20. 固体废物; 泥沙; 河道疏浚、清於产生的植物枯叶及沙土及时清运; 25. 建筑弃渣; 施工期具有回收利用价值建筑垃圾的尽可能回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至相关建筑垃圾处理单位综合利用。. 生活垃圾; 设置生活垃圾桶，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理; 5. 生态环境; 水土保持; 表土剥离、土地整治、草皮护坡、撒播草籽、临时排水沟、临时沉淀池、彩布条苫盖等。; 300. 绿化; 施工结束，恢复人行道、绿化带、行道树. 运营期; 噪声; /; 泵房设置在地下层内，墙壁采用隔声材料，设备优先选用低噪声设备，基础减震、加强机电设备修及保养等措施。; /. 固废; 危废; 泵站、闸门检修产生的废矿物油及沾染物，委托有资质单位处置; /. 排洪渠泥沙; 排洪渠产生的植物枯叶及沙土建设单位不定期清理至建筑垃圾填埋场. 合计; --; 490. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①加强施工人员的生态保护培训，严禁乱砍滥伐。 ②合理规划施工布局，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地； ③施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能； ④明确施工建筑红线，严禁跨越红线施工 | 保护陆生生态环境质量不改变 | / | / |
| 水生生态 | ①加强对施工人员自然保护教育； ②施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查； ③加强施工期“三废”的管理； | 减轻对水生环境的影响 | / | 保护水生生态环境质量有所改善 |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀处理后用于施工场地和道路洒水降尘；围堰及基坑废水经沉淀后回用，不外排。 施工期施工人员依托周边村庄居住，不设生活营地 | 废水不外排 | -- | -- |
| 地下水及土壤环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫，设立专人对设备进行定期保养和维护；在居民点附近施工需采取设置隔声屏障、加强施工管理等相关的降噪措施。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） | 泵房设置在地下层内，墙壁采用隔声材料，设备优先选用低噪声设备，基础减震、加强机电设备修及保养等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气环境 | 每日定时洒水；施工区设置标志牌；施工场界设置围挡；施工现场的道路、加工区实施硬化；物料分类堆放，严密覆盖；大风天气，停止土方作业，覆盖防尘网；运输车辆上路前冲洗，物料遮盖。施工机械采用符合国家标准的设备，施工期加强管理，确保尾气排放达标。河道疏浚、清淤、随挖随运，不在项目区堆放，施工结束后及时植被恢复。 | 减少对周边敏 感点影响 | -- | -- |
| 固体废物 | 生活垃圾及时清运至就近环卫部门处；土方、植物枯叶及沙土及时清运 | -- | 植物枯叶及沙土，清理至建筑垃圾填埋场；泵站、闸门检修产生的废矿物油及沾染物委托处置 | -- |
| 电磁环境 | -- | -- | -- | -- |
| 环境风险 | -- | -- | -- | -- |
| 环境监测 | 见环境监测一览表 | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |

# 七、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，项目选址及总平面布局合理。本项目为防洪除涝工程，不属于生产型项目，本项目建成后解决了城市内涝的问题，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，在认真落实评价所提出的各项防治措施和建议情况下，该项目建成后对周围环境影响较小。从环境保护技术角度论证，该项目的建设可行。

六安市霍山县排水防涝能力提升项目生态环境影响专题评价报告

| 建设单位： | 霍山县水务局 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 安徽瑞柏思环保科技有限公司 |
| 编制日期： | 2026年01月 |

目 录

1 总论	1

1.1 项目建设的必要性和可行性分析	1

1.2 编制依据	2

1.3 生态影响识别	3

1.4评价等级及评价范围	5

1.5 生态环境保护目标	6

1.6评价内容	6

1.7 生态环境影响评价路线	7

2 建设项目概况	8

2.1 项目基本情况	8

2.2 施工组织设计	13

2.3主要施工工艺及产排污	24

2.4项目与相关规划的协调性分析	25

2.5 与六安市“三线一单”相符性分析	33

2.6与霍山县“三区三线”划定成果相符性分析	34

3 霍山县概况	37

3.1 地理位置	37

3.2地质地貌	38

3.3气候概况	38

3.4 河流水系	38

4 生态环境现状	40

4.1 生态环境现状	40

4.2、生态环境现状调查	45

5 生态环境影响预测与评价	50

5.1 施工期生态环境影响分析	50

5.2 运营期生态环境影响分析	57

6 生态保护与恢复措施	60

6.1 施工期生态保护措施	60

6.2 运营期生态环境保护措施	65

6.3 环境管理措施	65

6.4 环境监测	66

7 结论	68

7.1 建设项目概况	68

7.2 产业政策、规划相符性	68

7.3 生态环境质量现状	68

7.4 主要生态环境影响	69

7.5 生态环境保护与恢复措施	69

7.6 环境管理与监测计划	70

7.7 总结论	70

1 总论

1.1 项目建设的必要性和可行性分析

霍山县地处大别山区，城区多山地丘陵地貌，地势起伏大。这种地形特点导致了降雨汇流速度快，短时强降水极易形成地面径流涌向低洼地带，引发内涝。霍山县城现状排水防涝标准低，防洪、除涝问题突出，历史上多次严重内涝灾害事件暴露了现有系统的脆弱性和不足。

霍山县西部新城（柳林河西片区）为低洼圩区，圩堤由东淠河、柳林河、淠源渠堤防组成，区内现状无抽排泵站，现状排涝涵闸遇外河水位较高时无法有效排除区内积水，导致民房受淹、交通中断、财产损失等问题，存在极大安全隐患。

霍山县城北侧为东淠河，南侧为大别山区，虽近年来实施了淠源渠等优质工程切实减缓了南侧山区汇水引起的洪涝灾害，但城区排涝通道包括高庙河、柳林河、新店河等河道未进行系统治理，存在堤防不达标、护岸损毁、管理设施不健全、建筑物损毁严重等工程问题，排涝通道未能发挥作用，仍存在加大安全隐患。

霍山县城沿河管网建设年代久远、标准偏低：部分老城区或早期建成区域的排水管网设计标准较低，管径偏小、坡度不合理，难以应对当前高强度、短历时的强降雨系统存在短板与瓶颈。部分区域管网覆盖率不足、老化、淤积堵塞现象严重，降低了排水效率。雨水收集系统不完善，泵站提升能力不足，行泄通道（河道、沟渠等）过流能力受限或行洪空间被挤占。原有的设计标准已不能有效满足当前和未来的防洪排涝需求。

随着霍山县城镇化的快速推进，城区规模扩大，建筑密度和道路硬化率提高，导致城市下垫面的自然渗水能力大幅降低，地表径流量显著增加，对排水系统带来更大压力，同样量级暴雨洪水造成的洪涝灾害损失将更加巨大，洪涝灾害是制约霍山县经济健康快速发展的主要因素之一。因此，霍山县政府和有关部门十分重视霍山县的排水防涝工作，霍山县总体规划、城市防洪规划等规划都将防洪排涝规划列为重要内容，并视为城镇发展中急需优先解决的问题之一。

本项目位于六安市霍山县县城，积极贯彻落实国家和省市关于提升城市防洪排涝能力的决策部署和政策要求。项目旨在系统提升霍山县城区排水防涝能力，适应城镇化快速发展带来的更高排水防涝需求。通过系统性、现代化的工程建设，增强城区抵御暴雨、应对极端天气事件的韧性，保障人民生命财产安全和经济社会可持续发展。且具有显著的社会、生态、环境效益，本项目是可行的。

1.2 编制依据

1.2.1法律法规、规范标准

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订，2015.1.1施行；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》，2022.12.30日修订。

- 《中华人民共和国自然保护区条例》，2026.1.9日修订；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017.10.7修订；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016.2.6修订；

- 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》，2013.12.7修订；

- 《中华人民共和国湿地保护法》，2022年6月施行；

1.2.2地方性法规及政策

- 《安徽省水环境功能区划》，安徽省人民政府，2003.3；

- 《安徽省环境保护条例》，安徽省环境保护厅，2024.11.22修订；

- 《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号），2018.6.27；

- 《安徽省实施〈中华人民共和国湿地保护法〉办法》，2024.12.1施行。

1.2.3技术导则及技术规范

- 环境保护部《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016，2017年1月1日实施；

- 环境保护部《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2022，2022年7月1日实施；

- 环境保护部《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016，2016年1月7日实施；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

- 《江河湖泊生态环境保护系列技术指南》（GB50286-2013），2013.5.1；

- 《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》，环办环评（2018）2号；

1.2.4技术文件及工作文件

- 《霍山县县域生物多样性本底调查与评估项目技术报告》，合肥工业大学，2025年1月；

- 《六安市霍山县排水防涝能力提升项目可行性研究报告》，南京市水利规划设计院股份有限公司，2025年11月；

1.3 生态影响识别

1.3.1 环境影响识别矩阵

根据拟建项目的建设行为对周围环境的影响情况，结合评价区域的环境概况及保护目标，经初步分析后识别出项目环境影响因子，项目环境影响因子识别矩阵一览表见下表。

表1.3-1 拟建项目环境影响因素识别矩阵

| 时段 | 评价因子 | 性质 | 程度 | 时间 | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态环境 | － | 一般 | 短 | 局部 | 可 |
| 运行期 | 生态环境 | + | 较小 | 长期 | 局部 | 可 |
| 注：“＋”为有利影响，“－”为不利影响 |  |  |  |  |  |  |

1.3.2 评价因子

表1.3-2 施工期生态影响评价因子筛选表

| 受影响对象 | 评价因子 | 工作内容及影响方式 | 影响性质 |  |  |  | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性质 | 时间 | 范围 | 可逆性 |  |
| 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 施工清表、挖方、填土及施工期临时占地，直接导致区域植被减少，植被类型发生改变，动物死亡和动物远离施工范围区域；施工期噪声、灯光等对野生动物行为产生干扰； | 负效性 | 短期 | 局部 | 可逆 | 弱 |
| 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 工程施工永久工程、临时工程占地，造成生物生境面积减少。河道天然水体状态发生变化，导致动植物生境条件、水生系统发生变化，同时工程施工对水体的扰动，进一步造成生境质量下降。工程围堰的设置，对局部区域造成阻隔。 | 负效性 | 短期 | 局部 | 可逆 | 弱 |
| 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 动植物生境被破坏，施工扰动水体导致水环境质量下降，从而导致个体发生死亡、种群数量下降；植被减少以及植被类型的变化，导致种群结构或种群动态发生变化 | 负效性 | 短期 | 局部 | 可逆 | 弱 |
| 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 施工期土地占用，造成水生、陆生植物破坏，生物量减少，生境受到破坏。生态系统结构稳定性受到影响， | 负效性 | 短期 | 局部 | 可逆 | 弱 |
| 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 施工期间会造成生境面积的临时性缩小和动物的规避行为，导致物种的丰富度减小 | 负效性 | 短期 | 局部 | 可逆 | 弱 |
| 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能等 | 施工期施工对动物、动物造成影响，间接对黄陂湖的生物多样性维持、水资源调控产生影响 | 负效性 | 短期 | 局部 | 可逆 | 弱 |
| 自然景观 | 景观多样性、 完整性等 | 在一定程度上对自然景观造成了短期破坏 | 负效性 | 短期 | 局部 | 可逆 | 弱 |

1.4评价等级及评价范围

1.4.1生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的评价等级判定原则中6.1.4建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。本项目同时涉及陆生、水生生态影响，且影响程度和涉及的生态敏感区域不同，因此，本项目生态影响针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。具体判定原则和等级判定情况见下表。

### 表1.4-1 项目生态环境评价等级判定表

| 评价工作等级划分原则 | 本项目情况 | 陆生生态评价等级 | 水生生态评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 本项目不涉及 | / | / |
| b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 本项目不涉及自然公园 | / | / |
| c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 本项目影响范围涉及生态保护红线 | 二级 | / |
| d）根据 HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目属于水文要素影响型，地表水评价等级为二级 | / | 二级 |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目不涉及 | / | / |
| f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 本项目工程占地规模小于20km2 | / | / |
| g）除本条a)、b)、c)、d)、e)、f）以外的情况，评价等级为三级； | 本项目满足本条d) | / | / |
| h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | 取最高评价等级 | 二级 | 二级 |

本项目影响范围涉及生态保护红线，所以评价等级为二级。

1.4.2 评价范围及时段

评价范围及时段见下表。

表1.4-2 项目评价范围及时段一览表

| 评价因子 | 评价等级 | 评价范围 | 评价时段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 二级 | 工程涉及区、工程运输沿线周围200m范围 | 施工期 |

## 1.5 生态环境保护目标

根据项目周围环境敏感目标的分布和项目污染的特点，结合建设区自然、社会环境特征，评价区域主要环境敏感点见下表。

### 表1.5-1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护目标 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬 | 东经 |  |  |  |
| 地表水环境 | 东淠河 | / | / | 水环境功能 | 水质 | 地表水III类 |
|  | 幽芳河 | / | / |  |  |  |
|  | 高庙河 | / | / |  |  |  |
|  | 柳林河 | / | / |  |  |  |
| 生态 环境 | 陆域生态 | 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等特殊生态保护区，生态环境保护目标为可能受项目施工活动影响及运输路线周边的植被、动物及区域内的鸟类。施工过程中，为防止水土流失，不随意开挖，减少地表扰动，对临时占地区域，采取临时拦挡，排水措施，减少冲刷。施工结束后除采取水土保持措施外，还应从恢复和提高其生态、景观角度出发，选择该地区地带性植被类型植被群落的优势种类作为恢复植被的主要物种。加强对施工人员进行生态保护教育。在施工边界竖立防火、随意开挖，预防和杜绝森林火灾发生。 |  |  |  |  |
|  | 水生生态 | 施工河道内的水生生物。对施工人员加强宣传，增强施工人员的环保意识。加强监管，严禁捕鱼，按环保要求施工，施工废水进行达标处理，不得随意排放，防止污染河道水质 |  |  |  |  |

1.6评价内容

1、对建设项目的建设概况及工程分析；

2、生态环境现状调查及评价；

3、生态环境影响预测及评价

4、主要生态环境影响及保护措施；

1.7 生态环境影响评价路线

图1.6-1 生态环境影响评价工作程序

2 建设项目概况

## 2.1 项目基本情况

2.1.1基本情况

- 项目名称：六安市霍山县排水防涝能力提升项目；

- 项目性质：新建；

- 建设单位：霍山县水务局；

- 建设地点：位于霍山县佛子岭镇、衡山镇、黑石渡镇境内；

- 项目投资：项目总投资为39550.68万元，其中环保投资490万元，占总投资的1.24%；

（6）建设工期：项目工程建设工期为2026年10月至2027年12月，共14个月；

（7）工程规模：新建排水管网30.80公里，其中:幽芳河及柳林河片排水管网长19.34公里，南岳花都片排水管网长0.46公里，衡山工业园片排水管网长11.00公里，配套建设检查井及提升泵站；迎驾厂排涝片新建西部新城排涝泵站1座，排涝面积5.3平方公里，配套改造区内排涝沟总长10.07公里；戴家河排涝片改造排涝沟总长1.43公里，配套建设穿堤路涵；整治四条排涝通道，总长度25.62公里，其中:幽芳河排涝通道长6.36公里，高庙河排涝通道长5.65公里，柳林河排涝通道长11:10公里，新店河排涝通道长2.51公里，主要内容为清淤疏浚、新建加固护坡护岸等。

2.1.2主要建设内容及建设规模

（1）区域排涝能力提升工程

本次工程迎驾厂排涝片拟新建西部新城排涝泵站1座，配套改造区内排涝沟总长10.065km；戴家河排涝片改造排涝沟总长1.425km，配套建设穿堤路涵。具体建设内容如下：

1）在迎驾厂片新建西部新城排涝泵站1座，设计排涝面积为5.3km2，配备先进排水设备以满足高峰流量需求。同时，配套改建区内的多条排涝沟，包括北侧边沟、六佛路排涝沟、中心排涝沟以及项家院排涝沟等，总长度达10.065km；改建涉及沟渠的拓宽、加深及加固处理，以提升抗洪能力，确保排水通道畅通无阻。

2）在戴家河排涝片扩挖截流沟、疏通区内农田沟，扩大S332穿路涵等工程措施。

表2.1-1  区域排涝能力提升工程建设内容详表

| 序号 | 工程项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 设计主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西部新城排涝站 | 衡山镇永康桥村/柳林河堤防 | 新建泵站1座 | 泵站设计流量10m3/s，选用4台立式轴流泵，单泵流量2.5m3/s，总装机功率740kw。 |
| 2 | 北侧边沟 | 东淠河堤后 | 改造排涝沟 3.7km | 矩形排涝沟长1.65km，净宽2m、深1.5m； 梯形断面排涝沟长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。 |
| 3 | 六佛路排涝沟 | 永康桥村六佛路南侧 | 改造排涝沟 2.58km | 矩形断面，净宽2m、深1.5m。 |
| 4 | 中心排涝沟 | 永康桥村 | 改造排涝沟 2.585km | 矩形断面，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m。 |
| 5 | 项家院排涝沟 | 永康桥村 | 改造排涝沟 1.2km | 梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。 |
| 6 | 戴家河排涝片 | 戴家河 | 拆建穿路涵13座，改造排涝沟总长1.425km | - 拆建穿路涵共计13座，其中：S332穿路涵1座，尺寸3×1.8m，长37m；1#、2#、3#穿路涵3座，尺寸3×1.8m，长9m；4#穿路涵1座，尺寸3×3.8m，长7.3m。另拆建穿路管涵8座，管径0.5m。 - 拆建1#排涝沟135m，尺寸1.5×1.5m；新建2#排涝沟630m，尺寸2×1.8m；清淤护砌3#排涝沟630m；新建4#排涝沟30m，尺寸4×1.8m。（4#排涝沟与3#穿路涵衔接）。 |

（2）城区排涝通道整治工程

本次工程重点整治城区幽芳河、高庙河、柳林河、新店河等4条排涝通道，总长25.62km，建设内容包括河道疏浚、护岸加固、新（拆）建蓄水建筑物等。

表 2.1-2  	城区排涝通道整治工程建设内容详表

| 序号 | 工程项目名称 | 工程范围 | 建设内容 | 设计主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幽芳河排涝通道整治 | 东石门水库~高庙河，长6.36km | 河道疏拓6.36km，防洪达标2.4km，护岸加固12.72km，拆（新）建蓄水建筑物7座，改造防汛道路1.8km。 | ①防洪达标采用挡浪墙，墙高1.0m左右。②护岸采用生态挡墙6.813km，格宾石笼护脚3.727km，岸坡清杂1.03km，预制块护坡1.15km。③拆建拦河坝1座，改造拦河坝2座，新建拦河坝2座，坝高0.8~1.74m。④新建气盾坝1座，坝高2.5m，拦河坝拆建为气盾坝1座，坝高1.5m。⑤堤顶防汛道路白改黑长1.8km，净宽4m。 |
| 2 | 高庙河排涝通道整治 | 牛角冲水库~东淠河，长5.65km | 新建护岸7.22km，石笼固脚3.19km，拆（新）建蓄水建筑物4座，新建巡查便道0.525km，新建防洪墙0.8km | ①仰斜式挡墙护岸1580m，阶梯式生态挡墙护岸4080m，浆砌石挡墙200m，格宾石笼挡墙1180m，雷诺护垫护坡200m，格宾石笼固脚3152m。②拆建拦河坝3座，新建拦河坝1座，净高1.0m。③新建巡查便道0.525km，宽2.5m。④新建防洪墙0.8km，高1.0m。 |
| 3 | 柳林河排涝通道整治 | 团结水库~东淠河，长11.1km | 新建护岸3.415km、护坡5.28km，石笼固脚9.19km，堤防封闭300m，加固拦河坝2座，拆建防洪闸1座，拆建（加固）排涝涵5座，堤顶防汛道路白改黑长7.2km，水毁段修复16处。 | ①仰斜式挡墙护岸1535m，生态挡墙护岸1552m，格宾石笼固脚9190m，预制块护坡5280m；②加固拦河坝2座，设增设消能工③拆建防洪闸1座，孔口3×2.5m；④拆建排涝箱涵两座，孔口3.5×2m；DN1000涵管1座；维修涵闸2座；⑤堤顶防汛道路白改黑长7.2km，宽5m；⑥水毁段修复16处。 |
| 4 | 新店河排涝通道整治 | 印墩村~入戴家河河口，长2.51km | 新建护岸2.106km，现状护岸改造0.195km，河道疏浚0.7km，拆（新）建拦河坝5座，加固拦河坝1座，拆建漫水桥1座（改建为桥涵）。 | ①新建浆砌石挡墙568m、素砼挡墙1538m；②左岸挡墙修复100m，现状挡墙加高95m；③河道疏浚700m；④拆（新）建拦河坝5座，加固拦河坝1座，拆建漫水桥1座（改建为桥涵）。 |

（3）排水管网改造工程

本次整治工程坚持“系统治理、厂网并重、雨污分流、绿色韧性”的理念，针对幽芳河与柳林河沿岸区域、南岳花都片、衡山工业园片长期存在的雨水排放不畅、内涝频发、雨污混接、管网容量不足、调蓄能力弱等系统性问题，以系统治理、源头管控、韧性提升、智慧赋能为核心理念，全面推进雨水系统的整体性、结构性、前瞻性改造，构建“安全、生态、智慧、可持续”的城市管理体系。本次工程新建排水管网总长30.8km，并配套建设检查井、提升泵站等附属建筑物。

表2.1-3    排水管网新建工程建设内容详表

| 序号 | 工程项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 设计主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幽芳河、柳林河片区排水管网新建工程 | 东石门社区、柳林河西片（柳林河左岸堤后） | 排水管网总长19.34m，其中：幽芳河排水管网约13.74km，设检查井270座，提升泵站1座。柳林河片区排水管网约5.6km，设检查井127座。 | 幽芳河片区排水管网主管采用De315，均为HDPE排水管材；检查井Φ700；设计总处理规模约为70m3/d。柳林河片区排水管网主管采用De315、De110，均为HDPE排水管材；检查井Φ700；设计总处理规模约为40m3/d。 |
| 2 | 南岳花都片排水管网新建工程 | 南岳花都小区西侧绿地 | 排水管网约460m，检查井7座。 | 主管采用d1.8钢筋混凝土III级管，检查井为钢筋混凝土井。设计排水流量7.3m3/s。 |
| 3 | 衡山工业园片排水管网新建工程 | 衡山工业园 | 排水管网约11km，设检查井约214座。 | 幽芳河排水管网主管采用d500-d1200，为Ⅱ级钢筋混凝土管，检查井主要为Φ1000、Φ1200的钢筋混凝土检查井。箱涵采用1500×2000、2000×2000，2500×3000的矩形钢筋混凝土预制箱涵。 |

具体的项目工程组成情况见下表。

表2.1-4  本项目工程组成一览表

| 类别 | 项目名称 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 区域排涝能力提升工程 | 西部新城排涝站 | 新建泵站1座，设计流量10m3/s，选用4台立式轴流泵，单泵流量2.5m3/s，总装机功率740kw。 |
|  |  | 北侧边沟 | 北侧边沟长3.7km，其中：矩形排涝沟长1.65km，净宽2m、深1.5m；梯形断面排涝沟长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。 |
|  |  | 六佛路排涝沟 | 改造排涝沟2.58km，矩形断面，净宽2m、深1.5m。 |
|  |  | 中心排涝沟 | 改造排涝沟2.585km，矩形断面，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m。 |
|  |  | 项家院排涝沟 | 改造排涝沟1.2km，梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。 |
|  |  | 戴家河排涝片 | 拆建穿路涵13座，改造排涝沟总长1.425km。（1）拆建穿路涵共计13座，其中：S332穿路涵1座，尺寸3×1.8m，长37m；1#、2#、3#穿路涵3座，尺寸3×1.8m，长9m；4#穿路涵1座，尺寸3×3.8m，长7.3m。另拆建穿路管涵8座，管径0.5m。（2）拆建1#排涝沟135m，尺寸1.5×1.5m；新建2#排涝沟630m，尺寸2×1.8m；清淤护砌3#排涝沟630m；新建4#排涝沟30m，尺寸4×1.8m。（4#排涝沟与3#穿路涵衔接） |
|  | 城区排涝通道整治工程 | 幽芳河排涝通道整治 | 东石门水库~高庙河，长6.36km；河道疏拓6.36km，防洪达标2.4km，护岸加固12.72km，拆（新）建蓄水建筑物7座，改造防汛道路1.8km。 |
|  |  | 高庙河排涝通道整治 | 牛角冲水库~东淠河，长5.65km；新建护岸7.22km，石笼固脚3.19km，拆（新）建蓄水建筑物4座，新建巡查便道0.525km，新建防洪墙0.8km |
|  |  | 柳林河排涝通道整治 | 团结水库~东淠河，长11.1km；新建护岸3.415km、护坡5.28km，石笼固脚9.19km，堤防封闭300m，加固拦河坝2座，拆建防洪闸1座，拆建（加固）排涝涵5座，堤顶防汛道路白改黑长7.2km，水毁段修复16处。 |
|  |  | 新店河排涝通道整治 | 印墩村~入戴家河河口，长2.51km；新建护岸2.106km，现状护岸改造0.195km，河道疏浚0.7km，拆（新）建拦河坝5座，加固拦河坝1座，拆建漫水桥1座（改建为桥涵）。 |
|  | 排水管网改造工程 | 幽芳河、柳林河片区排水管网新建工程 | 东石门社区、柳林河西片（柳林河左岸堤后）；排水管网总长19.34m，其中：幽芳河排水管网约13.74km，设检查井270座，提升泵站1座。柳林河片区排水管网约5.6km，设检查井127座。 |
|  |  | 南岳花都片排水管网新建工程 | 南岳花都小区西侧绿地；排水管网约460m，检查井7座。 |
|  |  | 衡山工业园片排水管网新建工程 | 衡山工业园；排水管网约11km，设检查井约214座。 |
| 临时工程 | 施工临时道路 |  | 西部新城排涝站工程站址处有防汛道路相连，城区排涝通道整治工程和排水管新建工程中，工程沿线均有市政道路联通，场内交通便利。项目仅局部要修建临时道路便于材料和机械进场。 |
|  | 临时施工区 |  | 本项目不设施工营地；项目施工期较短，施工期施工人员依托周边村庄居住；施工结束后对临时施工区进行土地平整、播撒草籽，施工过程中采取洒水降尘、彩钢板拦挡等措施。 |
|  | 临时堆土场 |  | 本工程部分泵站主泵房全年施工，涉水工作面选择枯水期施工。考虑工程开挖与填筑时序的不匹配，在泵站施工区附近设置临时堆土场，暂存用于后续填筑的基坑开挖土石料。河道疏浚、清淤及余方土由县矿产公司统一运输安置。 |
| 公用工程 | 给水 |  | 施工用水就近取用 |
|  | 排水 |  | 施工废水沉淀后用于场地泼洒抑尘；生活污水排放依托附近租用民房 |
|  | 供电 |  | 工程用电负荷较小，可就近接用附近电网 |
| 环保工程 | 废气防治措施 |  | 施工期：严格落实施工过程“六个百分百”中相关要求。沿施工现场四周连续设置施工围挡；施工现场出入口及现场内主要道路应进行混凝土硬化或铺设钢板；现场裸土应采取覆盖等措施，施工现场建筑材料和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取密目网覆盖等措施；施工现场应采用机械喷雾与人工洒水相结合的方式有效控制施工扬尘；施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，运输土石方、散装物料、建筑垃圾等车辆，密闭且冲洗后方可驶出施工现场，严禁车辆带泥上路。加强对施工机械、运输车辆的维修保养禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作。 运营期：项目区内无废气污染源 |
|  | 废水治理措施 |  | 施工期：施工人员住宿全部通过就近租住民宅解决，生活污水经租住的民宅内的化粪池收集后用于农肥，不外排；车辆、设备冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排；围堰及基坑废水经抽排至施工区沉淀池处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。 运营期：本工程不设定点管理人员，运营期废水主要为收集的收集的沿河居民生活污水，除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺；对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺。尾水结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌。 |
|  | 噪声治理措施 |  | 施工期：合理安排施工机械作业时间，禁止夜间施工，选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，采取基础减振等降噪措施，避免高噪声设备同时运行，施工机械等。明确施工噪声控制责任，对施工期间运输车辆，也应合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施。 运营期：泵站优先选用低噪声设备，基础减震、加强机电设备维修及保养、距离衰减、房屋隔声等措施。 |
|  | 固废治理措施 |  | 施工期：生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，委托环卫部门定期处理；具有回收利用价值建筑垃圾的尽可能回收利用，剩余建筑垃圾运至相关建筑垃圾处理单位综合利用；本项目余方土由县矿产公司统一运输安置。 运营期：本工程不设定点管理人员，运营期无生活垃圾生产；泵站拦截的垃圾量应打捞后由环卫部门运至垃圾填埋场处理；泵站、闸门检修产生的废矿物油及沾染物，按危险废物管理要求进行集中回收处理。 |
|  | 生态恢复、水土保持措施 |  | 施工结束后，及时对临时占地区域进行植被恢复或复垦。 |

2.2 施工组织设计

2.2.1工程条件

- （1）对外交通运输

- 本工程所在地各级公路纵横交错，交通网发达，外部交通满足本次施工的运输条件。

- （2）场内交通运输

- 西部新城排涝站工程站址处有防汛道路相连，城区排涝通道整治工程和排水管新建工程中，工程沿线均有市政道路联通，场内交通便利。项目仅局部要修建临时道路便于材料和机械进场。

- S322省道穿路涵施工需采用道路半幅开挖施工，结合预制箱涵结构缩短工期，减少对S322道路交通的影响，施工前需由施工单位编制专项方案，并组织专项论证后方可施工。

2.2.2施工方案

1、施工导流

西部新城排涝泵站工程圩内施工无需导流，来水可通过现有沟渠排入现有张家湾涵闸和永康桥涵闸。

城区排涝整治工程施工主要安排在非汛期，本地降雨较少，施工期间河道来水较少，同时利用上游水库溢洪道控泄，区域少量降雨临时架机抽排。

本工程在新建排水管道期间，需对两侧道路污水管道及现状污水支管实施调排水。针对整段开挖更换的管道可采取逐段封堵调排的方式，针对局部开挖更换，可采取在该段管道上、下游封堵调排的方式。

2、施工截流

（1）西部新城排涝泵站工程在外河侧设置挡水围堰，施工安排在非汛期施工。

（2）城区排涝整治工程中，堤顶道路施工无需专门的截流设施。堤防达标选择枯水季节施工，河道上游来水少，无需专门的截流设施。

岸坡防护和配套建筑物施工时，利用沿河的滚水坝和临时施工围堰，分段施工。围堰所需土方可利用开挖土方。围堰顶高程为施工期水位加安全加高0.5m，围堰级别为5级，初步拟定平均净高为2.5m，顶宽2.00m，边坡1：2.5。

（3）排水管网新建工程中，污水管道工程无需导截流。

（4）围堰稳定计算

根据有关规范，本计算中对围堰的渗透量、等势线分布、出逸段和下游坝身表面的渗透坡降进行分析计算，具体见下表和附图，表中给定的容许渗透坡降根据《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487），由下式求得：

式中：Gs－－土的比重；

n－－土的孔隙率；

kp－－折减系数，式中kp=2。

表2.2-1  围堰渗流计算结果表

| 计算工况 | 最大渗透坡降 |  | 坡降容许值 | 渗流量m3/天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况一 | 背水坡 | 0.29 | 0.48 | 0.002 |
|  | 坝基 | 0.01 | 0.48 |  |

图2.2-1  围堰渗流计算图

表2.2-2 围堰抗滑稳定计算水位组合表

| 工况 | 上游水位 | 下游水位 | 计算边坡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况一 | 2.0 | 0.00 | 背水坡 |

计算结果见下表及附图，表中安全系数容许值参见《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）。

表2.2-3  围堰抗滑稳定安全系数计算结果

| 计算工况 | 安全系数 | 规范允许值 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 1.64 | 1.25 |

图2.2-3 抗滑稳定计算结果图

3、基坑降水、排水与基坑支护

本工程基坑均采用开挖，坡比1：2，基坑内渗水、降水及施工弃水采用明沟汇集，排至集水坑，自排外河，明沟断面0.3×0.5m。基坑排水派专人值班，随时排水。基坑外围地面结合道路布置，在四周开挖截水沟，以防止地面雨水汇入基坑，截水沟断面0.3×0.5m。

衡山工业园箱涵埋置较深，开挖后采用钢板桩进行支护，基坑内不得带水施工，必须采取有效的降排水措施，防止结构上浮，确保结构安全。

根据施工进度安排，本工程主要涉水作业均采用枯水期施工，工程中泵站、拦河坝等建筑物应在汛期前完成水下工程部分。

4、主体工程施工

4.1土石方工程

1、土方开挖：土方开挖前，先进行地表层清理，将场内所有障碍物清除，然后测量、放线、定位。土方开挖以机械为主，采用挖掘机挖土，自卸汽车外运，并将废渣、废土和好土分开堆放。

2、土方回填：堤防和围堰填筑采用均利用开挖土，填方量不足时外购土方。建筑物四周2m范围内用回填好土、蛙式打夯机夯实；2m以外土用挖掘机挖土，自卸汽车运土，推土机铺土，用拖拉机辅以蛙式打夯机分层碾压。回填土需满足压实度要求。

4.2砼和钢筋砼工程

1、基础开挖后，基面找平，放线，加强抽水，严禁地基表层被水浸入，及时将混凝土垫层浇好。然后立模，扎筋，安装止水、沥青板和混凝土浇筑，养护拆模。

2、钢筋制作与安装：钢筋按设计选型，在加工场集中加工，运至现场绑扎，主筋采用电焊，为控制混凝土保护层厚度，钢筋与模板之间放置适当数量水泥砂浆垫块，钢筋层之间设置撑筋。

3、模板制作与安装：模板应有足够的强度和刚度，支撑选用ф50mm钢管或[14槽钢，内外模用ф12对销螺栓联结，达到稳定牢固，拼缝要求紧密，板面刷脱模剂。

4、混凝土浇筑：混凝土采用现场集中拌和，用混凝土泵、管道输送到施工现场浇灌，插入式振捣器震实。施工缝采用人工打糙混凝土面层，用水冲洗干净，再在施工缝上铺一层厚1～2cm的1：2水泥砂浆，然后分层浇筑。

5、止水、沉陷缝施工：止水、沉陷缝按设计要求，选用好材料，由加工厂集中加工制作成型，运至现场安装。

4.3高压旋喷桩

本工程柳林河水毁段采用高压旋喷桩。

1、施工工艺

双管法高压旋喷桩，每次成型一根桩。先施工下游排孔，后施工上游排孔，最后施工中间排孔。主要施工过程：钻机就位—钻孔—喷射注浆—旋喷成桩。

（1）钻机就位：钻机移动到施工的桩位上，水平校正机身，钻头对准标识的孔位，钻杆轴线垂直。桩位偏差＜50mm，垂直度偏差＜1%桩长。

（2）钻孔：根据地层情况和加固深度选择合适钻机，本项目采用跟管钻进，如遇坚硬土层，选择地质钻机引孔。为防喷头堵塞，钻孔过程中可利用喷射管喷射水成孔至设定孔底高程（孔底高程低于设计底高程300mm）。

（3）喷射注浆：喷射管下沉至设定深度后，输入符合要求的空气、浆液静喷1～3min，待灌入浆液冒出后，按试桩确定的提升及旋转速度、流量，自下而上，边旋喷边提升，观察记录气、浆压力，现场抽测水泥浆液密度。

（4）旋喷成桩：全程持续旋喷提升，直到设定高程后，停送气、浆，旋喷过程中，时刻控制浆液的流量及压力、气压、提升及旋转速度等在设定的范围内，做好过程记录。旋喷完成后，移动桩机，及时将各管路冲洗干净，进入下一桩施工。

2、检测

（1）成桩后3天内，采用轻型动力触探（N10）检查桩身的均匀性，检验数量为施工总桩数的1%，且不少于3根。所检测的水泥土桩轻便触探击数均匀，变异系数小于0.3，受检桩桩身水泥土搅拌均匀。

（2）成桩7天后，采用浅部开挖桩头进行检查，检查成桩直径和均匀性，检查数量为总桩数的5%。

（3）成桩7天后现场取桩身芯样，进行强度检验，抗压强度不小于0.5mpa，另外取样备份，做28d后的强度试验，抗压强度不小于1mpa，检验数量为施工总桩数的0.5%，且不少于6点。检验结果：受检桩桩身水泥土搅拌均匀，芯样连续、完整，桩长满足设计桩长，受检桩水泥土芯样单轴抗压强度值满足设计要求。

（4）复合地基载荷试验应在桩身强度满足试验荷载条件时，并宜在成桩28天后进行。检验数量为桩总数的0.5%～1%，且每单体工程不应少于3根。载荷试验受水利工程施工工期影响，选择实施。

4.4、水泥土换填

本工程泵室及穿堤箱涵主要采用水泥土换填进行地基处理。

水泥土换填的施工工艺为：基槽清理→软土挖除→拌制水泥土→水泥土夯实；

垫层中水泥与土料的比例可用体积重量比控制，宜采用5%；土料较湿时,可采用8%~15%。垫层用的土料不得混入耕（植）土、淤泥质土和冻土块，有机质含量不得大于5%，水溶盐含量不应大于3%；不得采用膨胀土、盐渍土。

用于制作水泥土的土料，结块粒径不应过大；当用人力或小型机械拌和时,土料应过筛使用;当采用搅拌粉碎专用设备时，土块粒径可放宽到不大于50mm,但应拌和均匀，碾压时土块粒径不应大于20mm。水泥土从拌和开始到碾压或夯实结束，不宜超过24h。拌和好的水泥土,除处于十分干燥状态外,搁置时间不宜超过12h。根据土料和施工机械的具体情况,通过现场试验确定水泥土的分层铺填厚度、每层压实遍数；水泥土垫层的回填料含水量宜控制在击实试验的最优含水量Wop（100士4）%范围内，水泥土的压实度应满足设计要求。

4.5、帷幕灌浆

本工程对穿堤箱涵下层及两侧采用帷幕灌浆处理。施工的主要顺序包括：钻孔→注浆→反渗试验→监测与评估。

帷幕灌浆一序孔→二序孔分序施工，孔距为1.5m。灌浆压力：帷幕灌浆初定为0.5～2.0MPa，应通过灌浆试验确定最终采用压力值；防渗帷幕透水率不得大于5Lu，水泥采用强度等级42.5的普通硅酸盐水泥，水泥浆液的水灰比取1.0，灌浆孔进入坝身素填土层内不小于500mm，灌浆采用自下而上分段灌浆法。

4.6、建筑物施工

（1）土石方开挖

土方开挖：土方开挖采用1～2m3挖土，75kW推土机集料，可利用土方运至0.5km以内临时堆放。土方开挖以机械开挖为主，人工开挖为辅。大部分采用推土机挖推至临近填筑区域，减少回填土料的重复运输，工程沿线附近尽可能平衡补充。

石方开挖及原建筑物拆除：石方开挖及原渠道、泵房等构筑物拆除采用反向挖掘机挂冲击钻头凿拆除；拆除渣料采用12t自卸汽车运输出渣。

（2）土石方回填

水闸工程土石方回填料为开挖土料，其中土料应采用开挖料中土质相对较好的上层部分。采用反铲挖掘机及装载机挖装填筑料，5.0T自卸汽车运输，采用后退法卸料，推土机平整。回填料必须分层回填，严禁不分层大体积回填，对于一般土料控制在20~30cm左右。

（3）混凝土施工

混凝土采用商品混凝土。采用标准钢模，用钢管、扣件予以固定，内拉外撑进行加固。浇筑前，用脱模制涂刷模板，将浇筑面用水湿润。钢筋制安作业必经遵照规范的规定执行。入仓的混凝土拌和料，采用人工平仓、插入式振捣器捣实，振捣时应快插慢拔，以混凝土开始泛浆，不再显著下沉为准。平仓时如遇局部骨料集中，应将骨料分散，不准将砂浆覆盖在骨料上。混凝土浇筑要保持平整进程，连续浇筑，防止冷缝而影响质量，如遇无法避免的因素中途停工，则需按施工缝处理。混凝土浇筑后12～18小时要进行洒水养护，养护期不少于14天，如遇低温天气，则要采取加盖草袋或塑料布等保温措施。

①消力池、铺盖施工在水闸底板浇筑后，即可进行施工。

②启闭机房应一次浇筑至大梁底高程，然后整体浇筑启闭机工作面板。钢筋混凝土工作闸门在预制场预制运至工地现场，从检修平台吊至闸门槽附近，待装止水橡皮等材料后，吊至闸槽内。

③各部位施工均应按照现行有关规范要求进行，严格施工程序监理、质量监督和检查验收，对隐蔽工程更应重点加强。

4.7机电及金属结构设备安装

泵站需安装钢管、拍门、铸铁闸门等，要求由专业化工厂集中制作，经验收合格后运至场地，由监理工程师及相关人员对产品进行验收。合格后用汽车吊配合人工安装，安装后防腐处理，然后进行校准、调合、试水等，均应应符合《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》（DB32/T1712-2011）等有关规定。启闭机要求在工厂组装总成后运至现场安装、调试后安装。

泵站的机电安装工程应以主机泵为核心，全面展开，穿插进行，主机泵由汽车运至汽车吊作业范围，通过汽车吊和辅助机械吊装就位，主机泵可形成平面流水作业，安装精度应满足设计及规范要求。

闸门安装前应进行门槽一期混凝土的凿毛，调整预埋插筋或基础螺栓，并清除门槽内渣土与积水，再进行埋件安装。埋件安装和二期混凝土采用搭设脚手架进行施工，按先埋设底槛，后埋设主机轨、反轨、侧轨及门楣的顺序进行，同时在组装场进行门叶组装，待埋件和门叶检查、测量合格后，由扒杆将闸门吊入门槽内进行启闭试验。

整个设备安装工程中的大量预埋件及设备安装准备工作，应在土建部分施工中相应进行，要求埋置及时，位置准确，避免发生漏埋与错埋事故，以保证安装工作质量可靠，进展顺利。

4.8、原建筑拆除

原水闸主体结构进行拆除，采用人工与机械结合方案，自上而下运用挖掘机、人工、风镐、吊机等相互配合，拆除后将废料运输出去。

5、管道施工

（1）测量放线

①按设计施工图要求进行管道定位、放线，在各变坡点、三通处标出桩号、埋深。

②每隔一段距离进行复测，必须经设计、业主等各方复测签字后方可开挖。

（2）管沟开挖

①管道沟槽应按设计要求的平面位置和标高开挖，管沟开挖应使沟底原土层不被拢动，人工开挖且无地下水时，槽底宜预留50-100㎜，机械开挖或有地下水时，槽底宜预留200㎜，预留部分的管道安装前用人工清底，如局部超挖，需用砂土或素土填补并分层夯实。管沟堆土宜一边堆放，另一边作安装场地或安全通道。挖出的旧构筑物、石块、砖块、木块、垃圾等杂物与泥土应分别堆放。沟底遇有不易清除的块石等坚硬物体及凡可能引起不均匀沉降的地段，其他基应深挖至设计标高以下200㎜铺垫砂土或素土，并夯实平整。管沟内现场接点处按需加宽。沟槽没有支撑时，二边另外支撑宽度。

②开挖中严格控制沟槽直顺度，沟底标高，严禁超挖，并对相邻管线做好保护措施，清除沟底硬、杂物；管道安装前人工清底至设计标高，如下雨，必须每隔25米设一集水坑，配备足够水泵，严禁发生积水泡槽现象；间距6-10米进行检查验收，合格后方可进入下一道工序施工。

③管道埋深要保证管顶覆土0.7m，穿越道路、农田、河流或沿公路铺设时覆土不小于1.0m。

6、疏浚、清淤施工

河道由于多年来的淤积，严重影响河道的行洪能力，需对河道进行清淤疏浚，清淤应注意对两岸沿河建筑物的保护。本次清淤拟采用挖掘机清淤。

（1）排水干挖清淤（人工清淤-人工倒运-汽车运输）

对于一些墙角零星角落位置，任何施工机械均无法进入的区域，采用人工清淤人工倒运至自卸汽车可以到达的位置，再用挖掘机转运至自卸汽车上。人工清淤具体施工方式为：人工用锹装手推车，人工推手推车在已搭设好的跳板上行走，运到挖掘机有效作业范围内，再按照机械清淤的工序倒运、装车、运输。

（2）排水干挖清淤（挖机清淤-汽车运输）

对于交通条件较好的河段，形成干地施工条件后，先在干地条件下晾晒，经晾晒后，采用1.25m3挖掘机在河道内清理淤泥，将淤泥清理堆至0.5m3长臂挖掘机有效作业范围内，再用0.5m3长臂挖掘机清理有效作业范围内的淤泥至岸边，采用1.25m3挖掘机将淤泥装入20t自卸车外运。

2.2.3土方量及调配

土石方主要有：拆除、清淤、清杂、清表、土方开挖、土方填筑等。本工程开挖总量约57.4261万m3；土方填筑总量52.2508万m3；共计余方土约5.1753万m3，余方土由县矿产公司统一运输安置。

表2.2-4 土石方平衡一览表  单位：万m3

| 工程名称 | 开挖土 | 填筑土 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 57.4261 | 52.2508 | 5.1753 |
| 合计 | 57.4261 | 57.4261 |  |

2.2.4施工总布置

1、工程布局情况

#### 1.1区域排涝能力提升工程布置

1、迎驾厂片排涝能力提升工程：

（1）新建泵站设计流量10m3/s，选用4台立式轴流泵，单泵流量2.5m3/s，总装机功率740kw。

（2）北侧边沟长3.7km，其中：矩形排涝沟长1.65km，净宽2m、深1.5m；梯形断面排涝沟长2.05km，底宽2m，口宽约8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。

（3）六佛路排涝沟长2.58km，矩形断面，净宽2m、深1.5m。

（4）中心排涝沟长2.585km，矩形断面，分为规格1：净宽3m、深2.5m；规格2：净宽4.5m、深2.5m。

（5）项家院排涝沟长1.2km，梯形断面，底宽2m，口宽约6~8m，边坡1：1.5，采用联锁块护坡。

2、戴家河片排涝能力提升工程：拆建穿路涵13座，改造排涝沟总长1.425km。

（1）拆建穿路涵共计13座，其中：S332穿路涵1座，尺寸3×1.8m，长37m；1#、2#、3#穿路涵3座，尺寸3×1.8m，长9m；4#穿路涵1座，尺寸3×3.8m，长7.3m。另拆建穿路管涵8座，管径0.5m。

（2）拆建1#排涝沟135m，尺寸1.5×1.5m；新建2#排涝沟630m，尺寸2×1.8m；清淤护砌3#排涝沟630m；新建4#排涝沟30m，尺寸4×1.8m。（4#排涝沟与3#穿路涵衔接）。

1.2城区排涝通道整治工程布置

幽芳河治理范围东石门水库~高庙河汇入口，治理河道6.36km。其中河道疏拓6.36km，防洪达标2.4km，护岸加固12.72km，拆（新）建蓄水建筑物7座，改造防汛道路1.8km。

高庙河治理范围牛角冲水库~东淠河汇入口，治理河道5.65km。其中新建护岸7.24km，石笼固脚3.15km，拆（新）建蓄水建筑物4座，新建巡查便道0.525km，防洪达标0.8km。

柳林河治理范围团结水库~东淠河汇入口，治理河道11.1km。其中新建护岸3.415km、护坡5.28km，石笼固脚9.19km，堤防封闭300m，加固拦河坝2座，拆建防洪闸1座，拆建（加固）排涝涵5座，堤顶防汛道路白改黑长7.2km，水毁段修复16处。

新店河治理范围印墩村~戴家河汇入口，治理河道2.51km。其中新建护岸2.106km，现状护岸改造0.195km。

- 1.3排水管网改造工程

沿柳林河两侧布置De315主管，由南向北接入现状市政管道，新建污水主管网总长度3354m；新建Φ700混凝土模块式井127座；本工程沿河设计居民接管户数150户，包含接户井、接户管等，接户管为2250m，设计总处理规模约为40m3/d。沿幽芳河两侧布置De315主管，由南向北接入现状市政管道，新建污水主管网总长度7429m；新建Φ700混凝土模块式井270座；新建一体化提升泵站1座；本工程沿河设计居民接管户数416户，包含接户井、接户管等，接户管6240m，设计总处理规模约为70m3/d。

本次南岳花都片排水管网新建工程，对片区雨水集中外排，本工程沿惠民路新建d1.8m排水暗涵，由南向北排入淠源渠。新建排水管网设计排水流量7.3m3/s，总长度460m；新建管涵长度450m，钢筋砼检查井7座。

衡山工业园片区雨污水管网建设滞后，本次衡山工业园片区通过雨污水管道及雨水箱涵建设解决片区的排水能力不足的问题。本次建设污水钢筋混凝土管道DN400~DN800约4.19km，建设雨水钢筋混凝土管道DN600~DN1200约4.28km，建设雨水箱涵及明渠2.53km。

2、施工布置情况

施工生产区场地布置由施工单位结合拟建场地现状进行布置，要求少占地并尽量减小对汛期防汛的影响。施工中临时道路可结合永久进场道路进行设置，并做好临时围堰及基坑排水，做到文明施工、安全施工。生活用房可就近租用民房。

项目总平面布局依据河道走向，严格规范施工红线，项目分段施工，布局紧凑，施工临时占地面积小，有利于缩短施工时间，做到各段施工互不干扰，施工场地配套的环保设施齐全，有利于进一步地控制施工扬尘、废水、固废对环境的影响。施工段沿线分布居住区，可满足施工用水用电需求，因此，从环保角度考虑，项目施工平面布置合理。

（1）施工供电、供水系统布置

1）供水

本工程生活用水可采用市政自来水管网供水，施工用水就近从附近河道取水或采用市政自来水管网供水。

2）供电

本工程施工用电供电范围包括泵站、河道护岸工程及配套建筑物、排水沟、排水管网。施工用电负荷集中在泵站、拦河坝及水闸施工区。本工程泵站、拦河坝及水闸施工供电拟采用永临结合方式，利用附近系统电。排水管网、排水沟施工用电较为分散，可就近从市政电网取电或自备柴油机发电。

（2）混凝土生产设施

本工程位于六安市县城内，交通运输发达，制备商品混凝土的厂家较多，具备使用商品混凝土的良好条件。若采用现场集中拌制混凝土的方案，需要较大的临时场地，因此本阶段选择外购商品混凝土的方式作为混凝土的来源。

（3）临时生产设施

工程所需的钢筋、木材均在现场加工，拟建立相应的综合材料加工场，布置在主要建筑物附近缓坡地。

（4）临时堆土场

本工程部分泵站主泵房全年施工，涉水工作面选择枯水期施工。考虑工程开挖与填筑时序的不匹配，考虑在泵站施工区附近设置临时堆土场，暂存用于后续填筑的基坑开挖土石料。

（5）临时生活办公区

临时生活与办公用房拟采用租赁型式，拟租用附近民房作为施工承包商现场办公及生活营地。

2.2.5施工总进度

1施工进度编制原则

本工程施工总进度依据建筑物特点、施工条件，本着合理安排施工强度的原则进行编制。

（1）本次工程建设范围区较大，施工互不干扰，因此可根据建设规格和施工能力安排施工进度，力求均衡施工，确保工程高效、保质、按期完成。

（2）考虑季节及度汛要求，汛期不安排主体工程施工。

（3）依据工程的特点，尽可能采用较为先进的施工工艺和技术设备，以提高工效。

### 2施工总工期及分期计划

根据本工程施工特点及要求，施工进度计划本着缩短工期、主体工程避开汛期施工、尽早建成、尽快受益的原则进行编制。参考附近的类似工程的施工经验，结合工程特点，地形条件，施工以机械为主，人工为辅的原则。

根据霍山县水务局制定的建设计划以及《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017的规定，本项目，其工程建设全过程依据规范要求被划分为四个明确的施工时段：工程筹建期、工程施工准备期、主体工程施工期和工程完建期。其中，工程筹建期主要涉及项目前期工作，如规划审批、资源协调和手续办理，因此不计入工程总工期之内。本项目的具体施工分期安排如下：工程筹建期预计2个月；工程施工准备期2个月，用于场地平整、设备进场和人员组织；主体工程施工期计划为10个月，负责核心结构建设和设施安装；工程完建期为2个月，用于收尾清理、调试和验收工作。

项目工程建设工期为2026年10月至2027年12月，共14个月。平均施工人数约50人。

2.2.6工程征地与拆迁

本项目不涉及新增拆迁内容

2.3主要施工工艺及产排污

2.3.1施工期污染源强分析

图2.3-1 建筑物工程施工过程和产污节点图

图2.3-2 临时道路工程产污环节图

（1）施工噪声：主要由施工机械噪声和运输车辆交通噪声，其中施工机械噪声主要是由施工时物件碰撞产生的，噪声排放具有瞬间性和不定性；运输车辆交通噪声主要是车辆发动机及车辆鸣笛产生的噪声，具有短暂性特点。

（2）施工废气：施工开挖、土石方回填、施工现场的清理平整，以及施工车辆行驶产生的二次扬尘和对环境空气质量造成的暂时性的和局部的影响；清淤过程产生的淤泥恶臭废气。

（3）施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水。

（4）固体废弃物：施工过程中可能产生的余方及淤泥、弃渣、施工人员产生的生活垃圾等。

（5）生态环境：施工期对生态环境的影响主要为工程建设导致水土流失的影响。施工开挖、平整、土方临时堆放等将造成植被面积减少，对原地貌的扰动、损坏有可能引起水土流失。

2.3.2运营期污染源强分析

本项目为生态环境影响类建设项目，运营期废不设定点管理人员，运营期废水主要为收集的收集的沿河居民生活污水，除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺，对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺，结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌。

2.4项目与相关规划的协调性分析

2.4.1 与《中华人民共和国湿地保护法》（2021年）相符性分析

根据《中华人民共和国湿地保护法》（2021年）：

第二十八条  禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：

（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；

（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；

（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；

（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。

第三十七条 县级以上人民政府应当坚持自然恢复为主、自然恢复和人工修复相结合的原则，加强湿地修复工作，恢复湿地面积，提高湿地生态系统质量。

县级以上人民政府对破碎化严重或者功能退化的自然湿地进行综合整治和修复，优先修复生态功能严重退化的重要湿地。

本项目主要是排水防涝能力提升项目，不涉及湿地。

2.4.2 与《中华人民共和国野生动物保护法（2022年修正版）》相符性分析

根据中华人民共和国野生动物保护法（2022年修正版）：

第十条国家对野生动物实行分类分级保护。

国家对珍贵、濒危的野生动物实行重点保护。国家重点保护的野生动物分为一级保护野生动物和二级保护野生动物。国家重点保护野生动物名录，由国务院野生动物保护主管部门组织科学论证评估后，报国务院批准公布。

第十一条县级以上人民政府野生动物保护主管部门应当加强信息技术应用，

定期组织或者委托有关科学研究机构对野生动物及其栖息地状况进行调查、监测和评估，建立健全野生动物及其栖息地档案。

对野生动物及其栖息地状况的调查、监测和评估应当包括下列内容：

（一）野生动物野外分布区域、种群数量及结构；

（二）野生动物栖息地的面积、生态状况；

（三）野生动物及其栖息地的主要威胁因素；

（四）野生动物人工繁育情况等其他需要调查、监测和评估的内容。

第十二条国务院野生动物保护主管部门应当会同国务院有关部门，根据野生动物及其栖息地状况的调查、监测和评估结果，确定并发布野生动物重要栖息地名录。

省级以上人民政府依法将野生动物重要栖息地划入国家公园、自然保护区等自然保护地，保护、恢复和改善野生动物生存环境。对不具备划定自然保护地条件的，县级以上人民政府可以采取划定禁猎（渔）区、规定禁猎（渔）期等措施予以保护。

禁止或者限制在自然保护地内引入外来物种、营造单一纯林、过量施洒农药等人为干扰、威胁野生动物生息繁衍的行为。自然保护地依照有关法律法规的规定划定和管理，野生动物保护主管部门依法加强对野生动物及其栖息地的保护

第十四条各级野生动物保护主管部门应当监测环境对野生动物的影响，发现环境影响对野生动物造成危害时，应当会同有关部门及时进行调查处理。

第二十一条第一款 禁止猎捕、杀害国家重点保护野生动物。

根据国家林业和草原局公告2023年第23号《陆生野生动物重要栖息地名录》（第一批），本项目不涉及重要栖息地名录。本项目涉及国家和安徽省重点保护哺乳动物主要为小灵猫，施工期严禁施工人员捕杀保护动植物。综上所述，本项目修复方案与中华人民共和国野生动物保护法（2022年修正版）相符。

2.4.3与《水利建设项目（河湖整治与河湖整治工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析

表2.4-1  相符性分析

| 审批原则 | 本项目 |
| --- | --- |
| 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等协调，满足相关规划环评要求。 | 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合六安市生态管控要求。 |
| 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 | 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。 |
| 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生问题 | 本项目施工过程中会对水环境产生一定的不利影响，本环评提出了相应的施工期水污染防治措施，在施工结束后，施工不利影响消失，项目的实施有利于提高河流水质和防洪减灾能力；本项目建设基本不会对地下水产生影响。项目严格执行各项污染防治措施，减少对水环境的影响；项目建成后有利于防洪能力的提升、水环境和生态环境的改善。 |
| 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水士流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出子防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施:涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施:针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。 | 对工程区提出了水土流失防治措施和生态修复等措施；并根据环保要求，对废水、废气、噪声、固废等均提出了防治或处置措施。 |
| 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。 | 已按要求编制相关监测计划、保护措施、管理要求。 |
| 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。 | 已按环境影响评价文件编制，符合相关管理规定和环境技术标准要求。 |

2.4.4与《六安市水利发展“十四五”规划》符合性分析

根据《六安市水利发展“十四五”规划》：（三）中小河流治理：结合2020年等大水年份的洪涝灾情，按照系统治理的思路，加快主要支流治理，全面提高防洪标准。完成杭埠河治理工程，推进史河、淠河防洪治理和汲河流域综合治理。加快流域面积200～3000平方公里中小河流治理，优先安排防洪问题突出、近几年发生过较大洪涝灾害的中小河流治理，适当安排因社会经济发展亟需提高防洪标准的中小河流城镇河段治理，解决中小河流城镇河段防洪不达标、近年洪涝灾害频发、河堤损毁等问题。推进32条中小河流治理，完成其中15条中小河流治理，治理总长度269公里。

（四）重点涝区排涝能力建设：加快重点涝区排涝能力建设，提高易涝地区排涝能力，保障粮食安全。根据易涝区工程现状、历年受灾情况，按照轻重缓急、逐步实施的原则，完成沿淮行蓄洪区等其他洼地近期治理工程；加快推进淮河流域重点涝区排涝能力建设、长江流域重点涝区排涝能力建设工程。

（六）城市防洪体系建设：进一步完善城市防洪规划，强化城市防洪与流域、区域防洪体系统筹协调，科学确定防洪保护范围、防洪排涝标准。提高六安市城区，叶集区、舒城县、金寨县、霍山县的城镇防洪标准。完善堤防、涵闸、泵站、蓄滞场所等水利设施，增强城市防洪排涝减灾能力。”

本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，通过区域排涝工程建设，解决区域排涝能力不足、排水沟渠不成系统的问题，保障区域工农业生产及人民群众的生命财产安全，促进霍山县经济发展。通过高庙河、柳林河、新店河等霍山县城区排涝通道整治，解决排涝通道防洪排涝不达标，护岸损毁、滩地坡面裸露、河床下切等问题，为区域发展提供安全的水利基础设施，并建设山洪灾害预防系统以提升水利工程管理能力。通过排水管网改造工程，保证柳林河沿岸生活污水搜集排放，促进污水处理提质增效。项目整体提升霍山县城区排水防涝能力。

项目施工严格控制施工红线，本项目不设置弃土场；施工期间不得随意调整临时设施的位置，施工营地租用周边闲置房屋，施工期通过采取洒水抑尘、设置沉淀池等措施；建设完成后采取土地平整，恢复植被等措施，使得本工程对生态的影响降为最低。

因此，本项目的建设符合《六安市水利发展“十四五”规划》的要求。

- 2.4.5与《霍山县城市防洪规划》(2020-2035)符合性分析

1、规划范围

规划范围与《霍山县城市总体规划》(2011~2030)确定的规划范围相一致，规划范围为城市中心城区建设用地27.50km2范围。

2、规划目标

通过工程与非工程措施相结合，逐步构建安全可靠的城市综合防洪体系，使规划范围内防洪保护对象的防洪能力达到国家规定的防洪标准，遇超标准洪水有可靠的防洪对策，最大限度地减轻洪涝灾害损失，为霍山县社会经济、城市建设可持续发展提供良好的防洪保障。同时，通过防洪工程的实施，着力构建集防洪、蓄水、景观、生态为一体的城市防洪保安体系，实现“水宁、水活、水清、水美”的综合治理目标。

3、规划水平年

基准年为2020年，近期2025年，远期为2035年。

4、规划标准

(1)防洪标准

参照《防洪标准》(GB50201-2014)、《治涝标准》(SL723-2016)，结合淠河流域防洪规划的要求，并考虑经济、政治、社会、环境等因素以及与城市总体规划相衔接，霍山县中心城区近期2020年，城市人口为16.5万人，霍山县城区属于一般城市，防洪标准确定为20年一遇；规划远期2030年，霍山县城区属于比较重要城市，防洪标准确定为50年一遇。本次霍山县城市防洪规划标准确定为：霍山县城区防洪标准为50年一遇。

(2)治涝标准

城区治涝采取自排和抽排相结合，排水区自排和抽排均按20年一遇标准。

5、防洪规划方案

(1)柳林河两岸

堤防级别：柳林河从小河沿~柳林河口，长2.1km构成封闭堤，堤防的防洪标准为50年一遇，堤防级别为2级。

规划方案：柳林河两岸封闭堤堤防高程已达到20一年一遇，但堤防防护标准较低，局部护坡塌陷，堤顶为土路。规划维修护坡护岸，新建混凝土堤顶防汛道路，两岸堤顶道路长1.58km，道路采用宽4m混凝土道路。

(2)幽芳河、高庙河

幽芳河、高庙河高程局部段落不满足防洪要求，按照防洪标准为50年一遇规划对不达标堤段进行加固，幽芳河不达标堤段规划采用增设混凝土防浪墙方案，墙高1.05m。高庙河采用堤身加培，坡比为1：2.5，堤顶宽度不小于5m。

6、治涝规划方案

(1)城市排水通道

规划对各排区的排涝沟进行整治，主要内容是排涝干沟的清淤、清障、拓宽及跨沟建筑物的配套。根据规划排涝方案、结合河道现状情况对城市内河水系进行疏(拓)浚，本次规划治理河道主要包括：

迎驾厂片：规划新建、疏通排涝渠道，底宽1.5m，长1.8km。

柳林河西片：新建北外环排涝沟，疏浚中心排涝沟，采用底宽2.5m、坡比1：2的梯形渠。

新建、扩建排涝沟采用能与岸坡水体交互且能植草的生态挡土墙护岸或护坡。

（2）排涝泵站及自排涵闸

柳林河口排涝站：迎驾厂片主要通过项家院排涝涵、张家湾排涝涵、永康排涝涵排涝，本次规划新建北外环排涝沟，将涝水引至张家湾排涝涵。

7、山洪灾害防治

山丘区发生的暴涨暴落的溪河洪水，威胁人民生命安全，造成财产损失和基础设施毁坏的灾害，为增强沿岸城镇、集中居民区、重要基础设施等防护对象的山洪灾害综合防御能力，有效减少人员伤亡和财产损失，对涉及城区的山洪沟进行综合治理是非常必要的，防治措施如下：

(1)柳林河山洪沟治理

柳林河为东淠河支流，主流发源于桃花寨，总流向先向西北，后折转向东北，流经通水灌(黄泥)、谢家畈、俞家山根、西门畈(俞家畈)，在潜台寺西汇入东淠河干流。河道全长约15.92km，流域面积35.78km2，河道平均坡降8.1%o。

规划对柳林河山洪沟进行治理，起点从太平地，终点至小河沿，总长约8.6km，规划实施河道疏浚工程、护坡护岸工程、险工段治理、蓄水堰坝等。

(2)幽芳河山洪沟治理

幽芳河发源于白石岗，经东石门，在县城东门外石担桥下汇入护城河，河道全长约10.5km，流域面积28.25km2，平均比降10.2%o。

规划对幽芳河山洪沟进行治理，起点从友谊水库，终点至迎宾大道，总长约3.9km，规划实施河道疏浚工程、护坡护岸工程、险工段治理、蓄水堰坝等。

(3)高庙河山洪沟治理

高庙河源于霍山县白沙岭，向北流经牛角冲、桥头堰、县渔场，在北镇庙汇入东淠河干流，河道全长约为27.14km，流域面积27.14km2，河道平均坡降8.3%o。规划对高庙河山洪沟进行治理，起点从友谊水库，终点至迎宾大道，总长约3.9km，规划实施河道疏浚工程、护坡护岸工程、险工段治理、蓄水堰坝等。

本项目与《霍山县城市防洪规划》的符合性：本次项目建设标准、等级参照规划执行，工程建设内容完全符合规划的相关内容，包括区域排涝及幽芳河、高庙河、柳林河等山洪沟本次为排涝通道整治。

- 2.4.6与《霍山县水利发展规划“十四五”》符合性分析

- 1、规划目标

- (1)总体目标：建成与经济社会发展和生态文明建设要求相适应与社会主义现代化进程相协调的水早灾害防御、水资源集约节约利用与优化配置、水资源保护和河湖健康保障、涉水事务监管四大体系。

- 到2025年，防洪抗早减灾能力全面提升，水资源利用效率和效益明显提高，城乡供水安全保障程度明显增强，重点河湖水生态环境明显改善，涉水事务监管和风险防控能力全面增强，水安全保障能力显著提升。

- (2)具体目标：

- 1)水旱灾害防御目标。进行水利自然灾害风险普查，完善水旱灾害分析预警能力。霍山县城市防洪标准由20年一遇提高到50年一遇，县城排涝标准达到20年一遇：主要支流、中小河流防洪标准达到规划确定的防洪标准，淠河洼地等重点易涝区排涝标准达到5~10年一遇；V级及以上江河堤防达标率提高到60%，水早灾害风险防范化解能力进一步增强：重点山洪灾害易发区得到有效治理：现有病险水库、水闸安全隐患全面消除；中小河流重要河段达到规划确定的防洪标准。

- 2)水资源集约节约利用与优化配置目标。节水型生产和生活方式基本建立，全社会节水意识明显增强，水资源和人口社会经济均衡协调发展的格局进一步完善；全县用水总量控制在1.7亿m3以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年分别下降15%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.57；提升水利工程的调控能力，现有中小型水库通过清淤逐步恢复其设计供水能力，实现标准化管理；水资源配置格局逐步完善，水利工程新增年供水能力200万m，供水保障能力和抗早应急能力明显增强；城乡供水一体化覆盖程度大幅提高，乡镇自来水普及率达到95%。

- 3)水资源保护和河湖健康保障目标。水生态空间管控体系基本建立，完成流域面积50km2及以上河流和常年水面面积1km以上的水库管理范围划定。水源涵养与保护能力明显提升，河流水生态环境明显改善，水景观质量明显提高，主要断面生态流量基本得到保障，水质满足水功能区及断面考核管理目标，乡镇水系水环境状况明显改善，区域主要河流水系、水库等地表水达到或好于Ⅲ类水体占地表水比例大于75%；人为水土流失得到有效控制，重点地区水土流失得到有效治理，水土流失治理面积40km2，水土保持率达到60%。

- 4）涉水事务监管目标。水文水资源、河湖生态、水土流失、水灾害等监测预警体系基本建立，水利信息化水平显著提升。河长制湖长制深入推进，主要河湖水域岸线得到有效管控。最严格水资源管理考核体系逐步完善，水资源节约、开发、利用、保护配置、调度等各环节得到全面监管。基本实现大中型水利工程安全监测全覆盖，水工程安全风险防控能力明显提升。水权水价水市场改革取得重要进展。政府主导、金融支持、社会参与的水利投融资机制进一步完善。

- 2、提升防洪保安能力

- 加强防洪排涝基础设施体系建设，构筑全县防洪保安网，全面提升防洪保安能力和超标准洪水应对能力。以防御水灾害、保障人民群众生命财产安全、促进经济社会稳定发展为根本出发点坚持兴利除害结合、防洪排涝并举，全面实施防汛水利提升工程提升洪涝灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全。

- 推进山洪灾害防治。坚持以防为主、防治结合，非工程措施和工程措施相结合，加强山洪灾害防治能力建设，全面提升防灾减灾效益。对南部山丘进行全面调查，以山洪灾害严重、影响人口较多的重点山洪沟为重点，优先开展近期发生过山洪且损失严重的重点山洪沟进行治理，根据山洪及泥石流、滑坡发生的特点因地制宜，采取可行的治理措施。同时，强化山洪灾害监测预警，优化调整雨情监测站网布局，定期开展山洪灾害防御常识与自救技能培训，切实增强群众防灾避灾能力。“十四五”计划治理宋家河等18条山洪沟，主要工程措施有疏浚整治、滑坡防治、居民区避险搬迁、加固堤岸等，共治理长度18.84km。

- 加强重点涝区排涝能力建设。继续推进安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程。改建小河口排涝站工程。规划对现有小河口排涝闸进行拆除重建，排涝标准采用20年一遇。新建潜台寺排涝站工程：规划新增潜台寺区域排涝面积10km2，排涝标准采用20年一遇。实施重灾区下符桥镇防洪排涝提升工程。主要建设内容包括但家庙河下符桥镇段右岸堤防加固、新建挡墙，左岸新建排涝泵站。

- 图 2.4-1  《霍山县水利发展“十四五”规划》中项目所在页面

- 本项目已列入《霍山县水利发展“十四五”规划》的霍山县水利发展“十四五”规划项目表，属于重点建设项目。

- 2.4.7与《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

- 《霍山县国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称《总体规划》）中提出“优化排水设施布局，中心城区排水体制采用雨、污分流制。到2035年，城市污水处理率达到100%，并与国家同时期相关标准一致……”

- 本项目是霍山县城市防洪排涝提升工程，符合《规划》中的优化排水设施布局要求，是提高防洪排涝能力，建立安全韧性的综合防灾设施体系的具体措施。

- 2.4.8与《霍山县城市排水（雨水）防涝综合规划》（2014-2030）符合性分析

- 根据《霍山县城市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2030）》规划目标：统筹气象降雨、地表径流、雨水管网系统、城市内河，在霍山县总体规划指导下，根据相关规划要求，完善城市排水防涝体系，提高城市排水防涝系统功能，促进城市排水防涝设施规划建设，促进城市快速、健康、可持续发展。至规划期末，通过规划的实施，最大限度保证在城市内涝防治标准以内的暴雨不造成灾害，不造成较大的经济损失和人员伤亡。

本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，通过区域排涝工程建设，解决区域排涝能力不足、排水沟渠不成系统的问题；通过高庙河、柳林河、新店河等霍山县城区排涝通道整治，解决排涝通道防洪排涝不达标，护岸损毁、滩地坡面裸露、河床下切等问题；通过排水管网改造工程，保证柳林河沿岸生活污水收集排放，促进污水处理提质增效。项目整体提升霍山县城区排水防涝能力。

因此，本项目的建设符合《霍山县城市排水（雨水）防涝综合规划》（2014-2030）的要求。

2.5 与六安市“三线一单”相符性分析

根据生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号），“三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。本工程与“三线一单”相符性判定如下：

（1）与生态保护红线符合性分析

本项目用地位于霍山县佛子岭镇、黑石渡镇和衡山镇境内，根据2025年11月19日《霍山县自然资源和规划局关于六安市霍山县排水防涝能力提升项目预审与规划选址意见的复函》（霍自然资函[2025]38号）中内容可知，本工程用地范围内不涉及占用生态保护红线和永久基本农田。

（2）与环境质量底线及分区管控符合性分析

根据《2024年霍山县环境质量报告》可知，2024年霍山县各监测点的NO2、SO2、CO、PM10、O3、PM2.5浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水环境质量各项指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值要求；不会突破项目所在地的环境质量底线。

①大气环境质量底线及分区管控符合性分析

结合大气环境优先保护区管控要求及大气环境受体敏感重点管控区要求，本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，不属于新建、扩建涉及大气污染物排放的各类工业项目及生活垃圾焚烧发电项目。同时，本项目无有毒有害烟尘和恶臭气体的物质排放、无黑烟等明显可视污染物的非道路移动柴油工程机械，运营期无大气污染物排放，仅在施工期有少量施工扬尘扩散，可满足大气环境优先保护区管控要求及大气环境受体敏感重点管控区管控要求。

②水环境质量底线及分区管控符合性分析

本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，不属于在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目及不属于对水体污染严重的建设项目。同时项目确保河湖面积不减少、生态功能不退化。本项目废水只在施工期产生设备清洗废水，设置沉淀池沉淀后，用于场地洒水抑尘、车辆冲洗等，不外排，因此本项目符合水环境优先保护区及水环境一般管控区管控要求。

③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析

本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，不排放重点污染物，不存在土壤、地下水污染途径。项目根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），不开展土壤环境质量现状评价。因此，符合其相关管控要求。

本项目产生的环境影响经防治措施治理后，能保障基本环境质量要求的安全线。总体来看，项目符合环境质量底线要求。

⑶资源利用上限符合性分析

本项目占用的资源包括：土地、水、电等资源，经分析，项目占用的资源相较于区域资源利用上线的比重很小，符合资源利用上线的要求。

⑷环境准入清单符合性分析

项目评价范围内不涉及生态红线保护区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动、不符合空间布局要求活动的范围内，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求，符合生态环境准入清单要求。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”控制条件要求。

2.6与霍山县“三区三线”划定成果相符性分析

“三区三线”：“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间。“三线”是指城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线。依据霍山县“三区三线”划定成果相关内容，“三区三线”是按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的优先顺序，在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线，做到现状耕地应保尽保、用划尽划，确保三条控制线不交叉、不重叠、不冲突。其中：

永久基本农田需落实严格的耕地保护制度，保质保量划定永久基本农田，建立完善基本农田储备区，实施现有耕地提质改造，促进耕地规模化、集中化。

生态保护红线需统筹考虑全县自然生态系统，划定全县生态保护红线。生态保护红线按照禁止建设区管理，坚持严格保护、分级管控、损害追责、违法严惩原则。

城镇开发边界需基于国土空间开发适宜性评价及资源环境承载力评价，避让永久基本农田和生态保护红线，划定城镇开发边界。城镇开发边界外建设用地有序腾退，不得进行城镇集中建设。

本项目为六安市霍山县排水防涝能力提升项目，通过区域排涝工程建设，解决区域排涝能力不足、排水沟渠不成系统的问题，保障区域工农业生产及人民群众的生命财产安全，促进霍山县经济发展。项目所在场址用地主要为水域及水利设施用地，经套合部质检通过的“三区三线”划定成果，项目用地部分位于城镇开发边界内，不涉及占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合现行规划管控规则。三区三线套合图见图2.6-1。

图2.6-1  三区三线套合图

3 霍山县概况

霍山县土地总面积306.6万亩，林地面积237.6万亩，占土地总面积的77.5%，森林覆盖率75.93%。属北亚热带湿润季风气候区，是国家级生态县。

3.1 地理位置

霍山县位于安徽西部、大别山腹地、淮河一级支流淠河上游，距省城合肥120公里，105国道和商景高速南北穿境，318、209省道东西贯通，曾为鄂豫皖红色区域中心。县域面积2043平方公里，地貌特征为“七山一水一分田，一分道路和庄园”，户籍人口356003人（数据来源于霍山县2023年统计公报），辖16个乡镇、1个省级经济开发区、124个行政村、20个社区，是一个山区县、库区县和革命老区县。

图3.1-1 工程区位图

3.2地质地貌

霍山县总体为山地地貌，地势由东南向西北倾斜。依次可分为中山、低山和丘陵畈区，并间有一些小型的河谷盆地。中山区位于县境西南部，大体范围在磨子潭、大化坪、漫水河、上土市、太阳、太平畈几个乡镇，面积896平方千米，占全县总面积的44%。该区山势雄峻，谷深坡陡，海拔大都在800米以上，平均1000米左右，最高处达1700多米，千米以上的高峰几十座。大别山主峰白马尖及其姊妹峰多云尖，均坐落在这里。气候、植被、土壤呈明显的垂直分布，是用材林、水源涵养林和药材生长的主要区域。低山区位于县境中部，大致包括诸佛庵、落儿岭、黑石渡、佛子岭、单龙寺、东西溪几个乡镇，面积713平方千米，占全县总面积的35%。该区海拔500-800米，山体破碎，坡度较缓，土地肥沃，水源充足，是以林木、毛竹、粮食为主的多种经营区。丘陵畈区位于县境东北部，基本范围为衡山、下符桥、但家庙、与儿街4镇，面积434平方千米，占全县总面积的21%。该区海拔500米以下，最低处仅50米。河谷宽阔，丘岗平地相间，光照、气候、土壤、水源等自然条件优越，是霍山县主要粮油产区。小型河谷盆地中山区、低山区和丘陵畈区皆有，较为典型的有霍山城关及上土市、太平畈、大化坪、诸佛庵、东西溪等乡镇政府所在地。

3.3气候概况

霍山县属北亚热带湿润季风气候区，主要气候特征是：季风气候明显，雨量充沛，冷热适中；区域差异和垂直变化大；光、热、水等气候资源丰富。

3.4 河流水系

霍山县溪河密布，水系发达。河流分属淮河流域的淠河水系，以及长江流域的杭埠河水系。淠河水系境内控制面积1911.9平方千米，占全县总流域面积的97.3%；杭埠河水系境内控制面积54平方千米，仅占全县总流域面积的2.7%。淠河水系又以东淠河为主，西淠河次之。东淠河发源于大别山北坡，是贯穿全县最大的一条河流，全长100多千米（主干道白佛子岭水库坝下至下符桥镇的团山嘴），宽10-950米，最大泄洪量4000立方米/秒。该河总流域面积2663平方千米，县内控制面积1846.6平方千米。主要支流有漫水河（含马槽河、石羊河等）、黄尾河（境内河段为板河，含东流河、扫帚河等）、熊家河、深水河、孔家河。西淠河在境内只有诸佛庵镇的石家河与沿河涧，2条河总长22.6千米，宽3-30米，平均比降31.4%，洪峰流量145-314立方米/秒，流域面积73平方千米。此外，境内还有下符桥镇的龙井河，不属东、西淠河，直人淠河总干流。杭埠河水系境内只有与儿街镇的真龙地河（下游为滑石河），以及东西溪乡的梅开河（下游为救母河）、杨三河（下游为石塞河），3条河在境内的长度、宽度和流量都较小。全县河流的主要特点是河道弯曲、切割深、落差大。同时，80%为内流河，呈同心状。虽然水流湍急，易发洪涝灾害，但蓄水及利用条件较好，水力资源丰富。全县河流密度每平方千米0.74千米，水域面积21.6万亩。。

图3-1 六安市水系图

4 生态环境现状

4.1 生态环境现状

（1）主体功能区规划

根据《全国主体功能区规划》、《安徽省主体功能区规划》，安徽省主体功能区划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，没有优化开发区。

本项目位于安徽省六安市霍山县境内，区域属于“限制开发区域-国家重点生态功能区-六安片区（霍山县）”，国家重点生态功能区主要分布于皖西大别山区，包括金寨、霍山、岳西、太湖、潜山、石台县，属国家大别山水土保持生态功能区，国土面积1.34万平方公里，占全省国土面积9.60%。

该区域是淮河中游和长江下游的重要水源补给区，土壤侵蚀敏感性程度高，山地生态系统功能退化，水土流失严重，是全国重要的水土保持型和水源涵养型生态功能区，是全省乃至长三角地区的重要生态屏障。

——遏制区域水土流失。禁止毁林开荒，逐步恢复和扩大森林植被，增强水土保持能力，确保水库、湖泊安全。

——加强流域综合治理。开展封山育林，河、湖、库上游要大力营造水源涵养林和水土保持林，加快区域生态防护林体系建设，提高防洪减灾能力，减轻对长江、淮河的洪水压力。

——严格监管资源开发。禁止发展与生态保护相矛盾的产业和项目，加大矿山环境整治和生态修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。适度合理开发旅游资源和农产品资源。

本项目为县城排水防涝能力提升项目。工程实施能够增加污水收集率和处理率，保护片区水环境，提升片区排涝标准。对改善片区水环境和水安全以及保障片区经济、社会发展具有战略意义。同时能够有效完善市政基础设施建设，对提高区域整体环境和形象，实现乡村振兴有很大的作用，项目建设不会改变区域的功能区划，符合安徽省主体功能。本项目不涉及生态保护红线和占用永久基本农田。

项目所在地

图 4-1 安徽省主体功能区划图

图4-2  工程范围与生态红线位置示意图

（2）生态功能区划

本项目位于安徽省六安市，根据《安徽省生态功能区划》，本项目区涉及Ⅲ1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区、Ⅲ2龙河口水库上游水源涵养与水土保持生态功能区。

Ⅲ1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区行政区划包括金寨县全部、霍山县大部、六安市辖区西南部地区，面积6746km2。年均降水1400mm左右，是安徽省的降水次中心。本生态功能区以森林生态系统为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林向亚热带常绿阔叶林过渡型，植被垂直分布带谱明显，野生动植物资源丰富，区系成份复杂，特有种多。天马国家级自然保护区内保存了大批珍稀、古老孑遗物种和典型、多样的生物群落，目前已查明维管束植物有2000多种，陆栖脊椎动物200多种，其中国家重点保护的野生植物有大别山五针松、香果树、杜仲等25种，而且还是香果树、领春木、大别山五针松、连香树、鹅掌楸、金钱松、天女花、厚朴、大鲵、原麝等保护物种的集中分布区，其中中国特有植物13属及地方特有动植物十余种，被喻为“大别山区的天然物种基因库”。本区还是淮河重要支流史河、淠河的发源地和下游梅山、响洪甸、磨子潭和佛子岭四大水库的水源涵养区。

Ⅲ1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区存在着以下生态环境问题：（1）由于人为活动频繁，区内水土流失问题较为突出，直接影响到水库的使用寿命和下游的生态安全；（2）区内人多地少，交通不便，出于生态保护的需要，为下游作出了较大的经济上的牺牲，目前仍然是贫困地区，人民生活水平不高，区域经济状况整体不发达；（3）水能资源丰富，开发不够；（4）部分地区基础设施建设时的保护措施不利，造成了崩塌、滑坡等地质灾害频发。

本生态功能区在生物多样性保护、水源涵养、水土流失控制生态系统服务功能方面具有非常重要的地位，是安徽省生态系统保护的热点地区之一。因此，本功能区的发展应以保护区域生态系统服务功能为中心，利用当地丰富的自然资源，结合区内的生态示范区建设，发展生态型经济，茶叶、板栗、食用菌、毛竹、中药材、桑蚕以及水能源和生态旅游等经济活动均需要严格按照生态示范区规划的要求去发展。

Ⅲ2龙河口水库上游水源涵养与水土保持生态功能区行政区划包括舒城县中南部、霍山县东北部丘陵区以及金安区南部地区，主要为龙河口水库上游汇水区及下游部分地区。本区北接江淮丘陵岗地生态区的巢湖盆地农业与城镇生态亚区，南邻皖江沿江平原生态区的大别山南麓山前丘陵平原农业生态亚区。该区地貌类型以低山丘陵为主，在龙河口水库下游有畈区平原分布。生态功能区以森林生态系统为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林向亚热带常绿阔叶林过渡型，境内生物多样性丰富，本区还是巢湖最大支流杭埠河的发源地及龙河口水库（万佛湖）的水源涵养区，以龙河口水库为主要水源的杭埠河灌区还是淠史杭灌区的重要组成部分。

Ⅲ2龙河口水库上游水源涵养与水土保持生态功能区主要生态环境问题有：（1）区内降水丰沛，地形坡度大，水土流失问题较为突出，是导致杭埠河道及巢湖淤积的重要原因；（2）目前区内旅游开发活动活跃，但生态保护措施有待于进一步加强；（3）龙河口水库修建后淹没了大量土地，人口移民后加重了周边地区的压力。

本生态功能区在生物多样性保护、水源涵养、水土流失控制等方面非常重要。因此，本功能区的发展应以保护龙河口水库上游水源涵养生态公益林为中心，加强生物多样性保护，生物措施与工程相结合进行水土流失控制，适度开展生态型旅游，避免因不当或过度开发导致区域生态系统退化乃至崩溃，利用距离合肥市近的地理优势，发展生态农业、观光农业和生态林业，提高茶叶、板栗等产品附加值。

项目用地在佛子岭镇、衡山镇、黑石渡镇境内。

项目与生态保护红线关系：经核查，项目红线范围及施工作业带不涉及国家及安徽省、六安市、霍山县划定的生态保护红线范围。

项目与环境敏感区关系：项目选址基本规避了集中式饮用水水源保护区（如佛子岭水库等）、风景名胜区核心区等法定环境敏感区。

本项目严格控制项目施工用地范围，避免越界施工，涉及山边、河岸或绿化带的工程（如河湖水系整治岸线、透水铺装），将严格保护现有乡土植被和重要生境。优化施工时序（避让鸟类繁殖、洄游期等），减少扰动。避免对原有植被的破坏；建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作，同时做好水土流失防护工作，符合生态保护措施要求。

图 4-3  安徽省生态功能区划图

4.2、生态环境现状调查

本次评价生态现状调查采用收集资料和现场调查等相结合方式，本次评价生态现状调查内容包括（1）土壤现状；（2）陆生生态现状；（3）水生生态现状；

在考虑评价范围布点均匀性的基础上，重点在工程施工区域附近布点，所选择的样地植被为评价范围内有分布的类型；尽量避免取样误差，两人以上进行观察记录，消除主观因素；样方布设选择有代表性、典型性的植物群系类型进行。样方调查采用典型样方调查法，乔木林样方面积为20mx20m，灌丛样方为5mx5m，灌草丛样方面积为lmxlm，记录样方的位置、群落类型、地形地貌特征、群落高度、结构、层次及各自的总盖度等信息。

（1）土壤现状

本项目区域土壤类型主要为灰褐土和暗黑垆土，土层较深厚，土体干燥。由于受洪积和冲积的影响，土壤剖面有明显的层性，土壤有机质含量低，盐碱含量低。项目区风沙土厚度在50cm~300cm之间，土层较厚，下部为钙积层，呈暗灰褐色至黑褐色。

（2）陆生生态现状调查

通过现场调查及查阅相关资料，管网工程施工区大量分布的是一些人工林和次生性的灌木或草木群落，城镇中除了人工种植的植物外，自然生长的仅有草本和灌木植物。根据现场踏勘，管网工程区主要为人工种植的绿化树种、景观树种及绿化草皮。因受人类活动影响，两侧动物主要为鼠类、蛙类等动物。泵站工程建设区域周围地表植被以杂草、灌丛为主，由于人类活动影响，评价区域无大面积落叶阔叶林，现状植被均是次生植被，属典型农村生态环境。

根据全国生物多样性调查网格设置和划分，霍山县境内工作网格数为26个，其中有自然保护地和（或）生态保护红线的重点调查网格数为22个（图中红色部分为重点网格），一般调查网格数为4个。

本项目涉及到网格主要有60403390、60503390、60403380。

根据霍山县县域生物多样性本底调查与评估项目（ZFCG-2023-053）内容，霍山县兽类优势种有东北刺猬、赤腹松鼠、小麂和野猪，它们的分布从海拔400m至1700m都有分布。啮齿目以及翼手目多分布在村落和农耕地附近，与人类活动高度关联。猪獾、亚洲狗獾等小型食肉目动物多分布在200～600m的区域，海拔相对低，小麂主要分布在600～1000m的中海拔地区，安徽麝主要分布在海拔1000m以上的高海拔地区。

图4-4  霍山县网格划分图

调查结果显示，大多数重点保护兽类活动海拔约在400～1300m之间，其中安徽麝在500-1200m的海拔区段活动，小麂、花面狸、猪獾、貉、黄鼬在400～1300m左右海拔区段均有活动；整体分布海拔跨度广，其中鼬獾海拔分布最窄，在海拔400～900m左右海拔区段活动。

本项目涉及国家和安徽省重点保护哺乳动物主要为小灵猫。

①小灵猫 Viverricula indica

分类地位：食肉目 灵猫科

保护级别：国家一级重点保护野生动物

鉴别特征：中等体型的灵猫科动物，头体长45-68cm，尾长30-43cm，体重2-4kg。体型纤细，四肢较短且后肢略长于前肢，吻部尖而突出，体表具斑点，尾巴粗长且具明显的黑色环纹。身体毛色灰色至灰棕色，四足色深近黑。体表密布呈纵向排列的深色斑点；在背部中央及两侧，这些斑点相互连接形成5-7条纵纹，从肩部延伸至臀部。尾巴具黑棕相间的环纹，尾尖毛色白。尾长大于头体长之半。

生态习性：该物种是杂食动物，喜食小型兽类、昆虫、蚯蚓、鸟类、鸟蛋、爬行类、甲壳动物、蜘蛛、蜗牛等，偶会取食植物果实与嫩芽。小灵猫为独居动物以夜间及晨昏活动为主。阴腺可分泌油性分泌物，被涂抹或喷射在各种物体上用于标记个体领地。

分布情况：在大别山低海拔地区有分布，近些年仅在霍山县救助过1只。野外数量极其稀少，野外罕见。

图4-5  霍山县国家和安徽省重点保护哺乳动物分布图

根据《霍山县县域生物多样性本底调查与评估项目（ZFCG-2023-053）》技术报告中表5.3-2霍山县国家和安徽省重点保护哺乳动物分布位点信息表中内容可知，小灵猫发现点位于西门畈村。位于柳林河东侧位置。

（3）水生生态环境现状

本项目位于六安市霍山县衡山镇，属淮河流域，其境内主要水系为淠河水系。

淠河有东、西两条源流。东源又称东淠河，发源于鄂、皖交界的桂龙尖，全长103km，流域面积2697km2。西源又称西淠河，发源于鄂、皖交界的三省垴。长68km，流域面积1585km2。东、西淠河于两河口处汇合后始称淠河，北流经横排头、苏家埠、六安、马头集、迎河镇，在正阳关入淮河。两河口至横排头河道长9km，横排头以上流域面积4370km2，六安以上流域面积4920km2。淠河流域在两河口以上呈扇形。支流发达，河流汇流集中；两河口以下呈带状，无较大支流汇入，汇流分散。淠河流城面积中山区占72%，丘陵区占17%，沿河平源洼地占11%。流域地形呈南高北低和东西高中间低的狭长带状。按地形及汇水条件，大致将佛子岭、响洪甸水库以上划定为上游，两库坝下至横排头为中游，横排头至河口为下游。上游流域面积3240km2，为山区；中游区间面积1130km2，为山丘区；下游区间面积1630km2，为丘陵和平原洼地。上游河道及中游支流河道坡降一般较大，河床下切，存在不同程度的水土流失现象。中下游干流河道比降相对平缓，平均坡降为0.18～0.3%，主河槽宽度100~300m，河面相对较宽，河床皆为沙质，受两岸阶地的钳制，河流基本顺直。

1、东淠河

东淠河上游建有佛子岭、磨子潭、白莲崖三大水库，其泄流从直接佛子岭水库进入东淠河。霍山城区位于东淠河佛子岭水库坝下7km，下至两河口16km。位置大致是东淠河下段或淠河中游上段，控制流域面积2150km2。佛子岭水库坝下，东淠河城区段主要支流有孔家河、深水河、戴家河、柳林河、幽芳河、高庙河、熊家河等先后汇入东淠河干流，东淠河城关圩堤防长度10.4km。

2、柳林河

柳林河为东淠河支流，主流发源于桃花寨，总流向先向西北，后折转向东北，流经通水灌（黄泥）、谢家畈、俞家山根、西门畈（俞家畈），在潜台寺西汇入东淠河干流。河道全长约15.92km，流域面积35.78km2，河道平均坡降8.1‰。

3、高庙河

高庙河源于霍山县白沙岭，向北流经牛角冲、桥头堰、县渔场，在北镇庙汇入东淠河干流，河道全长约为28.51km，流域面积27.14km2，河道平均坡降8.3‰。

4、幽芳河

幽芳河发源于白石岗，经东石门，在县城东门外石担桥下汇入护城河，河道全长约10.5km，流域面积28.25km2，平均比降10.2‰。

5、新店河

新店河治理段干流总长7.0km，起点为印墩村，终点汇入戴家河。干流河底高程116.82~70.00m，纵坡纵坡6.6‰，河口宽11~30m。

根据《霍山县县域生物多样性本底调查与评估项目（ZFCG-2023-053）》技术报告中内容：水生生物调查范围主要为霍山县域内的东淠河、佛子岭水库、磨子潭水库和白莲崖水库及周边水域，其中白莲崖水库属漫水河蒙古红鲌国家级水产种质资源保护区范围。

调查中共发现鱼类物种6目15科39属42种。其中，鲤形目29种，所占比例最多，为69.05%；鲈形目6种，占总物种数的14.29%；鲇形目4种，占总物种数的9.52%；鳉形目、合鳃鱼目等均为1种，占比均为2.38%。鲤形目中，鲤科物种数最多，有19属22种，多数为长江流域常见鱼类，如鲤（Cyprinus carpio）、鲫（Carassius auratus）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、鳊等（Parabramis pekinensis）；鳅科和鮈亚科均为3属3种，包括泥鳅（misgurnus anguillicaudatus）、紫薄鳅（Leptobotia taeniaps）、中华花鳅（Cobitis sinensis）、片唇鮈（Platysmacheilus exiguus）、蛇鮈（Saurogobio dabryi）和银鮈（Squalidus argentatus）。鲈形目中，有鮨科1属2种，为大眼鳜（Siniperca kneri Garman）和斑鳜（Siniperca scherzeri）；刺鳅科、虾虎鱼科、沙塘鳢科、鳢科各1种。鲇形目中，有鲿科2属2种，为黄颡鱼（Tachysurus fulvidraco）和圆尾拟鲿。

发现底栖动物物种3门8纲33种。其中节肢动物门昆虫纲物种数最多，共13种，占总物种数39.4%；其次为软体动物门腹足纲，共5种，占总物种数15.2%；再次为节肢动物门软甲纲和环节动物门寡毛纲，各4种，占总物种数12.1%；然后是软体动物门双壳纲，共3种，占总物种数9.1%；然后是节肢动物门甲壳纲，共1种，占总物种数6.1%。最后是软体动物门肺螺亚纲和软体动物门瓣鳃纲，各1种，占总物种数3%。

发现水生维管植物22科29属30种。其中挺水植物14科19种，占比63.33%；浮水植物6科7种，占比23.33%；沉水植物3科4种，占比13.33%。

根据现场调查，本项目涉及水域，项目区无鱼类产卵场、索饵场和越冬场等三场”，项目区无珍稀、特有鱼类。

# 5 生态环境影响预测与评价

5.1 施工期生态环境影响分析

1、生态环境影响分析

本次排水防涝能力提升工程，主要是在已建防洪工程基础上，在确保防洪安全的情况下，结合当地的发展需要，提升城市排水防涝应急响应和处置能力，加强极端暴雨条件下城市排水防涝应急处置能力建设。

项目采取分段施工，本工程安排在非汛期施工，但考虑降雨有可能引发洪水，对护岸工程及沿河台地土料场造成影响。因此，施工时必须考虑降雨及洪水对本工程造成的危害，及时做好天气预报，并合理安排施工措施。一旦出现洪水浸泡土料场后，待洪水退却后，将表层淤泥清理掉，料场开采用垂直开挖，将表层含水量高的土与下部含水量低的土充分混合，严禁水平开挖，含水率不满足设计要求的严禁作为填料土填筑。如垂直开挖含水率仍大于设计最优含水率的，则应对料场土料进行翻晒，直至满足设计最优含水率后才能进行填筑。

（1）生态环境现状

根据现场调查，本项目工程周边主要为未利用地及河滩地，对项目区域内的植物种类进行现场调查，本项目拟建场地涉及国家和安徽省重点保护哺乳动物主要为小灵猫。

（2）工程占地影响分析

工程临时设施主要包括施工场地、临时堆场等，均为临时占地。本项目施工期不新建临时施工道路，利用现有公路及主体工程布设的施工道路，临时施工道路不涉及重要物种及动植物生境的占用。

本项目工程开挖、弃渣等将破坏原有的植被和水保设施，改变原有地貌和景观，使其失去固土防冲能力，从而造成水土流失。工程占地将使植被和生物量减少，并影响到野生动物的栖息环境。

（3）植物生态影响分析

霍山县县域内植物种类丰富，在中国植被分区上，霍山县属于落叶、阔叶一常绿阔叶混交林带。有木本和草本植物3000多种，其中用材林有200多个树种，以松、杉和竹类为主，次之有栎、杨、柳、槐、枫、檀、榆、椿、桦、泡桐等树种；经济林有100多个树种，以板栗、油茶、乌桕为大宗。药用植物有1866多种，其中珍稀名贵和大宗地道药用植物有霍山石斛、安徽贝母、杜仲、厚朴、人参、桔梗、枣皮、断血流、药百合、野菊花、何首乌等，霍山石斛为名贵特产。观赏植物有1100多种，其中观赏价值高或分布较广的有雪松、鹅掌楸、天女花、杜鹃花、广玉兰、白兰、含笑、夜来香、望春花、腊梅、菊花、桂花、兰花等。牧草有几十种，以芭茅、野蒿和巴根草居多。

以上各类植物中，属国家I级重点保护的野生植物有银杏、香果树；国家II级重点保护的野生植物有大别山五针松、刺楸、鹅掌楸、榉树、连香树、杜仲、厚朴；国家III级重点保护的野生植物有天女花等。省级重点保护的野生植物有三尖杉、金钱松、领春木、天目木姜子、青檀、粗框、银雀树、青钱柳、小勾儿茶、醉翁榆、琅琊榆、天竺桂、天目木兰、巨紫荆等。其他珍稀濒危树种及花草有蝴蝶树、樟树、紫楠、大别柳、红豆杉、黄山杜鹃、都支杜鹃、云锦杜鹃等。

本项目施工期间，施工方案中需明确，严格要求对岸边沿线植物、古树名木的保护。严禁砍伐，不准攀折树枝，不准剥损树皮，不准借树木搭棚、作业，不准在树上挂物、敲钉、刻划。在树冠垂直投影外两米的范围内，不准挖土、堆物、造房、作业，不准倾倒有害的废水废渣。禁止其他一切影响重点保护的野生植物生长的行为。对影响、危害重点保护的野生植物生长的生产设施、生产单位应采取积极措施，消除其影响、危害。重点保护的野生植物树干以外10～15米为生长保护范围，在生长保护范围内的工程，必须满足重点保护野生植物根系生长和日照要求，并在施工期间落实养护措施。结合实际施工情况对重点保护野生植物所在地设置围挡或者移栽等措施。管理部门应加重点保护的野生植物的宣传教育、普及科学知识，组织和指导重点保护野生植物的养护管理。

（4）动物生态环境影响分析

霍山县兽类优势种有东北刺猬、赤腹松鼠、小麂和野猪，它们的分布从海拔400m至1700m都有分布。啮齿目以及翼手目多分布在村落和农耕地附近，与人类活动高度关联。猪獾、亚洲狗獾等小型食肉目动物多分布在200～600m的区域，海拔相对低，小麂主要分布在600～1000m的中海拔地区，安徽麝主要分布在海拔1000m以上的高海拔地区。

调查结果显示，大多数重点保护兽类活动海拔约在400～1300m之间，其中安徽麝在500-1200m的海拔区段活动，小麂、花面狸、猪獾、貉、黄鼬在400～1300m左右海拔区段均有活动；整体分布海拔跨度广，其中鼬獾海拔分布最窄，在海拔400～900m左右海拔区段活动。

本项目涉及国家和安徽省重点保护哺乳动物主要为小灵猫，小灵猫分布在大别山低海拔地区，近些年仅在霍山县救助过1只。本项目要求对施工人员加强宣传，增强施工人员对野生动物的保护意识。加强监管，严禁抓捕野生动物，且施工期较短，小灵猫可短暂迁徙周边其他区域活动，可有效降低对小灵猫的生态影响。

在施工作业时会对动物造成惊扰，迫使项目区附近的动物迁徙，对动物的生存产生一定的影响。由于施工区环境与施工区以外的环境十分相似，施工区动物比较容易就近找到新的栖息地，同时，由于施工范围有限，项目的建设对动物影响的范围不大且影响时间较短。施工期工程占地不会缩小动物的栖息空间，不影响动物的活动区域、迁徙途径和觅食范围。本项目的建设对于动物的影响是轻微的，其影响类型为暂时性影响。

项目建成运行后，不会对区域动物生态环境造成影响。

（5）水生生态影响

施工期设备振动和运输车辆噪声会对水生物种产生一定影响，同时河道疏浚还有对水质产生扰动。环评要求项目优选施工时间，避开重点保护动物活动、繁殖和觅食的高峰时段进行施工作业；优化施工方案，施工区域优先避开重点保护动物活动范围、加强施工人员环保教育、保护动物等方式降低施工期影响。

随着施工活动的结束，区域水体中悬浮物会逐渐沉降，水体透明度增加，透光率和光照强度也会迅速提高，加上水体的流动交换作用，区域水域中的浮游生物会逐步恢复并明显改善。项目施工结束后一段时间后底栖生物将缓慢恢复。

总体上，项目施工将对工程范围内的底栖生物生态环境造成直接扰动和破坏，但工程施工对底质的改变并不至于会改变整个区域的生态结构，底栖生物群落结构和种群数量也可以在一定时间内达到新的平衡。因此，本环评要求施工单位在涉及水域施工时，加强施工管理，及时将淤泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出，禁止进行倾倒固废、清洗机械设备等行为，大限度地减少施工废物对水质的不利影响。施工废水经沉淀后回用，禁止外排。由于施工过程只是是暂时的和局部的，所涉及的范围也是有限的，所以施工对水生生态环境的影响是短期的和可迅速恢复的。

在落实以上措施后，施工期水生动物可得到有效保护，对水生生物的影响不明显。并在项目施工结束后，栖息地将得到进一步提升，有利于水生生物保护。

（6）水土流失的影响分析

本工程直接影响区主要为工程建设占地以内、因工程建设活动可能造成水土流失影响的区域。结合本工程实际，直接影响工程主要有河道堤防工程，放水涵闸工程上下游以及施工临时工程周边等区域。项目临时占地和绿化面积较多，完工后构建筑物占地较少，因此，本项目施工期仍然为水土流失防治和监测的重点时段。

随着施工作业的进行，施工机械的扰动，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。如不采取有效的水土保持措施，将对当地的水土资源及生态环境带来不利的影响，主要表现在：

破坏原地貌，加剧水土流失。在工程建设过程中，由于破坏了原有的自然地貌，施工裸地增加，同时因扰动表土层，为各种侵蚀创造了条件，在降雨径流的作用下，极易造成水土流失，加剧项目区人为新的水土流失危害。

由于各类土方开挖、坑洼地回填及施工机械碾压等，松散裸露的地表容易形成扬尘，影响周围大气环境质量。项目建设破坏原地貌而产生的大量裸露地表，形成的松散临时堆土等，遇到一定降雨条件时，便可产生较大的径流，造成施工场地内泥水横流，影响施工安全和施工进度。

因此，采取主体工程区采取临时苫盖措施；避开雨季施工，在施工场地应注意土方的合理堆置，临时堆土区施工前彩条布临时铺垫，周围设编织袋装土拦挡，雨季在临时堆料顶面用塑料彩条布对其进行覆盖，挡土墙外设临时排水沟，施工期土石方妥善处置等措施，通过实施水土保持措施积极防护，可降低对周边区域的水土流失影响。

2、大气环境影响分析

本项目施工废气主要为施工扬尘、机械运行产生的机械尾气、疏浚、清淤恶臭等。

（1）施工扬尘

施工作业面扬尘：施工作业面的裸露地面，在干燥天气，尤其是在大风时容易产生扬尘；开挖面、开挖场、推整点和利用料堆放场等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。工程区主要是土方开挖、临时料堆放等施工过程会产生粉尘。根据施工工程的调查资料，工程施工期间施工现场近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。施工中土石方开挖等产生的扬尘，基本上都是间歇式排放。一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制，对环境影响较小。

交通运输扬尘：根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。工程交通运输扬尘的影响对象为现场施工人员。

（2）机械尾气

项目施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆排放的尾气中含有CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，一般来说，这部分废气产生量较小，属间断性、分散性排放。由于这部分污染物排放强度很小，加之施工区域开阔，空气流动条件好，有利于废气稀释、扩散。此外，项目施工过程中，施工方案采用分段施工，施工场地为线状分布，同一施工区域中不同工程内容施工时间不同，施工扬尘和尾气排放源密度不大，因此，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

（3）疏浚、清淤恶臭

河道疏浚、清淤时底泥散发的恶臭气体是多种低浓度混合气体，其主要成分有氨、硫化氢和甲硫醇，它们的性质如下：氨：无色气体，有强烈刺激气味；硫化氢：无色气体，有强烈刺激气味；甲硫醇：有特殊臭味的气体。河道底泥疏挖的各恶臭源的恶臭散发多以无组织的自然扩散为主，散发到大气环境后又以气体、气溶胶和雾三种形式存在，故对其进行采样分析和定量预测相对而言是较困难的，加之施工时是完全敞开式，其排放量和影响程度及范围受气象条件、水温、水质、pH值及操作与管理水平等多种因素的影响。

本项目清淤工程在枯水期进行，底泥的气味不易扩散。同时，清淤的淤泥及时清运，在岸边停留的时间很短，清淤过程中在岸边将不会有较为明显的臭味。据现场调查，河道周边有少量居民点与项目区距离小于50m，清淤过程产生的淤泥臭味对周围居民有一定的影响，但恶臭对周边居民影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。因此，清淤过程散发的恶臭气体对环境和周围居民生活环境影响不大。

为避免底泥臭气对周围环境的影响，通过强化作业管理，保证设备运行稳定，可减少疏浚过程臭气的产生。如发现部分清淤点有明显臭气产生时，采取建挡板、加强对施工工人的保护、把受影响人群降至最少。此外，淤泥产生恶臭主要是对施工人员有一定的影响，但是施工期较短，影响是短期的，在施工过程中应注意施工人员的防护措施。

3、水环境影响分析

施工期废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水环境影响

①机械冲洗废水

本项目施工现场严禁进行机械、设备的维修工作。因此不产生含油机修废水。施工期间产生的废水主要为施工机械冲洗产生的废水等，主要污染物是SS。施工现场设置临时沉淀池，对施工废水进行沉淀处理。经沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘等，不外排，对水环境影响很小。

②围堰及基坑排水

根据施工组织设计，施工时需要进行施工围堰导流，会产生基坑排水，基坑排水主要为地下渗水和降雨，污染物单一，且较易沉降。

根据建设单位提供的资料可知，围堰采用袋装土围堰，围堰最大高度为1.5m，放坡波比均为1：1.5。袋装土进行人工抛投，抛填时根据设计围堰断面尺寸进行均匀抛填，待围堰出水后人工叠实袋装土。

围堰拆除采用挖掘机进行。先用挖掘机拆除至河水位高程，再用挖掘机退挖。自卸汽车运输至弃土场。围堰修建过程中仅造成围堰附近河道水体中SS浓度增高，一旦围堰修建结束，其对水环境的不利影响也将随之结束；挖掘机进行围堰拆除作业施工时，其造成的水体SS浓度增高仅限于施工作业期间的局部区域，随着围堰拆除作业的结束这一不利影响也将随之消失。

基坑排水分初期排水和经常性排水，初期排水主要对象是原来的河水、地下渗水和降水，SS浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为SS。

根据水利工程经验，基坑初期排水水量相对较大、水质与河流水质基本相同，不会增加对所在河流水质的污染。根据施工进度安排，施工时段选择11~3月完成，基坑经常性排水为间歇排放，每次水量较小，根据工程经验，基坑水经沉淀2个小时后，悬浮物浓度可降到200mg/L以下，可回用作运输道路洒水和施工场地洒水，不外排。另外，禁止在雨季开挖施工。基坑排水回用于洒水降尘、施工生产，不得直接排入渠道，对水环境影响很小。

③清淤作业对水质的影响

本项目施工过程主要对城区幽芳河、高庙河、柳林河、新店河等4条排涝通道进行疏浚、清淤过程中，挖掘和抽水过程中会搅动河道中的部分淤泥，使其中的污染物散发，施工引起的悬浮物均会在短时间内造成水质超标，对工程位置附近的水环境造成一定影响。根据类似清淤工程监测资料可知，在作业点附近，底层水体中悬浮物含量在300～400mg/L之间，表层水体中悬浮物含量在100～180mg/L之间，悬浮物含量升高，对项目范围内的水质影响较明显，但悬浮物质为颗粒态，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。且施工主要安排在非汛期，对河道水质影响较小，仅仅是在围堰的初期和拆除围堰时会产生暂时性的影响。

（2）生活污水

本项目施工人员为附近居民，施工生活区租赁周边民房，生活污水主要污染物为BOD5、COD、氨氮和SS。生活污水经化粪池预处理后厌氧沤肥后农用或接管市政污水管网。施工期应加强施工管理，加强施工人员的环保意识，禁止随意在街道倾倒废水及残渣废物。

综上，项目施工期产生的废水和生活污水均能得到合理处置时，将不会对区域地表水体产生明显不利影响。

4、声环境影响分析

施工期噪声主要为施工机械产生噪声。施工期噪声包括各建筑机械和运输车辆噪声，声级值一般在85~100dB(A)。施工过程采用的钻机、振捣棒等机械设备以及运输车辆在运行时会产生一定量的噪声施工期噪声影响来源于施工机械作业噪声、运输车辆噪声等，均为间歇性噪声源。根据同类型施工的噪声监测数据，施工器械的噪声源强大多处于70~105dB（A）之间，噪声较高的噪声源分布在土方开挖施工区和施工道路交通运输，噪声影响随施工结束而结束。

5、固体废物环境影响分析及防治措施

本项目施工期产生的固体废物主要为施工场所产生施工人员活动产生的生活垃圾、多余土方及排洪渠清理产生的垃圾及沟道清淤等。

（1）生活垃圾

生活垃圾：施工期高峰人数为50人，按每人每天产生生活垃圾量1kg计算，则生活垃圾产生量为0.05t/d，整个施工期约14个月，产生生活垃圾21t。主要污染物为垃圾袋、果核、矿泉水瓶等，集中收集后由施工单位清运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

（2）土石方弃土

本项目建设期土石方开挖总量为57.4261万m3；土方填筑总量57.4261万m3，不产生废弃土方。

- 河道疏浚、清淤

- 本项目河道疏浚、清淤采用挖掘机干式挖掘，随挖随运，不在项目区堆放。运输将严格按照六安市有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染周边道路及环境。同时需在运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。

- 根据项目实地考察，河道产生的固体废弃物为雨水冲刷山体产生的植物枯叶和沙土，对环境无影响，由建设单位清理。

（4）建筑垃圾

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾，主要产生在施工场地修建过程中。在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。工程施工过程中产生的各类建渣，由建设单位清理至建筑垃圾填埋场处理。

建设单位应要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值以及不能回填的废弃物应妥善堆放、及时处理，委托外运至城市指定建筑垃圾填埋场。施工产生的各类垃圾废弃物应堆置在规定的地点，在对其进行清运和回收处理前要进行围挡、遮盖，防止被雨水冲刷或大风刮起，进入水体，影响水质。在施工期间，施工车辆要按照指定路线行驶，不允许车辆进入水体，污染水体，严禁向水体中倾倒建筑废料，施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物。

6、水文情势影响分析

本工程施工选择在枯水期，河道水量较小，工程施工不会影响水流的宣泄，故不会对河道上、下游水域的水文情势形成明显的影响。随着项目建设投入运行后，原河道水文情势的变化将得以恢复。

5.2 运营期生态环境影响分析

本项目主要是排水防涝能力提升项目，通过新建排水管网，增设西部新城排涝泵站，改造排涝沟，整治城区柳林河、幽芳河、高庙河、新店河四条排涝通道，完善必要的排水防涝能力，增加项目区抵抗自然灾害的能力，改善项目区生态环境。工程建成之后，将解决管网服务范围内的路面积水问题，减少了城市内涝的问题，并改善区域内居民生活环境，对霍山县城市建设的建设有着积极的意义。

- 1、运营期大气影响分析

- 本工程为排水防涝工程，运营期无废气污染源，工程实施后，对施工后的场地进行覆土绿化，可有效减少扬尘，从而减轻了扬尘对大气环境的影响。

2、运营期对水环境影响分析

本工程为排水防涝工程，运行期废水主要为收集的沿河居民生活污水。

运营期污水管网布置方案如下：

沿柳林河西侧布置De315主管，接沿河居民住宅污水，由南向北接入现状市政管道至污水厂；沿幽芳河西侧布置De315主管，接沿河居民住宅污水，由南向北接入现状市政管道至污水厂，幽芳河上游段因地形起伏及河道隔断，采用一体化设施集中处理及资源化利用分散处理方式，收集东土路、三斑路两岸居民生活污水。

除纳管的部分村庄外，较为集中的村庄采用集中污水处理，集中污水处理设施选用净化槽工艺，对于村庄较为分散的采用资源化利用工艺，出水达到安徽省地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB34/3527-2019)一级标准B标准。

集中收集模式是针对生活污水无法纳入城镇污水处理厂的居民区，将单个或多个居民的生活污水进行统一收集，再排至村级污水独立处理设施进行处理的污水收集模式。这种方式主要适用于居民较为集中，在15户以上的，地形条件有利于生活污水依靠重力统一流入污水处理设施的居民区。处理后废水排至人工湿地。

资源化利用模式指对单户或多户居民住户产生的生活污水就近处理，一般日处理能力小于2m3。这种方式主要适用于无法集中铺设管网或集中收集处理的居民区，住户较为分散、小于15户的，地形条件限制等因素难以统一收集、统一处理的乡镇地区特别是居住较为分散的山区、丘陵地带。收集污水经过处理后进行资源化利用，结合周边情况，可排入农灌沟进行农用回灌，或者进行林地漫灌。

运营期收集的生活污水处理后不直接排放入地表水体，对地表水影响较小。

3、运营期声环境影响分析

项目运营后，主要噪声设备有排涝泵站设备，根据国内类比调查分析，本项目配套的水泵等动力设备，噪声源强约75~80dB。考虑到区域整体的协调性和降噪要求，泵房均设置在地下层内，经过墙体隔声和距离衰减后，噪声级可降至50dB。因此，地下层配套的水泵房运行噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。并以灌木绿化屏蔽，可确保其运行噪声对周边居民无影响。

综上所述，项目营运期产生的噪声经过隔声、距离衰减及绿化带降噪后，噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、运营期固废影响分析

本项目运营期产生的固废主要为一般固废和危废。

一般固废主要为截留杂物，其产生量受其排涝片区环境质量影响，加强片区城市环境卫生，可减少该部分垃圾量。拦截的垃圾量应打捞后由环卫部门运至垃圾填埋场处理。

本项目运营期产生的危废主要为泵站、闸门检修产生的废矿物油及沾染物，按危险废物管理要求进行集中回收处理，不会对环境造成影响。

5、运营期生态环境影响分析

（1）陆生生态

本项目实施后水土流失进一步减少，运营期对生态的影响为正效益。

（2）水生生态

运营期建设单位应按照有关部门要求做好沿岸的水土保持工程和绿化工程的维护和管理工作。按照生态环境、水政等部门要求做好河道的保护工作。加强巡查，严禁在河道周边倾倒垃圾及其它杂物，及时清除周边及水面垃圾、杂质，保持周边及水面清洁和美观。项目实施后，更有利于防止水土流失。因此，原有的被利用的水域水质将有明显改善，对生态环境有正效益。

（3）景观生态

项目建成后，及时复垦还林，恢复之前景观。

6 生态保护与恢复措施

6.1 施工期生态保护措施

- 生态环境保护措施

工程建设中有土方开挖、机械碾压等工作，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的动物的栖息和觅食，同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的生态环境，本项目施工期生态防治措施：

1.1 管理措施

（1）施工活动开始之前，需制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性。

施工前对需要保护的植物进行移栽保护或者设置围挡；施工期，减少开挖作业面，严格施工区域，禁止对施工临时占地范围内植物进行破坏。

通过优化方案，有效降低项目建设对评价范围内植物、植被的影响和破坏。

- 在所有永久建筑完成后，应立即进行裸露区的恢复，恢复时对施工迹地进行绿化回覆，尽量减少工程区内的施工痕迹。施工迹地的绿化恢复过程中将完全采用当地树种、草种。

- （3）在施工中须有效地防止机械检修、冲洗废水等随意排放，对工程废物进行快速、集中处理，减少对环境的污染，对于施工人员产生的垃圾集中进行处理。

（4）为减少施工期间的景观影响，应对施工场地内施工机械整齐放置、合理布设，散乱的建筑材料和物品尽量加以覆盖，开挖后的区域尽快平整，保持施工场地及周围的整齐美观。

（5）加强管理，保护水质。避免因污水的直接排放对水体产生污染而引起对水生生物的影响。

（6）建设单位应在施工过程中加强施工管理，严格执行施工操作规程，弃土务必运至指定地点。合理安排施工周期，在发生大暴雨时应停止施工，并采取短期覆盖措施，减少水土流失。

（7）对施工单位和施工人员进行水土保持教育，广泛宣传水土保持法律法规及有关方针政策，普及水土保持知识，提高其水土保持意识，规范其水土保持行为。在工程建设中，尽量采用先进的施工手段和合理的施工程序以减少和避免水土流失。

（8）项目在施工过程中应加强施工管理，避免雨水冲刷。道路运输避免沿途抛弃，减少水土流失。工程施工后期，植树种草，覆盖表土，避免水土流失，计划植草、植水保树等。

（9）做好水土保持和生态保护工作，项目施工过程应注意保护生态环境，尽量减少施工区的数量和面积。

（10）在施工过程中应合理安排工期，做好施工场地等的规划设置工作，最大限度地减少对植被的影响。

（11）在施工结束后进行植树补偿，以保持自然和生态环境免遭破坏。

（12）施工结束后，要及时清理、恢复施工场所的生态环境和路面进行修复。

（13）临时开挖出的土方堆放，要采取防浸泡、防冲刷、防止水土流失等措施，避免给环境带来二次污染。

（14）项目水土保持措施有：土地平整、排水沟、直播种草、乔灌木栽植、临时排水沟等，工程建设应严格控制地表扰动和植被损坏范围，尽量减少工程占地、加强工程建设管理、优化施工工艺、加强水土保持防护，控制可能造成的水土流失。

1.2陆生生态保护措施

1）植物保护措施

①避让措施

施工期严格控制和管理车辆机械和施工人员的活动范围，防止扩大对地表的扰动，设置水土保持管理措施。采用半封闭施工方式，尽量减少多陆生动物及栖息地的破坏。

②减缓措施

优化施工方案，尽可能地减轻在施工过程中运输造成扬尘污染以及雨季施工潜在的水土流失。优化施工时序，尽量避开雨季，尽可能避免水土流失，从而缓解其对植物的影响；同时，尽可能选择枯水季节施工，避免植物生长及繁殖期。

严格控制工程活动范围，加强监理工作。确保工人在征地范围内活动，从而减轻非因素对周围植物及植被的占用与压踏。

设置警示牌，在工程现场各主要区域、生态保护目标及植被较好的地段设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程区范围，禁止越界施工，尽量减少占地造成的植被损失。

加强宣传教育活动，强化对现有生态的保护。开工前印发生态保护手册，加强对工人的法律和生态保护知识的宣传教育，强化生态保护意识。

③恢复与补偿措施

工程结束后，对施工区域应进行场地清理、土地整治后采取复垦的方式恢复生态环境。植被恢复时应遵循“适地适草”的原则。在植被恢复措施中应注意的技术要点有：

保护原有生态系统：在植被修复过程中，必须尽量保护占地区域原有体系的生态环境。

选择适宜的恢复物种：尽量选用适生性强、生长快、自我繁殖和更新能力强的乡土植物进行植被恢复，同时为提高区域生物多样性，应适当引进新的优良植物，在恢复物种选择时应防止外来入侵种的扩散。

④管理措施

制定工程建设的生态保护规定。成立项目生态保护工作领导小组，明确职责和工作范围，加强对工程建设过程中生态保护工作的领导和监督。

在工程管理机构应设置生态环境管理人员，建立各种生态管理及报告制度。

加强对施工人员、周边居民的宣传教育培训工作，树立生态绿色施工理念，提高环保认知。

加强对施工人员及施工活动的管理。施工过程中，加强人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制施工人员在施工现场的活动范围，防止破坏沿线的生态环境。

虽然评价区未发现重点保护野生植物，但仍建议制定评价区内可能出现的重点保护野生植物宣传册，提高施工人员识别能力，发现后及时上报并采取相应的保护措施。

2）动物保护措施

①避免和消减措施

增强工程人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。工人必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。对工人进行宣传教育，严禁捕杀野生动物，施工过程中如遇到要尽量保护。杜绝施工人员猎捕施工作业区附近的蛙类、蛇类、鸟类等现象。建议在主要施工场地设置警示牌，提醒施工人员保护野生动物，禁止任何人员、采取任何方式进行捕捉和猎杀动物等非法行为。

采取先进的工艺和技术，减少振动对小灵猫带来的干扰。

通过积极的日常巡护管理工作加强对野生动物的保护管理。

高噪声作业等要避开野生动物活动的高峰期，如晨昏等。夜行性动物对灯光较为敏感，开工尽量安排在白天进行，避免夜间施工对野生动物正常栖息生活造成影响。禁止高噪声设备在晨昏和夜间运行，减少噪声对动物的干扰。

加强施工管理，严格控制在征地范围内施工，避免对征地范围外的其他土地的占用，减少对野生动物生存环境的占用。

设置警示牌，严格控制车速，避免对两栖爬行类及小型兽类造成碾压。

施工期间加强施工人员管理，严禁使用烟火，防止发生火灾。

②恢复和补偿措施

项目工程完成后，采取一些人工辅助的生态恢复措施，对施工区域及时进行植被恢复。

③管理措施

加强施工监控和管理。企业必须配备包括保护野生动物和生态环境在内的专职或兼职巡护人员，加强生态环境的监控和管理，防止人类开发活动加剧造成的诸如动植物资源的破坏、水环境污染和火灾等对当地生物多样性的破坏。

工程期间一定时间内在评价区内进行生态监测，以及时评估项目对生态环境的影响。

3）农田保护措施

①施工所产生的土方、废料以及底泥，存放于工程红线区内，采用围堰、遮盖等措施，不得占用农田。

②加强施工人员管理，不得踩踏农田，不得在农田丢弃垃圾。

③本工程应合理安排施工期，避开风、雨天气，避开农田灌溉期。

4）水土保持措施

本项目在建设过程中，容易造成水土流失，必须采取必要的防治措施以避免或减少水土流失。

①工程措施：刮大风和降雨时应停止施工，以免造成水土流失；施工建设中，临时堆土可就近堆放，减少倒运，必要时采取拦挡措施、必须采取苫盖等措施；施工建设场地应统一规划，并采取临时性的防护措施，如布设临时拦挡、苫盖等设施，防治施工期间的水土流失；施工中对下游及周边造成影响的，必须采取相应的防护措施；施工中的裸露地，在遇暴雨时应布设防护措施。临时堆土裸露时间超过一个生长季节的，应进行临时植草加以防护。

②防治分区原则：根据实地调查结果，在确定的防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行水土流失防治分区。

③管理措施：需加强施工管理，机械和工人要按照作业范围进行，工程作业全部控制在红线之内。机械及其他材料不得乱停乱放，防止扰动道路红线以外的植被，爱护生态环境，禁止破坏道路红线以外的植被。

- ④植物措施

- 施工生产生活区域通过种草措施对路边及田埂进行植被恢复。草种选用本地物种。

⑤临时措施

- 表土苫盖：为防止风蚀和减小面蚀强度，对临时堆土场剥离的表土根据占地区实际情况定点堆放，堆高不大于3m，表面采用纤维网进行苫盖，苫盖面积为100m2。

- 洒水降尘：弃土过程中，为防止尘土飞扬，对弃土区域内的拉运道路进行洒水降尘措施，洒水量以满足施工现场表面含水率大于3%为宜，每次洒水按3mm计。

1.3水生生态保护措施

（1）合理安排施工期，应选择枯水期进行施工。

（2）树立环境保护意识，在工程施工和运行等各环节都应认真考虑和正确对待资源环境因素，坚持工程建设与资源保护措施“三同时”原则。

（3）施工期间严禁在水体中挖沙、取石、倾倒建筑垃圾、改变水流流向和加重泥沙含量等行为，这些行为将直接对鱼类生长繁殖、活动场所造成很大影响。尤其在鱼类繁殖季节，严禁向河道倾倒建设垃圾、从河中挖沙取石等严重破坏自然环境，影响鱼类产卵繁殖的行为。

（4）加强监管，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水禁止排入水体，设置雨水截流沟，防止影响水生生物生境污染的事故发生。禁止将生活垃圾和其他施工机械的废弃物，尤其是油污类严重影响水体质量，威胁鱼类生存的污染物抛入水体，应收集后处理；有害的施工材料尤其是粉尘类材料的堆放要远离水体，降低对河流水质和水生生物的影响。

（5）对破坏的植被尽快恢复，建立生态防护林和防护体系，防止水土流失，避免和减少泥沙和有害物质进入河流，影响水域环境。

（6）加强渔政管理。工程环境管理部门应积极协助当地渔政管理部门做好项目区鱼类的保护及宣传工作。加大执法力度，加强巡逻和检查，加强对施工人员的管理，严禁炸、电、毒鱼、捕鱼事件发生。

（7）施工期间，对施工人员和管理人员普及和讲解水生态环境保护的相关知识，加强水生生物的保护和宣传工作，禁止施工人员在水体中进行垂钓。

（8）为减轻工程对生态环境的影响，必要采取一定的生态补偿措施，在水域施工区移植优质沉水植物，投放螺类等底栖动物，是修复施工区域水体生态环境行之有效的生态补偿措施。

（9）施工结束后，及时清理施工现场，做好河道沿岸的水土保持工作，最大程度地恢复水生生物原有的生境。

1.4、施工场地及植被生态恢复措施

（1）施工完成后，依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施，对裸露地表采取植被恢复措施或复垦措施，而且对于临时占用的施工场地也应恢复原状。

1）临时工程生态恢复措施

①工程施工时由施工单位先剥离临时施工区0.5m表层土，由县矿产公司统一运输安置。

②施工结束后，由施工单位拆除施工道路的压实路面，将该工程垃圾运至指定地点，然后交由复垦单位进行复垦。

③土地翻耕、改良土壤。由于施工活动影响，临时工程用地土壤比较板结，需要采取深翻松耕和土壤改良措施。翻松土地深度不小于0.7m。

④回填原地表表层土。将预先开挖剥离存放的原地表表层腐殖土从临时堆土区回运、回填表土，同时翻、耙、压，否则影响土层质量。

⑤在施工结束后尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能。

（2）施工期应限定施工范围，施工活动要在征地范围内进行。做好火源管理，开展防火教育，防范火灾。对工程涉及地段进行封育，严禁滥砍滥伐。加强坡地绿化，加强项目周围植被恢复。植被恢复应当采用当地物种，避免生态入侵等风险。

6.2 运营期生态环境保护措施

本工程建成后，可改善项目所在区域排水情况，缓解城市防洪压力，缓解城区淹积水问题，对保护水环境和居民生活环境有利。针对运营期产生的污染提出如下保护措施：

①加强排水管网的检修，及时对产生破损、泄漏的管（沟）进行维修，保障其正常排水功能。

②一体式水处理设施污泥及时由环卫部门清掏清运，减少其滞留时间。

③加强对排水泵站管理，确保设施设备正常运行，减少噪声、固废产生。

6.3 环境管理措施

### 6.3.1 环境管理

1、施工期环境管理

项目应安排一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调施工单位的环保工作。监理公司配置环保专业人员，负责施工过程中的环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。环境监理部门应充分了解本项目施工计划，制定详细的监理计划，施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。

项目施工期会对环境造成一定影响，在加强施工期的环境管理并采取环评建议和要求的环保措施的基础上，可将其影响控制在最低程度。

2、营运期环境管理

工程实施完成后，运营期监督管理环境恢复监测和环境恢复计划的落实情况及环保处理设施运行情况。检查生态恢复和污染防治措施的落实情况。参与环境工程验收活动，协助建设单位组织人员的环境保护培训，负责工程环境监理工作计划和总结。

3、环境管理制度

通过建立环境保护责任制、分级管理制度、“三同时”验收制度、书面制度、报告制度、污染事故预防和处理措施等环境管理，加强施工期和运营期责任，将生态环境保护要求落实到位。

### 6.3.2 环境监理

根据工程规模和施工规划，施工期环境保护监理部门设专职监理人员。环境监理人员常驻工地，对施工区环境保护工作进行动态管理。监理方式以现场监督管理为主，并随时检查各项环境监测数据，发现问题后，立即要求承包商限期治理，并以公文函件确认。对于限期处理的环境问题，按期进行检查验收，将检查结果形成纪要下发承包商。

6.4 环境监测

## 6.4.1 环境监测制定的目的和原则

制定环境监测计划的目的是监督各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施提供依据。制定的原则是根据项目的特点预测各个时期的主要环境影响因素而定。

## 6.4.2 环境监测机构及职责

项目委托有资质监测单位进行环境监测，切实搞好监测质量保证工作。

其主要职责：

（1）建立严格可行的环境监测计划及质量保证制度；

（2）定期开展监测，为决策部门提供污染防治的依据。

## 6.4.3 环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关规定，并参照其他同类型项目制定本项目的监测计划，建设单位可委托具有资质的检（监）测机构开展监测。

具体监测计划详见表6-1。

表6-1环境监测计划表

| 监测时期 | 监测项目 | 指标 | 频次 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气监测 | TSP | 高峰期监测1次，每次连续监测3天，每天分4个时段监测 | 施工现场 |
|  | 水环境监测 | 河流水质监测项目水温、pH、DO、SS、COD、 BOD5、NH3-N、总磷、六价铬、挥发酚、氟化物、粪大肠菌群和锌等；生活污水监测项目主要为流量、SS、BOD 5、COD、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂和氨氮等；施工废水仅监测流量和SS。 | 施工期内至少一次，连续监测3天 | 河道施工下游处、各个配套建筑物、生活废水处理末端和生活区生活污水处理末端等处各设1个监测点位。 |
|  | 声环境监测 | 等效连续A声级 | 施工期内至少一次，连续监测2天，每天昼、夜间监测1次 | 施工现场边界 |
|  | 固体废物 | 排洪渠沙土土方量 | 每天进行统计 | 施工现场 |
| 运营期 | 固体废物 | 排洪渠植物枯叶及沙土方量 | 定期统计 | 项目现场 |
|  | 生态 | 排洪渠周围绿化区域 | 生物损失量，植被覆盖率及水土流失恢复率 | 土质边坡和右堤堤顶 |

7 结论

7.1 建设项目概况

为解决区域排涝能力不足、排水沟渠不成系统的问题，保障区域工农业生产及人民群众的生命财产安全，促进霍山县经济发展。通过幽芳河、高庙河、柳林河、新店河等霍山县城区排涝通道整治，解决排涝通道防洪排涝不达标，护岸损毁、滩地坡面裸露、河床下切等问题，为区域发展提供安全的水利基础设施，并建设山洪灾害预防系统以提升水利工程管理能力。通过新建排水管网工程，全面提升城市排水防涝能力与水环境质量。霍山县水务局拟投资39550.68万元建设“六安市霍山县排水防涝能力提升项目”，该工程建设内容为：新建排水管网30.8km；增设西部新城排涝泵站1座，改造排涝沟11.49km；整治城区柳林河、幽芳河、高庙河、新店河四条排涝通道总长25.62km。2025年12月15日，霍山县发改委以（霍发改投资〔2025〕2284号）对《六安市霍山县排水防涝能力提升项目可行性研究报告》进行了批复。

## 7.2 产业政策、规划相符性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类，二、水利—3．防洪提升工程：“城市积涝预警和防洪工程，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复”，因此本项目符合国家产业政策。

## 7.3 生态环境质量现状

根据霍山县县域生物多样性本底调查与评估项目（ZFCG-2023-053）内容，霍山县兽类优势种有东北刺猬、赤腹松鼠、小麂和野猪，它们的分布从海拔400m至1700m都有分布。啮齿目以及翼手目多分布在村落和农耕地附近，与人类活动高度关联。猪獾、亚洲狗獾等小型食肉目动物多分布在200～600m的区域，海拔相对低，小麂主要分布在600～1000m的中海拔地区，安徽麝主要分布在海拔1000m以上的高海拔地区。

调查结果显示，大多数重点保护兽类活动海拔约在400～1300m之间，其中安徽麝在500-1200m的海拔区段活动，小麂、花面狸、猪獾、貉、黄鼬在400～1300m左右海拔区段均有活动；整体分布海拔跨度广，其中鼬獾海拔分布最窄，在海拔400～900m左右海拔区段活动。

本项目涉及国家和安徽省重点保护哺乳动物主要为小灵猫。

根据《霍山县县域生物多样性本底调查与评估项目（ZFCG-2023-053）》技术报告中内容：水生生物调查范围主要为霍山县域内的东淠河、佛子岭水库、磨子潭水库和白莲崖水库及周边水域，其中白莲崖水库属漫水河蒙古红鲌国家级水产种质资源保护区范围。

根据现场调查，本项目涉及水域，项目区无鱼类产卵场、索饵场和越冬场等三场”，项目区无珍稀、特有鱼类。

## 7.4主要生态环境影响

本项目生态环境影响主要为土方开挖、填土以及围堰等临时工程占地改变土地利用类型和河底的地形地貌。工程施工对植物种类、生物量以及分布区域产生不利影响，进一步改变了动植物的生存环境。施工行为使得动物直接死亡或远离施工区域，周边动物种类、分布以及数量均有所减少。施工扰动水体，使得水质、水文情势发生变化，不利于陆生动物、水生动物生存，对浮游生物、底栖生物、鱼类、鸟类如国家和省级保护动物小灵猫分布和觅食、栖息等造成影响。另外，本次投放的植物均为本地所有的植物种类，不存在外来物种的入侵影响。

在营运期，随着植被的恢复，河道水生植物的恢复，区域陆生和水生生境得到改善，将在一定程度上改善底栖动物的生长环境，有利于丰富其生物多样性。

## 7.5 生态环境保护与恢复措施

本项目生态影响主要为施工期，为了减少施工期对影响，加强对国家和安徽省重点保护动植物的保护，本次评价提出以下生态保护措施：

（1）施工活动开始之前，需制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性。

施工前对需要保护的植物进行移栽保护或者设置围挡；施工期，减少开挖作业面，严格施工区域，禁止对施工临时占地范围内植物进行破坏。

通过优化方案，有效降低项目建设对评价范围内植物、植被的影响和破坏。

- 在所有永久建筑完成后，应立即进行裸露区的恢复，恢复时对施工迹地进行绿化回覆，尽量减少工程区内的施工痕迹。施工迹地的绿化恢复过程中将完全采用当地树种、草种。

- （3）在施工中须有效地防止机械检修、冲洗废水等随意排放，对工程废物进行快速、集中处理，减少对环境的污染，对于施工人员产生的垃圾集中进行处理。

（4）为减少施工期间的景观影响，应对施工场地内施工机械整齐放置、合理布设，散乱的建筑材料和物品尽量加以覆盖，开挖后的区域尽快平整，保持施工场地及周围的整齐美观。

（5）加强管理，保护水质。避免因污水的直接排放对水体产生污染而引起对水生生物的影响。

（6）建设单位应在施工过程中加强施工管理，严格执行施工操作规程，弃土务必运至指定地点。合理安排施工周期，在发生大暴雨时应停止施工，并采取短期覆盖措施，减少水土流失。

（7）对施工单位和施工人员进行水土保持教育，广泛宣传水土保持法律法规及有关方针政策，普及水土保持知识，提高其水土保持意识，规范其水土保持行为。在工程建设中，尽量采用先进的施工手段和合理的施工程序以减少和避免水土流失。

（8）项目在施工过程中应加强施工管理，避免雨水冲刷。道路运输避免沿途抛弃，减少水土流失。工程施工后期，植树种草，覆盖表土，避免水土流失，计划植草、植水保树等。

（9）做好水土保持和生态保护工作，项目施工过程应注意保护生态环境，尽量减少施工区的数量和面积。

（10）在施工过程中应合理安排工期，做好施工场地等的规划设置工作，最大限度地减少对植被的影响。

（11）在施工结束后进行植树补偿，以保持自然和生态环境免遭破坏。

（12）施工结束后，要及时清理、恢复施工场所的生态环境和路面进行修复。

（13）临时开挖出的土方堆放，要采取防浸泡、防冲刷、防止水土流失等措施，避免给环境带来二次污染。

- （14）项目水土保持措施有：土地平整、排水沟、直播种草、乔灌木栽植、临时排水沟等，工程建设应严格控制地表扰动和植被损坏范围，尽量减少工程占地、加强工程建设管理、优化施工工艺、加强水土保持防护，控制可能造成的水土流失。。

7.6 环境管理与监测计划

为控制项目在施工期及运营期对其所在区域环境造成一定的不利影响，建设单位在加强环境管理的同时，应定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。

7.7 总结论

六安市霍山县排水防涝能力提升项目为防洪除涝工程，不属于生产型项目，本项目建成后解决了城市内涝的问题，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，具有较好的社会效益和生态效益。经过对项目所在地的环境现状、环境影响预测和环境保护措施等方面的分析，采取和实施了相应的环境保护措施，项目所引起的环境负面影响较小。在全面落实本报告中提出的各项污染防治措施、生态保护措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。