建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（报批稿）
项目名称：  淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程项目
建设单位（盖章）：安徽大别山水利投资有限公司
编制日期：    2026年1月            
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程项目

	项目代码
	2507-341525-04-01-801481

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	安徽省六安市霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇、与儿街镇和经济开发区

	地理坐标
	1.修复人工湿地（污水处理厂尾水湿地）区块一中心坐标：116度19分31.559秒，31度27分9.802秒。修复人工湿地（落阳河）区块二起点坐标：116度23分30.576秒，31度26分26.515秒，终点坐标116度24分31.833秒，31度23分21.082秒。
2.线性工程起点、终点坐标

表1-1   线性工程起点、终点坐标一览表
名称

起点坐标
终点坐标
一

生态隔离带
区块一
116度20分18.989秒

31度24分56.550秒
116度19分48.167秒

31度25分36.912秒

区块二
116度18分59.046秒

31度26分11.057秒

116度18分43.249秒

31度26分36.742秒

区块三
116度18分56.673秒

31度27分1.718秒

116度19分3.510秒

31度27分14.618秒

区块四
116度20分43.584秒

31度29分11.030秒

116度21分5.523秒

31度29分11.108秒

区块五
116度22分15.238秒

31度27分33.583秒

116度22分21.959秒

31度28分7.649秒

区块六
116度23分29.164秒

31度26分49.938秒

116度23分54.424秒

31度27分4.460秒

区块七
116度24分16.981秒

31度26分19.850秒

116度24分33.280秒

31度26分0.113秒
二

污染底泥及垃圾清理
区块一（溢洪渠）
116度15分39.460秒

31度24分21.584秒

116度15分31.427秒

31度24分56.190秒

区块二（护城河）
116度19分32.903秒

31度24分37.110秒

116度19分55.768秒

31度25分14.575秒

区块三高庙河
116度20分12.222秒

31度23分51.071秒

116度19分52.794秒

31度25分20.369秒
区块四（熊家河）
116度20分54.708秒

31度28分47.663秒

116度20分16.702秒

31度29分17.249秒
三

生态沟渠
区块一
116度20分19.560秒

31度28分29.510秒
116度20分0.847秒
31度29分7.149秒
区块二
116度21分7.705秒

31度27分49.901秒

116度21分30.725秒

31度27分28.040秒
区块三
116度21分53.358秒

31度27分42.176秒
116度22分25.030秒

31度27分10.659秒

区块四
116度22分28.042秒

31度28分4.694秒
116度22分29.549秒

31度27分17.727秒

区块五
116度22分48.822秒

31度27分42.369秒

116度23分1.896秒
31度27分52.817秒
区块六
116度22分31.963秒

31度27分9.327秒

116度22分44.747秒

31度26分47.891秒

四
生态护岸
区块一
116度15分38.263秒

31度24分38.578秒

116度15分32.894秒
31度24分52.038秒
区块二
116度20分55.287秒

31度28分47.644秒

116度20分18.286秒
31度29分17.152秒
区块三
116度22分22.191秒

31度28分0.455秒

116度21分5.870秒
31度28分36.443秒
区块四
116度23分17.191秒

31度26分43.970秒
116度24分23.199秒

31度27分18.577秒
区块五
116度24分10.955秒

31度26分23.229秒

116度24分43.322秒
31度26分9.247秒
注：各分项工程的区块划分，见附图1。

	建设项目
行业类别
	五十一、水利；128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）

五十、社会事业与服务业；公园（含动物园、主

题公园；不含城市公

园、植物园、村庄公

园）；人工湖、人工湿

地
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	33333.33m2（临时用地），永久占地包含：人工湿地、生态隔离带为0.4km2（400000m2），生态护岸、生态沟渠为41.5km

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	霍山县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	霍发改投资〔2025〕157号

	总投资（万元）
	11954.36
	环保投资（万元）
	418.1

	环保投资占比（%）
	3.5
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	表1-2   专项评价设置情况分析表

专项评价类别
设置原则
本工程情况
是否设置专项
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目

本工程不涉及水力发电、人工湖、防洪除涝工程。本项目主体工程为河湖整治，根据对清淤河段淤泥检测，由检测结果可知，项目河道清淤、底泥不存在重金属污染。另外本项目涉及人工湿地，需要做地表水专项
是
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本工程不涉及
否
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

距离本工程最近的生态保护红线的距离为305m，评价范围（300m）内不涉及生态保护红线
否
大气
油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本工程不涉及
否
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本工程不涉及
否
环境风险

石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本工程不涉及
否
综上，本项目需开展地表水专项评价。

	规划情况
	规划名称：《霍山县国土空间总体规划（2021—2035年）》
审批机关：六安市人民政府

审批文件名称及文号：六安市人民政府关于《霍山县国土空间总体规划（2021—2035年）》的批复（六政秘〔2024〕69号）

	规划环境影响评价情况
	“无”

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与“十四五”时期的水环境保护规划的符合性分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。坚持生态优先、绿色发展和共抓大保护、不搞大开发，协同推动生态环境保护和经济发展，打造人与自然和谐共生的美丽中国样板。
“十四五”重点流域水生态环境保护更加注重生态要素，建立统筹水资源、水生态、水环境的规划指标体系，强调在目标设置上有所突破，提出“有河要有水，有水要有鱼，有鱼要有草，下河能游泳”的要求，通过努力让断流的河流逐步恢复生态流量，生态功能遭到破坏的河湖逐步恢复水生动植物，形成良好的生态系统，对群众身边的一些水体，进一步改善水环境质量，满足群众的景观、休闲、垂钓、游泳等亲水要求。

通过本项目的水环境综合治理工程，可以确保水质得到保障，满足下游用水需求。区域水资源、水生态、水环境的规划指标体系得到进一步的落实。

2.与《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》的符合性分析

《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》提出：以全面提升国家生态安全屏障质量、促进生态系统良性循环和永续利用为目标，以统筹山水林田湖草一体化保护和修复为主线，科学布局和组织实施重要生态系统保护和修复重大工程，着力提高生态系统自我修复能力，切实增强生态系统稳定性，显著提升生态系统功能，全面扩大优质生态产品供给，推进形成生态保护和修复新格局，为维护国家生态安全、推进生态系统治理体系和治理能力现代化、加快建设美丽中国奠定坚实生态基础。

项目位于六安市霍山县，地处安徽省西部，大别山北麓，淮河上游水源地。主攻方向确定为：“以推动亚热带森林、河湖、湿地生态系统的综合整治和自然恢复为导向，加强森林、河湖、湿地生态系统保护，继续实施天然林保护、退耕退牧还林还草、退田（圩）还湖还湿、土地综合整治，大力开展森林质量精准提升、河湖和湿地修复等，切实加强江豚等珍稀濒危野生动植物及其栖息地保护恢复，进一步增强区域水源涵养、水土保持等生态功能，逐步提升河湖、湿地生态系统稳定性和生态服务功能。”

3.与《淮河生态经济带发展规划》的符合性分析
霍山县地处大别山北麓，生态区位敏感。污染物易通过地表径流、大气沉降等途径进入淠河流域，威胁饮用水源和水生态。项目通过阻断污染物对水体、土壤的污染链条，直接服务于淠河保护，是防范环境风险的必要手段。霍山县地处长江与淮河流域分水岭，东淠河治理是落实《中华人民共和国长江保护法》“上中下游协同，干支流联动”要求的关键举措，是淮河流域生态保护的底线要求，也是《淮河生态经济带发展规划》中“加强饮用水水源地保护”的具体实践，具有鲜明的政治意义。

本项目立足于霍山县本地的水环境保质提标，绿色长久发展。遥望下游六安市、合肥市，承担好经济可持续发展的坚实后勤责任。通过“生态护岸+湿地+生态隔离带+生态沟渠”及清理河道垃圾的方式，抑制了陶洪集、罗管节制闸总氮上升的趋势，使区域水质稳定达标，保障了下游六安市、合肥市超千万人口的饮水安全，解决了经济发展的后顾之忧。同时为下游淮河输送了源源不断的优质水源，对淮河流域的长久发展有着重要意义。

4.与《霍山县国土空间总体规划（2021—2035年）》的符合性分析
《霍山县国土空间总体规划（2021—2035年）》提出：“加强水资源保护利用。合理保护利用水资源，强化水资源管理，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理两手发力”的治水思路，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”开发原则，严格落实水资源刚性约束推进用水总量和强度双控。严格河湖自然岸线保护，禁止违法违规侵占河湖水域岸线空间。河湖岸线利用应当符合防洪、排涝、灌溉及供水等要求，在主要河流及重点湖库周边划定一定范围生态缓冲带，适度开展绿化造林，保护河湖水系的自然生态。加强对佛子岭、磨子潭、白莲崖等大型水库及东淠河等河流水源保护，重点对佛子岭水库饮用水源地和前进水库饮用水源地进行保护。禁止侵占自然河湖（库）水源涵养空间，禁止在水源地保护区堆存工业废渣和生活垃圾等废物，禁止使用剧毒和高残留农药。依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口，禁止在饮用水水源地一级保护区内开展一切与水源保护无关的生产建设活动。严格落实河湖长制，严格入河排污口审批。”“严格保护湿地资源。严格限制占用，严禁开垦围垦排干、擅自填埋自然湿地或永久性截断自然湿地资源。在东淠河等具有重要保护和科研价值的湿地野生动物栖息地湿地野生植物原生地和生态敏感、脆弱地区加强湿地保护建设以各级重要湿地、湿地自然公园、水环境污染控制与治理工程、高效生态农业和湿地生态旅游示范工程等为主要内容的湿地保护体系，全面维护湿地生态系统的自然生态特性和基本功能。”“全面加强水土流失治理。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》要求，全面加强水土流失预防保护，持续改善水土流失状况突出抓好水土流失源头防控。按照安徽省水土保持空间管控制度要求，落实差别化保护治理措施。有关规划涉及基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务设施建设等内容，在实施过程中可能造成水土流失的，应提出水土流失预防和治理的对策和措施，并征求同级水行政主管部门意见加大重点区域预防保护力度。对纳入生态保护红线的水土保持生态功能重要区域和水土流失敏感脆弱区域全面实施预防保护，实行严格管控，减少人类活动对自然生态空间的占用。提升生态系统水土保持功能。把巩固提升全市森林生态系统质量和稳定性作为水土流失预防保护的重点，严禁违法违规开垦，加强天然林保护修复，低效林改造、林木更新、森林抚育应做好水土保持措施，确保林草水土保持功能不降低。县级人民政府依法划定和公告辖区内禁止开垦的陡坡地范围。以保护农田生态系统为重点，健全耕地休耕轮作制度，因地制宜建设农田防护林，提升土壤保持能力。”
项目位于六安市霍山县，地处安徽省西部，大别山北麓，淮河上游南岸；项目重点实施范围为六安市霍山县但家庙河及东淠河流域，通过生态护岸、生态隔离带、消落带（涵养林带+湖滨带）生态修复及湿地净化措施、清理河道湖库垃圾等生态修复技术措施，逐步恢复淮河一级支流淠河霍山段河道消落带生态环境和涵养自净能力，治理区域水生态环境污染，可以有效改善淠河流域水环境质量，促进六安市、合肥市备用饮用水水源地淠河的水质稳定，确保水源地的生态安全。助力下游出境水陶洪集和罗管节制闸国控断面稳定达标。促进六安市、合肥市经济产业可持续发展。符合《规划》“加强大江大河生态保护和系统修复，深化淮河生态经济带建设，重点开展淮河生态廊道保护和修复；落实国家重点生态功能区生态系统修复，开展皖西大别山区和皖南山区生态屏障保护和修复”的要求。
5.与《霍山县十四五生态环境建设规划》的符合性分析

《霍山县十四五生态环境建设规划》指出：“东淠河流域面积大，水污染源点多面广，自省政府建立大别山区域水环境生态补偿工作机制以来，东淠河截污治污工程成效初显，但是东淠河及其支流水质改善的基础还不稳固，污水收集率和处理率仍有提升空间。尤其是在农业农村污染治理、畜禽养殖污染治理等方面的欠账短板较为突出，污染治理资金不足的难题也将进一步凸显”。“要以‘三线一单’确定的分区域、分阶段环境质量底线目标作为基本要求，制定环境保护规划和环境质量达标方案，逐步实现区域生态环境质量目标。要在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能；在重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。生态环境部门要强化‘三线一单’在生态、水、大气、土壤等要素环境管理中的应用，促进打好污染防治攻坚战。”

本项目致力于解决东淠河流域的水污染问题，将人口主要集聚区的污水集中在东淠河生态湿地处理，解决了当地居民的日常生活污水处理问题，同时保障了东淠河及其支流的水质稳定。通过生态沟渠控制农业面源污染，削减农业面源对流域的污染。通过生态护坡保持沿岸水土，减少水土流失量。

6.与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析

环境保护部于2018年1月5日印发了机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则，本项目属于河道清淤工程，需符合附件3“水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则”。

①项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划等相协调。

②项目实施后有利于改善区域水环境，加速水体循环，也会对周边河道水质改善和周边生态环境产生有利影响。

③由于工程建设的需要，会破坏现有的一些水生植被及底栖生物，本项目整治的河段无珍稀水生生物，也无水生生物排卵场和洄游通道。此外，本项目施工时间是短暂的，因此对水生生物影响较小，对水体功能影响也相对较小。而且施工后由于生态环境的改善，这些水生植被和底栖生物容易得到恢复，水环境质量可以得到较大改善，因此本项目对水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等不会产生不利影响。

④项目不会对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响。

⑤项目施工组织方案具有环境合理性，根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。

⑥项目不涉及移民安置，且不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。

⑦对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。 因此，本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符。

7.与《六安市湿地保护规划（2017-2030）》的符合性分析

本项目涉及2个小型湿地，一个是污水处理尾水处理的湿地，是人工建设的。另一个是落阳河湿地。对照《六安市湿地保护规划（2017-2030）》附表 3六安市主要湿地名录（＞100 公顷），本项目的2个小型湿地都不属于该规划的湿地，本项目的建设主要是配套污水处理和净化自然河道，落阳河是淠河的一个支流，本项目主要是用植物净化水质，对净化淠河的水质有积极作用。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目工程内容包括河道湖库垃圾、污泥底泥清理、人工湿地修复、生态护岸、生态隔离带、生态沟渠，对照《产业结构调整指导目录（2024本）》，属于第一类“鼓励类”第二项“水利”中的第3条防洪提升工程“江河湖库清淤疏浚工程”第二项“水利”中的第4条水生态保护修复：“水生态系统及地下水保护与修复工程”，故本项目的建设符合国家产业政策。同时霍山县发展和改革委员会已对本项目进行了立项（霍发改投资〔2025〕157号，项目代码：2507-341525 -04-01-801481）。因此本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。

2.项目与“三线一单”符合性分析
根据《关于印发六安市“三线一单”技术成果的通知》（六环委办〔2021〕49号）、《六安市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》（2023年11月），本项目“三线一单”符合性分析如下。
（1）生态保护红线 
工程位于霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，根据霍山县自然资源和规划局《关于淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程项目用地的审查意见》，项目不占用基本农田和生态保护红线，生态隔离带区块二、区块三施工区域距离生态保护红线最近，距离约305m和308m，其他区域都超过350m；距生态保护红线最近距离见表1-3，根据分析可知，项目距生态保护红线距离超过300m，因此评价范围不涉及生态保护红线及基本农田。

表1-3   本项目距生态保护红线最近距离（部分）
序号
名称
距生态保护红线直线距离及位置
备注
1
污染底泥区块一
西侧，距离450m
不在生态红线范围内

2
污染底泥区块三
南侧，距离1002m
不在生态红线范围内
3
生态隔离带区块二
东北侧，距离305m
不在生态红线范围内
4
生态隔离带区块三
西侧，距离308m、351m
不在生态红线范围内
5
生态护岸区块三
东侧，距离375m
不在生态红线范围内
（2）环境质量底线

①与水环境质量底线及分区管控相符性分析

A.水环境质量底线

根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》：六安市2020年水环境质量底线以安徽省《水十条》中明确的六安市所涉9个国考断面水质目标为准；2025年质量底线暂时参考《重点流域水生态环境保护“十四五”规划》阶段性成果中确定的23个国考断面水质目标，最终以“十四五”规划确定的水质目标为准；2035年质量底线目标暂定为参考2025年目标，最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。

相符性分析：本项目涉及东淠河、淠源河（熊家河）、淠源渠、溢洪渠、护城河、高庙河及落阳河，根据《2024年霍山县环境质量报告》，2024年霍山县地表水总体水质状况为优，13个国省控监测断面水质均达到地表水Ⅱ类标准，达标率100%。

B.水环境管控分区

本项目位于霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，项目所在区域不涉及优先保护区，涉及重点管控区和一般管控区。需依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》等要求，对新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。需依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《六安市水污染防治工作方案》对一般管控区实施管控。

相符性分析：施工期生活污水可依托现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥（各乡镇段）及排入霍山县污水处理厂（县城段），不外排。施工废水经沉淀后回用不外排；运营期管理人员生活污水经化粪池预处理后经市政管网排入霍山县污水处理厂处理。符合重点管控区和一般管控区分区管控要求。

②与大气环境质量底线及分区管控相符性分析

A.大气环境质量底线

根据《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》：到2020年，六安市PM2.5平均浓度需达到41微克/立方米；到2025年，在2020年目标的基础上，六安市PM2.5平均浓度暂定为下降至35微克/立方米；到2035年，六安市PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。

相符性分析：根据《2024年霍山县环境质量报告》中的数据可知，2024年霍山县城区环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO年均值全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

B.大气环境管控分区

本项目位于霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，项目所在区域不涉及优先保护区，涉及重点管控区和一般管控区。要落实《安徽省大气污染防治条例》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。需依据《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。

相符性分析：项目运营期无废气产生；施工期严格执行“六个百分百”要求。符合重点管控区和一般管控区分区管控要求。
③土壤环境质量底线及分区管控相符性分析

A.土壤环境风险防控底线

根据《六安市土壤污染防治工作方案》中要求确定，到2020年，全市土壤污染问题得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。

根据《安徽省土壤污染防治工作方案》中要求确定，到2020年，全市土壤污染趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，受污染耕地安全利用率达到94%左右，污染地块安全利用率达到90%以上；到2030年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

相符性分析：工程在原有河道、湿地、护岸、沟渠上改造建设，不新增永久用地，同时项目建设不占用基本农田及生态保护红线。

B.土壤环境风险防控分区

项目位于霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，项目所在区域不涉及优先保护区，涉及重点防控区和一般防控区。依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《六安市“十四五”生态环境保护规划》《六安市土壤污染防治工作方案》等要求对重点防控区和一般管控区实施管控。

相符性分析：根据调查，项目沟渠、河流周边不涉及排放重金属污染物的工业企业，同时根据监测数据可知，护城河、高庙河、溢洪渠和熊家河的底泥现状也是达标的。项目区域无地下水、土壤污染途径。

（3）与资源利用上线的对照分析

工程为在原有河道、湿地、护岸、沟渠上改造建设，不新增永久用地，施工期总临时占地50亩，主要为一般农用地、水利设施用地、荒地、沟埂等，对于工程临时占地施工结束后可以进行复垦、绿化等，因此，本工程占地对工程所在区域土地资源影响较小，不会超过其土地利用资源上限。项目的能源主要为电和水，施工期间的生产用水可以从渠道或河道中抽取，生活用水可就近接用村庄、城镇的供水系统或桶装水自来水，项目生产生活用电可就近从附近电网接用或自发解决。因此，本工程资源利用均在区域资源供给可承受范围内。

（4）生态环境准入清单

本项目涉及衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区。评价范围内不涉及生态保护红线区域，不属于禁止开发建设活动、限制开发建设活动，符合单元有关空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等相关管控要求，符合生态环境准入清单要求。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合国家产业政策。项目的建设有利于开发维护、修复和提升生态功能，项目建设符合环境准入要求。
3.项目与“三区三线”位置关系

项目位于霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，根据霍山县自然资源和规划局出具的《关于淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程项目用地的审查意见》，项目（含临时占地）不占生态保护红线，不占基本农田，不涉及新增建设用地，均在原有河道、湿地、护岸、沟渠等改造建设，因此项目建设符合霍山县“三区三线”要求。

4.与“霍山县县城饮用水水源保护区”的相符性分析

根据2019年8月安徽省人民政府《关于霍山县城饮用水水源保护区调整及备用水源保护区划分方案的批复》（皖政秘〔2019〕155号），霍山县设集中式饮用水源和备用水源各1个。

（1）调整后的县城饮用水源保护区范围如下：

一级保护区：佛子岭水库取水口周边半径500米范围内的水域，取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域；二级保护区：二级保护区水域为一级保护区外径向距离2000米范围内的水域；二级保护区陆域为一级保护区外径向距离3000米范围内的陆域，但不超过流域分水岭；准保护区：二级保护区外至佛子岭水库上游白莲岩电站大桥、龙井冲大桥的水域。

（2）备用水源保护区范围如下：

一级保护区：一级保护区水域为前进水库正常水位线以下全部水域；一级保护区陆域为一级保护区水域外200米范围内的陆域（北侧以水库防洪堤坝为边界）；二级保护区：前进水库上游整个流域（一级保护区外）范围内的区域。

经对照霍山县县城饮用水水源和备用水源保护区范围图，本项目不位于霍山县集中式饮用水源和备用水源保护区范围。根据实际勘察，本项目生态护岸区块一、污染底泥清淤区块一距霍山县县城饮用水水源二级保护区约5.6km，距离备用水源保护区6.3km，且本项目的建设不会对霍山县县城饮用水水源保护区产生影响。

5.与霍山县“乡镇集中式饮用水水源保护区”的相符性分析
目前霍山县乡镇集中式饮用水水源保护区划分情况如下表所示：


表1-4   霍山县乡镇集中式饮用水水源保护区划分情况一览表

	县区名称
	乡镇名称
	水源地名称
	饮用水水源地编码
	水源地类型
	取水口位置
	供水能力（万吨/天）
	功能区范围（一级保护区）
	功能区范围（二级保护区）
	准保护区

	
	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	水域
	陆域
	水域
	陆域
	

	霍山县
	但家庙镇
	观音岩水库
	EA2102341525103R01
	湖库
	116°26′45.63"
	31°30′34.83"
	0.06
	观音岩水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域全部划入
	一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，且不超过流域分水岭范围
	/
	一级保护区陆域外上游整个流域作为二级保护区陆域范围
	不设

	霍山县
	但家庙镇
	潘冲水库
	EA2102341525103R02
	湖库
	116°26′37.47"
	31°28′21.82"
	0.06
	潘冲水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域全部划入。
	一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，且不超过流域分水岭范围
	/
	一级保护区陆域外上游整个流域作为二级保护区陆域范围
	不设

	霍山县
	与儿街镇
	高河水库
	EA0700341525104R04
	湖库
	116°27′09.7"
	31°21′10.7"
	0.23
	高河水库正常蓄水位线对应的全部水域
	一级保护区水域外200m范围内陆域范围，且不超过流域分水岭范围
	/
	正常蓄水位线时，一级保护区陆域外整个汇水区范围作为二级保护区陆域范围
	不设

	霍山县
	与儿街镇
	夏家洼水库
	EA0700341525104R05
	湖库
	116°28′1.77"
	31°25′8.01"
	0.015
	夏家洼水库正常蓄水位线对应的全部水域
	一级保护区水域外200m范围内陆域范围，且不超过流域分水岭范围
	/
	正常蓄水位线时，一级保护区陆域外整个汇水区范围作为二级保护区陆域范围
	不设

	霍山县
	与儿街镇
	真龙地河
	EA0700341525104S01
	河流
	116°32′44.6"
	31°18′58.7"
	0.015
	取水河段多年平均水位线时，取水口上游1km至取水口下游100m河段水域
	一级保护区水域边界线外扩50m的区域
	取水河段多年平均水位线时，一级保护区下游边界向下游延伸200m水域
	一、二级保护区水域边界线至整个流域范围内的其它区域作为二级保护区陆域范围
	不设

	霍山县
	东西溪乡
	九里河水库
	EA2102341525201S13
	水库
	116°25′53.66"
	31°11′10.25"
	0.03
	九里河水库多年平均水位时，九里河水库的全部水域范围
	一级保护区水域外200m范围内陆域，不超过流域分水岭
	一级保护区水域上游边界向上游延伸2000m水域
	一级保护区边界和二级保护区水域外扩1000m的区域，且不超过流域分水岭
	除一级、二级保护区以外的汇水区域

	霍山县
	太平畈乡
	洪峰河
	EA2102341525202S14
	河流
	116°0′52.63"
	31°2′16.92"
	0.1
	取水口上游1000m至取水口下游100m洪峰河段水域
	一级保护区水域边界线外扩50m的区域，且不超过流域分水岭范围
	一级保护区上游边界向上游延伸2000m和一级保护区下游边界向下游延伸200m水域
	二级保护区水域边界外扩1000m整个汇水区范围，且不超过流域分水岭范围
	不设

	霍山县
	上土市镇
	五桂河
	EA2102341525111S11
	河流
	115°59'46.16"
	31°06'30.97"
	0.8
	取水口上游1000m至取水口下游100m五桂河段水域
	一级保护区水域边界外扩50m的区域，不超过流域分水岭
	一级保护区上游边界向上游延伸2000m和一级保护区下游边界向下游延伸200m水域
	一级保护区陆域边界和二级保护区水域边界外扩1000m的区域，且不超过流域分水岭
	不设

	霍山县
	大化坪镇
	爬爬岩水库
	EA2102341525109R09
	水库
	116°14'22.54"
	31°11'50.90"
	0.0559
	爬爬岩水库多年平均水位线383.0m时，爬爬岩水库的全部水域范围
	一级保护区水域边界线至水库大坝迎水面坝顶区域，不超过流域分水岭
	一级保护区水域上游边界向上游（辉阳河）延伸2000m的水域
	一级保护区陆域边界外扩1000m的区域，不超过流域分水岭
	除一级、二级保护区以外的汇水区域


	其他符合性分析
	本项目涉及东淠河、淠源河、淠源渠、溢洪渠、护城河、高庙河及落阳河，项目施工线路长、涉及面广，工程建设内容较多。经收集资料和现场勘查，本项目与霍山县乡镇集中式饮用水水源保护区较远，均不在霍山县乡镇集中式饮用水水源保护区的一级、二级及准保护区范围之内，最近的距离为生态护岸区块四与潘冲水库取水口为4051m，所以本项目建设和选址与霍山县乡镇集中式饮用水水源保护区是相符的。 
6.与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析

第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：

（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；

（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；

（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。

工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环 境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

第十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

本项目在原有河道、湿地、护岸、沟渠等上改造。施工期产生的生产废水经沉淀处理后回用，乡镇段生活污水经处理后用于农田施肥，不外排；县城施工生活污水经污水排入污水管网，经过霍山县生活污水处理厂处理达标后排放。项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》要求。

7.与自然保护地法律法规及管理要求的符合性

本项目位于霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等各类自然保护地。因此项目建设与自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等各类自然保护地相关法律法规及管理要求是相符的。

8.与《安徽省主体功能区规划》协调性分析

安徽省人民政府以皖政〔2013〕82号文件《关于印发安徽省主体功能区规划的通知》印发了《安徽省主体功能区规划》。本项目涉及六安市的霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区。霍山县属于国家重点生态功能区。

该区域主要分布于皖西大别山区，包括金寨、霍山、岳西、太湖、潜山、石台县，属国家大别山水土保持生态功能区，国土面积1.34万平方公里，占全省国土面积9.60%。

该区域是淮河中游和长江下游的重要水源补给区，土壤侵蚀敏感性程度高，山地生态系统功能退化，水土流失严重，是全国重要的水土保持型和水源涵养型生态功能区，是全省乃至长三角地区的重要生态屏障。

——遏制区域水土流失。禁止毁林开荒，逐步恢复和扩大森林植被，增强水土保持能力，确保水库、湖泊安全。

——加强流域综合治理。开展封山育林，河、湖、库上游要大力营造水源涵养林和水土保持林，加快区域生态防护林体系建设，提高防洪减灾能力，减轻对长江、淮河的洪水压力。

——严格监管资源开发。禁止发展与生态保护相矛盾的产业和项目，加大矿山环境整治和生态修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。适度合理开发旅游资源和农产品资源。

工程是在原有河道、湿地、护岸、沟渠上改造，不新增永久占地，占地主要为施工期临时占地，主要为一般农用地、水利设施用地、荒地、沟埂等，施工期及施工后采取水土保持措施，减少水土流失，施工结束后采取复种复耕等措施；运营期不会对区域水土流失。项目与安徽省主体功能区划相符。

9.与《安徽省生态功能区划》协调性分析

根据《安徽省主体功能区划》（原安徽省环保厅，2003年）评价区属于Ⅲ皖西大别山生态区—Ⅲ1大别山北麓中低山森林生态亚区Ⅲ1-1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区。该生态功能区位于本亚区西部，行政区划包括金寨县全部、霍山县大部、六安市辖区西南部地区，面积6746.4km2。

本区还是淮河重要支流史河、淠河的发源地和下游梅山、响洪甸、磨子潭和佛子岭四大水库的水源涵养区。

本生态功能区在生物多样性保护、水源涵养、水土流失控制生态系统服务功能方面具有非常重要的地位，是安徽省生态系统保护的热点地区之一。因此，本功能区的发展应以保护区域生态系统服务功能为中心，利用当地丰富的自然资源，结合区内的生态示范区建设，发展生态型经济，茶叶、板栗、食用菌、毛竹、中药材、桑蚕以及水能源和生态旅游等经济活动均需要严格按照生态示范区规划的要求去发展。
本次工程的建设，通过“生态护岸+湿地+生态隔离带+生态沟渠”及清理河道垃圾的方式，有助于改善区域水环境治理。因此本工程与《安徽省生态功能区划》的要求一致。




二、建设内容

	地理位置
	本项目为淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程，项目区域位于衡山镇、下符桥镇、但家庙镇、与儿街镇和经济开发区境内，各工程的施工区的地理坐标见表1-1。

	项目组成及规模
	1.项目建设背景

淮河流域作为长江经济带的重要组成部分，国家明确要求加强源头区生态保护和污染治理。《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》明确将淮河流域列为重点治理区域，《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》对淮河流域治理提出“加强大别山水库群生态保护，实施天然林保护、水源涵养、水土保持和坡耕地水土流失治理等。”并要求“开展淠河、东淠河、淠东干渠等干支流水生态保护修复，实施霍山县东淠河生态湿地、淠河右岸生态农业示范区和海绵城市、智慧设施等工程建设”。此外，六安市、合肥市联合签订的《跨界水体水污染联防联控合作协议》，为霍山片区水环境综合治理提供了政策支撑和协同治理机制。

淠河作为淮河一级支流，不仅是维系区域生态平衡的重要水系，更是六安市、合肥市千万居民的“生命之河”。淠河作为六安市、合肥市重要的饮用水源地，直接关系到城市供水安全与居民生活质量。随着城市人口增长和用水需求攀升，保障淠河水质安全成为民生工程的重中之重。据统计，六安市主城区80%以上、合肥市约40%的饮用水源取自淠河，一旦水质恶化，将对居民饮水安全和身体健康造成直接影响。同时，水环境恶化也制约了沿河旅游业发展，削弱了城市生态景观价值。

为了更好地保护源头水，2022年，霍山县沿东淠河大堤打造了全长3.5公里的带状湿地公园，构建起多层次水质净化系统。霍山县生活污水处理厂（4万吨/天）和工业污水处理厂（2万吨/天）尾水均进入人工湿地深度处理后排放。

随着流域内工业化、城镇化进程加快，淠河霍山片区面临水质污染、生态退化等多重挑战；目前，霍山西部污水处理厂和霍山工业污水处理厂二期工程正在实施中，建成后现有湿地处理能力不足。2024年3月省生态环境厅、省财政厅下发了《关于2023年大别山区水环境生态补偿罗管闸断面监测结果的通报》（皖环函〔2024〕293号）通报中指出2023年罗管闸断面总氮指标与2011-2013年均值相比总氮年均值上升20.6%，要求六安市加大水污染治理项目建设力度，有效控制总氮排放，确保大别山区水环境生态补偿取得成效。根据《霍山县十四五生态环境建设规划》霍山“十四五”期间应实施“东淠河城关段、但家庙河二期、深水河支流治理、漫水河二期等中小河流治理工程、霍山县大别山区水环境生态补偿资金工程”本项目正是上述项目整合后实施的项目。

为贯彻国家《水污染防治行动计划》《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》《淠河流域协同保护方案》等政策要求，保护六安市、合肥市以及沿淠河各乡镇饮用水，促进下游淮河水质稳定达标，霍山县拟实施“淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程”。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版部令第16号2021年1月1日起施行），本项目主要属于“五十一、水利；128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）”；修复湿地部分属于“五十、社会事业与服务业；114、公园（含动物园、主题公园；不含城市公园、植物园、村庄公园）；人工湖、人工湿地”，具体类别如下，本项目施工区域距离生态保护红线300m以外，影响范围不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。为此，安徽大别山水利投资有限公司委托安徽汇泽通环境技术有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。
表2-1   建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

本项目情况

五十一、水利
128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）
涉及环境敏感区的
其他
/
第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道
五十、社会事业与服务业

114、公园（含动物园、主

题公园；不含城市公园、植物园、村庄公

园）；人工湖、人工湿地
特大型、大型主题公园；容积500万立方米及以上的人工湖、人工湿地；涉及环境敏感区的容积5万立方米及以上500万立方米以下的人工湖、人工湿地；年补水量占引水河流引水断面天然年径流量1/4及以上的人工湖、人工湿地
其他公园；不涉及环境敏感区的容积5万立方米及以上500万立方米以下的人工湖、人工湿地；涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、人工湿地
不涉及环境敏感区的容积5万立方米以下的人工湖、

人工湿地
第三条（一）中的全部区域

2.主要工程组成及规模

霍山县发展和改革委员会关于淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程建议书的批复（霍发改投资〔2025〕157号）建设内容为清理河道湖库垃圾6.4万吨，污染底泥13.4万方；修复人工湿地2.6平方公里；生态护岸16.1公里，生态隔离带0.2平方公里，生态沟渠25.4公里等区域水环境治理设施。

表2-2   主要建设内容一览表

工程类别

工程名称
工程建设内容与规模

主体工程
河道湖库垃圾
垃圾清理服务范围为东淠河沿岸，面积约43076亩。垃圾主要为树木，各类塑料制品，生活垃圾等，采用人工和机器相结合的方式，垃圾量约6.4万吨，垃圾送焚烧厂处理。
污泥底泥清理

污泥底泥主要采用排干清淤方式，辅助采用人工清挖，分段清淤、淤泥密闭外运。根据沟渠和河道的底泥监测数据，底泥不存在重金属污染，集中处置泥饼外运污染底泥清理固化后用于果木林施肥。污泥总清理量为13.4万方。
人工湿地修复

修复面积为2.6万m2，共2个，一个为污水处理厂尾水湿地，另一个是落阳河自然水体的湿地。选择表面流人工湿地工艺，污水处理厂尾水湿地设计湿地处理水量为35000m3/d。人工湿地种植300万株芦苇和300万香蒲。
生态护岸

总长16.1公里。驳岸形式：设计挡墙高度约为1～2m，采用重力式箱式生态挡墙。坡式驳岸：护坡蓄水位以下采用生态砌块护坡，蓄水位以上采用草皮护坡及种植绿植。

生态隔离带

东淠河流域设置生态隔离带，总面积0.2平方公里。区域以种植乔木为主，种植密度按每棵50m2计，灌木种植密度按25株/m2计，地被植物种植面积按200000m2计。
生态沟渠

在熊家河两岸农田之间建设生态沟渠（部分利用现有沟渠改建为生态沟渠），总长度25.4km。

沟壁的设计：沟壁由蜂窝状水泥板构成，其中在水泥板上均匀布孔以利于其后的植物构建。水泥板的规格为长6010cm×5010cm×510cm（长×宽×厚），沟壁中的蜂窝状水泥板孔直径为810cm，相邻两孔中心之间距离为2010cm。

沟底的设计：沟底由蜂窝状水泥板构成，整个沟底布局平整，沟体深1m。其中田面水线为一般情况下田间水面的高度，它将整个沟体分为上、下两个部分，其中上部为沟埂，高约25cm，它能防止田面水溢流至生态拦截沟渠。沟体深约110m，上、下宽分别为114、110m。

拦截坝和拦截箱的设计：拦截坝具有中位、底位两个排水孔，根据需要可将拦截段的水位分为排干、半满和溢流3种状态，拦截坝的高度为30cm。
临时工程
导流工程

渠道导流工程：各单项水下部分施工均安排在枯水期进行，区间少量积水通过水泵排干。

施工生活区

租用工程周边民房作为办公生活用房，不设置施工生活及管理用房。

临时施工场地、临时堆土区
主要包括临时堆土占地、临建工程等占地，占地面积约为50亩，临时占地类型为一般农用地、水利设施用地、荒地、沟埂等，不占用基本农田，使用后均予以复种复耕、采用播撒狗牙根草籽进行绿化等：临时堆土区布置在渠道内或建筑物基坑附近，施工后期挖除用于回填，根据施工进度要求随用随进，不设专门的物料堆场；
清淤淤泥设置2处暂存场，总面积约为2000m2，该暂存场分别位于熊家河西岸及高庙河的北岸，沿河道建设，占地类型为荒地、一般农用地等。淤泥暂存晾晒固化后，用于果木林施肥。
拌合场

本工程不单独设置拌合场，施工的混凝土均采用商混，各类预制件采用外购的方式。
取土场、弃土场

本工程不单独设置取土场、弃土场。
运输工程
利用河道内部临时便道和乡村现有道路，不新增用地。
公用工程
供水

施工期渠道内基本断流，施工生产用水可以从渠道中抽取，生活用水可就近接用村庄、城镇的供水系统或桶装水；湿地运营期管理人员生活用水主要来自市政供水管网。
排水

施工期生活污水可依托现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥（各乡镇段）及排入霍山县污水处理厂（县城段）。养护废水、施工器械冲洗废水、基坑排水经隔油、沉淀后用于洒水降尘和施工用水等；淤泥暂存场余水经沉淀池收集沉淀后返回本工程河道中。运营期湿地管理人员生活污水经化粪池（依托现有）预处理后排入市政污水管网进入霍山县污水处理厂处理。

供电

霍山县供电管网；
环保工程

废水处理
施工期

①施工期生活污水可依托现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥（各乡镇段）及排入霍山县污水处理厂（县城段）。②施工器械冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。③养护废水、基坑废水经施工区沉淀池处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排；④淤泥暂存场余水经沉淀池收集沉淀后返回本工程河道中。

运营期

管理人员生活污水经化粪池（依托现有）预处理后排入市政污水管网进入霍山县污水处理厂处理。
废气处理

施工期

①施工扬尘控制措施：严格落实施工过程“六个百分百”的相关要求；对车辆行驶的路面实施洒水抑尘；工地现场周边设置围挡，防止物料、渣土外泄；施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶；施工场地的出入口道路硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场；严格实施密闭运输，落实冲洗保洁措施，装卸和贮存物料应当防止遗撒或者扬尘等；②机械设备及车辆废气控制措施：选用符合相应排放标准的设备和车辆；定期检查、保养设备和车辆等；加强运输车辆的合理调配，减少行车密度。③淤泥恶臭控制措施：清淤工程选择在枯水期进行，喷洒除臭剂、设置围挡；淤泥及时清运，采用密闭运输车运输。

运行期

运营期无废气污染源。
噪声

施工期

合理安排施工机械作业时间，选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任，对施工期间材料、设备运输车辆，也应合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施。居民区距离施工区域较近时，加装临时隔声屏障。
运行期

优先选用低噪声设备，基础减震、加强机电设备维修及保养、距离衰减、围墙隔声等措施。

固体废物

施工期

①施工生活垃圾、湿地清理的废物集中收集后，交由环卫部门清运、处理；②清淤后淤泥直接由密闭运输车外运，用于果木林施肥。③废机油、浮油、废弃含油抹布及手套统一收集后委托有资质单位处理情况。

运行期

管理人员生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。

生态治理

施工期

优化项目施工布局，减少临时工程占地，临时工程布置在项目征地范围内。加强施工管理，对植被应加强保护，禁止乱占、滥伐和其他破坏植被的行为；减少水体扰动，降低对水生生物影响。加强宣传，增强野生动植物保护意识；合理安排工期，尽量避免在雨季施工，减少地表裸露时间，减少水土流失的数量；基础开挖，分层开挖、分层堆放，施工结束后各种临时用地须尽快进行临时施工道路和临时堆土场土地整治或恢复植被，避免形成新的水土流失；在渠道沿线绿化和植被恢复中应以乡土树种为主，注意乔木、灌木和草本的合理搭配，兼顾其绿化效果和水土保持效益。编制水土保持方案（具体措施为彩条布苫盖面积9000m2、草籽播撒面积为9800m2、临时排水沟600m，排水沟为深0.3m，底宽0.3m的梯形渠），控制水土流失。

表2-3   项目建设规模一览表
序号

工程名称
建设规模
单位
一

生态护岸

16.10
km
1
生态混凝土护坡
11376.36
m3
2
直立式砼挡土墙
8532.27
m2
3
自然放坡
22752.71
m2
4
种植植被
54037.69
m2
5
土方开挖
15126.00
m3
6
土方回填
15126.00
m3
二

生态隔离带

0.20
km2
1
柏树种植
216.00
棵
2

杨树种植
43.00
棵
3

柳树种植
151.00
棵
4

木槿种植
2952
棵
5

珊瑚树种植
1728.00
棵
6

胡椒木种植
860.00
棵
7

土石方工程
2160.00
m3
三

生态沟渠

25.40
km
1
边坡开挖
21876.26
m
2
生态混凝土护坡
43752.50
m3
3
种植植物
34000.00
m2
4
拦截箱
4400.00
个
5
土方回填
6562.88
m3
四

人工湿地

0.20
km2
1

河流生态恢复
45597.88

m³
2

砌筑工程
6227.76

m³
3

湿地进出水堰渠
2707.06

m³
4

芦苇栽培
731.52

万株
5

香蒲栽培
734.12

万株
五

河道湖库垃圾收运

6.40

万吨
1
垃圾收集
64000.00

t
2
垃圾处理
64000.00

t
六

河道湖库底泥清理

13.40
万m3
1
机械清理底泥
87446.26
m3
2

人工清理底泥
46553.74
m3
3
底泥处理
134000
m3
3.工程设计

3.1河道垃圾清理

河道垃圾清理服务范围为东淠河沿岸，面积约43076亩。

项目涉及垃圾主要为树木，各类塑料制品，生活垃圾等。根据现场调研和历年管理经验，项目实施区范围内垃圾量约1.48吨/亩。项目区范围总计清理垃圾量约为：1.48吨/亩×43076亩≈6.4万吨。河道垃圾清理工程量详见下表，主要为东淠河沿岸。
表2-4   河道垃圾清理工程量清单

工程名称

建设规模

单位

河道湖库垃圾收运

6.4

万吨

垃圾收集

64000

t

垃圾处理

64000
t

3.2底泥清理
3.2.1底泥清理方式

目前最常用的中小河道底泥清理技术有排干底泥清理、水下底泥清理和环保底泥清理。

①排干底泥清理指通过在河道施工段构筑临时围堰，将河道水排干后进行干挖或者水力冲挖的底泥清理方法。排干后又可分为干挖底泥清理和水力冲挖底泥清理两种工艺。

a.干挖底泥清理：作业区水排干后，大多数情况下都是采用挖掘机进行开挖，挖出的淤泥直接由渣土车外运或者放置于岸上的临时堆放点。倘若河塘有一定宽度时，施工区域和淤泥堆放点之间出现距离，需要有中转设备将淤泥转运到岸上的储存堆放点。一般采用挤压式泥浆泵，也就是混凝土输送泵将流塑性淤泥进行输送，输送距离可以达到200～300m，利用皮带机进行短距离的输送也有工程实例。干挖底泥清理其优点是底泥清理彻底，质量易于保证而且对设备、技术要求不高；产生的淤泥含水率低，易于后续处理。

b.水力冲挖底泥清理：采用水力冲挖机组的高压水枪冲刷底泥，将底泥扰动成泥浆，流动的泥浆汇集到事先设置好的低洼区，由泥泵吸取、管道输送，将泥浆输送至岸上的堆场或集浆池内。水力冲挖具有机具简单，输送方便，施工成本低的优点，但是这种方法形成的泥浆浓度低，为后续处理增加了难度，施工环境也比较恶劣。

一般而言，排干底泥清理具有施工状况直观、质量易于保证的优点，也容易应对底泥清理对象中含有大型、复杂垃圾的情况。其缺点是，由于要排干河道中的流水，增加了临时围堰施工的成本；同时很多河道只能在非汛期进行施工，工期受到一定限制，施工过程易受天气影响，并容易对河道边坡和生态系统造成一定影响。

②水下底泥清理

水下底泥清理一般指将底泥清理机具装备在船上，由清淤船作为施工平台在水面上操作底泥清理设备将淤泥开挖，并通过管道输送系统输送到岸上堆场中。

水下底泥清理有以下几种方法。

a.抓斗式底泥清理：利用抓斗式挖泥船开挖河底淤泥，通过抓斗式挖泥船前臂抓斗伸入河底，利用油压驱动抓斗插入底泥并闭斗抓取水下淤泥，之后提升回旋并开启抓斗，将淤泥直接卸入靠泊在挖泥船舷旁的驳泥船中开挖、回旋、卸泥循环作业。清出的淤泥通过驳泥船运输至淤泥堆场，从驳泥船卸泥仍然需要使用岸边抓斗，将驳船上的淤泥移至岸上的淤泥堆场中。

抓斗式底泥清理适用于开挖泥层厚度大、施工区域内障碍物多的中、小型河道，多用于扩大河道行洪断面的底泥清理工程。抓斗式挖泥船灵活机动，不受河道内垃圾、石块等障碍物影响，适合开挖较硬土方或夹带较多杂质垃圾的土方；且施工工艺简单，设备容易组织，工程投资较省，施工过程不受天气影响。但抓斗式挖泥船对极软弱的底泥敏感度差，开挖中容易产生“掏挖河床下部较硬的地层土方，从而泄漏大量表层底泥，尤其是浮泥”的情况容易造成表层浮泥经搅动后又重新回到水体之中。根据工程经验，抓斗式淤的淤泥清除率只能达到30%左右，加上抓斗式底泥清理易产生浮泥遗漏、强烈扰动底泥，在以水质改善为目标的底泥清理工程中往往无法达到原有目的。

b.泵吸式底泥清理：也称为射吸式底泥清理，它将水力冲挖的水枪和吸泥泵同装在1个圆筒状罩子里，由水枪射水将底泥搅成泥浆，通过另一侧的泥浆泵将泥浆吸出，再经管道送至岸上的堆场，整套机具都装备在船只上，一边移动一边清除。而另一种泵吸法是利用压缩空气为动力进行吸排淤泥的方法，将圆筒状下端有开口泵筒在重力作用下沉入水底，陷入底泥后在泵筒内施加负压，软泥在水的静压和泵筒的真空负压下被吸入泵筒。然后通过压缩空气将筒内淤泥压入排泥管，淤泥经过排泥阀、输泥管输送至运泥船上或岸上的堆场中。

泵吸式底泥清理的装备相对简单，可以配备小中型的船只和设备，适合进入小型河道施工。一般情况下容易将大量河水吸出，造成后续泥浆处理工作量的增加。同时，我国河道内垃圾成分复杂、大小不一，容易造成吸泥口堵塞的情况发生。

c.普通绞吸式底泥清理：普通绞吸式底泥清理主要由绞吸式挖泥船完成。绞吸式挖泥船由浮体、铰绞刀、上吸管、下吸管泵、动力等组成。它利用装在船前的桥梁前缘绞刀的旋转运动，将河床底泥进行切割和搅动，并进行泥水混合，形成泥浆，通过船上离心泵产生的吸入真空，使泥浆沿着吸泥管进入泥泵吸入端，经全封闭管道输送（排距超出挖泥船额定排距后，中途串接接力泵船加压输送）至堆场中。普通绞吸式底泥清理船及绞刀如下图所示。

普通绞吸式底泥清理适用于泥层厚度大的中、大型河道底泥清理。普通绞吸式底泥清理是一个挖、运、吹一体化施工的过程，采用全封闭管道输泥，不会产生泥浆散落或泄漏；在底泥清理过程中不会对河道通航产生影响，施工不受天气影响，同时采用GPS和回声探测仪进行施工控制，可提高施工精度。普通绞吸式底泥清理由于采用螺旋切片绞刀进行开放式开挖，容易造成底泥中污染物的扩散，同时也会出现较为严重的回淤现象。根据已有工程的经验，底泥清除率一般在70%左右。另外，吹淤泥浆浓度偏低，导致泥浆体积增加会增大淤泥堆场占地面积。

d.斗轮式清淤：利用装在斗轮式挖泥船上的专用斗轮挖掘机开挖水下淤泥，开挖后的淤泥通过挖泥船上的大功率泥泵吸入并进入输泥管道，经全封闭管道输送至指定卸泥区。斗轮式挖泥船及斗轮下图所示。斗轮式底泥清理一般比较适合开挖泥层厚、工程量大的中、大型河道、湖泊和水库，是工程底泥清理常用的方法。底泥清理过程中不会对河道通航产生影响，施工不受天气影响，且施工精度较高。但斗轮式底泥清理在底泥清理工程中会产生大量污染物扩散，逃淤、回淤情况严重，淤泥清除率在50%左右，底泥清理不够彻底，容易造成大面积水体污染。

③环保底泥清理

环保底泥清理包含两个方面的含义，一方面指以水质改善为目标的底泥清理工程，另一方面则是在底泥清理过程中能够尽可能避免对水体环境产生影响。环保底泥清理的特点有：a、底泥清理设备应具有较高的定位精度和挖掘精度，防止漏挖和超挖，不伤及原生土；b、在底泥清理过程中，防止扰动和扩散，不造成水体的二次污染，降低水体的浑浊度，控制施工机械的噪声，不干扰居民正常生活；c、淤弃场要远离居民区，防止途中运输产生二次污染。

环保绞吸式底泥清理是目前最常用的环保底泥清理方式，适用于工程量较大的大、中、小型河道、湖泊和水库，多用于河道、湖泊和水库的环保底泥清理工程。环保绞吸式清淤是利用环保绞吸式清淤船进行清淤。环保绞吸式底泥清理船配备专用的环保绞刀头，底泥清理过程中，利用环保绞刀头实施封闭式低扰动底泥清理，开挖后的淤泥通过挖泥船上的大功率泥泵吸入并进入输泥管道经全封闭管道输送至指定卸泥区。

环保式底泥清理船及专用环保刀头如下图所环保绞吸式底泥清理船配备专用的环保绞刀头具有防止污染淤泥泄漏和扩散的功能，可以疏浚薄的污染底泥而且对底泥扰动小，避免了污染淤泥的扩散和逃淤现象，底泥清除率可达到95%以上：底泥清理浓度高，底泥清理泥浆质量分数达70%以上，一次可挖泥厚度为20～110cm。

同时环保绞吸式挖泥船具有高精度定位技术和现场监控系统，通过模拟动画，可直观地观察底泥清理设备的挖掘轨迹；高程控制通过挖深指示仪和回声测深仪，精确定位绞刀深度，挖掘精度高。

环保绞吸式底泥清理适用于工程量较大的河道底泥清理，且环保绞吸式底泥清理船对河道水深及河道断面都有要求。

本工程河道水深较浅，故本工程不适用。为了底泥清理彻底，本工程采用排干清淤方式。部分河道隐于房底，采用人工清挖。

3.2.2污泥处理方案

方案一：分段清淤、就近固化处置、泥饼外运

临时淤泥集中池为围堰搭建，收集泥浆泵清抽污泥进行浓缩沉淀。干化场地包含加药混合系统、固化设备、泥饼堆放运输场地等。每套带式压滤机每天处理量为250m3/d（水下方）。

[image: image42.png]



方案二：分段清淤、淤泥密闭外运、集中处置泥饼外运

[image: image2.png]WEELE,
HEK

HiE&ER
RRRE | ety | BEBE | compgste
KFIIHIETE DR 3 iRt B K
A (TER. FT) BEEE o g
l- g BiskER 4
_______________________ L Ay S
! R 1
EH B A EONEE
V| e mERA RS BivEE [ PO
! 1
B o -

HMEREEPANB TS





综合考虑区域影响、可操作性，本次选取方案二作为清淤方案。

表2-5   固化清淤方案比选

方案一
方案二
方案
分段清淤、就近固化处置、泥饼外运
分段清淤、淤泥密闭车外运、集中处置、泥饼外运
优点
就近固化处置，减少运距；

对周边环境影响大。
无需周边占地，对周边环境影响小
缺点
需要周边占地，占地较大
密闭车需求量大，运输费用高
3.2.3淤泥资源化利用

项目污染底泥清理固化后用于果木林施肥。
3.2.4底泥清理工程量

底泥清理工程量详见下表。
表2-6   底泥清理工程量清单

工程名称

规格

建设规模

单位

河道湖库底泥清理

13.4

万m3
底泥清理

机械清理

87446.26
m3
人工清理

46553.74

m3
底泥处理

底泥处理

134045.91
m3
3.3修复人工湿地
3.3.1人工湿地工艺比选

从人工生态湿地的流态构造、水流的流动方式及组合等因素多方面综合考虑，可将现在的人工湿地分为3种类型：一是以自然泥土为基质的、水流在湿地表面流动的自由表面流人工湿地；二是以不同粒径的砂石等为基质，水流在基质中沿纵向垂直流动的垂直流人工湿地；三是水流在基质中沿水平方向与水平方向呈较小角度的水平潜流人工湿地。

（1）表面流人工湿地

表面流人工湿地是最接近天然湿地的一种人工湿地污水从基质表面和植物根系间流过，水深一般为0.3～0.5m，水流呈推流式前进，污水从入口以一定速度缓慢流经湿地表面，污水中的颗粒性污染物会在自身重力作用、植物拦截、基质吸附等作用下，从水中去除。溶解态的污染物会随着水流与基质、植物根系以及基质和植物根系上附着的微生物接触，得以降解去除。部分污水或蒸发或渗入地下，出水由溢流堰流出。近水面部分为好氧层，较深部分及底部通常为厌氧层。

[image: image3.png]



图2-1   自由表面流人工湿地

在此种类型的湿地中，主要种植挺水植物，如芦苇、香蒲、水葱、灯芯草等。浮水植物系统和沉水植物系统，常归为水生植物塘系统。种植挺水植物的自由水面人工湿地可应用于二级处理和三级处理。也用于处理矿山废水，城市和农田径流，工业废水等。近年来，已经有许多工程实例证明表面流人工湿地在工业点源污染、农业面源污染、污染河流治理、雨水径流、湖泊水库富营养化的防治与治理方面具有巨大的应用价值。

优点有投资少，运行费用低，维护简单，效果比自然湿地好。缺点是水力负荷一般较低，达到同等处理效果的条件下，其占地面积要比潜流大得多，并且易受季节影响（冬季会结冰，夏季有恶臭，蚊蝇滋生）去污能力有限，抗冲击能力、耐污负荷和处理效果较差。

（2）水平潜流人工湿地

水平潜流人工湿地因污水从一端水平流过填料床而得名。它由一个或几个填料床组成，床体充填基质。与表面流人工湿地不同的是，水平潜流人工湿地的水流是在基质内部和植物根系间从进水端水平流动到出水端并由污水收集装置进行收集排放，而不直接暴露在基质表面与空气接触。

[image: image4.png]K
W





图2-2   水平潜流人工湿地

在水平潜流人工湿地中，基质应具有良好的通气性和透水性，因此基质一般选用粒径比较大的填料，如石英砂、砾石等。在水平潜流人工湿地中污水与基质、植物、微生物充分接触，在三者协同作用下对污水中的污染物去除更彻底。与自由表面流相比，水平潜流人工湿地的水力负荷和污染负荷大，对BOD、COD、SS、重金属等污染指标的去除效果好，适应环境能力强，抗冲击能力强，且很少有恶臭和滋生蚊蝇现象，是目前国际上较多研究和应用的一种湿地。

（3）垂直潜流湿地系统

在垂直潜流人工湿地污水从湿地表面纵向流向填料床的底部，在流动的过程中污水中的污染物被去除，从而达到净化的目的。根据水流在竖直方向上的流动方向分为两种，从底部向上流动的叫上行垂直潜流人工湿地，简称上行流。从表层向下流动的叫下行垂直潜流人工湿地，简称下行流。

[image: image5.png]"
— wxw
[ memare (ae)

— Keam
==





图2-3   垂直潜流人工湿地

垂直潜流人工湿地净化污水的原理与水平潜流人工湿地相同，只是由于其独特的结构形式而形成特殊的净化环境，床体处于不饱和状态，氧可通过大气扩散和植物传输进入人工湿地系统。该系统的硝化能力高于水平潜流湿地。但也有一定的局限性。其缺点是落干/淹水时间较长，控制相对复杂。

（4）潮汐流人工湿地

潮汐流人工湿地是一种新型的人工湿地模式，是由伯明翰大学提出的。其原理是利用潮汐运行过程中床体浸润面的变化产生的空隙吸力将大气氧吸入床体，可以显著提高人工湿地床体的氧环境，因而有利于氨氮和有机物的去除。植物床交替地被充满水和排干，床体充水过程中空气被排出，排水过程中新鲜的空气被带入床内。当水被排出植物床时，有机污染物留在基质内时是氧气消耗量最大的时刻，排水过程中进入的新鲜空气可看作是去除污染物质的氧源。潮汐流人工湿地类似于间歇性运行的潜流湿地。

[image: image6.png]ELal
RR2
&3

L

BEe | G 2555555200 L

HKES




图2-4   潮汐流人工湿地

表2-7   人工湿地比较

特征

自由表面流人工湿地

水平潜流人工湿地

垂直潜流人工湿地

潮汐流人工湿地

水体流动

表面漫流

填料下水平流动

表面向填料底部纵向流动

间歇式流动

水力负荷

较低

较高

较高

较高

去污效果

一般

对BOD、COD等有机物和重金属去除效果较好

对氮、磷去除效果较好

对氨氮和有机污染物去除效果较好

系统控制

简单、受季节影响较大

相对复杂

相对复杂

相对复杂

环境状况

夏季有恶臭，易滋生蚊蝇

良好

可能会产生恶臭及滋生蚊蝇

易堵塞，处理效果不稳定

成本

工程投资低，运行成本最低

运行成本较低

运行成本较低

成本

（5）湿地类型比选确定

各类型人工湿地在建设、运行、去除效果等方面存在一定的差异，如下表所示。湿地工艺的比选应综合考虑其技术先进性、能耗、占地、成本、运行费用、运行可靠性和管理便捷性等，同时兼顾净化、生态和景观功能，保证整体性和景观性符合周边环境协调，积极寻求社会、经济、环境效益的统一。

根据《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173号），基于因地制宜原则，在河流支流入干流处、河流入湖（库）口、重点湖（库）滨带、河道两侧的河滩地等，宜选择表面流人工湿地。由于东淠河上游河湖流域处理目标主要为农业面源、径流汇入生活污水等，水量较小且污染物浓度较低，加之考虑项目地点在建成区，要保证后续长期运行及城市美观效果，要求维护控制尽量简便，综合考虑本项目选择表面流人工湿地工艺。

人工湿地植物选择

（1）常用植物种类

常用于人工湿地系统的植物种类如下表所示。

表2-8   人工湿地常用植物类型

类型

常见植物

特点

应用

浮水植物

大薸、水芹菜、李氏禾、浮萍、水蕹菜、豆瓣菜等

1.生命力强，对环境适应性好，根系发达；2.具有季节性休眠现象，生长的旺盛季节主要集中在每年的3—10月或9月－次年5月；3.生长周期短，生物量大，氮的需求量大。

1.可利用季节休眠特性进行搭配；

2.若氮和磷过多，可能过度繁殖，破坏河水原生态系统。

根茎、球茎及种子植物

睡莲、荷花、马蹄莲、慈姑、荸荠、芋、泽泻、菱角、薏米、芡实等

1.适宜生长在淤土层，生长不能离开土壤；2.具有发达的地下块根或块茎，磷元素吸收量较大。

1.适用于表面流湿地和湿地的稳定系统、稳定塘；

2.可以将其作为磷去除的优势植物应用。

挺水植物

芦苇、茭草、香蒲、梭鱼草、皇竹草、藨草、水葱、水莎草、纸莎草、再力花美人蕉等

1.根系发达，生长量大，对氮磷的吸收较好；2.适应能力较强，能于无土环境之中生长；3.适用于搭配使用。

1.深根丛生型：如皇竹草、芦竹、野茭草、薏米、纸莎草等，适用于潜流湿地；

2.深根散生型：如香蒲、菖蒲、水葱、藨草、野山姜等，适用于潜流湿地；

3.浅根散生型：如美人蕉、芦苇、荸荠、慈姑等，更适宜用于表流式湿地；

4.浅根丛生型：如灯芯草、芋头等丛生型植物，一般原生于土壤环境，因此仅适宜配置于表面流人工湿地系统中。

沉水植物

苦草、金鱼藻、狐尾藻、黑藻、小叶眼子菜、轮藻、小茨藻等

1.根不发达或退化，通气组织特别发达，有利于在水下气体交换；2.可增加水中的溶解氧，扩大水生动物的有效生存空间，还可供水生动物摄食。

多用作人工湿地系统中最后的强化稳定植物加以应用，或在稳定塘中使用，以提高出水水质，增加水中溶氧量。

（2）人工湿地植物选择
结合对安徽地区人工湿地常用植物种类调查，综合考虑植物搭配、污水净化和景观效果以及对表面流人工湿地的适应性，选择芦苇和香蒲作为本项目人工湿地植物。

芦苇，多年水生或湿生的高大禾草，根状茎十分发达。秆直立，高1～3m，具20多节。叶鞘下部者短于其上部者，长于其节间；叶舌边缘密生一圈长约1mm的短纤毛，易脱落；叶片披针状线形，无毛，顶端长渐尖成丝形。圆锥花序大型，分枝多数；小穗无毛；内稃两脊粗糙；花药黄色；颖果长约1.5mm。芦苇为全球广泛分布的多型种。生于江河湖泽、池塘沟渠沿岸和低湿地。

香蒲为多年生挺水型水生植物，适应性强，养护简单粗放，喜高温多湿气候，生长适温为15~30℃，当气温下降到10℃以下时，生长基本停止。其最适水深20～60cm，亦能耐70～80cm的深水，对土壤要求不严，在黏土和砂壤土上均能生长。可布置于河岸或浅水中。根状茎乳白色，有须状根。地上茎粗壮，向上渐细，广泛分布于我国东北、华北、华中、华南等地。

本项目人工湿地所选植物芦苇、香蒲，均属于挺水植物，该类植物不需演替过程，可直接选用种球移栽或分株种植。分株在春季或秋季均可进行，分株前先挖出母株（块茎），抖掉泥土，在埋土线以上2至3cm处剪去叶丛，顺势掰开或用利刀切开，每株带两三个芽，然后在切叶上撒草木灰或硫黄粉，阴干后即可栽种，种植时需注意追施底肥，栽种初期宜用浅水。

表2-9   代表性挺水植物说明

植物名称

有无花期

是否耐寒

生长季节

芦苇

有

否

多年生

习性&栽种方法

习性：多年水生或湿生的高大禾草，生长在灌溉沟渠旁、河堤沼泽地等。夏秋开花，圆锥花序，顶生，疏散，长10～40厘米，稍下垂，小穗含4～7朵花，雌雄同株，花序长约15～25公分，小穗长1.4公分，为白绿色或褐色，花序最下方的小穗为雄，其余均雌雄同花。芦苇的果实为颖果，披针形，顶端有宿存花柱。

栽种方法：在自然生境中，以根状茎繁殖为主，根状茎纵横交错形成网状，甚至在水面上形成较厚的根状茎层，也能以种子繁殖，种子可随风传播。在水深20～50厘米，流速缓慢的河、湖，可形成高大的禾草群落，素有“禾草森林”之称。

香蒲

花期6～7月

是

多年生

习性&栽种方法

习性：栽植香蒲的地方应阳光充足，通风透光。管理较粗放

栽种方法：可用播种和分株繁殖，一般用分株繁殖。分株可在初春把老株挖起，用快刀切成若干丛，每丛带若干个小芽作为繁殖材料。盆栽或露地种植。一般3～5年要重新种植，防止根系老化，发棵不旺。

3.3.2湿地设计

（1）水力负荷

湿地水力负荷按下述公式计算：

[image: image7.png]Gns =

>l




式中：qhs—表面水力负荷，m3/（m2∙d）；

Q—设计水量，m3/d；A—人工湿地面积，m2。

根据《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173号），表面流人工湿地的水力负荷参数宜为qhs<0.1m3/（m2∙d）。设计湿地处理水量为35000m3/d，面积为41.41万m2，则表面水力负荷qhs约为0.0845m3/（m2∙d），满足要求。

（2）几何尺寸

根据《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173号），表面流人工湿地的长宽比宜为3:1～5:1，每个单元面积不超过3000m2。本项目人工湿地划分为141个湿地单元，每个单元面积2937m2。

（3）停留时间

根据《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173号），表面流人工湿地的水深宜为0.3～0.5m，水力坡度宜小于0.5%，停留时间宜为4～8d。人工湿地设计水深为0.4m，水力坡度小于0.5%。

水力停留时间按下述公式计算：

[image: image8.png]



式中：t—水力停留时间，d；

V—人工湿地基质在自然状态下的体积，包括基质实体及其开口、闭口孔隙；

ε—孔隙率，%，表面流湿地取1；Q—人工湿地设计水量，m3/d；

经计算停留时间t为4.75d，符合要求。

（4）污染物削减负荷

污染物削减负荷指每平方米人工湿地面积在单位时间去除的污染物。按下述公式计算：

[image: image9.png]Qx (Sp=S1)

N A




式中：NA为表面有机负荷，g/（m2·d）；Q为设计水量，m3/d；

S0为人工湿地进水污染物浓度，g/m3；S1为人工湿地出水污染物浓度，g/m3；

A为人工湿地面积，m2。

按照《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173号）要求，表面流人工湿地总氮削减负荷为0.08～1.0g/(m2·d），根据进出水水质及湿地面积设计，本项目人工湿地总氮削减负荷为0.09g/(m2·d），符合指南要求。

（5）植物配置

本工程选择种植挺水植物，主要包括芦苇、香蒲，种植密度可根据不同水生植物种类及实际栽种情况在9～30株/m²之间做适当调整。挺水植物不需演替过程，可直接种植，能通过地下根状茎进行繁殖。可以在早春季节，这些植物发芽时，带根移植。在水比较深的地段，可以移栽比较高的植物，种苗栽植后，必须有三分之一以上挺出水面。水生植物种植配置如下表所示。

表2-10   人工湿地植物配置

编号

工程名称

规格

建设规模

单位

1

植物栽培

芦苇

300.00

万株

2

香蒲

300.00

万株

（6）湿地高程布置

项目各湿地高程布置如下：

[image: image10.jpg]



图2-5   项目湿地高程布置

3.3.3人工湿地工程量

人工湿地工程量详见下表。
表2-11   人工湿地工程量清单

工程名称

规格

建设规模

单位

人工湿地

2.6

km2
河流生态恢复

土方开挖、清运
45597.88

m³

湿地建设

砌筑工程
6227.76

m³

湿地进出水堰渠
2707.06

m³

植物栽培

芦苇
731.52

万株

香蒲
734.12

万株

3.4生态护岸

3.4.1驳岸设计

一、直立驳岸设计

1.结构选型

直立式驳岸目前常用的主要有浆砌块石挡墙、钢筋混凝土挡墙、自嵌式景观挡墙等形式。浆砌块石、混凝土等为传统挡墙为目前常用的挡墙，均为刚性结构；自嵌式景观挡墙等是近几年发展起来的新型挡墙，外表美观。浆砌块石挡墙、混凝土挡墙、自嵌式景观挡墙、箱式挡墙、宾格石笼等分叙如下：

1）浆砌块石挡墙

优点：依靠墙身自重抵御土压力；型式简单，取材容易，施工简便；在挡墙高度较低时较经济。缺点：刚性结构，对地基承载力要求高；外形不够美观、不能满足生态要求；墙体断面较大。

2）砼挡墙

优点：对地基承载力要求较低，可用于地基情况较差的地段；墙身较薄，结构轻巧；能充分利用钢筋混凝土的受力性能，墙体的截面尺寸较小。缺点：刚性结构；外形不够美观、不能满足生态的要求；在挡墙高度较低时造价较高；挡墙砌筑速度较慢。

3）自嵌式景观挡墙

它是一种新型的、柔性结构的重力式挡墙，它主要依靠自嵌式块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来抵抗荷载，达到稳定。由自嵌式块体、橡胶棒、加筋材料、滤水填料和土体等组成。自嵌式挡土墙的适用领域较广，在水利、航运、市政、园林和交通等领域，而且也不受季节限制。自嵌式挡土墙也可加强水体的生态平衡，提高了水生植物的成活率，为净化水质创造了条件。但自嵌式景观挡墙开挖面大，加筋施工繁琐，施工要求高，实施速度慢。

4）重力式箱式生态挡墙

结构为仰斜式挡墙，箱式护坡通过连接件形成整体。具有以下的优点：在箱体间填充土料以减少混凝土用量，从而达到减少造价的目的；基础占地少，对现有构筑物影响小，适用于施工场地操作面；箱体回填土后可进行绿化增加景观的多样性。机动性强，产品之间采用可动性连接，机械化施工，大幅缩短工期。

5）宾格石笼护坡

生态石笼是近年来广泛运用于交通、水利、市政、园林，水土保持等工程项目中的一种新型材料结构。较好地实现了工程结构与生态环境的有机结合。主要有以下优点：合金石龙柔韧性好、有延展性、整体性好，适应变形；透水性强、抗暴雨和水流冲刷，能排水固结，利于岸坡稳定、水土保持；组装方便，可组合成不同形状、施工进度快；但石笼钢筋时间久及施工碰撞后容易腐蚀，且石料目前市场难以购买且价格高。

2.驳岸形式确定

本次设计挡墙高度约为1～2m，岸边地质条件多数情况下较好。结合周边环境及河流的生态环保要求，推荐采用重力式箱式生态挡墙。

重力式箱式生态挡墙几乎不用开挖面，内腔填充物可就近取材，砌块上下错落，有利于植物的生长，有利于水生动物、爬行动物的筑巢繁衍。本次推荐采用重力式箱式生态挡墙。

二、坡式驳岸设计

1.驳岸选型

护坡形式常见的有草皮护坡、砌石护坡、生态砼预制块护坡。其优缺点简述如下：

草皮护坡：造价最低，但易受人畜破坏和生物影响，抗冲刷能力较差；

砼预制块护坡：整体性好，强度高，抗冲刷能力强，本身受风浪水流的影响小，能机械化施工，工期短；但该型式为刚性结构，导致原有植被破坏、生物链阻断、水质恶化等一系列生态环境问题，不能满足生态的要求，造价较高。因其表面平滑，消浪作用小，对堤坡变形适应性较差。

生态砌块护坡：可于坡面植草，渗水性好，可利用坡面植被的根系起到固土的作用，防止水土流失，增强河流边坡的稳定性，且与周围环境的融合性较好，景观效果好及整体性好，整体性好，强度高，本身受风浪水流的影响小，能机械化施工，工期短；因其表面平滑，消浪作用小，且对堤坡变形适应性较差，造价略高。

生态袋护坡整体受力，稳定性好，对冲击力有很好的缓冲作用，抗震效果好，适应地基变形性好，施工方便，生态及景观效果好；但造价较高，且抗冲刷能力稍差。

水利工程建设观念向打造“安全、生态、景观”的水环境观念转化。边坡生态防护工程建设，应树立“尊重自然、恢复自然”的理念，采取一切措施，尽快恢复边坡原来的自然植物，使防护工程的植被与周围环境融为一体。但前提是必须保证护坡工程本身的质量和安全且因地制宜，达到工程与环境的和谐统一。

2.驳岸形式确定

从技术实用和生态效果来看，生态护坡是现在河湖治理采用的较多技术措施，根据本工程区冲刷效果、生态环境、投资等因素，本工程护坡蓄水位水位以下采用生态砌块护坡，蓄水位以上采用草皮护坡及种植绿植。

综上所述，本项目驳岸治理采用重力式箱式生态挡墙、生态砌块护坡和直立式砼挡土墙相结合的方式，上部自然放坡，各河段依据现状坡岸地貌和建设条件，因地制宜选取合适的驳岸形式。

3.4.2工程布置与设计

一、河流平面设计

本工程在进行平面布置设计时，首先要考虑的是整个岸线不同区域的环境、风格，综合岸上、岸边不同的情况，把握“因地制宜、与周围环境协调”的总体方针分别进行考虑，以充分体现多样性和与周围环境的协调性。主要从以下几方面考虑：

（一）体现自然

河流应缓变、弯曲，靠近河岸有较多渐变空间；河底起伏且水深富有变化，形成跌水、堆石坝群，保留浅滩、深滩等；护坡及护岸多利用天然材料，树木、草皮多采用本地适生品种；河岸尽量形成缓坡，形成平缓而稳定的空间，种植乔木、草地，形成疏密合理的自然林及观赏林绿荫。

（二）配设湿地、体现亲水

河流两侧大部分有绿线，在断面选择上尽量采用自然缓坡，并设置临水步道和亲水设施供游人漫步。按20年一遇洪水标准的洪峰流量作为造床流量，选择主河槽断面和走向。将20年一遇洪水位与常水位之间的滩涂面积作为生态湿地范围。该湿地对改善河流水质、化解防洪风险和创造沿河自然景观有着极其重要的作用。河岸采用高低起伏、宽窄不一的不规则自然堤岸为主。

（三）河流定线

河流平面布置按照堤线“因势利导、力求自然”布置原则，基本沿着老河流现有平面布置，紧密结合河流规划蓝线、绿线的走向，合理确定河流平面。

设计规划线走向基本与现状河流岸线拟合。

二、河流蓝线设计要求

河流蓝线：是指水域保护区，即城市各级河道、渠道用地规划控制线，本次规划定义河流上口线为河流蓝线，在绿线范围内充分利用现状河流线型进行规划设计河流平面。

三、纵断面设计

[image: image11.jpg]ARKEARTER

FRREHPUNTRHE

wts

ean

%

O
legele
HH

>OC>O<
O .

ey
ey
zesies

BRRUALARPY

AERRTBAIHE

5 ASRBATUTRRRAS, BAN LRAD R
EAPRS Bio | ASBRTANRS & RSN

i

1. SRS SRt

7. ARRLRRECIE, W30, SO ARATE.
o)

Ao/t
- AREARIE. 51 £ FY.

.
i § bl
s R
:
;

. WALSRLFROr.

i . ST
E= ) Weseies, wpsannr.

{

g

=

P s [T
m 5

FARNEATEE kiR FEE FRRMACTER —

2 Py R R
ey

[ = ===
\‘\ LT R L
I R
/ L R ERE
J GO

SRR HER

[T e

FARKAC HER
e

[l

P e

- SRR R8RS
2 ZALIARPENTAARTIR) | REONRNOT- Wy e LT AT
o0, LARAL85 55 72X,

Chizmern RO





[image: image12.jpg]m‘ ASRRIBEKHE
B )

s

FRRAHPRHERHE SARBRESRPE

]

e

SARRRATEE iaketa iR FARKACHEE

— a

N N\H T\Q\
All=ERi

=
e ey
waion
L ARRSS HEE ARAACHEE i
e s - e 1WA Lk t#man . I /..
T AT v b e st
L[] { ‘E] { TJ“T'T e e 1
i P i S N e s
s 1 ATt SR enmben s
= - = = R
—— — LAl s e o
- P T
T AR AR Wt —
L s,
it S S e
eI
hirgaiicd soxarmneseron [T TS L





图2-6   纵断面示意图

本次河流纵坡设计结合现状湖底高程和纵坡控制点，且尽可能满足蓄水的需求，力求达到工程经济合理的目的，考虑到河流非汛期上游来水较少，不能满足景观蓄水的要求，因此本设计对现状河流纵坡做适当调整，以利于后期河流蓄水的要求。

项目涉及河段纵断面应根据沿线周边地块高程分布确定。综合考虑各种因素后，报告暂定项目一般河段纵坡0.6‰。
四、横断面设计

改线河流顺直，根据曼宁公式计算确定断面尺寸，流量取8.2m3/s，糟率n=0.03。

设计为梯形断面，河底宽为4.6mm，上口宽7.1m，渠深2.5m。全线采用四种横断面形式，其中生态砌块挡墙，挡墙高约2.5m。局部离民居近的采用直立悬臂式砼挡墙。标准断面如下图。

[image: image13.png]) PR CPRRHED

QQ?Q:- s mi.

N s 5

(b) P (PRIFTE))




图2-7   护坡图示

[image: image14.png]N\ WA
L3
+TH




图2-8   植物纤维垫护岸结构示意图

五、明渠与两侧地形的衔接

边坡≥1:1顺接，结合河流布置绿化景观。低于河流堤岸部分采用素土回填至设计堤顶地坪高程。

六、岸线回填工程

根据水力计算，沟宽4.6米满足水力需求，在不涉及征地、拆迁的原则下，拟在现状沟渠红线内进行相应工程措施的实施。结合岸线两侧地块高程，本次挡墙高度2.5m，挡墙迎水面坡度为1:0.5，生态挡墙及级配粗砂碎石过渡层总宽度为1.0m，则岸线回填挡墙宽度为2.25m；对应挡墙以外超宽部分按照挡墙回填要求进行回填顺接现状。

河流治理施工前处理及施工要求：

1.杂草、腐殖土、树根清理伐树、除根和清除草丛作业主要采用机械方法及人工方法辅助作业的方式。清除基底的表层土的方法是用挖掘机或推土机将其表层土清除，厚度视具体情况而定，一般控制在30cm左右，并予以翻松压实，使压实度达到规范要求。如发现草炭层、鼠洞裂缝、溶洞等，则需进行填前处理。项目计划在岸线回填后，重新规划建设沿岸生态廊道，在兼顾生态缓冲的前提下，提升居民休闲空间。

2.对施工材料的要求

1）水泥：采用普通硅酸盐水泥，不得采用小窑水泥。

2）混凝土

混凝土的强度等级：除图中注明外，均采用C20级混凝土

3）河底与格梗连接处沿桩号前进方向每10m左右设沉降伸缩缝一道，详见横断面设计要求。

4）河堤填筑压实度及强度要求：

①压实材料采用天然素土，应分层铺筑，均匀压实。

②压实度不应小于94%。

3.施工要求

1）施工前应根据场地特征和地质勘查报告等编制施工组织设计，采取合理的导流、围堰方案，并应在影响小的区域，先进行试验段施工，确保切实可行后方可继续施工。

2）施工时应注意周边建构筑物的安全，必要时采取有效的支护措施，确保施工期建（构）筑物及人身安全。

3）施工应按照由深至浅进行，整个施工期间应注意基坑排水，开挖时应注意均匀取土，防止塌方，挖至设计层面以上300mm时，应请相关人员验槽，验槽合格后方可挖至设计标高，并应立即进行结构层施工。

4）砌筑前应将淤泥、杂土、松散土等不良土质清除干净，护坡、挡墙需落在稳定土层上。

5）冬季施工应注意保温，温度低于5度，又无保温措施的应停止施工。

4.河堤填筑施工要求

1）填筑前应清除地基与岸坡上的草皮、树根、含有机物的表土（如淤泥）、乱石、垃圾及其他杂物，并将清除后的地基表面土层压实。

2）回填采用分层夯实，每层200～300mm，铺前应将下层土表面翻松，并洒水使表面略湿，以保证层间结合。

3）分段间有高差的连接或新老堤相接时垂直轴线方向的各种接缝，应以斜面相连，坡度可采用1:4～1:5。

4）当采用蛙式打夯机时候击变数不得小于四次。

5）雨前应及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾。

6）雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压处理，必要时应对表面再次进行清理，并待质检合格后及时复工。

7）土堤不宜在负温下施工，如具备保温措施时，允许在气温不低于-10℃的情况下施工。同时应满足规范材料及含水量的要求。

5.为了确保河流及河流两侧构筑物的稳定，防止变形，应严格按照施工顺序：“开挖河流￫放水沉降￫建造堤岸及管涵”进行施工。

[image: image15.png]



图2-9   生态护岸断面示意图

3.4.3生态护岸工程量
项目生态护岸主要工程详见下表。
表2-12   生态护岸工程量清单

工程名称

规模

单位

生态护岸

16.1

km

生态混凝土护坡

11376.36

m3
直立式砼挡土墙

8532.27

m2
自然放坡

22752.71

m2
种植植被

54037.69

m2
土方开挖

15126.00

m3
土方回填

15126.00

m3
3.5生态隔离带
3.5.1生态隔离带

缓冲带污染防治工程指在受到污染的湖库两岸，依据其天然湖畔带的结构，采用人工方法进行恢复，污染控制工艺如下：

[image: image16.png]TR NI/

YL
25

HiCi X

FEAOR 3 340

R

K ——





图2-10   缓冲带污染控制工艺图

库滨带复合物净化系统，包括截留系统、库滨带植被缓冲带、湿地净化系统和挺水水生生态系统四部分，库滨带植被缓冲带又包括人工强化林灌系统和草绿带两项措施，在此五项措施中，均充分考虑其基质环境背景和对应的水文水利条件，选择具有较强抗逆性和污染物净化能力的适宜物种，形成由“截留系统——草滤带——湿生植物带——挺水植物”构成的生物净化子系统等级，有效发挥多层次复合生物净化系统的净化效能，实现生态修复的功能优势。

1）滨水带植被净化系统

利用不同植被对土壤养分吸收能力的互补性和对非点源污染的截留、过滤能力，建立合理的植被净化系统，将农田与水体隔开，可以有效地减少农田地表和地下径流带来的非点源污染物。建立植被缓冲带最常见的模式是农田防护林带，合理的林灌带不仅可以固岸护坡滞缓地表径流，固持土壤颗粒，同时还可以大量吸收地表和地下径流中的氮、磷等营养元素，减少农田生态系统养分流失及由此而产生的水质污染。国外研究发现，农田与水体间20～50m宽的沿岸植被缓冲带，氮在岸边植被带的截留率为89%，而农田作物的截留率仅为8%，磷的截留率分别为80%和41%，可见乔木植被带截留和调节控制氮、磷的能力比农作物强得多。

滨水带植被缓冲带的草林复合净化系统包括人工强化草滤带（生态护坡）和湿生植物净化带等，约在滨岸20-50米左右布设，在此区域结合现有土著植被类型，加强人工覆植密度和多样性。其中人工强化草绿带以当地优势的耐贫瘠、多年生草甸植被羊草为主，构建方法采用直播和草皮覆栽两种方法相结合的方式；湿生植物净化带以多年生高净化效能湿生植物芦苇和菖蒲为主，构建方式以营养繁殖体移栽方式为主。库区周边是库区的重要组成部分和最后保护屏障，加强管理和重建缓冲带工程是水库环境保护的重要工作。

2）挺水植物水生系统

挺水植物水生系统位于系统末端，其主要的功能就是吸附有机物、吸收营养盐、吸收重金属元素、对水质净化；最常用的挺水植物是自然湿地挺水植物，如芦苇和香蒲等。

选择修复性挺水植物的首要原则是植物有发达的根系，并且能迅速扩繁，因为大的生物量、大的茎干根系密度不仅能最大限度地吸附、吸收污染物，还能为微生物提供更好的生长环境，稳固基质和增强基质传导功能。其次，植物必须具有良好的通气组织，以便有效地将氧输送到根际，为植物根系和微生物创造良好的微生境。

乡村空间布局混乱，人文景观缺失，同时作物、杂物存储及住所都靠近植被群，存在火灾隐患，同时还有蛇鼠类动物影响生活。在生态空间里，人们乱砍滥伐，森林植被大量减少，水源干涸，湿地减少，土壤沙漠化，整个生态系统的气候也在随之变化，系统自身的调节机制效应也开始下降。随着生态文明建设的步伐加快，国家提出了“山水林田湖草是一个生命共同体”的生态修复与保护理念。生态隔离带的运用研究，能有针对性地解决这些类似的问题。

3.5.2建设方案

项目拟在东淠河流域设置生态隔离带，主要功能：1、隔绝城市面源与东淠河生态空间之间的污染；2、促进东淠河流域生物多样性的恢复；3、构建综合型的生态环境。总面积0.2平方公里。

3.5.3树种规划

项目在安全水位高程线以上的地方建设生态隔离带，营造方式为对现有植被进行补植和块状或带状改造。选择以乡土树种为主的速生阔叶树种进行带状改造，各树种呈不规则的块状混交。配置品种乔木包括线柳、桂花等，灌木包括：红叶石楠、金边黄杨等，地被植物：选择白三叶、葱兰、麦冬等，使之形成树种多样，色彩丰富，季相变化明显，群落稳定性高，生态功能强的河滨生态带体系。

区域以种植乔木为主，种植密度按每棵50m2计，灌木种植密度按25株/m2计，地被植物种植面积按200000m2计。

3.5.4生态隔离带工程量

生态隔离带工程量详见下表。

表2-13   生态隔离带工程量清单

工程名称

规格

建设规模

单位

生态隔离带

0.2

km2
种植乔木

柏树

216.00

棵

杨树

43.00

棵

柳树

151.00

棵

木槿

2952.72

棵

珊瑚树

1728.00

棵

胡椒木

860.00

棵

土石方工程

挖填土

2160.00

m3
3.6生态沟渠
3.6.1建设规模

项目拟在熊家河两岸农田之间建设生态沟渠（部分利用现有沟渠改建为生态沟渠），总长度25.4km。主要用于拦截农业面源废水直接入河，经生态沟渠的植物吸收分解。

3.6.2沟壁的设计

沟壁由蜂窝状水泥板构成，其中在水泥板上均匀布孔以利于其后的植物构建。水泥板的规格为长6010cm×5010cm×510cm（长×宽×厚），沟壁中的蜂窝状水泥板孔直径为810cm，相邻两孔中心之间距离为2010cm。

3.6.3沟底的设计

沟底也由蜂窝状水泥板构成，整个沟底布局平整，沟体深1m。其中田面水线为一般情况下田间水面的高度，它将整个沟体分为上、下两个部分，其中上部为沟埂，高约25cm，它能防止田面水溢流至生态拦截沟渠。沟体深约110m，上、下宽分别为114、110m。

[image: image17.png]S pp——

P R4 5 A SR g




图2-11   蜂窝状混凝土板结构平面示意图

[image: image18.png]AR

ERAWPEL """




图2-12   沟渠截面示意图

3.6.4拦截坝和拦截箱的设计

拦截坝具有中位、底位两个排水孔，根据需要可将拦截段的水位分为排干、半满和溢流3种状态，拦截坝的高度为30cm。

拦截箱是生态拦截型沟渠中的又一重要辅助成分，拦截箱由箱体、基质和植物组成，箱体四周为孔状结构，水流能顺利进出箱体，内充基质。拦截箱有助于沟体拦截水流，降缓水速，其中填充的基质对水体中的营养物质具有吸附作用，它和生长其上的植物共同组成一个功能完整的小单元，拦截箱有选择性地在沟中水体污染严重地段或沟渠系统末端摆放以加强沟渠系统的去除功能。

[image: image19.png]P AR AL




图2-13   栏截面示意图

夏季在沟壁孔中隔行种植多年生狗牙根植物（Cynodondactylon），在沟底种植空心菜（Ipomoeaaquatica）；冬季在沟壁孔剩余行中种植黑麦草（Loliummultiflorum），在沟底种植水芹（Oenanthejavanica）。所选择的植物生长旺盛，形成良好的生态景观。

[image: image20.jpg]44, ¥5on

ji2ids WL
HE
REHREIYIHEREE
- s
Lol
i | EERE, 15l
Haton\ L)
T A
= 1 y ¥
i Fanan | ¥ ] ) %
LCL AL g
Baik | i
15n0#E 3 EHRE, 50k | 3
PITITTTT TR o
[TLNC TS |
: !
2 (5012 LISIN 2
REER, ban
FE . s‘
A 500 . 30 4
¢ m

Lian

y

(NNt

A A

yiey

FETTTYYUYYY VIV Y

e

ReHBIEARE

4% 5h/n’

/f/huuun

THEhEIRARNEREE

LEL LI 5
ET O

B4 Ao 1
Alls]
Ly B0 + ] +
% m +
)
i1




图2-14   硬质沟渠生境修复典型断面图

[image: image21.jpg]RE. 258 2)058

57y N Yy ¥
SO

= =z

-

"

L35 58 73 1] THEREIERRNEFEN
AFARERPINERER

LI
+ -

848 Kitnn.
82, B2
Jileri B

JEES 1S

ANARAROAN, Kistn®
SR i |

_BEE8 Ao
&UAR, HB5an





图2-15   绿色防控工程示意图

[image: image22.jpg]8l

ARRRRROAS K
A

HEL LTS

EERREIHIER AN

TN
§0n Henn

s L

YYYY

0. BAE. AAREY

RASLEAANNEARE]

e

SeERTRARE

85 e
Teshinainn

TUrHY T ENRETTEN

153088





图2-16   干砌石沟壁立面覆绿断面示意图

3.6.5生态沟渠工程量
生态沟渠工程量详见下表。
表2-14   生态沟渠工程量清单

工程名称

建设规模

单位

生态沟渠

25.4

km

边坡开挖

21876.26
m

生态混凝土护坡

43752.50
m

种植植物

34000.00
m2
拦截箱

4400.00
个

土方回填

6562.88
m3


	项目组成及规模
	4.工程占地

根据拟建工程建设内容及平面布置，项目永久占地包括人工湿地、生态隔离带为0.4km2，生态护岸、生态沟渠为41.5km，工程在原有河道、湿地、护岸、沟渠上建设，不新增永久用地。施工占地内容主要包括临时堆土占地、临建工程等占地，占地面积约为50亩，临时占地类型为一般农用地、水利设施用地、荒地、沟埂等，用后均予以复垦、绿化等。
5.土方工程

本工程开挖土方173388.17m3，回填土方23848.88m3（自然方），剩余土方149539.29m3。本项目土方工程见下表：

表2-15   土方平衡表 单位：m3
编号

名称
挖方

借方

填方
弃方
弃方去向
1

生态护岸

15126.00
0
15126.00
0
用于果木林施肥
2
生态隔离带

2160.00
0
2160.00
0

3
生态沟渠

21876.26
0
6562.88
15313.38
4
人工湿地

180
0
0
180
5
河道湖库垃圾收运

0
0
0
0
6
河道湖库底泥清理

134045.91

0
0
134045.91

弃土石情况：本项目是在原有河道、湿地、护岸、沟渠改建，渠线等不做调整，项目在场地清理、堤身削坡等工程产生少量废土石方。各段沟渠统一规划，基本可满足土、石平衡。
弃方主要为沟渠修复及清淤过程产生的淤泥，产生的淤泥在淤泥暂存场，淤泥暂存晾晒固化后含水率应≤60%—70%，用于果木林施肥。

本项目淤泥不属于受到污染的土壤，属于自然水体冲刷周边土壤产生的淤泥，经检测，本项目清淤土壤满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值中相应标准，因此，本项目淤泥经脱水（晾晒）用作用于果木林施肥可行。

6.主要原辅料
表2-16  主要材料用量表

序号
材料名称
单位
数量

备注

1

模板
万m3
10.3
外购

2

块石、碎石、黄沙
万m3
3.45
外购
3
商品混凝土
万m3
5.51
外购
4
预制块
km
2.47
外购

5
柴油

t
342.43
周边加油站提供
6
汽油

t
58.15
7
彩条布面积

m2
9000
外购
8
撒播狗牙根草籽

m2
88037.69
外购
9
柏树
棵
216
外购

10
杨树
棵
43
外购

11
柳树

棵
151
外购

12
木槿

棵
2952
外购

13
珊瑚树

棵
1728
外购

14
胡椒木

棵
860
外购

15
芦苇

万株
731.52
外购

16
香蒲

万株
734.12
外购

7.主要施工机械设备
根据高峰强度及工程量估算机械设备数量如下表2-17。

表2-17   主要施工机械设备表

序号
设备名称
规格型号
数量（台）

1

单斗挖掘机液压
1m3
20
2

推土机
59kW
6

3

推土机
74kW
2

4

推土机
88kW
2

5

轮胎碾
16t
6

6

压路机内燃
15t
6

7

刨毛机
5

8

蛙式夯实机
8kW
6

9

风钻
手持式
4

10
风镐
手持式
4

11
强制式混凝土搅拌机
25m3
10
12
混凝土输送泵 30m3
h

6

13
混凝土喷射机 4-5m3
h

4

14
振捣器插入式
1kW
3

15
振捣器插入式
5kW
3

16
振捣器插入式
2kW
2
17
变频机组
5kVA
6

18
风（砂）水枪 6m3
min
10
19
载重汽车
5t
4

20
自卸汽车
5t
2

21
胶轮车
6
22
胶带输送机固定式
800mm×30m
4

23
塔式起重机
10t
2

24
汽车起重机
5t
4
25
污水泵
2
26
清淤机
4
27
管道疏通机
1
8.施工人员及工作制度 

本项目施工人员均为附近村民，本项目施工平均上工人数379人/日，高峰期上工568人/日，施工人员租用附近闲置民房，不设置施工营地。

工作制度为每天三班制，24小时工作。暴雨天气、河道水流速度大于3m/s以上时，不得进行作业。涉水工程安排在枯水期水位浅时进行施工，汛期不作业。

9.建设征地与移民安置

（1）工程占地

根据工程建设征地性质、用途与是否复垦，将工程建设征地分为永久占地和临时占地。

①永久占地

工程是在原有河道、湿地、护岸、沟渠上改建，不新增永久占地。

②临时占地

施工期临时占地50亩，主要为一般农用地、水利设施用地、荒地、沟埂等，施工结束后对临时占地进行恢复，原有的荒地、草地、沟埂进行撒播狗牙根草籽恢复，占用的一般农用地进行复耕，原有土地功能得到恢复。

（2）移民安置

本项目不涉及移民安置。
10.人工湿地运行管理机制

人工湿地管理人员为19人，湿地修复建设前后人员不变，运行班次也不变，三班制。

11.公用工程
（1）给水

本项目运营期人工湿地配备人员19人，生活用水取自市政供水管网，可满足项目需求。

（2）排水

运营期生活污水通过化粪池处理后由市政污水管网汇集，进入霍山县污水处理厂集中处理，处理后排入东淠河。

（3）供电

项目供电由市政电网供电。

	总平面及现场布置
	1.总平面布置

清理河道湖库垃圾6.4万吨，污染底泥13.4万方；修复人工湿地2.6平方公里；生态护岸16.1公里，生态隔离带0.2平方公里，生态沟渠25.4公里等区域水环境治理设施。项目施工线路长、涉及面广，工程建设内容较多，各工程平面及现场布置应根据其建设内容及现场情况合理安排。

2.施工现场布置

2.1施工布置原则
（1）工程施工按充分利用工程管理区土地、尽量占用丘陵旱地与荒地等可复耕土地、少占用水田的原则进行布置。

（2）本工程按乡镇划分施工工区，共涉及3个乡镇和1个开发区，一共设4处，各工区内生活办公设施租用工程周边民房，生产设施根据施工需要可在建筑物附近单独布置。

2.2施工场地布置

建设项目的特点是工程项目多、线长面广，单项工程规模小、工期短。单项工程均较分散，施工布置本着不占或少占耕地，有利于生产、方便生活的基本原则，并针对水环境综合治理工程施工特点，采取分散布置为主，集中布置为辅的方式。

（1）混凝土生产系统 

本项目无混凝土生产系统，项目拟采用外购商品混凝土，经强制式混凝土搅拌机现场搅拌使用。

（2）临时施工场地

施工占地内容主要包括临时堆土占地、临建工程等占地，占地面积约为50亩，临时占地类型为一般农用地、水利设施用地、荒地、沟埂。

（3）施工营地

项目办公生活用房租用沿线民房，不新建施工营地。水环境综合治理工程施工机构较少，不需设置大型修配厂、机修厂等辅助企业。所需机构直接利用县城及就近乡镇现有修理设施。工地不设油料仓库，所需油料附近加油站直接购买；水泥从本地水泥厂直接购买、木材本地区购买、黄沙、石子、块石可从当地砂石场购买。根据建设单位提供资料，项目场区不设置预制场、拌和站、取弃土场等，熊家河西岸及高庙河的北岸清淤段附近各建设1个淤泥暂存场，暂存场总占地面积约2000m2，并设置临时沉淀池，用于收集沉淀淤泥沥干过程产生的余水。

选址合理性：目前项目渠道两岸空旷区域较多，淤泥临时堆场选址位于熊家河西岸及高庙河的北岸，占地类型为一般农用地、沟埂、荒地等，选址避开了居民区、生态保护红线、基本农田保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，周边150m范围内无敏感点，淤泥临时堆场的分布已避开居民区，且淤泥临时堆场呈线性分布，在晾晒过程中，底泥臭气的影响范围较小，对沿线的居民点的影响有限。因此，其位置分布基本合理。

[image: image1.png]e 2B &
BN mmnEn | 8
EgmE BSKER =
[7 B LIEH T
------------ I e —— -l |
. BERE [ mmpipEen | BEME( EiHE e || EBpNERE
AR el 1 IEEARR EHRE [+ e




[image: image23.png]



图2-17   淤泥临时堆场位置1
INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\QQ_1758767866213.png" \* MERGEFORMATINET 
[image: image24.png]




图2-18   淤泥临时堆场位置2

2.3施工交通布置

本工程位于霍山县境内，境内有G35高速公路、G105国道、S318省道等，交通运输方便，有利于工程外来物资的运输。

本项目区内道路交通较为便利，配合省道县道和各乡村道路可将材料、物资运送到工程各施工地点。

2.4水、电供应 

所在乡镇附近有系统电（多为10kV线路）接入，工程施工用电可利用现有系统电或。 

施工期间的生产用水可以从渠道中抽取，生活用水可就近接用村庄、城镇的供水系统或桶装水自来水。

	施工方案
	1.施工工艺

1.1渠道治理工程
（1）施工导截流

1）施工导截流

根据本工程主要建设内容，施工期需要导流的工程主要为渠道疏浚、堰坝等。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，导流建筑物为Ⅴ级建筑物，相应挡水标准为5年～10年一遇重现期洪水，本次工程选择在非汛期施工，设计采用5年一遇施工期洪水。

渠道疏浚等配套建筑物施工导流，主要是坡地汇集雨水。施工时可在建筑物两端填筑封闭围堰，利用支渠放水涵等直接把水通过沟渠引入下游河道或通过临时机泵抽排至下游。

2）施工围堰

①围堰布置：施工过程中需筑施工围堰的，根据工程实际现场布置，以有利于主体工程施工为宜。由于项目为小型工程，仅考虑部分渠段疏浚衬砌工程处设置了围堰。

②围堰结构形式：本着就地取材，节省投资的原则，围堰选为土筑围堰。本工程围堰顶宽取2m，内外边坡坡比皆为1:3，围堰高度与沟（渠）顶平齐。迎水坡在水位变化区应加以防护，以确保围堰安全。

③围堰填筑利用基坑开挖土方，施工时采用翻斗车运料，74kW推土机辅助推土进站。围堰拆除在建筑物水下工程完成后进行，拆除采用1.0m3反铲挖掘机挖装配翻斗车运输，就近低洼地区进行回填。

（2）土方开挖和回填

①渠道土方开挖

渠道土方开挖主要为渠道清淤整治、渠道断面扩挖等。

土方开挖采用机械与人工相结合，其中堤防清基及用于回填的土料表层剥离采用反铲挖掘机或推土机开挖，其余土方机械主要选用反铲挖掘机，对于建筑物基面保护层和机械难以施工的沟槽、清淤深度较浅的渠道等部位采用人工开挖。挖方中用于后期回填的土料就近堆放，直接用于附近堤防填筑的土料采用推土机或自卸汽车运输至填筑部位。

对于断面较小的渠道可采用台阶式分层开挖，层高0.5～2.0m，开挖程序是先挖台阶后削坡。为避免超挖，初挖断面应略小于设计断面，经校核无误后再进行修整。对于较大的渠道工程，为节省劳动力和加快工程进度，采用机械进行施工。

渠道清淤工程施工：清淤施工前，采用1m3反铲挖掘机在拟开挖部位挖土向渠内填筑围堰以挡水，土埂围堰填筑完成后，进行排明水工作，明水排干后先采用小型机械进行清淤工作，主要采用1m3挖掘机配8t自卸汽车进行，清除的淤泥运至淤泥临时堆场，严禁随意堆放淤泥而造成环境污染。

②渠道土方回填

渠道土方填筑主要为渠道加培、基坑回填等。

本工程填筑土料利用开挖土料，采用1m3挖掘机挖土，74kW推土机铺料，拖拉机压实，局部边角地带及建筑物周边填筑部分，由人工辅助轻型夯具夯实。 

填筑前需清除基础面各类杂物，填筑时应争取大面积平踩进土，尽量减少交接卡口，振动碾碾压时需与挡土墙等永久建筑物保持一定距离，避免对其结构造成破坏。
回填土方应分层统一铺土，统一碾压，分层厚度不大于30cm，每层碾压密实。表层30cm回填采用开挖的表层砂壤土机械摊铺回填，人工辅助作业。粘性土压实度要求不低于0.91，非粘性土的相对密度要求不低于0.60。

产污分析：开挖与回填过程产生的扬尘、淤泥恶臭、噪声和弃土、淤泥等，施工机械产生噪声和施工器械冲洗废水等，土方运输过程产生噪声和扬尘等。

（3）渠道护砌

护砌型式主要包括现浇混凝土护坡、预制砌块护坡。

①现浇混凝土护坡

混凝土护坡按浇筑勒脚、护坡混凝土和封顶的顺序进行。

现浇混凝土护坡施工先进行放样，对浇筑块内的坡面进行平整，将坡面高差控制在规范允许的范围内，并按结构缝分块，自下而上依次浇筑，经溜槽运输入仓，勒脚和封顶混凝土采用插入式振捣器振捣，坡面混凝土采用平板振捣器振捣，混凝土终凝前，应人工压实、抹平，并对混凝土表面进行加糙处理，混凝土终凝后，及时养护，混凝土浇筑完毕后，在常温（20℃）情况下，须于浇筑后6～12h内开始用清洁的麻袋、草帘等覆盖外露面，并要经常洒水养护，在炎热和风干的气候中应在浇筑后1～2h内覆盖，并保持湿润。

②混凝土砌块铺设

先将碎石料运至施工现场，再辅以人工运至施工作业面进行摊铺，严禁自卸车自上而下直接倾倒在作业面上。摊铺时边铺边用铁锨拍实，并拉线平整。铺设完成后严禁踩踏，以免刺破土工布。按设计级配要求分层铺设。

垫层验收合格后即可进行面层铺砌。砌块以单层直立方式铺砌，可分段多工作面自下而上进行。铺砌前要拉线确定铺设顶面及缝面，保证表面平整、砌缝紧密、整齐有序，要求平直部位缝宽不大于5mm，其他部位缝宽不大于8mm，表面平整度不大于8mm/2m，坡度符合设计要求，砌块底部应平实，严禁架空，块间自锁联结，紧密嵌合，确保稳定，严禁污染坡面。

产污分析：施工机械产生噪声和施工器械冲洗废水等，混凝土养护产生养护废水等，运输过程产生噪声和扬尘等。

（4）砌石工程

砌石工程主要为浆砌石基础、挡墙及浆砌石护砌，砌石全部为人工施工，砂浆由拌和机拌制，铁斗胶轮车送料，所需的块石应符合要求，在浆砌石时砌筑的同时分层回填墙后土。

产污分析：施工机械产生噪声和施工器械冲洗废水等，运输过程产生噪声和扬尘等。

1.2建筑物工程

主要施工过程包括建筑物拆除、土方开挖与回填、混凝土施工、设备安装等。 

建筑物工程施工过程和产污节点如下图所示。

[image: image25.png]EZ7E SN i L5/ R AN ZENEE TR AN RN N Y S

Bk Mt K w BRI B
A . 2 A
ey > bTFREE e BRI e RS





图2-19   建筑物工程施工过程和产污节点图

（1）建筑物拆除 

拆除主要为混凝土结构拆除。拆除遵循自上而下、先卸载后拆除的原则进行。

混凝土拆除主要采用液压破碎机、风镐配合气焊进行，对于尺寸较大的构件就地肢澥成小块后运出；堆砌石拆除以人工为主，砌石经撬松后抬运出基坑，可回收的部分经清洗后码放整齐以备用。所有弃渣除利用部分外均运至弃渣场深埋处理，不得直接堆弃在顶面。

产污分析：破碎机破碎产生施工扬尘、噪声、建筑垃圾等，运输过程产生噪声和扬尘等，施工机械产生噪声和施工器械冲洗废水等。

（2）土方开挖与回填

对于开挖量较大的建筑物，基坑开挖以机械施工为主，人工开挖为辅，开挖量较小的建筑物，基坑开挖主要采用人工进行，挖方除不符合填筑质量的就近弃土外，其余用于围堰填筑或就近堆放用于基坑回填。

建筑物基坑回填土方利用就近堆放的土方，填筑时，靠近建筑物、工作面狭窄或填筑量不大的部位，土料采用人工配蛙式打夯机夯实，其余采用74kW履带拖拉机压实。

产污分析：开挖与回填过程产生的扬尘、噪声和弃土，施工机械产生噪声和施工器械冲洗废水、基坑排水，土方运输过程产生噪声和扬尘等。 

（3）混凝土施工

现浇混凝土构件拆除采用人工配合机械进行。混凝土浇筑由低依次逐层向上进行浇筑，每段每层砼一次性连续浇筑。

本工程采用商品砼，砼集中在商品砼拌合站拌制，运输均由混凝土罐车运送至工地现场，由混凝土泵车泵送混凝土至浇筑面。浇筑面人工分料、平仓，振捣器振实。预构件由各县分片集中预制，汽车运至施工现场。

产污分析：混凝土施工过程中产生的主要污染物为扬尘、噪声和养护废水等。

产污环节

项目主要产污环节及污染物见下表。

表2-18   施工期污染物产生及排放环节

污染类别

产排污环节

污染物

治理/处理处置措施

废气

施工扬尘

颗粒物

道路硬化、清扫；定期洒水降尘；易起尘物料、弃土和裸露开挖面加盖防尘网；物料加盖运输；设置围挡等

建筑物拆除扬尘
颗粒物
洒水、篷布遮挡等措施降低
交通运输扬尘
颗粒物

道路硬化、清扫；定期洒水降尘

运输车辆及机械产生的尾气
SO2、NOx、总烃

选用符合标准的机械、车辆和油料；加强维修保养等

清淤清理及堆放、运输

NH3、H2S

喷洒除臭剂、设置围挡、封闭运输车辆运输等

废水

混凝土养护废水
pH、SS
经中和+沉淀处理后回用于施工场地洒水，不外排入周边河流、沟渠
基坑排水
SS
经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘用水

施工器械冲洗废水
石油类、SS

经隔油、沉淀处理后用于车辆冲洗、场地洒水抑尘
暂存场余水

SS

余水应经临时沉淀池沉淀处理后返回河道中

生活污水

COD、NH3-N

依托租住的民宅内的化粪池或旱厕收集后用于农肥（乡镇段）、排入霍山县污水处理厂（县城段）
噪声

设备运行

机械车辆运行噪声

选用低噪声设备，合理安排施工时间，避免高噪声设备同时运行，施工机械基础减振，采用移动式隔声屏障等

固废

施工职工生活垃圾、湿地清理
生活垃圾、湿地清理的废物
交于当地环卫部门清理

开挖土方

土石方

各段沟渠统一规划，基本可满足土、石平衡

清淤

淤泥

运至淤泥临时堆场进行晾晒，晾晒固化后用于果木林施肥
建筑施工

建筑垃圾

需运往市容指定的地点

隔油池、机械车辆检修和维护

废机油、浮油、废弃含油抹布及手套
统一收集后委托有资质单位处理

3.施工时序
工程建设周期：2026年6月—2027年12月，本工程实施涉及范围广，期限长，工程施工点多面广，有些工程准备工作必须交叉进行。项目实施进度安排如下：

（1）前期阶段
2025年6月，开展前期阶段工作：项目立项，项目建议书，项目可行性研究报告，确定资金来源。

2025年6月—2026年5月，准备阶段工作，筛选有资质的设计单位通过招标进行项目总体方案设计、初步设计、设备选型、施工图设计等，同时通过招投标确定施工、监理单位。

（2）施工期

2026年6月—2027年10月，实施阶段工作，组织实施淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程建设，包括堤岸的建设与装修、设备购置、辅助设施建设、植被种植等。

（3）验收期

2027年11—12月，竣工验收阶段，做好使用准备。

4.运行期工艺流程及产污环节 

本项目运行期污染物主要为人工湿地泵站产生的噪声以及中控室管理人员产生的生活污水和生活垃圾、泵运行产生的噪声。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.所在地主体功能区规划

根据《安徽省主体功能区规划》内容，基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，统筹考虑国家和安徽经济发展战略布局，以是否适宜大规模高强度工业化城镇化开发为基准，将全省国土空间划分为三类主体功能区，即重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

重点开发区域是指具有一定经济基础、资源环境承载力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，应该重点进行大规模工业化城镇化开发的城市化地区。重点开发区域分为国家重点开发区域和省重点开发区域。

限制开发区域分为两类：一是农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，具有较强农产品生产和供给能力，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。二是重点生态功能区，即生态系统脆弱、生态功能重要，必须以生态系统保护和生态产品生产为首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。限制开发区域按层级分为国家农产品主产区、国家重点生态功能区和省重点生态功能区。

禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。

本项目所在县域为六安市霍山县，为限制开发区域重点生态功能区（国家重点生态功能区），不属于《安徽省主体功能区规划》中禁止开发区域。

该区域是淮河中游和长江下游的重要水源补给区，土壤侵蚀敏感性程度高，山地生态系统功能退化，水土流失严重，是全国重要的水土保持型和水源涵养型生态功能区，是全省乃至长三角地区的重要生态屏障。

（1）遏制区域水土流失。禁止毁林开荒，逐步恢复和扩大森林植被，增强水土保持能力，确保水库、湖泊安全。

（2）加强流域综合治理。开展封山育林，河、湖、库上游要大力营造水源涵养林和水土保持林，加快区域生态防护林体系建设，提高防洪减灾能力，减轻对长江、淮河的洪水压力。

（3）严格监管资源开发。禁止发展与生态保护相矛盾的产业和项目，加大矿山环境整治和生态修复力度，控制人为因素对土壤的侵蚀。适度合理开发旅游资源和农产品资源。

2.所在地生态功能区规划

本项目选址位于霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅲ皖西大别山生态区”中“Ⅲ1大别山北麓中低山森林生态亚区”下属“Ⅲ1-1梅响磨佛水库水源涵养与生物多样性保护生态功能区”。该生态功能区位于本亚区西部，行政区划包括金寨县全部、霍山县大部、六安市辖区西南部地区，面积6746.4km2。
该区地貌类型以中低山为主，在山间盆地或谷地中有零星畈区分布，大别山最高峰白马尖分布于本区内。本区属北亚热带湿润性季风气候区，气候温凉，雨水充沛。年平均日照时数为1900～2000小时，年平均气温14.5～15.0℃，中山处平均均气温10~12℃，最热月（7、8月）气温仅21～23℃，平均相对湿度在80％以上，年均降水1400mm左右，是安徽省的降水次中心，年蒸发量1400mm以下，无霜期为220天。

本生态功能区以森林生态系统为主，植被类型属暖温带落叶阔叶林向亚热带常绿阔叶林过渡型，植被垂直分布带谱明显，野生动植物资源丰富，区系成分复杂，特有种多。天马和鹞落坪两处国家级自然保护区内保存了大批珍稀、古老孑遗物种和典型、多样的生物群落，目前已查明维管束植物有2000多种，陆栖脊椎动物200多种，其中国家重点保护的野生植物有大别山五针松、香果树、杜仲等25种，而且本区还是香果树、领春木、大别山五针松、连香树、鹅掌楸、金钱松、天女花、厚朴、大鲵、原麝、勺鸡等保护物种的集中分布区，其中中国特有植物13属及地方特有动植物十余种，被誉为“大别山区的天然物种基因库”。本区还是淮河重要支流史河、淠河的发源地和下游梅山、响洪甸、磨子潭和佛子岭四大水库的水源涵养区。

本区总体上植被覆盖率高，生态环境条件优越，生态系统保存完好，是北亚热带天然的生物多样性保存库。在良好的生态环境条件下，本区盛产茶叶、板栗、桑蚕、中草药、食用菌、山野菜以及松、竹、杉等优质农林产品。

但本区也存在着以下生态环境问题：

（1）由于人为活动频繁，区内水土流失问题较为突出，直接影响水库的使用寿命和下游的生态安全；

（2）区内人多地少，交通不便，出于生态保护的需要，为下游做出了较大的经济上的牺牲，目前仍然是贫困地区，人民生活水平不高，区域经济状况整体不发达；

（3）水能资源丰富，开发不够；

（4）部分地区基础设施建设时的保护措施不力，造成了崩塌、滑坡等地质灾害频发。

本生态功能区在生物多样性保护、水源涵养、水土流失控制生态系统服务功能方面具有非常重要的地位，是安徽省生态系统保护的热点地区之一。因此，本功能区的发展应以保护区域生态系统服务功能为中心，利用当地丰富的自然资源，结合区内的生态示范区建设，发展生态型经济，茶叶、板栗、食用菌、毛竹、中药材、桑蚕以及水能源和生态旅游等经济活动均需要严格按照生态示范区规划的要求去发展。

3.生态环境现状
（1）土地利用现状调查

根据《霍山县第三次全国国土调查主要数据公报》，霍山县主要地类数据为耕地18974.06公顷（28.46万亩）、9440.98公顷（14.16万亩）、149995.98公顷（224.99万亩）、草地452.59公顷（0.68万亩）、湿地493.90公顷（0.74万亩）、城镇村及工矿用地11558.59公顷（17.34万亩）、交通运输用地2895.28公顷（4.34万亩）、水域及水利设施用地8625.16公顷（12.94万亩）。

（2）陆生植物调查

根据《霍山县生态文明建设规划》中霍山县是中国植被分区上属于落叶阔叶—常绿阔叶混交林带，有木本植物和草本植物3000多种，其中野生维管束植物有1459种，隶属于173科，710属，包括蕨类植物29科，48属，102种；裸子植物5科、8属、11种；被子植物139科、654属、1346种，其中有林植物211属、560余种（乔木310余种、灌木210余种，藤木40余种）。用材林以松杉、林类和竹类为主，经济林有油茶油桐、生漆、杜仲等。主要树种有马尾松、黄山松、金钱松、栓皮栎、红豆杉、枫香和毛竹等。可供观赏的植物有桂花、广玉兰、天女花、贴梗海棠、腊梅、木芙蓉、望春花、紫藤、天竺葵等共190余种）。

本水环境治理区域主要土壤类型为黄棕壤土和有机质含量较高的水稻土，土壤肥沃，水源充足，适宜种植。水环境治理区域自然与人工植被并重，以马尾松、杉木林、毛竹林、茶树和农作物为主，间有落叶阔叶林、次生灌丛及草本植物。

（2）陆生生动物调查

根据《霍山县生态文明建设规划》中霍山县境内有野生动物500余种，其中陆栖脊椎动物219种，包括兽类31种、鸟类140种、爬行类31种，两栖类17种。饲养的牲畜有大别山黄牛、猪、羊、兔等，家禽主要有鸡、鸭、鹅等。水环境治理区域内没有受保护的野生动植物。

（3）水生生态调查 

沟渠及河流内水生生物主要有河蚌、螺蛳、青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、河虾、水蛭等，水生植物主要为水草、芦苇等，清淤河段淤积严重，部分河段干涸断流，水生生物较少，也无其他珍稀濒危保护品种。

经调查发现，水生生物的常见种类如下： 

沉水植物：金鱼藻、马来眼子菜、黑藻菱、聚草、水蓼等； 

浮水植物：浮萍、菱、水花生、水鳖等； 

挺水植物：芦苇、莲、莎草、菖蒲、慈姑、灯芯草等； 

湿生植物：牛筋草、一年蓬、黄花蒿、连钱草、大狼把草等。 

浮游动物：评价区内浮游动物有原生动物、轮虫类、枝角类、桡足类；

底栖生物：评价区底栖生物主要包括水生寡毛类的水蚯蚓、水生甲壳类的虾蟹类、软体动物的螺和水生昆虫等。流域内未见珍稀濒危底栖生物种分布的报道；

鱼类现状：常见的鲤、草鱼、鲢、鳙、鳅、黄鳝、鳜等，以温水性鱼类为主。

本次淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程，其周边生态环境现状如下：

[image: image26.jpg]


 [image: image27.jpg]



高庙河河道现状                         护城河河道现状
[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]



岸坡失修                       河道入河排污口
4.环境质量

（1）大气环境
项目所在地的大气环境质量评价区域属二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求。本次评价大气环境基本污染物引用霍山县人民政府在其网站上公开的《2024年霍山县环境质量报告》（https://www.ahhuoshan.gov.cn/public/6619001/37719664.html）中的统计数据。具体数据及达标情况见下表。

表3-1   空气质量达标区判定    单位：μg/m3
污染物

年度评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

52.3
70

74.71
达标

PM2.5
34.3
35

98.00
达标

SO2
5.3
60

0.83
达标

NO2
15.1
40

37.75
达标

O3
日最大八小时平均浓度第90百分位

133
160

83.13
达标

CO

日均值第95百分位浓度

900
4000

22.50
达标

由上表可知，2024年霍山县环境空气中6项基本污染物年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，因此判定为达标区。

（2）地表水环境

施工期产生的废水经处理后回用，不外排。乡镇施工段生活污水经污水处理设施处理后用于农田施肥，不外排；县城施工生活污水经污水排入污水管网，经过霍山县生活污水处理厂处理达标后排入东淠河。运营期产生的生活污水经化粪池预处理后排入霍山县污水处理厂处理，尾水排入东淠河。为了解该项目所在区域地表水环境质量状况，本项目引用霍山县人民政府在其网站上公开的《2024年霍山县环境质量报告》（https://www.ahhuoshan.gov. cn/public/6619001/37719664.html）内容。

2024年霍山县地表水总体水质状况为优，13个国省控监测断面水质均达到地表水Ⅱ类标准，达标率100%。与去年同期相比，水质状况无明显变化。

国考断面：2024年霍山县共有2个国考断面，佛子岭水库库心、东淠河陶洪集段水质均达到年度考核目标要求（不低于地表水Ⅱ类），达标率为100％。

（3）声环境质量现状

①监测时间

安徽瀚茗分析检测科技有限公司于2025年9月23日对项目区域声环境敏感点进行了现状监测。

②监测内容和监测方法

声环境质量现状监测内容包括敏感点声环境质量标准监测，监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定执行。

③声环境现状监测点位

监测因子：等效连续A声级。

监测频次：监测1天，昼、夜间各监测一次。

布点原则：综合考虑本工程涉及声功能区类别，工程类别，流域类别等，确定声环境现状监测点位如下表所示。
表3-2   声环境现状监测点位一览表
环境要素

检测点位序号

检测点位地址

环境功能区

声环境

Z1
阳光丽景
2类
Z2
黄家院子
2类
Z3
三角庙
1类
具体监测结果见下表：

表3-3   声质量现状监测结果一览表单位：dB（A）

编号

检测点位

2025.09.23
是否达标

昼间Leq

夜间Leq
Z1
阳光丽景
49
45
达标

Z2
黄家院子
53
46
达标
Z3
三角庙
46
38
达标
根据现状监测结果可知：阳光丽景、黄家院子声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求（昼间60dB（A），夜间50dB（A））；三角庙声环境质量标准现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值要求（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。

[image: image30.png]



图3-1   噪声和底泥监测布点图
（4）底泥环境质量现状

①监测点位

底泥监测点位见表3-4，监测点位布置见图3-1。

表3-4   底泥监测一览表

编号
布点
具体位置
D1

溢洪渠

靠近三道路处

D2

护城河

靠近城关中心学校处

D3
高庙河
靠近与二街路处
D4
熊家河

靠近三角庙小桥处
②监测因子

pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

③监测频次

监测1次，监测时间为2025年9月22日，由江苏格林勒斯检测科技有限公司外协检测，根据《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令 第39号）第十条 需要分包检验检测项目的，检验检测机构应当分包给具备相应条件和能力的检验检测机构，并事先取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意。检验检测机构应当在检验检测报告中注明分包的检验检测项目以及承担分包项目的检验检测机构。综上，外协检测是可行的。

④检测方法

底泥检测方法及检出限见下表。

表3-5   检测方法及检出限

项目

检测依据

方法检出限

pH

土壤pH值的测定 电位法 HJ 962-2018
/
铜
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定

火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
1mg/kg
镍
3mg/kg
锌
1mg/kg
铬
4mg/kg
汞
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 

第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 
0.002mg/kg
砷
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定  原子荧光法 

第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 
0.01mg/kg
铅
土壤质量 铅、镉的测定

石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
0.1mg/kg
镉
0.01mg/kg
⑤监测结果

底泥监测结果见表3-6。

表3-6   底泥检测结果统计表

 采样地点

检测项目

检出限
单位
D1（溢洪渠）
D2（护城河）

D2（护城河）（平行样）

D3（高庙河）
D4（熊家河）
pH
/
无量纲
8.63
8.72
8.66
8.59
8.12
砷
0.01
mg/kg
5.27
3.17
3.22
3.33
18.7
镉
0.01
mg/kg
0.05
0.04
0.04
0.10
0.34
铜
1
mg/kg
8
9
10
9
23
铅
0.1
mg/kg
8.4
7.5
8.5
8.4
10.2
汞
0.002
mg/kg
0.787
0.077
0.071
0.082
0.145
镍
3
mg/kg
24
33
37
40
49
铬
4
mg/kg
26
41
48
57
54
锌
1
mg/kg
53
65
72
91
98
⑥评价方法

底泥污染状况评价方法，采用单项污染指数法评价。

底泥污染指数计算公式：

[image: image31.png]E,j :Ci,j /Csi




式中：Pi，j——底泥污染因子i的单项污染指数，大于1表明该污染因子超标；

Ci，j ——调查点位污染因子i的实测值，mg/L；

Csi——污染因子i的评价标准值或参考值，mg/L。

底泥污染评价标准参照《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1中水田和其他风险筛选值。

⑦评价结果

单因子标准指数计算结果见下表。

表3-7   单因子标准指数计算结果一览表

     采样地点

检测项目

标准值（mg/kg）
D1（溢洪渠）
D2（护城河）
D2（护城河）（平行样）
D3（高庙河）
D4（熊家河）
pH

pH＞7.5
/
/
/
/

/

铜  
果园
200
0.04 

0.045
0.05
0.045
0.115
其他
100
0.08
0.09
0.10
0.09
0.23
铅

水田
240
0.035
0.031
0.035
0.035
0.043
其他
170
0.049
0.044
0.05
0.049
0.06
镉 
水田
0.8
0.063
0.05
0.05
0.125
0.425
其他
0.6
0.083
0.067
0.067
0.167
0.567
铬

水田
350
0.074 
0.117 
0.137 
0.163 
0.154 
其他
250
0.104 
0.164 
0.192 
0.228 
0.216 
砷
水田
20
0.264 
0.159 
0.161 
0.167 
0.935 
其他
25
0.211 
0.127 
0.129 
0.133 
0.748 
汞

水田
1.0
0.787

0.077

0.071
0.082
0.145
其他
3.4
0.231 
0.023 
0.021 
0.024 
0.043 
锌
300
0.177 
0.217 
0.240 
0.303 
0.327 
镍

190
0.137 
0.216 
0.253 
0.300 
0.284 
根据底泥监测结果，主要监测指标pH值、铜、锌、铅、镍、镉、铬、砷、汞满足《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618- 2018）表1标准的要求。根据调查，项目周边沟渠和河流不涉及排放重金属污染物的工业企业，因此项目沟渠和河道底泥不存在重金属污染。

（5）地下水环境现状
本项目为环境治理项目，无地下水污染途径，因此可不开展地下水环境影响评价。
（6）土壤环境现状
本项目为环境治理项目，无土壤污染途径，因此可不开展土壤环境影响评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1.东淠河生态湿地建设工程

（1）2016年5月26日取得原霍山县环境保护局出具的《关于“东淠河生态湿地建设工程环境影响评价”的意见》（霍环字〔2016〕70号）；

（2）2021年4月，完成了生态湿地项目的验收。

湿地由于长期运行，目前存在处理效果不好等问题，生态系统需要进行修复处理。

2.高庙河、护城河、溢洪渠和熊家河河道内有明显底泥淤积，影响河道水体的净化及流动。

3.岸带沿线垃圾

存在少部分地表径流污染，雨水通过地表径流的形式直接进入河道，因该河道处于镇区范围内，其初期雨水污染物浓度相对较高，对河道水质造成一定影响。

河道沿线在施工过程中产生的污染物多随着降雨等不同形式直接排入邻近河道，此过程伴随施工的结束，污染会终止，但建筑垃圾、其他污染物等均已进入河道，并已经产生较大影响。

4.岸坡失修
山区降雨集中洪量大，洪水来势凶猛，对河道两岸冲刷严重。河道现状均有间断护砌护岸，但护岸形式不一，有砼，砖砼组合、干砌石等挡土墙和护坡等形式且年久失修，标准低，因此不能对河道两岸农田及村庄起到防护作用。

5.其他污染

根据现场调查，在人为活动较为频繁的河段，自然滨岸带被农作物所取代，地表层自然植被破坏，自然植被结构单一，物种多样性较为单一，生态系统缺乏完整性。且部分河段两侧堤岸标准低，为简易砂质土堤，流域水土流失较严重，大量沙石随雨水冲刷被携带入河，淤塞河道，破坏河堤，给排水保障率低，水系连通不畅岸坡杂乱；岸坡杂乱，水生生态系统和坡岸带生态系统遭到严重破坏，生物多样性降低。亟须开展城区水生态带生态修复工程，提高河岸带截污净化能力，恢复生态系统完整性。

流域内河道和干渠内水生植物较多、沿河垃圾堆积、沿岸树木的枯枝落叶等因缺乏清理措施，积聚于河道内，造成底泥深厚，有机质浓度较高，其污染物释放对河道水质将会造成较大影响。

霍山县城区各河道、生态流量小。水体整体流动性较差，水环境容量十分有限，无法发挥自净功能，水污染物入河总量已超过水体纳污能力，对其水质有较大影响。

大部分河岸岸边无护坡，因雨水侵蚀冲刷导致岸边泥土坍塌，阻碍了水体的正常流动，加重河道淤积程度，又因河岸边长期无人清理导致长满杂草，使得河道断面更加缩窄。

	生态环境保护目标
	1.生态环境保护目标

通过现场勘查，本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线、饮用水源保护区等区域，也不涉及重要物种的重要生境等生态敏感区。

本项目主要是对河道的生态系统、水生和陆生的动植物保护，动植物都是常见的物种。

2.地表水保护目标

本项目流域内可能影响到的河流包括护城河、高庙河、溢洪渠、熊家河、东淠河及落阳河，具体见表3-8。

表3-8   地表水环境保护目标一览表

环境要素
敏感点名称
方位
规模
距项目最近距离
环境功能及保护级别
地表水
东淠河
W/E/N
中型
10m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
淠源河
S
小型

227m
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
淠源渠

/
小型
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
溢洪渠
/
小型
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
护城河

/
小型
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
高庙河

/
小型
/

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
落阳河

/
小型
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类
3.大气环境保护目标

项目大气环境保护目标以各子工程施工区周边农村居民住宅为主，项目大气环境保护目标见表3-9。

表3-9   项目大气环境保护目标一览表

环境要素

环境保护目标名称

方位

最近距离（m）
规模（人）

坐标

保护对象

环境功能

X/°
Y/°
环境空气

清理河道湖库垃圾、污染底泥（区块一）、生态护岸（区块一）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
大麦垄

W
418
300
116.254814
31.410014
居民
板桥

W、SW
120
60
116.258923
31.405068
居民
项氏祠

SE
10
70
116.262003
31.406494
居民
项家院子

E、NE
13
100
116.261455
31.413243
居民
修复人工湿地、生态隔离带（区块二、区块三）
槽坊院子
N、E
111-490
65
116.324695
31.444584
居民

粉坊
E

204-325
36
116.326259
31.446622
居民
移洋湾村
E
236-330
50
116.326281
31.448113
居民
黄家院子
E

15-248
290
116.326071
31.451214
居民
周家畈
E

46-207
18
116.329387
31.454089
居民
高桥湾村
W
402
500
116.311874
31.434720
居民
彭家畈
W
360
20
116.308280
31.447262
居民
黄氏岭
W
66
50
116.315007
31.454193
居民
生态隔离带（区块一）、清理河道湖库垃圾、污染底泥（区块二、区块三）
阳光丽景
SW
76-330
880
116.337084
31.414507
居民
淠河新区
SW

300-500
1000
116.334090
31.414325
居民
霍山县公安局
SW
315-500
28

116.336494
31.413016
居民
霍山体育中心
W
80-370
40
116.335421
31.416771
办公人员
和顺政务花园
E

120-500
1720
116.341386
31.417307
居民
霍山县人民政府
SE
396
100
116.341799
31.411707
办公人员
散户1
NE
185-465
60
116.339803
31.421288
居民
长岭冲

NE
196-500
50
116.331312
31.428916
居民
霍山县卫生健康委员会
SE
170
20
116.340426
31.415323
办公人员
西大街社区

SW
35
3000
116.321363
31.408265
居民
文盛社区

S
10
1600
116.327757
31.409209
居民
大地花园

S
8
1400
116.333872
31.406591
居民
城市展示馆

W
55
30
116.337091
31.410003
办公人员

鑫港小区

NW
380
1700
116.329860
31.404274
居民
荷香社区

W
37
1600
116.330675
31.402879
居民
桂花苑

W
240
1600
116.329924
31.400540
居民
近春园

W
26
1300
116.331812
31.400433
居民
鑫港家园
W
410
2400
116.330761
31.397514
居民
文峰社区

W
20
600
116.334430
31.398201
居民
利民美丽苑

SW
23
1000
116.336104
31.395755
居民
华强御景苑

SE
39
2100
116.338421
31.396592
居民
文峰小学

E
32
200
116.334827
31.402696
师生

文峰中学

E
35
1000
116.334570
31.403136
师生

东湖兰庭

SE
117
900
116.340084
31.405722
居民
霍山县教育局

S
260
35
116.337628
31.395315
办公人员

县妇联幼儿园

W
20
130
116.335825
31.398019
师生

新徽幼儿园

NW
298
210
116.329581
31.405143
师生

东小幼儿园

W
30
260
116.330343
31.411676
师生

城东小学

S
67
230
116.330407
31.410164
师生

生态沟渠（区块一）、生态护岸（区块二）、生态隔离带（区块四）、清理河道湖库垃圾、污染底泥（区块四）

枕头山
N

207
30
116.346592
31.489491
居民

三角庙1
区内
/
40
116.348845
31.487179
居民

三角庙2
SE
53
50
116.351951
31.484583
居民

黄家院

S
395
30
116.346661
31.474719
居民
黄氏祠

NW
12
50
116.333336
31.486392
居民
石湖村

W
230
80
116.331619
31.479697
居民
回龙寺

S
113
35
116.338421
31.473539
居民
生态隔离带（区块五）、生态沟渠（区块二、三、四、五、六）、生态护岸（区块三）
圣人山村

W
74
1600
116.349959
31.464316
居民
山前头

NW
301
36
116.350142
31.467460
居民
黄家院
W
320
30
116.346661
31.474719
居民
张氏祠

N
413
30
116.358736
31.477223
居民
岩头

N
135
60
116.360044
31.474026
居民
下符桥镇区

N
76-500
5000
116.365924
31.473447
居民
下符桥镇中心小学

N
225
1200
116.372784
31.475871
师生
浪柴塆
W
18
60
116.371862
31.469292
居民
彭家院
E
134
80
116.374448
31.472907
居民
方家院子
W
28
47
116.371111
31.466921
居民
窑泥窝1
W
15
43
116.367496
31.465311
居民
窑泥窝2
区内
/
25
116.367704
31.46333
居民
王家塝

SW
131
700
116.364395
31.455377
居民
万家洼

W
25
75
116.370328
31.454347
居民
张家洼

E
280
78
116.377913
31.454679
居民
窑嘴子

S
38
90
116.381507
31.460634
居民
老窑厂

E
151
42
116.384372
31.461782
居民
窑坎子

E
263
47
116.386153
31.463187
居民
沈家畈村

N/E
10
260
116.379026
31.464380
居民
卢家塆

E
86
85
116.378267
31.450581
居民
生态隔离带（区块六、区块七）、生态护岸（区块四、区块五）
大河厂村
W
15
1900
116.389278
31.447509
居民

杨家台子
S
14
800
116.389334
31.442979
居民
明德小学

S
273
600
116.390068
31.443252
师生

叶家院
S
290
55
116.397439
31.446117
居民
杨家院
N

234

80
116.405336
31.450339
居民

河沿上

E
121
45
116.408449
31.455728
居民
戴家院
N

128
43
116.401175
31.453636
居民

周家巷口
N

220
48
116.395451
31.452182
居民

断山堰
N
400
40
116.388751
31.453158
居民
赵士塆
W
15
35
116.404619
31.437328
居民
陈家院
S
10
36
116.406748
31.433079
居民

叶家老院
SE
340
55
116.413835
31.431572
居民

董家畈1
N
26
50
116.408488
31.436379
居民
董家畈2
N
340
40
116.408777
31.441701
居民
龚家院
NW
146
59
116.401183
31.441040
居民

修复人工湿地区块二
大河厂村
NW
260
1900
116.389278
31.447509
居民
明德小学
NW
230
600
116.390068
31.443252
师生
何家院

E
227
18
116.393673
31.438143
居民
周家院

W
209
53
116.384274
31.433798
居民
大竹园

E
35
15
116.389145
31.432318
居民
谢家河沿

E
35
38
116.392793
31.426138
居民
洛阳河村

E
40
24
116.397782
31.420140
居民
芝麻档

W
209
320
116.400282
31.413006
居民
鸡心滩

W
30
23
116.404525
31.411015
居民
杨家塝

E
34
32
116.406660
31.411734
居民
名门世家

W
30
490
116.408570
31.398291
居民
与二街中心学校

E
33
350
116.411563
31.399192
师生
大沙埂小学

E
35
120
116.411220
31.398334
居民
杨家院

W
44
23
116.411000
31.394965
居民
汪家水圩

W
42
49
116.409788
31.390641
居民
万家围

S
60
30
116.406998
31.387487
居民
注：按照工程建设区域最近的施工区块定方位和距离，下同。

4.声环境保护目标

项目声环境保护目标以各子工程施工区周边农村居民住宅为主，声环境保护目标见下表。

表3-10   声环境保护目标一览表

环境要素

环境保护目标名称

方位

最近距离（m）
规模（人）

坐标

保护对象

环境功能

X/°
Y/°
清理河道湖库垃圾、污染底泥（区块一）、生态护岸（区块一）
声环境
板桥
W、SW
120
60
116.258923
31.405068
居民
2类
项氏祠
SE
10
70
116.262003
31.406494
居民
项家院子
E、NE
13
100
116.261455
31.413243
居民
修复人工湿地、生态隔离带（区块二、区块三）
槽坊院子
N、E
111-200
25
116.324695
31.444584
居民
2类
黄家院子
E
15-200
220
116.326071
31.451214
居民
周家畈
E
46-200
14
116.329387
31.454089
居民
黄氏岭
W
66
50
116.315007
31.454193
居民
1类
生态隔离带（区块一）、清理河道湖库垃圾、污染底泥（区块二、区块三）
阳光丽景
SW
76-330
880
116.337084
31.414507
居民
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准
霍山体育中心
W
80-370
40
116.335421
31.416771
办公人员
和顺政务花园
E
120-500
1720
116.341386
31.417307
居民
散户1
NE
185-200
6
116.339803
31.421288
居民
长岭冲
NE
196-200
4
116.331312
31.428916
居民
霍山县卫生健康委员会
SE
170
20
116.340426
31.415323
办公人员
西大街社区
SW
35
3000
116.321363
31.408265
居民
文盛社区
S
10
1600
116.327757
31.409209
居民
大地花园
S
8
1400
116.333872
31.406591
居民
城市展示馆
W
55
30
116.337091
31.410003
办公人员
荷香社区
W
37
1600
116.330675
31.402879
居民
近春园
W
26
1300
116.331812
31.400433
居民
文峰社区
W
20
600
116.334430
31.398201
居民
利民美丽苑
SW
23
1000
116.336104
31.395755
居民
华强御景苑
SE
39
2100
116.338421
31.396592
居民
文峰小学
E
32
200
116.334827
31.402696
师生
文峰中学
E
35
1000
116.334570
31.403136
师生
东湖兰庭
SE
117
900
116.340084
31.405722
居民
县妇联幼儿园
W
20
130
116.335825
31.398019
师生
东小幼儿园
W
30
260
116.330343
31.411676
师生
城东小学
S
67
230
116.330407
31.410164
师生
生态沟渠（区块一）、生态护岸（区块二）、生态隔离带（区块四）、清理河道湖库垃圾、污染底泥（区块四）
三角庙1
区内
/
40
116.348845
31.487179
居民
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
三角庙2
SE
53
50
116.351951
31.484583
居民
黄氏祠
NW
12
50
116.333336
31.486392
居民
回龙寺

S

113

35

116.338421

31.473539

居民

生态隔离带（区块五）、生态沟渠（区块二、三、四、五、六）、生态护岸（区块三）
圣人山村
W
74
1600
116.349959
31.464316
居民
岩头
N
135
60
116.360044
31.474026
居民
下符桥镇区
N
76-500
5000
116.365924
31.473447
居民
2类
浪柴塆
W
18
60
116.371862
31.469292
居民
1类
彭家院
E
134
80
116.374448
31.472907
居民
2类
方家院子
W
28
47
116.371111
31.466921
居民
1类
窑泥窝1
W
15
43
116.367496
31.465311
居民
窑泥窝2
区内
/
25
116.367704
31.46333
居民
王家塝
SW
131
700
116.364395
31.455377
居民
万家洼
W
25
75
116.370328
31.454347
居民
窑嘴子
S
38
90
116.381507
31.460634
居民
2类
老窑厂
E
151
42
116.384372
31.461782
居民
1类
沈家畈村
N/E
10
260
116.379026
31.464380
居民
2类
卢家塆
E
86
85
116.378267
31.450581
居民
1类
生态隔离带（区块六、区块七）、生态护岸（区块四、区块五）
大河厂村
W
15
1900
116.389278
31.447509
居民
2类
杨家台子
S
14
800
116.389334
31.442979
居民
2类
河沿上
E

121

45

116.408449

31.455728

居民

1类
戴家院
N
128

43

116.401175

31.453636

居民
2类
赵士塆

W

15

35

116.404619

31.437328

居民

2类
陈家院
S

10

36

116.406748

31.433079

居民
1类
董家畈1

N

26

50

116.408488

31.436379

居民
1类
龚家院

NW

146

59

116.401183

31.441040

居民
1类
修复人工湿地区块二
大竹园
E
35
15
116.389145
31.432318
居民
1类
谢家河沿
E
35
38
116.392793
31.426138
居民
1类
洛阳河村
E
40
24
116.397782
31.420140
居民
1类
鸡心滩
W
30
23
116.404525
31.411015
居民
2类
杨家塝
E
34
32
116.406660
31.411734
居民
1类
名门世家
W
30
490
116.408570
31.398291
居民
2类
与二街中心学校
E
33
350
116.411563
31.399192
师生
1类
大沙埂小学
E
35
120
116.411220
31.398334
居民
1类
杨家院
W
44
23
116.411000
31.394965
居民
1类
汪家水圩
W
42
49
116.409788
31.390641
居民
1类
万家围
S
60
30
116.406998
31.387487
居民
1类


	评价标准
	1.环境质量标准

（1）大气环境质量

项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，详见下表。

表3-11   环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

CO

24小时平均

4
mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

TSP
年平均
200
24小时平均
300
（2）地表水环境质量

项目所在区域东淠河、淠源渠、护城河、溢洪渠、淠源河、落阳河及高庙河等地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表。

表3-12   地表水环境质量标准

项目
pH

COD

BOD5
氨氮

总磷

石油类
Ⅲ类标准
6~9

≤20

≤4.0

1.0

≤0.2

≤0.05
（3）声环境质量

评价区沿线农村居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，集镇和交通干扰大的村庄执行2类标准，详见下表。

表3-13   声环境质量标准 单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

1类
55
45
2类
60
50
2.污染物排放标准

（1）大气污染排放标准

施工场地颗粒物执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1要求，清淤过程排放的NH3、H2S及臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的二级标准，具体标准限值见表3-14和表3-15。

表3-14   恶臭废气污染物排放标准

污染物

单位

排放浓度
标准依据
H2S

mg/m3
1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级标准

NH3
mg/m3
0.06

臭气浓度

无量纲

20

表3-15   施工场地颗粒物排放要求一览表
控制项目

单位

监测点浓度限值

达标判定依据

TSP

μg/m3
1000

超标次数≤1次/日

500

超标次数≤6次/日

任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过限值。超标次数指一个日历日96个TSP15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。“根据 HJ633 判定设区市 AQI在 200~300 之间且首要污染物为 PM10或 PM2.5时，TSP 实测值扣除 200ug/m后再进行评价。

（2）水污染物排放标准

本项目施工人员住宿全部通过就近租住民宅解决，乡镇段生活污水经租住的民宅内的化粪池或旱厕收集后用于农肥。县城段施工生活污水排入市政污水管网，进入霍山县污水处理厂。施工废水经沉淀池处理后全部回用车辆冲洗、道路洒水抑尘等。

运行期产生的生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网送至霍山县污水处理厂，最终排入东淠河。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及霍山县污水处理厂最终排水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，详见表3-16。

表3-16   本项目废水排放标准

序号

污染物

GB8978-1996表4中三级标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标

最高允许排放浓度mg/l

最高允许排放浓度mg/l

1

pH（无量纲）

6~9

6~9

2

COD

500

50

3

SS

400

10

4

BOD5
300

10

5

NH3-N

—

5（8）
（3）噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），运行期修复人工湿地厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体限值见下表。

表3-17   噪声排放标准限值 单位：dB（A）
类别

标准限值

标准来源

昼间

夜间

施工期

70
55
《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

运营期

2类功能区
60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（4）固体废物排放标准

一般工业固废参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。危险废物的贮存管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求。

	其他
	无。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1.施工期生态环境影响分析

1.1施工期对水生生态的影响

（1）对浮游植物的影响

工程建设施工期对评价区域河段（包括护城河、高庙河、溢洪渠、熊家河及落阳河）浮游植物的影响主要是来自工程建设中围堰施工所引起的水质污染，改变了原有水环境而造成的。围堰的填筑、材料运输、物料掺合搅拌、临时弃土场开采堆放等过程产生的扬尘进入水体将形成污染，使得局部水域中悬浮物浓度短时间内升高，短时间内会造成部分浮游生物因水体理化性质恶化而出现减少；同时，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，光强的减少阻碍了部分藻类等浮游植物的光合作用，降低了浮游植物等初级生产者的生产力，使得浮游植物等初级生产者生物总量出现下降。

本工程施工期涉水水域范围较小，施工会对围堰附近小范围内的水体理化性质产生不利影响，影响时段较短。

因此，工程施工期对浮游植物的影响是局部的、暂时的影响，浮游植物适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工区域小范围内浮游植物的生物量，不会对整个评价区域浮游植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的。随着施工的结束浮游植物的资源量会逐渐得到恢复。

（2）浮游动物的影响

工程施工期对浮游动物最主要的影响是施工活动产生的悬浮物增加了水体的浑浊度，悬浮物浓度的增加会影响到浮游动物的摄食率、生长率、存活率和群落结构等方面。根据有关实验结论，水中过量的悬浮物会堵塞桡足类等浮游动物的食物过滤系统和消化器官，尤以悬浮物浓度达到300mg/L以上、悬浮物为粘性淤泥时为甚，如只能分辨颗粒大小的滤食性浮游动物，可能会摄入大量的泥沙，造成其内部系统紊乱而亡；水中悬浮物浓度的增加会对桡足类等浮游动物的繁殖和存活存在显著的抑制，可能会因为水体的透明度降低，造成其生活习性的混乱，进而破坏其生理功能而亡。

类似于施工期对浮游植物的影响，涉水建筑施工对浮游动物的影响也是局部的、暂时的影响，施工建设可能会降低施工区域浮游动物的生物量，但不会对整个评价区域浮游动物的多样性造成影响。而且，这种影响、随着施工的结束浮游动物资源量等会逐渐恢复。

（3）底栖动物的影响

工程施工对底栖动物的直接影响较小。但底栖动物相对运动能力差，工程建设时，施工过程中难免会有砂石进入水体，沉入水底，将直接导致水体底部的底栖动物被掩埋。影响较大的是一些主要栖息于泥沙底质的底栖动物，工程建设将导致这部分种类遭受相对较大损失。而对一些栖息于石质和砂质滩地的种类，工程结束后，工程引起的砂石具有类似人造生境的效应，一些营附着生活的底栖生物可在这些水下构筑物上寻找到合适的生存空间。施工期间，施工涉水区域的浮游植物生物量的减少，通过食物链传递造成底栖动物生产力降低，底栖动物的数量也会有一定的降低。但这种影响也是局部的、暂时的，工程施工结束后，施工区域水体的底质物理条件逐步恢复，水质得到改善，这将恢复和提高底栖动物的生存环境，底栖动物的数量、生物量将得到逐步恢复。

（4）对鱼类的影响

①对鱼类区系组成的影响

本工程施工期在枯水期，渠道内水量很小甚至干枯，渠道内主要为土著鱼类，如青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼和鲫鱼等，未发现珍稀鱼类的产卵场、索饵场、越冬场等保护目标。在施工期内，涉水工程施工小范围内的鱼类受到惊扰后逃避，仅影响施工点及周边局部小范围内鱼类生存状态及破坏其生境，造成鱼类生物量损失有限，因此工程涉水施工对评价区的鱼类等水生生物区系组成影响很小。工程施工结束后，施工对鱼类的影响消除，不会影响鱼类的区系组成，受影响避让的鱼类将逐步洄游到建设点并适应新的生境。

②对鱼类种群结构的影响

施工造成的水质悬浮物变化会导致水体中浮游生物和底栖生物种类及生物量的变化，小范围、短时段内通常一些耐污物种类会增加，进而导致水体中初级生产力相应的变化。在施工时段游离的悬浮物浓度增加，鱼类受施工惊扰范围也随之扩大，另一方面因局部悬浮物浓度增加，鱼类中通常对水质要求较高的种类会减少，而一些对污染耐受力较强的种类，如：鲤、鲫的比例会增多。上述影响仅在施工阶段的局部小区域，不会改变评价区内的现有鱼类种群结构，同时涉水工程施工结束后，悬浮物影响将随之消除，随着生境的恢复，受影响小区域鱼类种群结构也将恢复到建设前水平。

③对鱼类资源的影响

施工期持续性的机械噪声以及振动等通过水体的传导，将在一定程度上导致过往鱼群受到惊吓或逃避，致使施工水域周边小范围内鱼类资源量有所降低，但对整个评价区内河段的鱼类资源基本没有影响。

④对鱼类繁殖及鱼类仔幼鱼庇护与生长的影响

通过收集资料和现场查勘调查，在典型的涉水工程建设区域附近，没有发现珍稀、濒危和特有、土著鱼种的繁育场。且涉水工程施工主要在枯水期，避开鱼类产卵期4~7月，施工围堰建成后施工区域与原水体隔离，施工阶段鱼类因扰动已经被迫避让、躲避，所以涉水工程建设活动（施工围堰）对鱼类物种的繁殖影响小，时间短，本工程建设对鱼类集中产卵繁殖基本无影响。

⑤对鱼类三场的影响

沟渠清淤施工导流后干地施工。因施工围堰的隔离，建筑物施工区围堰内的水基本被抽离，水生生境将被破坏，但是不会影响围堰外的水体。经调查，涉水工程建设区域人类干扰强度大，未发现“鱼类三场”，水环境综合治理工程建筑物建设点基本不会产生不良影响。

（5）对外源物种入侵的影响

工程建设不会导致外源物种的入侵，但是在施工期间，由于人类活动的增加，会发生放生等祈福活动，有可能导致外源物种进入评价区水域，形成优势种群，与保护对象争夺生存空间与饵料资源。应加强对评价区域管理能力建设提升，加大科普宣传力度，提高人们对外来物种入侵评价区域的危害意识。

（6）对水生生物多样性影响

工程建设施工期时涉水工程建设，采取围堰施工。但产生的影响因子粉尘，水土流失土壤、颗粒随雨水进入河流中，施工区域的初期雨水将造成受纳水体SS含量的升高，其沉积和覆盖将导致施工水域下游近距离范围河段近岸带浮游生物、底栖动物以及水生植物等生物量的减少，造成一定区域内浮游动植物、底栖动物以及水生维管束植物生物多样性的降低，鱼类饵料生物的减少，进而影响到鱼类的索饵等活动，造成一定时期内相应局部小范围水域鱼类物种多样性的降低。

但是上述的影响都是局部小范围的、暂时的影响，区域水系（主要是护城河、高庙河、溢洪渠、熊家河及落阳河）有较强的自我净化能力。同时，浮游动、植物等适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工点周边局部小范围的浮游动、植物的生物量，但不会对评价区域内浮游动、植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的，会随着施工的结束而逐渐得到恢复。

1.2施工期对陆生生态的影响 

（1）施工对植被和植物多样性的影响

①对植被多样性的影响

工程实施对植被和植物多样性的影响主要表现在施工过程中的土石方开挖、弃土及其他施工临时设施等会造成植被破坏和损失。从评价区植被分布状况可知，评价区植被类型主要为农田栽培植被和人工林。工程为线状沟渠结合点状建筑物施工，不会造成大面积片状植被破坏。但对工程沿线的表土搅动较大，将不同程度地破坏原有植被，造成水土流失；施工过程中机械碾压、人员践踏等又会带来植被幼苗损失等。

同时工程临时占地对植被的影响是暂时的，工程结束后及时土地平整，进行原地类恢复，经过一定时间后植被可以恢复。工程施工期间对植被的影响较小，不会对当地的植被多样性造成明显的影响。

②对植物多样性的影响

占地的影响是拟建设项目对植物多样性最主要的影响。本工程临时用地主要占用农田，会影响农作物的生产，随着施工期的结束，用地的复垦，不会造成物种的消失和生物多样性的下降。

综上所述，本工程占地对当地植被结构没有造成明显不利影响，对植物多样性的影响较小。

（2）施工对动物的影响

根据施工和运行方式，本工程对陆生动物的主要影响在施工期。本工程在施工期对陆生动物的影响主要有以下几个方面：

工程占地对动物栖息地的影响；施工噪声和振动对动物的影响；施工人员对动物的干扰影响。

①工程占地对动物栖息地的影响

工程施工期间，河道清淤、建筑物工程、临时弃土场和施工临时设施等占地均会占用部分陆生动物的栖息地，对于不同类群的动物，其影响程度不同。

两栖类主要栖息于评价范围内的坑塘、河湖周边等区域，工程施工占地将导致其部分生境的损失，影响区域呈线状和点状干扰。在施工结束后，随着干扰的消失，部分生境将得以恢复。爬行类以及小型哺乳类的栖息地相对稳定。在施工期，工程施工占用其栖息地，将迫使其向周边生境迁移。评价区内爬行类和小型哺乳类动物，大多为常见种类，大多广泛分布于评价区内，工程占地对其种群大小影响十分有限。

鸟类具有较强的迁移能力，且生境广泛，工程临时占地将占用部分雀形目鸣禽、鸻形目涉禽等的生境，但干扰呈线状，且在工程施工结束后，部分生境（如临时占地区域）将逐渐恢复。因此，工程施工占地对评价区内鸟类的栖息的影响较为有限。

②施工噪声对动物的影响

两栖类和爬行类动物的听觉相对不敏感，施工噪声对其影响不大，而施工活动所产生的振动将对其产生一定的驱赶，特别是对振动相对敏感的蛇类，施工活动产生的振动将驱赶其向周边区域迁移。但相对于整个评价区而言，工程施工为线状，影响区域有限。在施工结束后，随着干扰源的消失，不利影响将逐渐消失。

对于鸟类，施工噪声以及施工活动产生的振动对其均会产生一定的驱赶影响。鸟类的活动范围较为广泛，避趋能力也较强，施工噪声以及振动的影响为短期影响，且影响范围局限于施工区域附近，对鸟类的干扰影响十分有限。在施工活动结束后，随着干扰源的消失，不利影响也将逐渐消失。

评价区内的哺乳类主要为啮齿目鼠类以及部分草兔、刺猬等类型，生态幅较宽，适应能力和抗干扰能力较强，工程施工噪声和振动等对其影响较小。

③施工人员活动对动物的影响

施工活动中，人为干扰不可避免。部分具有一定食用价值以及经济价值的蛙类、蛇类、鸟类等，有可能因为施工人员的捕杀，而造成其种群中个体数量的下降，影响其种群大小。根据现状调查结果，评价区总体上开发程度较高，城镇和村庄密布，受施工人员活动干扰的可能性较低。但为最大限度保护评价区内的动物多样性，应严格约束施工人员对动物的捕杀行为。

总体分析，工程对陆生动物的影响较小，为短暂、局部影响，工程结束后影响消除，不会对当地动物多样性明显的影响。

2.水土流失影响分析

工程建设对水土流失的影响主要表现在扰动和占压原地貌，使地表抗蚀性、抗冲性降低，改变土体结构，增加水土流失等方面。

（1）扰动原地貌，使地表抗蚀性、抗冲性降低

工程建设需要进行场地平整、基础开挖和填筑，在此过程中，破坏原有地表，剥离表层土石，使原状土体处于裸露和无防护状态，使其抗蚀性、抗冲性降低，在雨水击溅冲刷和风力的作用下，极易造成水土流失。

（2）改变土体结构，增加水土流失物质源

临时堆置的土方，由于改变了原来的结构状态，成为松散的堆积体，使土壤松散性加大，抗蚀力降低。不但使其原有的保水保土功能消失，而且极易被降水冲刷和风力带走，成为水土流失物质源，加剧水土流失。

（3）对周边环境的影响

工程建设对周边环境的影响主要体现在建设期由于土方开挖、临时堆土堆料等施工活动，扰动和破坏了地表土壤结构及地表植被，加大了项目区水土流失的强度，使项目区生态环境受到一定的影响。

3.施工期废气影响分析

本工程对大气环境的影响主要发生在施工期。施工期大气污染主要来自施工扬尘、交通运输扬尘、运输车辆及机械产生的尾气、清淤过程中产生的恶臭气体等。

3.1扬尘

根据扬尘污染环节，扬尘的来源可分为施工过程、装卸物料、建筑物拆除产生的扬尘、交通运输扬尘、清淤恶臭。

（1）建筑物拆除扬尘

在建筑物拆除活动中，各种细小颗粒在外力作用下形成扬尘。建筑物拆除产生的扬尘量与拆除方式、有无防护措施、当时的气象条件等因素有关，拆迁施工过程中应通过洒水、篷布遮挡等措施降低拆迁扬尘对大气环境的影响。

（2）施工扬尘

施工扬尘主要包括土方开挖和回填、渠系建筑物施工、管道施工、巡渠道路施工产生的扬尘等。参考文献《施工扬尘污染监测与分析》（张涛等，2023.1.26），通过参与研究的150个施工工地监测数据进行分析，场界TSP排放浓度约为70μg/m3，低于无组织排放浓度限值1.0mg/m3，均达标排放。临时施工场地最大影响范围为100m，施工扬尘最大影响范围为200m。

（3）交通运输扬尘

交通运输扬尘主要包括两方面：一是汽车行驶产生的扬尘，二是土方等多尘物质运输时，因防护不当导致物料失落和飘散。交通运输扬尘将导致进场道路两侧空气中含尘量的增加，对道路两侧区域环境空气质量产生一定影响。基于相关工程资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况下车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大，在完全干燥情况下，可按经验公式计算：


[image: image32.wmf]75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

=

P

W

V

Q


其中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；V—汽车行驶速度，km/h；

W—汽车载重量，吨；P—道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆5吨的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面洁净程度和不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此可以通过采取限速行驶及保持路面清洁等措施减少施工汽车运输产生的扬尘对环境的影响。
表4-1   不同车速和地面洁净程度的汽车扬尘产生情况  单位：kg/辆·km

P（kg/m2）

车速（km/h）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0
5

0.0283
0.0476
0.0646
0.0801
0.0947
0.1593
10

0.0566
0.0953
0.1291
0.1602
0.1894
0.3186
15

0.0850
0.1429
0.1937
0.2403
0.2841
0.4778
20

0.1133
0.1905
0.2583
0.3204
0.3788
0.6371
由表4-1可知，当行驶速度相同时，路面清洁程度越差，扬尘量越大；在同样路面清洁程度情况下，行驶速度越快，扬尘量越大。因此，施工期在土方、建材等运输过程中应限制运输车辆行驶速度并尽量保持路面清洁，可减少道路扬尘量。

根据水利工地施工经验，在道路不洒水的情况下，道路交通扬尘影响范围一般为50m左右，地面洒水后，扬尘量会大大减少，具体见表4-2。

表4-2   距离施工道路不同位置处道路交通扬尘TSP浓度变化  单位：mg/m3
距离施工道路的位置

场地不洒水

场地洒水

10m

1.75

0.437

20m

1.30

0.350

30m

0.78

0.310

40m

0.365

0.265

50m

0.345

0.250

100m

0.330

0.238

从表4-2可以看出，当距离施工道路50m时，道路交通TSP浓度基本稳定在0.345mg/m3，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值（0.3mg/m3）的要求。在采取洒水降尘措施后，在距离施工道路下风向40m处TSP浓度小于0.3mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。
（4）运输车辆及机械产生的尾气
本项目施工过程中使用的挖掘机、推土机、运输车辆等作业时将产生燃油废气，其主要污染物为SO2、NOx、总烃等，对大气环境会产生一定的影响。其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。施工机械属于间歇性污染源，运输车辆为流动性污染源，属无组织排放，排放主要集中在施工场地、施工运输公路和施工区域沿线。

施工场地汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点：

①车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式；

②车辆排气筒高度较低，尾气扩散范围不大，对周围地区影响较小；

③车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少。

根据工程施工组织设计，工程使用的机械数量不多且分散，排放高度有限，影响范围仅限于施工现场和十分有限的范围，具有污染范围小、时间短的特点，工程施工区域地势开阔，周围大多为空地和河道，大气扩散条件较好，有利于污染物质的扩散，因此工程施工机械排放的废气对周边环境影响较小，不会加重区域环境空气质量污染程度。

（5）清淤恶臭

①淤泥开挖恶臭

河道清淤期间产生的含有机物腐殖的底泥，在清淤过程中产生少量NH3、H2S等恶臭气体，呈无组织状态释放。恶臭气体不但会污染环境、造成人的感官不快，达到一定浓度还会危害人体健康。

底泥清淤的各恶臭源的恶臭散发多以无组织的自然扩散为主，散发到大气环境中又以气体、气溶胶和雾三种形式存在，故对其进行采样分析和定量预测相对而言是比较困难的，加之施工时是完全敞开式，其排放量和影响程度及范围受气象条件、水温、水质、pH值及操作与管理水平等多种因素的影响。人们对恶臭的敏感性随个人的生理和心理条件、年龄、性别、职业等因素的不同而不同，评价恶臭的标准尚有一定的主观性，进行科学预测又无成熟的预测模式，故本评价仅借助类比资料，对环境空气的影响进行定性分析。

通过类比国内其他地方清淤作业的一些数据经验（如巢湖流域南淝河环境污染综合治理工程、阜阳市颍州西湖清淤工程环境影响评价结果），淤泥臭气影响强度如下。
表4-3   底泥臭气强度影响距离
距离

臭气感觉强度

级别

岸边

有较明显臭味

3级

岸边30m

轻微

2级

岸边80m

轻微

1级

岸边100m外

无

0级

根据类比分析本项目在疏挖过程中在河道边将会有较明显的臭味；30m 外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.5～3.5级）；无风条件下，100m外基本无气味。河道清淤对周边环境可能会产生一定的影响，但由于施工过程中臭味气体量不大、易于被大气扩散稀释，恶臭随着施工结束而逐渐消失，恶臭对周边环境影响较小。

②淤泥运输恶臭
本项目在淤泥运输过程中，会产生一定量恶臭气体，对沿途居民会产生一定影响，因此淤泥运输时贮存量不应超载，采用封闭运输车辆运输，淤泥携带水不会发生遗撒，控制车速，按照规定路线行驶，通过采取上述 措施，淤泥的运输对沿途居民影响较小。
4.施工期废水影响分析

项目施工期对地表水环境的影响主要是施工生产废水及生活污水。本项目施工生产废水主要为养护废水、汽车及机械设备冲洗含油废水、基坑排水和暂存场余水等。

（1）生活污水
本工程施工平均上工人数379人/日，高峰期上工568人/日。根据水利工程施工经验，生活用水按60L/（人·d），排污系数按80%计，则高峰期施工人员生活污水的产生量为27.264m3/d，主要污染物为COD：300mg/L、BOD5:150mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：25mg/L、动植物油：30mg/L。
本项目施工人员住宿全部通过就近租住民宅解决，施工期间生活污水可依托现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥（各乡镇段）及排入霍山县污水处理厂（县城段），在此基础上生活污水不会对周边水环境造成不利影响。

（2）混凝土养护废水
混凝土养护过程中产生的废水pH值可达到9～10，如不采取处理措施而排入附近水域，会使局部水域pH值升高。根据施工主体工程量，本工程共需混凝土（主要为生态护岸、生态沟渠）总量55128.86m3，根据工程量类比相似工程等同类工程分析，平均养护1m3混凝土约产生0.35m3养护废水，工程施工过程中共产生碱性废水约19298m3。本工程工期共12个月，混凝土施工按8个月考虑，月施工25天，则平均废水量96.5m3/d。

混凝土养护废水进入基坑，经中和+沉淀处理后回用于施工场地洒水，不外排入周边河流、沟渠，对水环境的不利影响较小。

（3）基坑排水
基坑排水分初期排水和经常性排水。初期排水主要是原来的渠水、地下渗水和降水，SS浓度相对较低；经常性排水主要来源于围堰渗水及雨水等，经常性排水悬浮物浓度达2000mg/L。
基坑排水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘用水，不外排入周边河流、沟渠，对水环境的不利影响较小。
（4）施工器械冲洗废水

根据施工组织设计，工程施工过程中施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料。工程所需施工机械为常用机械，工程附近的城镇均具备修理条件，施工现场不考虑机械的大修，仅布置一般供零配件更换和维护检修设施。工程施工期间，机械需维护或保养产生的废水中主要含有高浓度的泥沙和较高浓度的石油类物质，经隔油、沉淀处理后用于车辆冲洗、场地洒水抑尘，不外排入周边河流、沟渠，对水环境的不利影响较小。

（5）暂存场余水 

施工期清淤过程中，为减少淤泥含水率并方便运输、处置，挖出的淤泥需在暂存场暂存1～2天。淤泥暂存时会产生渗滤水，据建设单位提供，初挖淤泥含水率约 65%，暂存沥干后含水率约50%，整个清淤工程余水产生量为46900m3。 

余水中主要污染物为SS。余水应经临时沉淀池沉淀处理后返回河道中。

综上，本项目施工期废水不外排，施工期不会对区域水环境产生影响。
5.施工期噪声影响分析 

（1）主要噪声源

施工所使用的主要工程机械有：挖掘机、推土机、自卸汽车、光轮压路机、蛙式夯实机、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、插入式振捣器、潜水泵等。

（2）施工噪声对周边环境的影响分析 

施工期的噪声主要为机械设备噪声和施工车辆噪声。机械设备噪声主要由施工机械造成，多为点声源。

由于施工期噪声源数量多，且具有移动性和源强的不稳定性，其对周围环境的影响会发生不断的变化。本评价主要通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值和周围敏感点分布情况来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用以下公式进行模拟计算，公式如下：

[image: image33.png]Lr=Lr;—20Lg (ro/r1) [dB(A)]




式中：

Lr2——距离声源r2米处的施工噪声预测值，dB(A）；

Lr1——距离声源参考距离r1米处的参考声级，dB(A）；

r1——测定源强时的距离，m；r2——源强至预测点的距离，m；

多个声压级的平均值用下式计算：

[image: image34.png]Lp=10Lg (10°Lpl41001p2¢ . +10%1LPN) —]0LgN




经查阅资料，根据以上噪声预测模式，各施工机械单个施工机械在不同距离处的噪声贡献值，详见下表。

表4-4  项目噪声影响预测结果  单位：dB(A)

声源

测点距离（m）

源强

离声源不同距离的噪声预测值

20m

40m

80m

160m

320m

640m

推土机
10

82
76
66

60

54

48

42

反铲挖掘机
10
81
74
64
58
52
46
40
长臂反铲挖掘
10
80
71
60
57
51
45
39
自卸汽车
10
81
74
64
58
52
46
40
光轮压路机
10
83
78
67
61
56
49

44
混凝土搅拌机

10
80
71
60
57
51
45
39
混凝土输送泵

10
81
74
64
58
52
46
40
插入式振捣器

10
82
76
66
60
54
48
42
潜水泵

10
80
71
60
57
51
45
39
蛙式夯实机

10
86
82
70
63
59
52
47
（3）沟渠施工噪声影响分析

渠道改造工程包括土方开挖及填筑、渠道砼衬砌施工、草皮护坡等内容，根据施工组织设计，沟渠施工过程中使用的机械主要为挖掘机、推土机、自卸汽车等。本次评价设定同一居民点同时考虑1台挖掘机、1台自卸汽车和1台推土机共同作用为预测条件（不利条件），进行施工期的噪声预测，无隔声降噪措施和有措施的情况下的噪声影响预测见表4-5，一般情况下，采取移动式隔声屏障，其隔声降噪措施降低噪声10~20dB（A），本次评价选取15dB（A）。
表4-5   施工噪声源组合在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A)

声源
10m噪声值
10m叠加噪声贡献值
是否采取隔声降噪措施
距离（m）

20

40

80

160

320

640

挖掘机
81
84
无措施
78
73
66
62
54
48
自卸汽车

81
推土机
82
有措施
64
56
48
42
37
32
注：本项目仅昼间施工。

由上表和评价标准可知，在无隔声降噪措施的情况下，距离沟渠工程约155m处满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准；在采取隔声降噪措施的情况下，施工噪声基本在35m范围内即可满足2类标准、施工噪声基本在约40m可满足1类标准。

沟渠工程对于各个敏感点的噪声影响时间相对较短，单元段施工不超过30天，且存在堤防等障碍物阻隔，施工期可在临近敏感点一侧设置隔声围挡，以减少对居民生活带来的不利影响；并且严禁中午12:00~14:00和夜间22:00~6:00进行挖土、打夯和碾压等高噪声施工活动，禁止鸣笛，以保证居民的正常生活休息。

（4）对敏感点声环境影响分析

按照上述分析，选取各敏感保护目标所受工程影响中噪声值最大的为预测条件，即沟渠工程施工84dB（A）。各敏感点噪声背景值选取2025年9月23日噪声监测成果，未设监测点位的敏感点则根据地理位置及受影响工程等环境特征参照监测点位的监测成果。由于部分工程距离周围敏感点距离较近，受工程噪声影响较大，本次评价采用移动式声屏障，其隔声降噪措施降低噪声10~20dB（A），本次评价选取15dB（A）。施工活动对周围敏感点噪声影响计算结果见表4-6。
表4-6   不同施工工序对敏感点声环境影响预测一览表

序号
敏感点名称
采取措施
位置与最近距离（m）
噪声预测结果
背景值
贡献值
预测值
标准值
达标情况
1
大地花园
采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障

8
49

50.93

53.1

60

达标

2
项氏祠
10
53
49.60
54.6
60
达标

3
文盛社区
10
49

49.60
52.3

60

达标

4
项家院子
13
53

47.61
54.1
60

达标

5
杨家台子
14
53

46.95
54.0
60

达标

6
赵士塆
15
53

46.27
53.8
60

达标

7
黄家院子
15
53

46.27

53.8
60

达标

8
大河厂村
15

53

46.27

53.8

60

达标

9
县妇联幼儿园
20

49

42.97

50.0
60

达标

10
文峰社区
20
49

42.97

50.0
60

达标

11
利民美丽苑

23
49

40.98
49.6
60

达标

12
近春园
26

49

39.29
49.4

60

达标

13
东小幼儿园
30
49

38.24
49.4

60

达标

14
文峰小学
32
49

37.09
49.3
60

达标

15
西大街社区
35
49

36.42

49.2
60

达标

16
文峰中学
35
49

36.42
49.2
60

达标

17
荷香社区
采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅

37

49

52.63

54.2
60

达标

18
窑嘴子
38
53

52.47
55.8
60

达标

19
华强御景苑

39
49

52.31

54.0
60

达标

20
周家畈
46
53

51.23
50.2
60

达标

21
城市展示馆
55
49
49.83
54.2
60

达标

22
沈家畈村
60
53

49.05
55.2
60

达标

23
城东小学
67
49

47.96
51.5
60

达标

24
阳光丽景
76
49

46.56
51.0

60

达标

25
霍山体育中心
80
49

45.94

50.8
60

达标

26

鸡心滩
30
49

35.42
49.2
60
达标

27

名门世家
30
49

35.42

49.2
60
达标

28
陈家院
采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅，设置双层移动声屏障

10
46

49.60

51.2
55

达标

29
黄氏祠
12

46

48.27
50.3
55

达标

30
窑泥窝1
15
46

46.27

49.1
55

达标

31
浪柴塆

18

46

44.30
48.2
55

达标

32
万家洼
25

46

38.63
46.7
55

达标

33
董家畈1
26

46

39.29

46.8
55

达标

34
方家院子

28
46

38.77
46.8
55

达标

35
三角庙2
采用低噪声设备，施工机械远离居民住宅

53

46

50.14
51.6
55

达标

36
黄氏岭
66

46

48.13

50.2

55

达标

37
圣人山村
74
46

46.87
49.5
55

达标

38
卢家塆
86
46

45.23
48.6
55

达标

39
大竹园
35
46

36.42
46.5
55

达标

40
谢家河沿
35
46

36.42

46.5
55

达标

41
洛阳河村
40
46

52.33
53.2
55

达标

42
杨家塝
34
46

36.40
46.5
55

达标

43
与二街中心学校
33
46

36.39
46.5
55

达标

44
大沙埂小学
35
46

36.42

36.5
55

达标

45
杨家院
44
46

52.49
53.4
55

达标

46
汪家水圩
42
46

52.38
53.3
55

达标

47
万家围
60
46

49.05
50.8
55

达标

注：环境敏感目标选取典型的最近的敏感点，进行预测。
根据噪声预测结果，在采取相应的措施后，各敏感保护目标能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的类别要求。

总体上，由于本工程为水环境综合治理工程，施工战线较长，施工布置分散，施工噪声分散，化整为零后施工规模小，施工时间较短，因此施工噪声影响总体较轻，且较为短暂。为尽量减小施工噪声对周围环境的影响，应加强施工管理，夜间应禁止施工和施工工区运作。
（5）淤泥运输过程声环境影响分析

本项目在淤泥运输过程中，汽车噪声会对沿途居民产生一定的影响，因此车辆在运输过程中应控制车速，尽量减少鸣笛等措施，通过采取上述措施，淤泥的运输对沿途居民影响较小。

6.施工期固废影响分析

施工期固体废物主要是挖掘土方以及施工人员产生的生活垃圾、施工过程中产生的工程垃圾。

（1）施工生活垃圾

本工程施工平均上工人数379人/日，高峰期上工568人/日。施工人员生活垃圾按照0.5kg/（人·d）计算，则高峰期施工人员生活污水的产生量为0.284t/d，为了预防生活垃圾对土壤、水环境、景观的危害，避免垃圾随意向渠道、河道倾倒，在施工过程中生活垃圾要实行袋装化，定点堆放，及时清运，集中收集后定期交由当地环卫部门，对环境的影响较小。

（2）弃土

根据土方平衡，工程挖方173388.17m3，回填土方23848.88m3（自然方），剩余土方149539.29m3，本项目是在原有河道、湿地、护岸、沟渠上改造，项目在场地清理、堤身削坡等工程产生少量废土石方。各段沟渠统一规划，基本可满足土、石平衡；清淤产生的淤泥，经脱水（晾晒）用于果木林施肥。
可行性分析：河道清淤产生的淤泥运至淤泥临时堆场进行晾晒，晾晒固化后用于果木林施肥。本项目淤泥不属于受到污染的土壤，属于自然水体冲刷周边土壤产生的淤泥，经检测，本项目清淤土壤满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值中相应标准。因此，本项目淤泥经脱水（晾晒）用于果木林施肥是可行的。工程施工产生的淤泥均能得到合理有效处置，对环境的污染影响很小

本工程淤泥运输将严格按照六安市有关渣土运输的有关规定，选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染周边道路及环境。

（3）施工废料

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，需运往市容指定的地点。采取上述措施后，工程施工产生的建筑垃圾均能得到合理有效处置，对环境的污染影响很小。

（4）废机油、浮油以及废弃含油抹布及手套
施工机械和车辆日常检修和维护产生的废机油，以及含油废水经隔油池处理后产生的浮油，以及废弃含油抹布及手套由受托单位统一收集后交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。

采取上述措施后，工程施工产生的危险废物均能得到合理有效处置，对环境的污染影响很小。

7.施工期环境风险分析
（1）施工期油料储运过程中泄漏爆炸事故风险分析

本工程施工共需要柴油342.43t、汽油58.15t，由于该工程施工战线长、点多，桶装油料临时储存呈大分散、小集中、量小的特点。由于油料的易燃性，运输及储存过程中存在一定的环境风险。如果陆上桶装油料临时储存处出现泄漏，一方面会对土壤和地下水直接造成污染；另一方面，含油污染物也会随着降雨径流进入河流，污染河流水质及水源地水质，对河流鱼类等水生生物带来危害。工程料场需要存放桶装油料，如因天然或人为因素发生燃烧或爆炸，会对附近人员造成生命危险。渠道清淤等工程不涉及挖泥船施工，均采用人工+挖掘机进行施工。

（2）河道疏浚底泥扰动对地表水环境影响分析

机械设备挖掘搅动底泥，会使底泥中沉积的重金属重新释放进入底泥残留的污水中，同时大量好氧性污染物被释放，造成水体瞬时的爆发性污染，对水环境的危害比较大，重金属重新释放可以通过设置排水沟使水汇入围堰内，采用潜污泵将污水抽出处理，因此，底泥扰动的影响主要是SS的影响。

但扰动主要造成的 SS释放持续时间比较短暂，类比同类工程，参考相关文献可知，水深较浅的情况下，SS的扩散时间也会相应减少，SS的持续扩散时间大概为2h，最高浓度为265mg/L，对下游水质的影响距离有限，大概为50m，因此，底泥扰动瞬时释放产生的SS浓度较高，但受到释放时间和扩散距离的限制，不会对项目施工河道水质造成明显影响。

（3）围堰施工对地表水环境影响分析

本项目河道清淤施工，在上下游分段设置纵向挡水围堰，挡住上游来水，在围堰内进行施工挖掘，若围堰出现破损，围堰内的泥浆水会流至下游，对下游水体造成影响。施工安排在枯水期，施工过程中围堰拆建速度较快，截流后水中悬浮物浓度很快下降，在采取措施的情况下，不会对水环境造成显著的不利影响。

	运营期生态环境影响分析
	1.大气环境影响分析 

本项目属于水环境综合治理工程项目，运营期无生产性废气产生，不会对大气环境产生不利影响。

2.水环境影响分析

（1）废水产排情况
本项目劳动定员为19人，年工作300天，厂区不设食宿，《安徽省行业用水定额（DB34-2025）》相关用水定额核算，生活用水量按60L/人·d，则本项目职工生活用水量为1.14m3/d（342m3/a），职工生活用水以80%以废水形式排放，废水量为0.912m3/d（273.6m3/a），生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，接管至霍山县污水处理厂处理达标排放。废水产排情况见下表。
表4-7   项目废水处理及排放情况一览表
废水量

污染物名称

污染物产生情况

治理

措施

污染物名称

项目纳管情况

排入外环境情况

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度（mg/L）

纳管排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

生活污水

0.912m3/d

(273.6m3/a)

COD

350
0.096 

经化粪池后排入市政污水管网

COD

300
0.082 

50

0.014 

BOD5
200
0.055 

BOD5
180
0.049 

10

0.003 

SS

300
0.082 

SS

250
0.068 

10

0.003 

NH3-N

30
0.008 

NH3-N

29
0.008 

5

0.001 

表4-8  项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表

废水

类别

污染物

种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

是否为可行技术

生活污水

pH、COD、SS、NH3-N、BOD5
霍山县污水处理厂
非连续排放

化粪池

化粪池

是

DW001

是

表4-9  废水间接排放口基本情况表

排放口

编号

排放口

名称

排放口地理坐标

排放

去向

排放

规律

排放标准

排放口类型

经度/°

纬度/°

污染物

种类

浓度限值/（mg/L）

标准名称

DW001

污水总排口

116.3229
31.4446
霍山县污水处理厂
连续

排放

pH

6-9

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及接管标准
一般排放口

COD

500

BOD5
300

SS

400

NH3-N

-

（2）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中排污单位要求中排污单位要求确定监测频次和相关要求，项目废水排放口监测指标及最低监测频次如下：

表4-10   项目废水排污口监测指标及最低监测频次

监测点位

监测指标

执行标准

最低监测频次（间接排放）

总排口

pH、COD、BOD5、SS、氨氮
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及接管标准
1次/半年
（3）废水污染治理设施

本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。生活污水处理设施采用化粪池处理，属于可行技术。

（4）废水依托污水处理厂可行性分析

本项目废水排放属于间接排放，生活污水经化粪池处理后排入污水管网，最终进入霍山县污水处理厂，项目依托污水处理厂可行性分析如下。

①霍山县城市生活污水处理厂概况

霍山县污水处理厂位于东淠河与外环线交汇处，服务范围包括霍山县城区、经济开发区，厂区占地面积4.6亩，于2008年底建设完成并投入运营，目前处理规模为4万吨/d，采用改良的二级生物处理工艺，2012年4月深度处理工程竣工（采用微絮凝过滤工艺）后，出水水质从国家一级B提高至一级A标准，尾水外排进入东淠河。

B.建设项目废水被接纳的可行性分析

①处理规模的可行性

霍山县污水处理厂处理能力为4万t/d，本项目新增废水量为0.912t/d，占比0.023%，从水量上来讲，本项目废水接管进入霍山县污水处理厂可行。

②接管水质达标可行性分析

根据废水排放预测结果可知，本项目产生的生活污水经化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及接管标准，因此，本项目采取该处理工艺可行，水质可达标排放，本项目废水对污水处理厂不会造成大的冲击负荷，不会影响污水处理厂正常运行。
③废水接管可靠性分析
本项目不涉及污水管道的建设，利用原有的管道系统，项目所在区域属于霍山县污水处理厂的纳污范围，该区域污水管网已覆盖，能够实现管网连通，本项目废水与现有项目废水经综合污水处理站预处理后利用霍山县中医院现有污水排放口经市政污水管网纳入霍山县污水处理厂深度处理。

综上所述，本项目运营期产生的生活污水经预处理后接管进入霍山县污水处理厂深度处理是可行的。
3.声环境影响分析 

（1）噪声源强

本工程为水环境综合治理工程，工程运营期噪声污染源排放主要为泵站产生的噪声。

表4-11   噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称
声源名称
声源强
声源控制措施
空间相对空间位置/m
距室内边界距离（m）
室内边界声级dB（A）
运行时段
建筑物插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
声压级/dB(A)
距声源距离/m
X
Y
Z
声压级dB（A）
建筑物外距离/m
人工湿地提水泵站
水泵

85
1
厂房隔声、基础减振

1.5
1.2
1
1.5
81.47

昼间
20
61.47
1
注：以各个泵站房的西南角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴建立坐标系。
（2）厂界达标情况

1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式，其数学表达式如下：

① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：


[image: image35.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

oct

w

oct

4

4

lg

10

2

1

1

,

p


式中：Loct,1  ( 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw oct (  某个声源的倍频带声功率级，dB（A）；

r1(  室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R ( 房间常数，m2；Q( 方向性因子，无量纲值。

② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：



[image: image36.wmf](

)

(

)

ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

i

L

oct

i

oct

T

L

1

1

.

0

1

,

1

,

10

lg

10


 计算室外靠近围护结构处的声压级：


[image: image37.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

,

2

,

+

-

=

oct

oct

oct

TL

T

L

T

L


④ 将室外声级 Loct, 2 （T） 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ：


[image: image38.wmf](

)

S

T

L

L

oct

oct

w

lg

10

2

,

+

=


式中：S — 透声面积，m2。

⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：


[image: image39.wmf](

)

(

)

(

)

oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

-

=

0

0

lg

20


式中：Loct （r）  ( 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loct （r0） ( 参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r( 预测点距声源的距离，m；r0( 参考位置距声源的距离，m；

(Loct ( 各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则
[image: image40.wmf](

)

8

lg

20

0

0

-

-

=

r

L

r

L

oct

w

oct


⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq（A）。
⑧ 计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为：


[image: image41.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

N

i

M

j

L

j

out

L

i

in

eq

j

Aout

i

Ain

t

t

T

T

L

1

1

1

.

0

,

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10


式中：T — 计算等效声级的时间，h；

N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。

将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。

3）预测结果

本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。

根据项目设备布置情况及厂界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示：

表4-12  厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

测点编号

预测点位置

距离厂界距离

贡献值

标准值

1

人工湿地泵站
厂界东1m处
2m

57.40
昼间：60dB（A）

2

厂界南1m处
3m

53.87

3

厂界西1m处
2.5m

55.46

4

厂界北1m处
2m

57.40
表4-13  项目营运期周边环境保护目标噪声预测结果  dB（A）

厂界

距离厂界距离
背景值
贡献值

预测值
标准值

达标情况
昼
夜
昼

夜

昼
夜
黄家院子
15m
53
46
45.35
53.7
48.7
60
50
达标

周家畈
46m
53
46
38.59
53.2
46.7
60
50
达标

槽坊院子

111m
53
46
35.16
53.1
46.3
60

50

达标

通过上表预测结果可知，项目运营期在落实本次评价提出的各项噪声污染防治措施后，噪声污染可以得到有效控制，项目湿地厂界噪声分别能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境质量影响较小。周边敏感点（黄家院子、周家畈、槽坊院子）能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求。
（3）监测要求

通过参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，确定本项目运营期厂界噪声监测计划，具体如下表。

表4-14   声环境监测计划一览表

序号

监测点位

监测项目

频率

实施单位

执行标准

1

湿地厂界四周，黄家院子、周家畈、槽坊院子
等效连续A声级（Leq）

1次/季

有资质的监测单位

GB12348-2008中2类标准要求
4.固体废物影响分析

本工程为水环境综合治理工程，工程运营期固体废物主要为人工湿地管理人员生活办公产生的生活垃圾，项目管理人员19人，员工在厂内办公生活时人均生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，每年工作300天，则生活垃圾产生量9.5kg/d，2.85t/a。管理人员生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清运。

5.生态环境影响分析 

项目对生态环境的影响主要为工程占地对水生生态环境的影响。 

项目占地对生态环境的影响主要在施工期，运行期对沿岸进行绿化使生态影响得以恢复，均位于渠道范围内旱地植被生物量较少，生态影响极小。

渠道治理工程过程可能会导致渠道中的水生生物生境条件发生一定改变，从而对区域水生态系统产生一定影响，但不会改变河流、沟渠水流方向，不阻断水力联系，不破坏原水体的连通性。一方面，项目不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、基本农田、重要野生动植物生境、洄游性鱼类洄游通道，工程为人工渠道或河道，无其他供水需求。另一方面，本工程运行期，沿岸的绿化可使施工对沿线生态环境的影响得以恢复，保持生态稳定性。渠道或河道两岸的生态护坡及绿化建设还能在一定程度上改善工程渠道或河道的景观。

	选址选线环境合理性分析
	本项目选址于六安市霍山县衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区，项目临时占地不涉及基本农田、自然保护区、集中式饮用水水源保护区、风景名胜区等生态敏感区，因此评价认为临时占地选址基本合理。

项目建设在护城河、高庙河、溢洪渠、熊家河、落阳河及沿岸进行，不涉及生态红线、基本农田、饮用水水源保护区，且选址具有唯一性，项目建设可提升衡山镇、下符桥镇、但家庙镇和经济开发区生态系统质量和稳定性，不会对生态环境质量造成不利影响。项目不新增占地，均在原有河道及沿岸等改造建设，因此项目建设符合六安市“三区三线”要求。

项目施工期通过严格采取相应的环保措施，施工期对周边环境影响较小，施工期结束后对周边环境影响随之消失。

综上，本项目选址、选线从环境制约因素和环境影响程度上分析，是合理、可行的。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.施工期生态保护措施

1.1水生生态保护措施
（1）水生态影响避免措施

施工期渔业主管部门加强对建设项目的监管，提出水生生态保护方案，规范施工单位的施工行为，最大限度地减少对水生生物及鱼类资源的损害，最大程度地保护水生生态系统。

加强渔政监督和执法，增强渔政管理能力建设，增加执法监管装备，建立健全渔业捕捞检查和监测制度。加强渔政巡视，由渔政部门与工商行政管理部门以及公安部门相互配合，在管辖水域内规范渔业捕捞行为，检查渔船、渔获量、渔具和捕捞许可证等，规定捕捞对象的可捕标准。杜绝私捕滥捞等行为，查处各类非法捕鱼、损害水生生物的活动。

建立应针对水生生物繁殖期避让的原则，制订涉水建筑的时间表，避开4~7月评价区域鱼类的繁殖期。

建设单位需加大水生生物养护和保护的相关法律法规的宣传力度，制定水生生物保护制度，强化管理。积极配合当地环保、渔政机构严厉打击破坏水生生物资源的行为。尤其是施工方应该加强自我宣传，坚决贯彻执行安徽省关于渔业资源保护的各项法律法规。

（2）水生态影响减缓措施

①要防止施工的车辆漏油，一旦发生漏油事故要进行收集处理；车辆的维修要拖到指定维修地点进行维修，对施工车辆的各项管理要纳入监理工作范围长期监察进行。

②施工中严禁将施工废水直接排入渠道及河道中，处理达标后回用。

③所有涉水工程的施工围堰选用袋装土或钢板围堰构筑，降低施工过程中水体中悬浮物产生量，减轻对水生生物的不利影响。

④需施工导流的工程，在围堰布置施工前对工程扰动水域的底栖动物进行转移。组织专人采集施工区及其邻近水域的大型底栖动物，转移到周边安全水域，尽量减少工程涉水施工造成的底栖动物损失量。

⑤选择低噪声施工机械，及时养护以保持施工机械的良好运行状态。

⑥加强水环境保护。定期维护和保养施工机械，防止油料泄漏污染水体；严禁将桩基钻孔出渣及施工废物排入水体；沥青、油料、化学品等有害物质禁止堆放在地表水体附近，必要时加篷布覆盖以减少雨水冲刷造成污染；排水沟土质边坡及时夯实。

1.2陆生生态防护措施

（1）生态影响避免措施

①施工前对相关施工人员广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识。在工程施工周边区域增加宣传牌，强调对评价区内野生动植物保护的重要性宣传。加强对施工人员的管理，通过制度化严禁施工人员猎捕蛙类、蛇类、兽类、鸟类（包括鸟蛋）等野生动物和从事其他有碍生态保护的活动，保护野生动物及生境。

②在施工过程中，为避免施工对野生动物的影响，要对相关人员加强教育，不主动伤害野生动物，消除其对人类的恐惧。如遇野生动物，应将其放生。如在施工范围内发现鸟蛋及冬眠的蛙类和蛇类，可移至附近不受工程干扰的区域。

③保护动植物的保护措施：施工期间，对施工人员和管理人员普及、讲解生态环境保护的相关知识，增强生态环境保护意识，以公告、宣传册等形式，对施工人员普及评价范围内保护动植物的相关知识。加强野生动物救护知识培训。

④生态敏感区的保护措施：在生态敏感区内施工时，工程应严格控制施工范围，尤其是临时占地区域，用明显标志标明工程施工活动范围，并进行严格管理，施工人员不可随意扩大施工活动区域。

⑤合理安排施工时段，避开鱼类繁殖期和保护鸟类迁徙期。

⑥施工期施工场地应设置沉淀池、隔油池，废水经处理后回用，不得直接排入附近水体。

（2）生态影响减缓措施

①开工前对施工临时设施要进行细致的规划，减少对地表植被的破坏。按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理。

②严格执行施工规划，不得随意扩大作业面。在施工场地设挡墙或隔板，施工人员在施工过程中应限制在作业面内施工活动，不得随意扩大作业面，不得越界施工滥采滥伐，以减少施工占地对植被的影响。

③对于本工程施工建设区及其施工影响区域，可能会出现野大豆等植株，须经施工环境监理或者施工期陆生生态调查确定后，必须采取物种移栽措施进行保护；严禁施工单位在不采取保护措施的条件下破坏其生长环境和状态。

④施工过程中应尽量减少高噪声施工。在工程初设阶段应进一步优化施工组织设计，减少对周边动物的扰动；同时做好施工车辆及各施工机械的保养和维护，限制车速、设立标志牌以减轻对周边活动的动物的影响。

⑤在施工结束施工人员撤离时，应及时拆除临时设施，清除碎石、砖块、施工废物等影响植物生存和影响区域景观美学的施工杂物，恢复景观斑块的连通性，以利于植物生长。此外，应对临时施工区进行绿化，尽可能恢复已被破坏的植被，绿化树种应选择当地种类，若选择外地种需慎重，要进行充分的论证，以免造成新的外来物种生态入侵。

（3）生态影响恢复措施

本工程陆生生态恢复措施主要为对施工临时占地的植物措施。临时用地到期后，土地使用者应及时复垦，针对临时占地的不同情况，采取不同的复垦措施。

①导流明渠用地复垦

施工导流明渠用地在工程完工后会回填到原地面处理。复垦措施为：工程完成后采取场地平整、去除杂物等措施，并在场地平整过程中掺入适量的作物秸秆或农家肥增加土壤的有机质含量。

②临时堆土区、施工道路、施工布置用地复垦临时堆土、施工道路、施工布置用地对土地耕作层及农田水利设施有一定的破坏，在工程完成后要采取复垦措施，恢复耕用条件。

复垦措施为：临时占地的表土采取单独存放、留存，用于生态恢复；清除地面遗留不利于作物生长的杂物。

1.3景观环境保护

本工程施工时产生的扬尘、废水、固废等可能对工程区景观造成不良影响，故需做好施工废污水、扬尘、固废的处理措施，并保护好施工区附近现有植被和地貌景观，施工场地要做好装饰性围栏措施，尽量减少施工对视觉的不利影响。此外，施工单位应加强组织管理，严禁施工人员在工程区范围外进行挖掘或破坏。

2.水土流失防治措施防治

建设项目中的水土流失，首先是做好水土保持方案，其方案作为预防和治理水土流失的法规性依据，不仅是水土流失的防治计划，也是评价工程立项可行性、比较工程建设方案、确定其规模和施工方法的规范性文件。由于本项目水土保持方案正处于编制阶段，评价对本项目的水土保持措施提出如下建议： 

①进行封闭性施工，严格控制施工范围。

②在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。 

③合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。

④合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基坑开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。 

⑤严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；土石方在转运时容易漏洒在转运途中，容易形成扬尘，因此，运输车辆必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失。

⑥开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟。

⑦注重水土保持的综合性。保持工程区所在区域的生态环境，不仅要搞好两岸的水土保持，还要搞好流域范围内的水土保持，施工后期对渠道、河道两侧及时进行边坡防护和生态恢复。 

施工期采取上述水土保持措施后，水土流失量将明显降低。其土壤侵蚀模数可降到200t/（km2·a）以内。

具体措施如下：

（1）工程措施 

在场地平整前，对场地进行表土剥离，剥离厚度按30cm控制，剥离的表土暂时就近堆放。施工结束后，将表土回覆到表层，然后进行土地整治。

（2）植物措施

土地整治后采用播撒狗牙根草籽进行绿化，草籽撒播密度为80g/m2，草籽播撒面积为9800m2。

（3）临时措施 

表土量较少，为防止雨水冲刷表土，对剥离的表土采用彩条布临时苫盖防护，彩条布苫盖面积9000m2。 

沿淤泥临时堆场四周设临时排水沟600m，排水沟为深0.3m，底宽0.3m的梯形渠。

3.施工期废气减缓措施

3.1扬尘

项目施工期粉尘污染来源较多，有建筑材料如水泥、石灰、砂子等在装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，有运输车辆往来造成的地面扬尘，有施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。

本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及下风向将有粉尘存在。项目施工期较长，通过洒水抑尘、封闭施工、保持施工场地路面清洁等措施，尽量减少粉尘对周围环境的影响。

施工扬尘严格执行《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》中“六个百分之百”，即：工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗和渣土车辆密闭运输。须从严落实各项管控措施，最大限度地减少施工期对大气环境的影响。从严落实各项管控措施，最大限度地减少施工期对大气环境的影响。项目可通过以下措施减少施工扬尘对大气环境的影响。

（1）制度保障。建设单位应将施工扬尘污染防治标准及内容列入施工、监理等合同，牵头制定施工扬尘污染防治方案，将安全文明施工费（含扬尘污染防治费）列入工程预算并及时拨付。监理单位应将施工扬尘防治纳入工程监理细则。施工单位应建立施工扬尘防治责任制，严格落实扬尘防治措施。施工现场出入口按要求设置施工扬尘防治管理公示牌，公示牌必须注明扬尘治理措施和责任人及监督电话。

（2）围挡封闭。施工围挡应沿施工现场四周连续设置，做到坚固、平稳、整洁、美观。施工围挡周边应保持卫生整洁，严禁在大门、围挡外放置建筑材料等。工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡。

（3）道路硬化。施工现场出入口及现场内主要道路应进行混凝土硬化或铺设钢板。施工现场道路两侧及空地应进行绿化或覆盖。及时清扫施工现场道路，保持路面整洁。

（4）物料覆盖。工程现场裸土应采取覆盖等措施。施工现场建筑材料和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取密目网覆盖等措施。

（5）场地洒水。施工现场应采用机械喷雾与人工洒水相结合的方式有效控制施工扬尘，施工现场主要道路两旁、扬尘作业场区及建筑物外立面设置喷淋降尘设施，确保每天洒水降尘不少于3次。

（6）车辆防尘：施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，安排人员负责车辆冲洗，检查车辆密闭情况。土方作业时，施工现场出入口安排人员及时清扫。运输土石方、散装物料、建筑垃圾等车辆，密闭且冲洗后方可驶出施工现场，严禁车辆带泥上路。

（7）建筑物拆除作业实行湿法作业，缩短起尘操作时间，气象预报风速达到5级以上时，应当停止拆除作业。建筑物拆除后应当及时清运，不能及时清运的，应当采取有效覆盖措施。

（8）其他防尘要求。土石方作业应采取覆盖、洒水、喷淋等防尘措施；装饰、安装阶段提倡装配式施工，尽量减少材料切割加工造成的扬尘污染；对易产生大量扬尘的切割作业，应单独设置封闭式作业间。安全网和建筑垃圾覆盖网拆除时，应采用湿法作业进行拆除。

3.2运输车辆及机械产生的尾气

施工机械、车辆以柴油为燃料，会产生一定量的废气，主要污染物为CO、NOx等。针对施工机械、车辆尾气污染问题，本次评价提出以下污染防治措施要求：

（1）使用符合国家标准的工程车辆及施工机械，淘汰老、旧车辆及施工机械，使用符合燃油标号的油料；

（2）推广环保新技术，更新控制排放物装置，使用新型节油净化器和燃油增效剂，达到净化空气作用的同时又节省了燃油；

（3）为了保证尾气达标排放，所有燃油机械及运输车辆需安装尾气净化器；

（4）定期对施工机械进行维修、保养，始终保持发动机处于良好的状况，降低尾气中有害成分的浓度。

（3）清淤恶臭

由于本项目在农村区域和县城区域进行，清淤过程中会造成恶臭污染，因此需要进行妥善处置。

①应在非汛期进行渠道清淤疏浚工作，由于温度较低，污泥中恶臭挥发影响范围较小。

②河道清淤和除臭工作应同时开展，及时喷洒除臭剂，减少对周边环境的影响。

③应该加强底泥弃土区管理，严禁在指定区域以外的区域进行底泥的临时堆场；泥弃土区应远离居民点100m以上，并且做好除臭措施，喷洒除臭剂，及时覆盖，减少臭气的暴露时间。

④需要外运综合利用的底泥及时清运，采用密闭罐车运输，以防止沿途散落，散发臭气。

⑤做好施工工人的个人防护，给工人发放防护用品，如佩戴防护口罩、面具等，并随时注意检查。

4.施工期废水污染防治措施

（1）生活污水

本项目施工人员住宿全部通过就近租住民宅解决，乡镇段施工生活污水经租住的民宅内的化粪池收集后用于农肥。县城段施工生活污水排入市政污水管网。

（2）养护废水

混凝土养护废水含有较高的悬浮物且含粉率较高，废水呈碱性，经中和+三级沉淀后回用路面洒水，不对外排放。

（3）基坑排水

基坑初期排水量大、历时短等特点，应让坑水静置沉淀2h后用于施工。为减少基坑经常性排水中基坑渗水量，应对施工围堰基础采取防渗措施，如堰基下铺筑复合土工膜垂直防渗，这样可降低基坑周围地下水进入基坑的水量。基坑中主要为雨季施工降雨和施工生产废水。根据排水量及其污染成分、排放地点水质要求等，按照经济适用的原则，选择沉淀法进行处理，沉淀时间约4h。处理后的水体用于洒水降尘和施工用水等。

（4）施工器械冲洗废水

在工程施工中，施工机械主要以柴油和汽油为动力，机械车辆冲洗维修排放的污水中悬浮物和石油类浓度较高，含油废水直接排入水体，在水体表面形成油膜，造成水中溶解氧不易恢复，影响水质。本次工程每个施工布置区配套建设隔油、沉淀装置，含油废水经油水分离装置和沉淀池沉淀处理后循环使用于施工机械维护清洗和施工场地洒水抑尘用水等不外排，含油污泥定期清捞采用容器收集后送有处理能力的单位进行处理，禁止自行处置。

（5）淤泥暂存场余水

淤泥暂存场在外侧开挖临时排水沟，排水沟末端设置简易沉淀池，起到沉沙、消能作用。淤泥脱滤尾水为沥净水，来源于周边沟渠，不属于施工废水，经沉淀池处理后用泵抽回至周边河道。回流水质浓度与周边河道本身水质背景浓度相当，不影响周边河道使用功能，淤泥暂存场余水经沉淀处理后用泵抽回至周边河道是可行的。

5.施工期噪声减缓措施

施工期间严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，除工程需要外夜间禁止施工，同时要选择放置施工设备的地点和方位，注意使用自然条件和建（构）筑物减噪，使施工期间的噪声影响减至最小。施工期严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）有关规定，本评价针对施工期施工噪声及运输噪声污染提出如下防治措施：

①选用低噪声设备，从源头削减噪声源强。固定机械设备与挖土、运土机械，可以通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，使其处于良好运转状态，杜绝设备因不正常运行产生高噪声现象。

②在靠近居民点施工时，在施工机械与居民点之间设置移动式隔声屏障，以进一步消减噪声，同时施工机械施工布局尽可能远离居民点。

③建设单位对施工时段做统筹安排，避免高噪声设备同时运行。合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00），夜间（22:00-06:00）。

④降低人为噪音：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

⑤合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。

⑥进行施工物料运输时，尽量在白天运输，减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。制定合理的运输线路，尽量绕开沿线敏感点，在途经村镇、学校等敏感点时，减速慢行，禁止鸣笛。

⑦施工前，建设单位提前告知了将受施工及物料运输影响的居民点，取得居民谅解。此外，施工现场张贴通告和投诉箱，建设单位在接到投诉电话后及时与当地生态环境主管部门联系，便于及时处理各种环境纠纷。
6.施工期固体废物防治措施

为降低和消除施工固体废物对环境的影响，建设单位应严格执行《六安市建筑垃圾管理办法》的有关规定，并采取以下措施：

（1）按计划和施工操作规程作业，严格控制环境污染物排放。做到按施工计划运输建筑材料，尽量做到不剩余，避免堆存；对于剩余的少量建筑材料应及时运走，根据市政管理部门要求外运，作为铺路材料或其他综合利用。

（2）本项目施工过程中产生的少量土石方在场地内均衡，施工阶段设置2处淤泥临时堆放场地，场地四周设置导水沟、砌好挡土墙，淤泥暂存晾晒固化后含水率应≤60%—70%后，用于果木林施肥。清淤结果显示各项监测因子均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值，为一般固废，不需按照危废采取特殊措施进行处置；临时占地的表土单独存放用于后期生态恢复。

（3）施工人员生活垃圾实行袋装化，定点堆放，及时清运，集中收集后定期交由当地环卫部门，对环境的影响较小。

（4）施工机械和车辆日常检修和维护产生的废机油以及废弃含油抹布及手套由受托单位统一收集后交由有危险废物处置资质的专门机构进行安全处置。

综上分析，施工期的固废均得到有效处置，不外排，且这些影响都是间歇和暂时的，待施工阶段结束后，影响就会消除。

7.生态恢复措施

本项目在施工过程中严格执行环评提出的环境保护措施，将施工期对生态环境的影响降为最低，同时在施工结束后进行生态环境的恢复。具体的恢复措施如下：

（1）施工结束后平整土地，并植草绿化。 

（2）施工区在施工结束后对占用的临时用地建筑物拆除，占地裸露，为防止水土流失，对施工区进行场地平整，种草恢复原状，确实不适应植被恢复的恢复原地貌。

8.施工期环境风险防范措施

（1）建立风险监控台账

工程开工时，各级风险管理职能部门均建立完善的风险监控台账，风险管理系统的动态性决定了风险监控台账的动态性和不确定性，随着工程的进展，监控台账中的风险控制因素应不断更新、完善。监控台账中已明确潜在危险源的部位、风险危害程度、预控措施、各级负责人、更新记录等相关信息，针对重大危险源附注风险评估纪要、专项安全施工方案，并对全体参建员工进行公示。

（2）实行环境风险过程控制

①本项目已合理布置施工场地、施工便道等临时工程位置。

②汛期前，对排洪、排水系统进行全面检查，发现问题，及时解决，准备好必要的抢险物资、工具、运载机械。

③加强值班和巡视，密切注视水情和水质变化，发现问题及时报告，采取应急措施，严防事态恶化。

④根据项目情况，合理安排施工作业面，涉及施工围堰的设置和拆除过程中严格管理并做好施工机械的保养和管理。

⑤施工期间生活污水可依托现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥（各乡镇段）及排入霍山县污水处理厂（县城段）；汽车及机械设备冲洗含油废水经隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排；围堰及基坑排水选择间歇式絮凝中和沉淀法进行处理，处理后的水体用于洒水降尘和施工用水。

⑥施工尽量选用先进或保养较好的设备、机械，定期检查和维护，以有效地减少跑、冒、漏、滴的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

⑦施工期开展环保监理，定期对河道水质进行监测，发现异常及时反馈当地水利及生态环境主管部门。

⑧施工区应设置专用的垃圾箱，产生的生活垃圾经收集后，送至环卫部门集中处理。施工结束后，由专门的人员负责彻底清理拆迁撤离产生的废料、建筑垃圾，运至指定的弃渣场或其他指定场所进行处置。

⑨施工单位应配备足够的油污吸附、隔离拦挡和净化材料，配备一定量的围油栏及吸油毡等应急物资，避免突发事故产生对水体造成污染。若施工发生油料泄漏事故，可在有关部门的指导和配合下，及时采取浮油拦截和吸附措施，直至油污消除。

此外，加强施工期水土保持措施，及时落实水保方案中提出的工程、植物及临时防护措施，尽可能减少水土流失，控制土石方流失影响。施工便道尽量利用既有公路以及利用本工程永久用地，减少地表的扰动破坏。

（3）加强风险过程管理

①施工过程中，加强对施工队伍的管理，加强对施工人员的技术培训和环保培训，增强施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起污染事故的发生。禁止施工人员向河道内倾倒垃圾、冲洗机具，禁止游泳等行为。

②施工中设立专职人员负责监督、监控、管理工作，确保各项环保措施的落实。

③施工中加强施工机械管理，防止跑、冒、滴、漏等现象的发生。

④施工中加强施工过程和质量管理，严格按照施工要求进行施工。

9.施工期环境监测计划

为充分利用地方各部门现有监测力量，发挥其技术优势和设备优势，节省开支，监测任务应委托当地具备资质的相关行业部门、监测单位承担，由工程环境管理部门布置、组织和实施。

本工程环境监测主要安排在施工期，主要包括：地表水水质监测、环境空气质量监测、环境噪声监测、生态环境监测等。见下表。 

表5-1   施工期环境监测计划
要素

监测点

监测项目

监测频次

地表水环境

各河流施工段下游：淠源渠、溢洪渠、护城河、高庙河、熊家河、落阳河
pH、DO、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类
监测1次，连续监测2天，每天1次
大气环境

施工区域下风向边界

TSP
1次/季，每次连续1天

声环境

施工厂界外1m和施工用地边界外200m内的主要敏感点
噪声

1次/季，昼、夜各1次

生态环境
陆生生态：水环境治理范围内，1个点位
植物群落特征，包括覆盖度、群落结构、生物量、植物种类等
施工期调查1次，工程运行后连续调查2年（每年1次），共调查3次
水生生态：淠源渠、溢洪渠、护城河、高庙河、熊家河、落阳河

鱼类繁殖、产卵情况、种群密度调查；浮游动植物种类、数量、密度等调查

施工期调查1次，工程运行后连续调查2年（每年1次），共调查3次



	运营期生态环境保护措施
	1.运营期废气污染防治措施

本工程为水环境综合治理工程，运营期无生产性废气产生。

2.运营期废水污染防治措施 

本工程为水环境综合治理工程，工程运营期废水污染源排放主要为湿地管理人员生活办公产生的生活污水，管理人员生活污水经化粪池预处理后经市政管网排入霍山县污水处理厂进一步处理，尾水排入东淠河。

3.运营期噪声减缓措施

本工程为水环境综合治理工程，工程运营期噪声污染源排放主要为人工湿地泵站产生的噪声。

湿地泵站的机电设备优先选用符合环保要求的低噪声设备，采用整体减振基础、建筑物墙体隔声、距离衰减等降噪措施，可有效降低运营期噪声影响。

4.运营期固体废物防治措施

本工程为水环境综合治理工程，工程运营期固体废物主要为管理人员生活办公产生的生活垃圾和湿地收割的固废，管理人员生活垃圾经过湿地收割的固废收集后交由环卫部门统一清运。

5.运营期生态保护措施
（1）工程建成后，设立明显标志，加大环境保护的宣传力度。 

（2）加强环境保护管理，防止污水排入渠道、河流和在渠道、河道及湿地内倾倒垃圾。

（3）加强渠道和湿地的管理和监督，防止人为破坏。

	其他
	1.环境管理

为了加强项目管理，保证工程正常施工，必须实行有效地维护和管理。工程管理与维护实行统一管理和分级管理相结合的原则，分级负责，建立健全管理组织机构。

在工程筹建期及施工期内，管理任务如下：

（1）筹建期

筹建环境管理机构，组织环境管理人员培训。根据环境影响报告表和环境保护设计要求，落实制订工程招、投标文件及合同文件中相关环境保护条款，保证环境影响报告表和环境保护设计中环境保护措施纳入工程施工文件。

（2）施工期

加强施工期生态保护和污染防治管理工作。制订施工期生态保护和污染防治管理规定，提出控制施工污染源排放的具体措施和要求，提出施工期水质保护、水土保持、土地资源保护、水生物保护和生态保护的具体要求，根据工程施工进度，提出施工期生态环境保护措施和环保设施建设的实施进度和要求。

加强环境监理工作，开展施工期环境监理工作。加强环境监测管理，制订环境监测计划，开展环境监测工作。会同生态环境主管部门环境监督与检查，监督施工合同环境保护条款的执行情况。负责协调处理施工过程中的环境纠纷和环境污染事故。加强环境保护宣传教育，提高工程环境管理人员的技术水平。

（3）工程运行期

1）管理维护

要建立健全制度，湿地处理设备要经常检查并进行有关设备养护，定期维修。

2）环境保护任务

在工程运行期，环境保护工作主要内容为：

①贯彻执行国家及地方环境保护方针、政策、法律和法规；

②执行国家、地方和行业环境保护要求；

③落实工程运行期环境保护措施，制定环境管理办法和制度；

④监督和管理由于周围环境变化对工程的影响，并及时向有关部门反映，督促有关部门解决问题；

⑤制订生态环境保护和建设规划方案，协同生态环境主管部门，开展生态恢复和环境保护建设工作。

	环保投资
	项目施工期建设总投资11954.36万元，其中环保投资418.1万元，占总投资的3.5%，具体环保投资情况见表5-2。

表5-2   建设项目环保投资一览表

序号

类别

治理对象

治理方案

环保投资
1

废水

治理

施工生活污水
施工期生活污水可依托现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥（各乡镇段）及排入霍山县污水处理厂（县城段）
2
施工器械冲洗废水
施工器械冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗、场地内的降尘，不外排。

45
养护废水

养护废水经施工区中和+三级沉淀池处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。
24
基坑排水
基坑废水经施工区沉淀池处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。
8
淤泥暂存场余水
淤泥暂存场余水经沉淀池收集沉淀后返回本工程河道中。
6
运营期生活污水

生活污水经化粪池预处理后进入霍山县污水处理厂进一步处理。

2
2

废气

治理

运输车辆及机械产生的尾气

选用符合相应排放标准的设备和车辆；定期检查、保养设备和车辆等；加强运输车辆的合理调配，减少行车密度。

10
施工粉尘及交通扬尘
施工期间加强环境管理严格落实施工过程“六个百分百”相关要求。沿施工现场四周连续设置施工围挡；施工现场出入口及现场内主要道路应进行混凝土硬化或铺设钢板；现场裸土应采取覆盖等措施，施工现场建筑材料和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取密目网覆盖等措施；施工现场应采用机械喷雾与人工洒水相结合的方式有效控制施工扬尘；施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，运输土石方、散装物料、建筑垃圾等车辆，密闭且冲洗后方可驶出施工现场，严禁车辆带泥上路。安排专职人员负责施工运输道路的清洁和洒水降尘，确保每天洒水降尘不少于3次。
50
清淤恶臭

清淤工程选择在枯水期进行；需要外运综合利用的淤泥及时清运，采用密闭运输车运输。

6.0
3

噪声

治理

施工设备、车辆
选用低噪声设备，设立专人对设备进行定期保养和维护；合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00），夜间（22:00-06:00）；在居民点附近施工需采取设置隔声屏障、加强施工管理等相关的降噪措施。
35
运行期

选用低噪声设备，采用整体减振基础、建筑物墙体隔声、距离衰减等降噪措施

5
4

固废

治理

施工期清理的土石方

施工阶段清理产生的少量土石方在场地内均衡，施工阶段设置2处淤泥临时堆放场地，场地四周设置导水沟、砌好挡土墙。开挖后土石方就近堆放，临时堆放场地远离敏感点；污染底泥用于果木林施肥。
70
施工人员生活垃圾、湿地清理的废物
设置带封盖的垃圾桶，并设专人定时进行卫生清理工作，生活垃圾每天收集，交环卫部门进行处理。湿地清理的废物委托环卫部门进行处理。
2
废机油浮油、废弃含油抹布及手套

统一收集后委托有资质单位处理情况

2.7
运行期

设置垃圾桶收集生活垃圾，收集后委托环卫部门统一清运处理。湿地收割的固废委托环卫部门处理。

0.4
5

生态保护措施及临时工程恢复

野生动植物保护宣传；水土保持工程措施、加强管理，不得砍伐征地以外的林木，尽量减少对沿线生态环境的破坏。施工结束后对渠道两边的绿化，禁止引种带有病虫害的植物，引种外来入侵物种，选用乡土植物，不用外来植物。施工与绿化、护坡、修排水沟应同时施工，应做到边施工，边平整，边绿化，边复耕。
150
水土保持

编制水土保持方案（具体措施为彩条布苫盖面积9000m2、草籽播撒面积为9800m2、临时排水沟600m，排水沟为深0.3m，底宽0.3m的梯形渠），控制水土流失。
总计
418.1



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	优化项目施工布局，减少施工占地。加强施工管理，对植被加强保护，禁止乱占、滥伐和其他破坏植被的行为；减少水体扰动，降低对水生生物影响。加强宣传，增强野生动植物保护意识；合理安排工期，尽量避免在雨季施工，减少地表裸露时间，减少水土流失；基础开挖，分层开挖、分层堆放；编制水土保持方案，控制水土流失。
	施工结束后临时占地进行植被恢复，满足生态保护要求
	/
	/

	水生生态
	施工工期选择枯水期，避开鱼类繁殖期。合理制定施工方案，尽量减少施工扰动，降低施工过程中水体中悬浮物产生量，减轻对水生生物的不利影响；施工废水禁止直接排入水体。
	水生生态系统有效重建
	/
	/

	地表水环境
	施工期生活污水可依托现有民房化粪池处理后用于周边农田施肥（各乡镇段）及排入霍山县污水处理厂（县城段）。施工器械冲洗废水经隔油、沉淀处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排。养护废水、经施工区中和+沉淀池处理后场区洒水抑尘；基坑废水经施工区沉淀池处理后回用于车辆冲洗、洒水降尘，不外排；淤泥暂存场余水经沉淀池收集沉淀后返回本工程河道中。
	施工废水处理后回用，不外排，淤泥暂存场余水经过沉淀处理后排入原河道
	湿地管理人员生活污水经化粪池预处理后接入霍山县污水处理厂进一步处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4三级标准及霍山县污水处理厂接管要求

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①合理安排施工机械作业时间，选用低噪声的机械设备，合理布局施工设备，采取工程降噪措施，明确施工噪声控制责任主体，对施工期间材料、设备运输车辆，也应合理安排，限制车辆鸣笛等综合降噪措施。居民区距离施工区域较近时，加装临时隔声屏障。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）
	湿地优先选用低噪声设备，基础减震、加强机电设备维修及保养、距离衰减声等措施。
	湿地厂界分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值，周边居民点满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工扬尘控制措施：严格落实施工过程“六个百分百”的相关要求；对车辆行驶的路面实施洒水抑尘；工地现场周边设置围挡，防止物料、渣土外泄；施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶；施工场地的出入口道路硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场；严格实施密闭运输，落实冲洗保洁措施，装卸和贮存物料应当防止遗撒或者扬尘等；

②机械设备及车辆废气控制措施：选用符合相应排放标准的设备和车辆；定期检查、保养设备和车辆等；加强运输车辆的合理调配，减少行车密度。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	
	淤泥恶臭控制措施：清淤工程选择在枯水期进行，喷洒除臭剂、设置围挡；需要外运综合利用的淤泥及时清运，采用密闭运输车运输。
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	/
	/

	固体废物
	①施工生活垃圾、湿地清理的废物集中收集后，交由环卫部门清运、处理；②施工阶段清理出的土石方用于后期回填至施工场地和绿化，施工阶段设置临时堆放场地，场地四周设置导水沟、砌好挡土墙。开挖后土石方就近堆放，临时堆放场地远离敏感点；弃土（包括渠道清淤产生的淤泥）固化后用于果木林施肥；③废机油、浮油、废弃含油抹布及手套统一收集后委托有资质单位处理情况。
	各固体废弃物得到合理处置，严禁向外环境排放固体废物。
	湿地管理人员生活垃圾及湿地收割固废经收集后交由环卫部门统一清运。
	各固体废弃物得到合理处置，严禁向外环境排放固体废物。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程项目符合国家和地方有关环境保护法律法规及相关规划要求。项目建设期会对局部地区的生态环境以及地表水、环境空气和噪声环境等产生一些不利影响，但这些影响是局部的和暂时的。通过采取适当的工程措施、生态环境影响减缓措施和管理措施，可以将施工期的环境影响降到最低限度。

淮河一级支流淠河霍山片区（六安市、合肥市母亲河）水环境综合治理工程项目可以修复和改善区域生态环境，可进一步保障六安市、合肥市的用水安全。综上所述，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。




附件：

附件1：项目建议书的批复；

附件2：委托书；

附件3：承诺书；

附件4：监测报告；

附件5：用地的审查意见；

附图：

附图1：地理位置图
附图2：敏感目标分布图
附图3：与生态保护红线的距离图
附图4：安徽省主体功能区规划图
附图5：安徽省生态功能区划图
附图6：霍山县县城饮用水水源保护区图
附图7：乡镇饮用水水源保护区图
淤泥临时堆场





淤泥临时堆场








PAGE  


_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

